Лекция 6. Модели пространственных данных. Структура и форматы представления пространственных данных. Векторный и растровой форматы данных

Как было уже отмечено, обычная карта͵ назовем ее аналоговой моделью территории или аналоговой картой, имеет высокую информативность для пользователя. Глядя на карту, человек легко ориентируется в пространственной ситуации. На карте наглядно видно, к примеру, какие населенные пункты соединяет шоссейная дорога, что слева от дороги расположен лес, а справа протекает река и т. д. Можно ли эту информацию представить другим образом? Очевидно можно в виде словесного описания положения объектов на местности, в виде таблиц координат этих объектов и т. д. Но при этом теряется информативность, наглядность и многие другие свойства, которые имеет аналоговая карта местности.

В связи с этим при создании геоинформационных систем первостепенной проблемой являлась выработка способов представления в кодах компьютерного языка такой сложной и наглядной модели местности как карта. Необходимо было создать язык, который позволил бы компьютеру использовать его цифровое представление информации для определения пространственного положения объектов, их пространственную (территориальную) взаимосвязь, опознавать и сортировать объекты по форме, положению и т.п.

Вместе с тем, способы представления пространственных данных в компьютере (модели пространственных данных) должны обеспечивать визуальное представление по этим данным карты территории на экране или в виде твердых копий, показывать однозначную связь между пространственными и атрибутивными данными, а также возможность манипулировать пространственными данными совместно с атрибутивными, то есть возможность анализа и моделирования.

Хотя круг задач пространственного анализа и моделирования довольно широк, практически все эти задачи начинаются с двух базовых вопросов:

- что находится в данном месте?

- где находится объект?

Для ответа на первый вопрос наиболее естественной и простой является позиционная модель пространственных данных. Это такая модель, где атрибутивные данные о территории связаны непосредственно с пространственным положением (с позицией) конкретного участка территории. Так как информация о положении (позиции) представляется в квантованном виде, такая модель данных носит название мозаичная, сеточная или растровая. Все эти термины по сути являются синонимами, но наибольшее распространение получил термин растровая модель или растровый форматпространственных данных, который заимствован из технического термина «растровое изображение» или «растр», то есть получение изображения путем построчного сканирования электронного луча дисплея. По этой причине в дальнейшем будем использовать как синонимы термины позиционный и растровый формат (модель) пространственных данных.

Основное преимущество позиционных (растровых) форм представления – слияние пространственной и атрибутивной информации в единой прямоугольной матрице, положения элементов которой (координаты пикселей или ячеек), привязанные либо к центроидам, либо к углам, являются непосредственным указателем (идентификатором) их атрибутивной определенности. С каждым таким идентификатором должна быть связан неограниченный набор атрибутов от кодов цветового изображения данного пикселя на экране, до записи в базе данных с любым набором полей.

Таким образом, становится необязательным разделение на пространственную и атрибутивную составляющие, отпадает крайне важность в особых способах хранения и манипулирования атрибутикой пространственных данных, существенно упрощаются аналитические операции, многие из которых сводятся к попиксельным операциям с «пакетом» растровых слоев.

Простота машинной реализации позиционных представлений пространственных данных находится в противоречии с крайне важностью значительных затрат объёма памяти ЭВМ. По этой причине большое количество работ посвящено сжатию растровых данных, что позволяет частично компенсировать данный недостаток.

Одним из распространенных методов сжатия растровых данных является метод группового кодирования. ГИС первых поколений (60 – 70х годов) использовали регулярно-ячеистую модель данных. Первоначально растровые данные вводились в ГИС с помощью пронумерованной прозрачной сетки, которая накладывалась на кодируемую карту.

Каждая ячейка имела численное значение, соответствующее информации на карте. Это число вводилось с клавиатуры. Сегодня получение цифровых карт в растровом формате с помощью сканеров автоматизировано. Но проблема сжатия информации остается, т.к. объём хранимой информации из-за высокой разрешающей способности сканеров (от 200 до 2800 точек на дюйм) резко возрастает.

Рисунок 1. Растровый (позиционный) способ представления

пространственной информации:

а) растровая сетка;

б) исходная графическая информация;

в) растровое представление информации.

Схожим с блочным кодированием является метод сжатия данных с использованием квадродеревьев. Идея состоит в следующем. Вся карта делится на квадранты с одинаковыми атрибутами внутри. В случае если один из квадрантов однороден, он фиксируется и больше не участвует в делении. Каждый из оставшихся квадрантов делится на четыре квадранта. Далее эти квадранты проверяются на однородность. Все однородные квадранты записываются, а оставшиеся делятся далее. Процесс повторяется до полного описания карты.

Cтруктурные (векторные) модели форматы пространственных данных.

В основу такого представления структурного или векторного представления пространственных данных положены понятие «объект№ и ответ на второй вопрос: «где находится объект?».

Объект - это физическая сущность естественного или искусственного происхождения, занимающая ограниченную часть рассматриваемой территории, имеющая конкретное пространственное положение, однозначно определяемое в картографической системе координат.

Все многообразие объектов можно свести к трем основным видам: нульмерным, одномерным и двумерным. Соответствующие им геометрические образы - точки, линии, контуры (полигоны) представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Векторное кодирование пространственно-локализованных объектов: точка, полилиния, полигон (площадь)

Векторная модель или векторный формат, по существу, представляет собой первый уровень языка карты. В дальнейшем на эту «контурную» карту из специальной базы данных при представлении карты на экране компьютера наносятся условные обозначения (второй уровень языка карты).

Представление пространственных данных в виде структуры этих элементарных объектов традиционно принято называть представлением в векторном формате. Данное название отражает лишь тот факт, что любая кривая должна быть описана с заданной точностью совокупностью фиксированного числа допустимых направлений и длин элементарных отрезков (рисунок 3).

а)

б)

Рисунок 3. Векторное представление контура объекта:

а) фиксированный набор векторов;

б) аппроксимация кривой совокупностью

элементарных отрезков (векторов).

Для автоматизации труда оператора разработано достаточно большое количество специальных программ, называемых векторизаторами. С помощью них осуществляется автоматическая векторная оцифровка карт по их растровому изображению. Векторизатор захватывает линию и автоматически движется по ней, занося в базу данных координаты текущих точек этой линии. При этом для работы векторизаторов требуется высокое качество исходного изображения карт. Вместе с тем, при разветвлении линейного объекта͵ его пересечении с другими линиями и т.д. возникают проблемы адекватной оцифровки. По этой причине программы-векторизаторы чаще всего используются в интерактивном (диалоговом) режиме работы.

Каждый объект в векторной модели (формате) должен иметь свой идентификатор для связи с базой данных атрибутивных свойств этого объекта. Более того, в случае если атрибутивные свойства объекта меняются, к примеру, изменяется характер покрытия или ширина дороги, то такой объект разделяется на составные части, чтобы с ними однозначно связать различные свойства этого объекта.

| Другой важной особенностью векторной модели цифровой карты является то, что она должна обеспечить в процессах пространственного анализа и моделирования определение взаимосвязанности объектов между собой. К примеру, определить пересекаются дороги или проходят на разных уровнях. В этом случае необходима дополнительная информация о пространственных отношениях линейных объектов, чтобы при решении, скажем, задачи нахождения оптимального маршрута дороги могли быть объединены в более сложный составной объект – дорожную сеть. |  |
| --- | --- |

Цифровая модель карты должна быть разбита на несколько самостоятельных подмоделей или так называемых тематических слоев. Тематический слой графически содержит, как правило, однородные объекты, к примеру, шоссейные дороги или реки, или населенные пункты и т.д. При наложении всех тематических слоев получаем результирующую карту. Тематические слои можно также складывать в произвольных сочетаниях, создавая тематические карты различной «нагруженности». Такая операции в ГИС принято называть наложением или оверлеем.

Такое структуривание пространственной (географической) информации аналогично широко распространённой древовидной файловой структуре. Роль каталогов (папок) играют тематические каты, которые в свою очередь состоят из вложенных папок – тематических слоёв. Тематические слои состоят из файлов – данных об объектах этого тематического слоя. Такая древовидная структура позволяет быстро находить необходимую пространственную информацию и манипулировать объектами и тематическими слоями.