Лекция 7. Банки и базы цифровых картографических (топографических) данных как основа автоматизированной картографической системы (АКС) и ГИС. Основные источники пространственных данных.

Автоматизированное картографирование – применение технических и аппаратно-программных средств, в том числе автоматических картографических систем (АКС), компьютерных технологий и логико-математического моделирования для составления, оформления, редактирования, издания и использования карт и других картографических произведений [5, с.18].

Автоматические картографические системы (АКС) – производственный и/или научно исследовательский комплекс автоматических картографических приборов, компьютеров, программных средств, функционирующих как единая система с целью создания и использования карт.

Автоматизированное картографирование исключает трудоемкие ручные процессы, повышает производительность труда, качество карт, что позволяет в дальнейшем получать надежные результаты анализа пространственных данных.

Как отмечалось ранее, автоматизированные технологии картографирования являются модулем ввода информации в ГИС. Подсистема ввода информации – это устройство для преобразования пространственной информации в цифровую форму и ввода ее в память компьютера или в базы данных.

Источники пространственно-координированных данных для геоинформационных систем:

• картографический материал;

• данные дистанционного зондирования;

• данные полевых измерений;

• данные государственной статистики, существующие атрибутивные базы данных;

• импорт данных из других ГИС.

Картографический материал.Источником данных могут быть топографические и общегеографические карты, тематические карты, карты административно-территориального деления, кадастровые планы и др. Сведения, получаемые из карт, обладают территориальной привязкой в определенной системе координат, поэтому удобны для использования в качестве картографической основы ГИС.

Аналоговые оригиналы преобразуются в цифровой вид в случае отсутствия цифровых карт на исследуемую территорию. Для ввода данных в цифровую среду используют цифрователи (дигитайзеры) и сканеры. С помощью цифрователей на исходной карте прослеживают и обводят контуры и другие графические обозначения, в память компьютера при этом поступают текущие координаты этих контуров, линий, или отдельных точек в цифровой форме. Сам процесс прослеживания пользователь выполняет в ручную, с этим связаны большая трудоемкость работ и возникновение ошибок при обводе линий.

В настоящее время отдают предпочтение технологии сканирования. Сканеры осуществляют автоматическое считывание информации последовательно по всему полю карты.

Для сканирования картографических материалов могут применяться три типа сканеров: планшетные, барабанные и протяжные. Выбор типа сканера определяется типом исходного оригинала и требованиями к качеству результирующего цифрового изображения. Важным фактором является выбор разрешения сканирования:

• для экранного представления информации достаточным разрешением сканирования является разрешение экрана монитора – 72 или 96 dpi (для мониторов с большой диагональю);

• для подготовки карты методом ручной векторизации необходимо обеспечить разрешение сканирования не менее 320 dpi;

• при использовании алгоритмов автоматической векторизации необходимо готовить растровое изображение с разрешением не менее 400 dpi.

Данные дистанционного зондирования. К методам дистанционного зондирования относятся данные аэросъемки, данные космической съемки, данные наземной съемки и любые другие данные, полученные неконтактными методами (например, гидроакустические съемки рельефа морского дна).

Для обработки данных аэросъемки и космической съемки используют специальное программное обеспечение – цифровые фотограмметрические станции (ЦФС). С использованием ЦФС проводят процессы трансформирования и ортотрансформирования снимков, создают фотопланы и ортофотопланы, в автоматическом режиме генерируют цифровую модель рельефа, затем полученные данные экспортируют в ГИС. Большое значение имеет процесс дешифрирования данных дистанционного зондирования, для автоматического дешифрирования используется специальное программное обеспечение, в основе его алгоритмов заложена теория распознавании образов.

Данные полевых измерений включают геодезические измерения пространственных объектов, выполняемые нивелирами, теодолитами, электронными тахеометрами, GPS-приемниками, атакже результаты обследования территорий с применением геоботанических и других методов, например, исследования по перемещению животных, анализ почв и т. п.

Большинство современных геодезических приборов предоставляют результаты измерений в цифровой форме, как правило, вместе с приборами поставляется программное обеспечение для обработки результатов измерений. Уравненные измерения экспортируются в ГИС. Необходимо отметить, что в состав многих ГИС входит модуль обработки результатов геодезических измерений, такие геоинформационные системы позволяют импортировать данные непосредственно из полевых приборов.

Данные статистики содержат данные государственных статистических служб по самым разным отраслям народного хозяйства, а также данные стационарных измерительных постов наблюдений – гидрологические и метеорологические данные, сведения о загрязнении окружающей среды и т. д.

Импорт данных из других ГИС. Импортирование тесно связано с процессом конвертации данных. Конвертирование заключается в сопоставлении структур данных различных систем и передаче данных из одной структуры в другую. Широко распространенные ГИС имеют свои специальные обменные форматы, с помощью которых распространяют созданные в них данные, и поддерживают обменные форматы других ГИС, таким образом, разработчики обеспечивают процесс обмена данными между системами.

В ГИС редко используется только один вид данных, чаще всего это сочетание разнообразных данных на какую-либо территорию. Необходимо понимать, что объем информации велик, она разнородна, часто характеризуется временной привязкой, именно поэтому до 90 % затрат при создании ГИС отводится на этап сбора информации.

Независимо от вида источника при наполнении геоинформационной системы пространственными данными необходимо оценивать качество исходных данных. Это связано с тем, что сама по себе цифровая форма хранения информации в ГИС, возможность кодирования данных на ЭВМ с большой точностью, не обеспечивают позиционной и атрибутивной точности, в случае если исходные данные содержат ошибки! Так же независимо от вида источника необходимо выбирать метод хранения графической части пространственной информации, иными словами определиться с выбором модели представления пространственных данных.