Лекция 15. Основные методы создания, использования цифровых карт, геоинформационных систем. Крупномасштабное (топографическое) и мелкомасштабное цифровое картографирование.

Карты цифровые - формализованная модель местности, представленная в виде закодированных в цифровой форме пространственных координат точек местности и их характеристик, которые записаны на диске ПЭВМ или другом носителе. Цифровые карты получают при обработке аэрофотоснимков или карт с использованием ПЭВМ и программного обеспечения.

Возможная область применения цифровых карт – создание топографических и тематических карт, ведение земельного кадастра, дородные, гидротехнические и др. изыскания.

1. Технологическая схема создания цифровых карт и планов по аэрофотосъемке с использованием пакета программ DIGITALS и универсального фотограмметрического прибора «Стереоанаграф», которая включает в себя следующие этапы:

- Аэрофотосъемка;

- Создание планово-высотного обоснования;

- Создание фотограмметрических сетей;

- Создание цифровой карты местности (ЦКМ).

2. Технология создания цифровых карт и планов с использованием пакета программ DIGITALS и дигитайзера.

Принцип создания ЦКМ – скалывание графической информации с бумажных носителей с помощью прибора – дигитайзер, обработка цифровой информации на ПЭВМ с помощью пакета программ «Digital».

Технологическая схема:

- Ориентирование планшета (любой бумажной копии);

- Сбор ЦКМ;

- Редактирование ЦКМ;

- Создание банка данных;

- Архивация.

3.Технология создания цифровых карт и планов с использованием пакета программ «EasyTrace».

EasyTrace – пакет программ, предназначенный для переноса графической информации с бумажных носителей в компьютер и ориентированный на обработку картографических материалов.

Технологическая схема:

- Составление проекта (определение размеров и масштаба векторизуемого материала, разрешения сканера, набора слоев, типов и цветов линий, сетки высот и т. д.);

- Сканирование исходного материала (получение набора растровых фрагментов, покрывающих всю площадь обрабатываемого материала);

- Сборка растрового поля проекта (калибровка и укладка растровых фрагментов на поле проекта);

- Трассировка сегментов проекта (векторизация сегмента – выделение векторных объектов на заданные слои, задание их атрибутивных признаков и т. д.);

- Экспорт векторного материала (экспорт векторных данных одного или более слоев в заданном обменном формате.

4. Технология создания цифровых топографических карт и планов по космическим фотоснимкам.

Космическую фотосъемку ведут с космического летательного аппарата (КЛА) – это может быть искусственный спутник Земли или пилотируемый космический корабль, для этих целей на КЛА устанавливают два фотоаппарата для одновременной съемки звездного неба и поверхности Земли.

Технологическая схема:

- Определение УЭВО (угловые элементы внешнего ориентирования фильма);

- Определение ЛЭВО (линейные элементы внешнего ориентирования);

- Создание фотограмметрических сетей;

- Создание ЦКМ на универсальных фотограмметрических приборах;

- Создание банка данных и архива.

Прикладное использование топографических карт и планов.

Быстро растущие потребности народного хозяйства стимулируют создание новых карт для решения различных народохозяйственных и научных задач. Можно назвать, по крайне мере, пять основных направлений функционирования карты в зависимости от ее назначения:

1. Карта может выступать как модель для исследования пространственно-временныхотношенийи на поверхности планеты. Например, топографические карты, отличающиеся свойствами метричности и географического пособия.

2. Карта может служить средством ускорения передачи и восприятия информации. В данном случае она предстает как наглядное пособие, иллюстрация (пропагандистские, учебные карты), в котором наглядность является главным свойством.

3. Карта может использоваться как средство для решения определенных инженерно-расчетных задач, т. е. как основа для графических построений (синоптические, дорожные, авиационные, экологические, проектные и т. д.). Главным для таких карт является обеспечение удобства преобразования информации, скорости и точности решения задач.

4. Карта может брать на себя роль классификации, таблицы, обобщения, упорядочения или отбора информации по определенным правилам. Таковы, например, инвентаризационные и справочные карты, отличающиеся упорядоченностью информации и способствующие получению нового знания.

5. Карта как средство сжатия, хранения и носитель информации может быть краткой записью закономерностей, выступать в качестве банка данных. Примером могут служить дежурные карты, факсимильные карты, цифровые модели и карты.

Отечественная картографическая продукция создается посредством крупномасштабного (топографического) и мелкомасштабного (камерального) картографирования.

Топографическое цифровое картографирование успешно функционирует не один десяток лет и в настоящее время банк цифровых топографических карт (ЦТК) содержит цифровые карты и планы следующих масштабов:

- обзорно-топографическую карту масштаба 1:1 000 000;

- топографическую карту масштаба 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000;

- топографические планы местности масштабов 1:5 000, 1:500,1:200 на отдельные участки местности для городских коммуникаций, строительства и т.д.

Во многих странах мира цифровые карты создаются по традиционным топографическим картам. Это объясняется тем, что большинство стран имеют высокоточные и высококачественные топографические карты, основные параметры которых (масштабный ряд, математическая основа, содержание и оформление) унифицированы и стандартизированы. Это способствует их цифрованию и созданию базовых цифровых топографических карт, которые представляют собой полную цифровую копию соответствующих топографических карт, создавая уникальную возможность одновременной работы по двум адекватным моделям местности (визуальной и цифровой), что чрезвычайно важно для решения инженерных задач.

Плотный масштабный ряд базовых ЦТК и их послойная структура хранения цифровой картографической информации (ЦКИ) обеспечивают автоматизированный процесс создания производных картографических основ промежуточных масштабов, необходимых для создания широкой палитры тематических карт и разработки самых разнообразных ГИС-проектов.

К сожалению, для мелкомасштабного цифрового картографирования практически не реален как из-за отсутствия единого масштабного ряда традиционных общегеографических карт, так и из-за существенного различия в их содержании, оформлении и математической основе. Это вызывает необходимость в проведении следующих мероприятийразработать единую систему масштабного ряда базовых общегеографических карт; разработать унифицированную систему основных параметров общегеографических карт;создать серию традиционных общегеографических карт.