Лекция 1. Основные принципы планирования дорог. Городской транспорт и его виды. Генеральный план города. Проектирование городских улиц.  Планировка уличной сети и элементы городских улиц.

План уличной сети города определяется размещением производственных предприятий, жилых кварталов, общественных зданий, вокзалов, пристаней, а также примыканиями загородных дорог.

Планировка старых городов складывалась исторически под влиянием социальных, топографических и климатических условий. При планировке новых городов исходят из основного принципа создания наибольших удобств для населения. Планировку новых городов, равно как и развитие и реконструкцию существующих, основывают на всестороннем изучении размещения промышленности, транспортных связей, выборе наиболее пригодных для жилых кварталов участков и создании зеленых массивов.

Различают несколько систем планировки городов: радиальную, радиально-кольцевую, прямоугольную и смешанную.

Для большинства старинных городов-крепостей характерна радиально-кольцевая, система планировки. Примером такой планировки служит Москва. Города, основанные в XVII – XVIII вв., имеют, как правило, прямоугольную планировку.

При смешанной системе правильная прямоугольная планировка сочетается с прокладкой диагональных улиц – лучей, нарушающих некоторое однообразие прямоугольной планировки и создающих красивые площади и перспективы улиц. Непревзойденным примером смешанной планировки города может служить Ленинград.

Планировка уличной сети оказывает значительное влияние на работу транспорта. По сравнению с кратчайшим направлением (по воздушной линии) прямоугольная планировка удлиняет путь в среднем на 27%, а радиально-кольцевая на 10%.

Уличную сеть города характеризуют общим протяжением и плотностью в километрах на 1 км2 площади города.

При росте городов в состав уличной сети постепенно включаются загородные дороги. Поэтому уличную сеть новых городских районов планируют с учетом размещения грузообразующих пунктов и расположения сети дорог в пригородной зоне.

365

Рис. 1. Системы планировки городов:

а - радиальная; б - радиально кольцевая; в - прямоугольная; г – смешанная

При проектировании новых городов сеть улиц намечают исходя из предполагаемых направлений потоков городского движения. Используя данные о размещении производственных предприятий, учреждений, вокзалов, пристаней и мест общественного пользования, устанавливают направления и размеры грузовых потоков. В первую очередь по кратчайшему направлению трассируют основные магистрали. Остальные улицы располагают как вспомогательные к основным магистралям из условия обеспечения жилых кварталов удобной транспортной связью с промышленными предприятиями, учреждениями, вокзалами и т. д.

Обычно плотность магистралей равняется 2 – 2,5 км/км2. Расстояния между магистралями назначают в пределах 800 – 1000 м, а расстояния между жилыми улицами 200 – 300 м. Размеры кварталов принимают в 8 – 12 га.

Планировка улиц, перекрестков и площадей составляет ответственную часть общей архитектурной планировки города. При проектировании уличной сети учитывают архитектурное оформление прилегающих площадей, набережных, парков и т. д.

Классификация городских улиц исходит из учета их основных признаков: характера застройки, перспективной интенсивности и видов движения, степени развития подземного хозяйства, положения улицы в плане уличной сети и по отношению к вводам загородных дорог. В табл.1 приведена классификация, принятая в нормах проектирования городских улиц.

Ширину магистральных улиц общегородского значения между красными линиями принимают в пределах 75 – 60 м, магистральных улиц районного значения – 35 м. Ширину жилых улиц назначают в зависимости от этажности (высоты) зданий. При многоэтажной застройке – 25 м, а при малоэтажной застройке – 15 м. При устройстве бульваров ширину улицы увеличивают на его ширину.

Для небольших населенных пунктов и рабочих поселков ввиду малой интенсивности движения требования к ширине улиц и типу проезжей части несколько снижают.

Участки автомобильных дорог в пределах населенных пунктов должны отвечать требованиям, предъявляемым как к автомобильным дорогам соответствующей категории, так и к городским или поселковым улицам.

К элементам городской улицы относят проезжую часть, трамвайное полотно, тротуары, зеленые насаждения и велосипедные дорожки. Ширину проезжей части назначают в зависимости от перспективной интенсивности движения в часы пик и пропускной способности одной полосы, определяемой о учетом категории улицы, расстояния между перекрестками и их пропускной способности. Ширину полосы движения и число полос назначают по таблице. При проектировании проезжей части городских улиц для преобладающего движения больше-габаритных автомобилей, автобусов и других ширину полосы движения назначают по расчету.