Лекция 5. Қала көшесінің жоспары мен бойлық кескінің жобалау. Жоспар мен бойлық кескін элементтерінің мөлшерлемелері. Бойлық кескіндегі қызыл сызықты орындай үрдістері. Қала көшесі жоспары мен бойлық кескінің қиылысатын магистральдерімен байланыстыру.

- ҚАЛА КӨШЕСІНІҢ ЖОСПАРЫ МЕН БОЙЛЫҚ КЕСКІНІН ЖОБАЛАУ.

  - Қала көшесінің жоспары мен бойлық кескінін жобалау.

Көше жоспарының негізгі элементтері келесі:

- жүру бөлігі;

- жүру бөлігінің ені.

Көше жоспарын жобалауда қаралатын бөлімдер:

- Қала көшесі бағытын белгілеу;

- Қызыл сызықты белгілеп орындау;

- Жоспарда көше-жол элементтері мен әр-түрлі инженерлік құрылымдарды орналастыру.

Жоспарда көрсету қажет:

- Белгілері есептеліп көрсетілген қызыл сызықтар;

- Үйлер контурлары көрсетілген құрылыстардың фасадтық сызықтары және олардың үстінде қабаттар саны, қабырға материалы, үй нөмірі көрсетіледі;

- Белгілері көрсетілген жер асты торларының қақпалары;

- Жүру бөлігінің өсь сызықтары;

- Бұрылыстағы қисықтың геометриялық элементтері;

- Борттық тас сызықтары;

- Пикеттердің орналасуы;

- Жауын суларын жинау торлары;

- жер бетімен болашақ көше белгілері көрсетіледі.

Жоспардағы минималдық радиустар мөлшері:

- Жоғары жылдамдықпен қозғалу жолдары – 600м;

- Магистралдық көшелер мен жолдарында:

- жалпы қалалық қозғалысы реттелмеген – 400м;

- жалпы қалалық қозғалысы реттелген – 400м;

- аудандық мәнді – 250м;

- жүк көліктерінің жолдары – 400м.

3. Жергілікті жолдар мен көшелер:

24

- тұрғын көшелер – 125м;

- өндіріс және қойма аудандарының жолдары – 125м;

- кент көшелері – 60м;

- кент жолдары – 125м;

- өтпе жолдары – 30м.

Егер R < 750м.

Кесте 5.1 -  Көше мен жолдардағы орындалатын кеңейтулері келесі:

| R,м | 750-550 | 550-400 | 400-300 | 300-200 | 200-150 | 150-90 | 90-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кеңейтулер,м | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Максималдық і,‰ (бойлық еңістікті қолдану ұзақтығы):

- Жоғары жылдамдықпен қозғалатын жолдар – 40м.;

- Магистралдық көшелер мен жолдарында:

- жалпы қалалық қозғалысы реттелмеген – 50м;

- жалпы қалалық қозғалысы реттелген – 50м;

- аудандық мәнді – 60м;

- жүк көліктерінің жолдары – 40м.

3. Жергілікті жолдар мен көшелер:

- тұрғын көшелер – 80м;

- өндіріс және қойма аудандарының жолдары – 60м;

- жаяу жүрушілер жолдары мен көшелері – 40м;

- кент көшелері – 70м;

- кент жолдары – 70м;

- өтпе жолдары – 80м.

Максималдық і,‰ (бойлық еңістік):

- алаңдар – і < 30‰;

- автомобиль қоймасы - 20‰;

Минималдық і,‰ (бойлық еңістік) – жол, тротуар, велосипед жолдары, жаяу жүрушілер жолдары:

- асфальт-бетон - 5 і,‰;

-    қалғаны - 7 і,‰ .