Тақырып  8. Трамвай жолдары. Қала көшелеріндегі трамвай жолдарын орналастыру және оларды жобалау артықшылықтары. Аялдамалар. Көліктер мен жаяу жүргіншілердің жүрі қаіпсіздігін қамтамассызеті.

8ТРАМВАЙ ЖОЛДАРЫ. ҚАЛА КӨШЕЛЕРІНДЕГІ ТРАМВАЙ ЖОЛДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ. АЯЛДАМАЛАР.

8.1 Трамвай жолдары, қала көшелеріндегі трамвай жолдарын орналастыру.

Трамвай жолы.

Егер көше бойында трамвай жолы қарастырылса, ең бірінші оны орналастыру мәселесін шешеді. Трамвай  жолын екі түрлі қылып орналастырады:

- көше ортасында;

- ассиметриялы қылып көшенің бір жақ шетінде (егер су жағалауында болса үйлерге қарама қарсы суға қарай орналастырады);

Трамвай жолдары жүру бөлігіне қатысты келесі түрде орындайды:

- жүру бөлігіменбірге  бір деңгейде;

- жүру бөлігінен биігірек жолақта;

- жүру бөлігінен жеке жолақта. –обособленное (жүру бөлігінен борттық таспен шекаралап тек көшенің ені 35м. жоғары болса орындалады)

Сурет 9.1 Трамвай жолдарының түрлері мен өлшемдері (көлденең кескіндер)

а- екі жол арасындағы мачтасы бар;

б- үстінде ілінген сымдары бар жол.

| № | Трамвай жолының түрі | Трамвай жолының ені, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жеке жолақта |  | жүру бөлігімен бір деңгейде |
|  |  | трамвай аялдамаларын қоспағанда | трамвай аялдамаларын қосқанда |  |
| 1 | Екі жолақты | 8,8 | 9,6 | 6,6 |
| 2 | Бір жолақты | 3,8 | 5,0 | 3,6 |

Тағыда ынғайлы және қауыпсыз қылып трамвай жолын орындау үшін аялдамадан жолың екі жақ шетіне қарай жетуге жер асты тоннельдері қарастырылады.

9.2 Автобус аялдамалары. Көліктер мен жаяу жүргіншілердің жүрі қаіпсіздігін қамтамассызету.

Жүру бөлігінің бойындағы жаяу жүрушілер өтпесінің ені  берілгендегідей есептеледі. Шыққан санды өтпенің минималдық енімен салыстырады. Егер жүру бөлігінің ені 15м. жоғары болса ол жағдайда

өтпеде қауіпсіз аралық орналасады. Автобус аялдамасы тротуар бойымен түйіскен жерден кейін 20м. жерде жасалынады. Аялдамалар көрінісі 2.2 суретінде ұсынылған. Егер аялдамалар қарама-қарсы орналасқан жағдайда олардың арасында генералдық жоспарда жүру бөлігімен бір деңгейде жаяу жүрушілер өтпесі орналасады. «Жаяу жүруші – көлік» көру үшбұрышы бар.

Сурет 9.1 Көліктер аялдамасындағы кеңейтулер