Лекция  9. Қала аймақтарын тігінен жоспарлау. Тігінен жоспарлау тәсілдері.

- ҚАЛА АЙМАҚТАРЫН ТІГІНЕН ЖОСПАРЛАУ.

9.1 Тігінен жоспарлаудың мақсаты.

Тігінен жоспарлау, ол қаланың табиғи жер бедерін жаңарту, жақсарту және көшедегі жауын, қар ерігеннен пайда болған суды ағызуын

үйымдастыру мәселелерін шешетұра қала аймағын құрылыс жұмыстарына инженерлік дайындауының бір бөлігі деп алынады.

Құрылысқа қатысты аймақты тігінен жоспарлау жұмыстарының құрамы табиғи жер бедерлерінің сипаттамасы, қала көлеміне,

құрылыс түріне байланысты алынады, ал қала көлеміне байланысты орындалатын жұмыс құрамы болек болуы мүмкін.

Қала көшесін тігінен жоспарлау жұмыстары жер бедерін жақсартады және қала құрылыстық экономикалық, инженерлік- техникалық мәселелерді шешуіне мүмкіндік береді.

Тігінен жоспарлауда шешілетін мәселелері келесі:

1. Жаяу жүрушілермен көліктік құралдардың қозғалуына ынғайлы және қауыпсіз жағдайларды үйымдастыру;

2. Табиғи жер бедерлерін жақсарту және қала көшесінің бетін жобалауға ынғайлы жағдай жасау;

3. Көгалдандыру жұмыстарында қолдану үшін барлық өсімдіктерді сақтап қалу;

4. Жер беті сулары ағызуын ұйымдастыру;

5. Құрылыс территориясында инженерлік коммуникацияларды өткізуге орын дайярлау.

- Тігінен жоспарлау тәсілдері.

Қала көшелерін тігінен жоспарлауды келесі екі тәсіл бойынша орындайды:

1) Көлденең бейнелер тәсілі;

2) Жобалау (қызыл) горизонтальдер тәсілі.

Көлденең бейнелер тәсілін көлденең бейнелерді ұзақ арақашықтықта өзгермейтін қала көшелерінде және қала маңайында, саябақтарда қала жолдарында тігінен жоспарлауды орындау үшін қолданады. Бұл тәсілді қолданғанда бойлық кескінді жобалауда аса көңіл бөлінеді.

Тәсілдің артықшылығы, ол жер жұмыстарының аздығы.

Жобалау (қызыл) горизонталь тәсілімен орындау үшін әр түрлі масштабтағы топографиялық карта қолданылады. Табиғи жер бедерді жақсарту үшін жер беті белгілерін картадағы горизонтальдер арқылы есептеп орындалатын көшенің қалыңдығын ескеріп болашақ көше бетінің белгілерін есептейді.

Жобалау горизонтальдер тәсілін артықшылықтары келесі:

- Жер бетінде орналасқан құрылыстардың жобалау жер бедерімен сәйкестігі;

- Жердің төмпелері белгілерінің қолма-қол анықталатындығы;

- Графикалық материалының аздығы.