Лекция 12. Қала көшелері мен жолдарындағы жол төсемелерін жобалау артықшылықтары. Жол төсемелердегі салмақтаулар мен әсерлер. Тротуарлар мен автомобильдер аялдамаларындағы жол төсемелері. Даналық материялдардан орындалған жол төсеме құрылғылары.  Қатты жол төсемелер және оларды қалалық жағдайларда қолдану.

- ҚАЛА КӨШЕЛЕРІ МЕН ЖОЛДАРЫНДАҒЫ ЖОЛ ТӨСЕМЕЛЕРІ. ҚАТТЫ ЖОЛ ТӨСЕМЕЛЕР НЕГІЗДЕРІ.

- Қала көшелері мен жолдарындағы жол төсемелерін жобалау артықшылықтары. Жол төсемелердегі салмақтаулар мен әсерлер.

Қала көшелері мен жолдарында жол төсемі орындалады, оның негізгі мақсаттары:

- көше-жол торабы қозғалысында рұқсатталған жүру жылдамдығын толық пайдалану,

- көше-жол торабында қауыпсыз ынғайлы қозғалысты үйымдастыру.

Жол төсемінің құрылғылық қабаттары.

1 – кедір-бұдыр қылып орындалған қабат.

2 – ұсақ ұнтақты асфальтбетон;

3 – ірі ұнтақты асфальбетон;

4 – органикалық тұтқырғышпен өнделген шағыл тас;

5 – шағыл тастың құр өзі пайдаланған қабат;

6 – құм.

Жол төсеміне әсерін тигізетін күштер келесі:

- жазық кұш;

- тік күш;

1 – жамылғы қабаты;

2 – негіз қабаты;

3 – негіздің қосымша қабаты;

4 – жер төсемінің қабаты;

5 – жол төсеміндегі кернеу қисығы.

Жол төсеміне, оның қабаттарына қойылатын талаптар:

- жамылғы – төзімді; суөткізбейді; соққан, қозғаған және қажап ескірту салмақтарға қарсы күш жоғары; табиғи әсерлерге төзімді.

- Негіз – біркелкі тұтас; иілу және қозғалуға қарсы күш жоғары, суыққа төзімді.

- Қосымша қабат – ылғалды жағдайға төзімді.

- Жол төсемінің топырағы – тығыз; тегіс; ылғалды емес.

Жамылғы тұрлері:

- Цементбетондық жамылғы;

- Асфальтбетондық жамылғы;

- Тұтқырғышпен өнделген шағыл тас немесе қиыршық тасты жамылғы;

- Қиыршық тасты жамылғы;

- Шағыл тасты жамылғы;

- Беріктілген топырақтан орындалған жол негізімен жамылғы;

- Қара топырақты жолдар.

Жол төсемдерінің тұрлері:

- Төсемдерді жамылғыда қолданған материалға байланысты келесі түрлерге бөледі:

- Жетілдірілген күрделі;

- Жетілдірілген жеңілдеткен;

- Өтпелі;

- Төменгі.

  - Тротуарлар мен автомобильдер аялдамаларындағы жол төсемелері. Қатты жол төсемелер және оларды қалалық жағдайларда қолдану.

Қала көшелері мен жолдарында жол төсемелерін жобалау жалпы принциптары бойынша жол төсемін құрастыруға қажетті деректер келесі:

- Жобалау жолының категориясы;

- Көліктердің перспективтік қозғалу ырғақтығы мен қозғалу құрамы;

- Көліктердің пайызбен алынған қозғалу ырғақтықтарының жылсайынғы өсімшесі;

- Жобалау ауданының табиғи-климаттық көрсеткіштері – жолдың климаттық аймақтары;

- Ылғалдану дәрежеге байланысты жер түрі;

- Жер төсеме негізіндегі топырақ түрі;

- Айналадағы құрылыс материалдарды ескеру.

Жол бойында жиі өзгеріп тұратын топырақ жағдайына, ылғалдану көрсеткішіне, қозғалу ырғақтығына және құрылыс материалдарымен

қамтамассызету көрсеткіштеріне байланысты жол төсемелерінің әр-түрлі нұсқалары қаралады.

Жол төсемін жобалау талаптары:

- төсем төзімділігі;

- төсем тұрақтылығы;

- пайдалану және экономика жағынан тиімділігі.

Жол төсемдері салмақты қабылдау бойынша 2 түрге бөлінеді:

  - жұмсақ;

  - қатты.

Егер жол төсемі иілуде оның бойындағы қарсыласу күші төмен болса, ол төсем жұмсақ деп аталады, да оның жамылғысында цемент-бетон және асфальт-бетоннан басқа материалдардың барлығы қолданылады.

Егер жол төсемі құрамында бір немесе екі қозғалуға қарсыласу күші жоғары тек бір ғана қабаты бар және температурамен ылғалдық әсеріне өзгермейтін төсем қатты деп аталады.

Нұсқаларды таңдау:

Жол төсемдері нұсқалары арасында құрылысқа жұмсалатын қаражат шығыны төмен (ең арзан) құрылғы бар болса, ол төсем тиімді деп болашақ жобада қолдану үшін таңдалады.

Жол төсемдерді жобалау принциптары:

1. Жол төсемдерді құрылғылау;

2. Жол төсемі құрылғысын есептеу;