Лекция 3. Состав земных и космических станций

Цель: изучение структуры построения различных земных станций и бортового ретранслятора.

Содержание: рассматриваются структурные схемы и особенности построения ЗС и КС.

Рассмотрим простейшую земную станцию, предназначенную для приема однонаправленной информации – одноствольную приемную ЗС. Сигналы, излучаемые ИСЗ, принимаются (рисунок 2, а) антенной 1 ЗС, перехватывающей электромагнитное излучение и преобразующей его в электрическое напряжение. Далее принятый сигнал усиливается малошумящим входным устройством 2, содержащим малошумящий усилитель, смеситель, предварительный усилитель промежуточной частоты. Необходимые для преобразования частоты колебания формируются гетеродинным трактом 3. Основное усиление сигнала осуществляется в усилителе промежуточной частоты УПЧ 4, в состав которого входит фильтр (или фильтры), формирующий полосу пропускания, оптимальную для приема сигнала (полоса либо близка к полосе ствола, если принимаемый сигнал занимает весь ствол, как при приеме программ телевидения, многоканальных телефонных сообщений с временным многостанционным доступом и т.п., либо составляет лишь часть полосы ствола, например, при приеме телефонных сигналов в системе с частотным многостанционным доступом). За усилителем следуют демодулятор 5, выделяющий передаваемое сообщение, и оконечное каналоформирующее оборудование 6. Например, при приеме программ телевидения в устройстве 6 могут осуществляться регенерация синхросмеси, выделение канала звукового сопровождения, рассекречивание сигналов и т.п. Принятая информация поступает по наземной соединительной линии 7 к потребителю программ (или на телевизор, если это станция индивидуального приема). В современных приемных устройствах часто применяют двукратное преобразование частоты.

Комплекс 8 служит для наведения антенн на ИСЗ; в него входят привод, перемещающий антенну, и аппаратура наведения, управляющая его движением. В простых приемных станциях антенна обычно неподвижна (имеется лишь механизм неоперативной первоначальной ориентации) или имеет механизм установки в несколько фиксированных положений (позиционер).

Более сложные земные станции, предназначенные для дуплексной связи и работающие в нескольких стволах ИСЗ, строятся по более общей схеме (рисунок 2,б), где 1 - антенна с комплексом наведения, используемая обычно одновременно для приема и передачи; 2-фильтр разделения приема и передачи; 3- малошумящий усилитель; 4 - устройство сложения (фильтр сложения) сигналов передатчиков различных стволов; 5 - устройство разделения (фильтр разделения) принимаемых сигналов различных стволов; 6 - передающее устройство ствола; 7 - приемное устройство ствола; 8 - каналообразующая аппаратура ствола; 9 - аппаратура соединительной линии, На схеме не показаны резервные комплекты и переключатели на резервные комплекты, обычно имеющиеся ЗС.

Рассмотрим основные элементы радиотехнического комплекса космической станции, входящего в систему спутниковой связи. Этот комплекс состоит из двух основных частей – антенн и бортового ретранслятора.

На борту современных связных ИСЗ обычно устанавливают несколько приемных и передающих антенн. Это объясняется необходимостью сформировать различные зоны обслуживания с целью привести в соответствие излучение антенн с размещением земных станций на поверхности Земли, чтобы не рассеивать энергию бесполезно на те районы, где она используется. Высокая направленность приемных и передающих антенн ИСЗ способствует также уменьшению взаимных помех с другими системами связи - спутниковыми и наземными, повышает эффективность использования геостационарной орбиты.

Сигнал, принятый антенной КС, поступает на входное малошумящее устройство 1 (рисунок 2, б), В качестве которого на ИСЗ применяют смесители, усилители на малошумящих ЛБВ или транзисторах.

Принятый сигнал усиливается на частоте приема, промежуточной частоте и частоте передачи. В современных ИСЗ часто осуществляется не двух-, а однократное преобразование частоты, непосредственно с входной в выходную, при этом усилитель ПЧ отсутствует.

В схеме могут применяться устройства разделения, коммутации, объединения сигналов (коммутатор на рисунке 2,б), цель которых подать сигналы, адресованные тем или иным ЗС, на передающие антенны с соответствующей зоной обслуживания. Перспективны системы с быстродействующей переориентацией узкого луча антенны (коммутацией луча), что позволяет осуществлять связь со многими 3С через остронаправленные антенны, не увеличивая числа антенна борту ИСЗ, многократно использовать полосу частот.

На рисунке 2,б не показаны резервные элементы и устройства переключения на резерв; эти схемы обычно достаточно сложны, поскольку степень резервирования различна для разных элементов трактов зависимости от их надежности, важности для жизнеспособности ИСЗ, срока службы.

В некоторых случаях, на космической станции выполняется более сложная обработка сигналов, например, преобразование вида модуляции, регенерация сигналов, передаваемых в дискретной форме.