Лекция 5. Особенности энергетики спутниковых линий

Цель: изучение особенностей энергетики спутниковых линий. Построение диаграммы уровней на участках «вверх» и «вниз».

Содержание: рассматриваются основные формулы, характеризующие энергетический режим спутниковой линии. Приводится пример диаграммы уровней.

Линии спутниковой связи состоят из двух участков: Земля-спутник и спутник-Земля. В энергетическом смысле оба участка оказываются напряженными, первый — из-за стремления к уменьшению мощности передатчиков и упрощению земных станций (в особенности в системах с большим числом малых приемопередающих земных станций, работающих в необслуживаемом режиме), второй из-за ограничения на массу, габаритные размеры и энергопотребление бортового ретранслятора, лимитирующих его мощность.

Основная особенность спутниковых линий — наличие больших потерь сигнала, обусловленных затуханием (ослаблением и рассеянием) его энергии на трассах большой физической протяженности. Так, при высоте орбиты ИC3 36тыс. км  затухание сигнала на трассе может достигать 200 дБ. Помимо этого основного затухания в пространстве сигнал в линиях спутниковой связи подвержен влиянию большого числа других факторов, таких как поглощение в атмосфере, фарадеевское вращение плоскости поляризации, рефракция, деполяризация и т.д. С другой стороны, на приемное устройство спутника и земной станции кроме собственных флуктуационных шумов воздействуют разного рода помехи в виде излучения Космоса, Солнца и планет. В этих условиях правильный и точный учет влияния всех факторов позволяет осуществить оптимальное проектирование системы, обеспечить ее уверенную работу и в то же время исключить излишние энергетические запасы, приводящие к неоправданному увеличению сложности земной и бортовой аппаратуры.

Нормы на некоторые качественные показатели спутниковых каналов (в том числе на отношение сигнал-шум) имеют статистический характер. Это заставляет проводить количественную оценку возмущающих факторов также статистически, т.е. при расчетах вводить не только количественную  меру воздействия того или иного фактора, но и вероятность его появления.

Необходимо учитывать характер и число передаваемых сигналов, а также характер их преобразования (обработки) в спутниковом peтрансляторе. В простейшем случае, например, при передаче программ телевидения, бортовой ретранслятор работает в односигнальном режиме, типичном для наземных радиорелейных линий, и лишь усиливает ретранслируемый сигнал. При передаче телефонных сигналов с многостанционным доступом через бортовой ретранслятор проходит несколько сигналов, разделенных по частоте, времени или форме, оказывающих взаимное влияние, которое должно учитываться при расчете энергетики спутниковых линий. При этом в зависимости от типа и назначения системы на борту может применяться та или иная обработка сигнала, в том числе его полная регенерация, уменьшающая накопление шумов и искажений, возникающих на участках трассы.

Уравнения связи для спутниковых линий

Структурная схема одного участка линии связи и диаграмма уровней сигнала приведены на рисунке 7.

Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) передающей станции

(2)

где Рпер — эффективная мощность на выходе передатчика;

— коэффициент передачи (по мощности) волноводного тракта (КПД тракта);

Gпер— коэффициент усиления передающей антенны относительно изотропного излучателя.

Затухание энергии сигнала в свободном пространстве, определяемое уменьшением плотности потока мощности при удалении от излучателя

(3)

где λ — длина волны;

d — наклонная дальность (расстояние между передающей и приемной антеннами).

Кроме этих основных потерь,  на трассе присутствуют и другие дополнительные потери Lдоп; полное значение потерь на трассе

.

В точке приема установлена антенна с коэффициентом усиления Gпр, связанная с приемником волноводным трактом с коэффициентом передачипр. При согласовании волновых сопротивлений антенны, элементов тракта и приемника мощность сигнала на входе приемника

Полученное выражение пригодно для расчета любых радиолиний прямой видимости. Когда параметры антенны заданы в виде эффективной площади ее апертуры Sпр, связанной с коэффициентом усиления соотношением Gпр=, предыдущее выражение может быть представлено в виде

(4)

Формула (4) позволяет определить необходимую мощность передатчика по заданному значению мощности сигнала на входе приемника. Отметим, что в нее не входит длина волны . Следовательно, когда передающая антенна имеет постоянный коэффициент усиления на всех частотах, а приемная — постоянную эффективную площадь апертуры (т.е. сохраняет способность эффективно работать по мере возрастания частоты), мощность сигнала на входе приемника в первом приближении не зависит от частоты (в действительности некоторая зависимость от частоты имеется, так как Lдоп в значительной степени определяется диапазоном частот).

При расчете линии часто оказывается заданной не мощность сигнала на входе приемника, а отношение сигнал-шум на входе приемника (Рс/Рш)вх, тогда в (4) следует подставить Рпр = Рш(Рс/ Рш)вх, где Рш - полная мощность шума на входе приемника.

Поскольку в диапазонах частот, где работают спутниковые системы, шумы, создаваемые различными источниками, имеют аддитивный характер, их суммарная мощность достаточно полно выражается формулой

где k = 1,38 • 10-23 Вт/Гц • град. — постоянная Больцмана;

— эквивалентная шумовая температура всей приемной системы с учетом внутренних и внешних шумов;

— эквивалентная (энергетическая) шумовая полоса приемника.

В ряде случаев при расчете энергетики спутниковых линий необходимо знать напряженность электромагнитного поля, создаваемого излучением ИСЗ на поверхности Земли А0  или плотность потока мощности излучения ИСЗ у поверхности Земли W

где — волновое сопротивление свободного пространства; единицей величины А0 является милливатт на метр (мВт/м); единицей величины W — ватт на квадратный метр (Вт/м2).

В свою очередь, мощность сигнала ИС3, воспринимаемая земной приемной антенной с эффективной площадью апертуры Sпр, может быть определена через плотность потока и напряженность поля следующим образом:

Приведенные формулы устанавливают связь между основными параметрами линии и являются исходными  соотношениями для вывода уравнений, описывающих энергетику спутниковых линии.