1.1.2 Уравнение состояния идеального газа

В технической термодинамике широко применяют понятие об идеальном газе. Под идеальным газом понимают газ, у которого отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, а молекулы не имеют объема, т.е. представляют собой материальные точки. Реально такого газа нет, но введение понятия «идеальный газ» позволило составить простые математические зависимости между величинами, характеризующими состояние тела, и на основе законов для идеальных газов создать стройную теорию термодинамических процессов. Все реальные газы при высоких температурах и малых давлениях почти полностью подходят под понятие “идеальный газ” и практически по свойствам не отличаются от него. Состояние 8 идеального газа – это предельное состояние реального газа, когда давление стремится к нулю. Параметры идеального газа связаны между собой уравнением Клапейрона: P v = R T. (1.1) Для произвольной массы газа уравнение имеет следующий вид: P V = m R T, (1.2) где V – полный объем, м3 ; R – газовая постоянная, Дж / (кг К). Рассмотрим физическую суть газовой постоянной. Для этого выразим ее из уравнения Клапейрона (1.1): R = P v / T (1.3) или с учетом единиц измерения – Н м / (кг К). Таким образом, газовая постоянная численно равна работе, которую выполняет 1 кг газа, если повысить его температуру на 1 оС. Газовая постоянная не зависит от параметров газа, а зависит от его химического состава и структуры. Значения для различных газов приведены в справочниках. Рассмотрим уравнение Клапейрона для 1 кмоля газа: P v = R T, (1.4) где v - объем 1 кмоля, м3 / кмоль; - масса 1кмоля (мольная масса), масса, выраженная в килограммах, численно равная атомной массе. Уравнение (1.4) носит название уравнения МенделееваКлапейрона. Для определения мольного объема вспомним закон Авогадро: при одинаковых температуре и давлении в равных объемах газа 9 содержится одно и то же количество молекул или 1 моль любого газа при нормальных условиях занимает один и тот же объем: v = 22.4 л/моль = 22.4 м3 /кмоль. (1.5) Выразим из уравнения (1.4) произведение R и определим его значение при нормальных условиях: R = 101325 * 22.4 / 273 = 8314 Дж/(кмоль К). При подстановке полученной величины в уравнение (1.4) получим вторую формулировку уравнения Менделеева-Клапейрона: P v = 8314 T. (1.6) Величину R = 8314 Дж/(кмоль К) называют универсальной газовой постоянной. Это величина, постоянная для всех газов при нормальных физических условиях, она не зависит от химического состава газа, но в отличие от газовой постоянной зависит от параметров газа. 1.1.3 Смеси идеальных газов На производстве редко используют отдельные газы, чаще используют смеси газов. Смеси идеальных газов характеризуются тем, что в них каждый газ ведет себя независимо от других газов. Это подтверждается законом Дальтона – каждый газ в смеси газов осуществляет парциальное давление. Парциальное давление отдельного газа газовой смеси – это такое давление, которое имел бы этот газ находясь один в том же количестве, в том же объеме и при той же температуре, что и в смеси: Р = Р1 + Р2 + … + Рi , (1.7) т.е. общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений этих газов. 10 Для характеристики смеси газов используют массовые и объемные доли. Массовая доля – отношение массы данного газа (mi) к общей массе смеси (m): gi = mi / m. Объемная доля – отношение объема отдельно взятого газа, входящего в состав смеси, (vi) к общему объему смеси (v): ri = vi / v. Нетрудно заметить, что gi = 1, ri = 1. Зависимости между массовыми и объемными долями, полученные на основе закона Авогадро (1.5) и уравнения Менделеева-Клапейрона (1.4), имеют следующий вид: gi = ri Rсм / Ri ; ri = gi Ri / Rсм . Парциальное давление каждого газа, составляющего смесь, можно определить, зная объемную долю газа ( ri ): Pi = ri P . Установлено, что смеси идеальных газов полностью подчиняются законам идеальных газов. Их состояние характеризуется уравнением Клапейрона (1.2): P Vсм = m Rсм T , (1.8) где Rсм – газовая постоянная смеси идеальных газов, Дж/ (кг К). Для определения значения Rсм запишем уравнение Клапейрона для і – го газа: Pi vi = mi Ri T . (1.9) Выразим массу каждого газа через массовую долю газа gi и общую массу m и подставим в уравнение (1.9): mi = m gi ; Pi vi = m gi Ri T. Для смеси газов получим: 11 Pi Vсм = m T (gi Ri) или P Vсм= m Т (giRi) . (1.10) При сравнении уравнений (1.8) и (1.10) получим выражение для определения газовой постоянной смеси: Rсм = (gi Ri). Газовая постоянная смеси равна алгебраической сумме произведений массовых долей газов, составляющих смесь, на их газовые постоянные. Газовую постоянную смеси можно определить и через универсальную газовую постоянную: Rсм = 8314 /μсм ; Rсм = 8314 (gi / і), где μсм – молекулярная масса смеси газов, кг / кмоль; μі - молекулярная масса отдельного газа, кг / кмоль. Молекулярная масса смеси газов равна алгебраической сумме произведений объемных долей отдельных газов (ri), входящих в смесь, на их молекулярные массы (ri): см = (ri i )