1.1.4 Теплоемкость идеального газа

Теплоемкость – это количество тепла, необходимое для нагрева тела на один градус. Удельная теплоемкость – количество тепла, необходимое для нагревания единицы количества вещества на один градус. В зависимости от единиц измерения количества вещества различают : массовую теплоемкость – С , Дж / (кг К); объемную теплоемкость – С’, Дж / (м3 К); мольную теплоемкость - С , Дж / (кмоль К). 12 Между различными видами теплоемкостей существует следующая зависимость: С’ = С / 22.4 ; С = С / ; С = С’ / . Различают среднюю (С) и истинную (С) теплоемкость: С = q1-2 / (t2 – t1) , С = lim ( q / t) = dq / dt = dq / dT, где q1-2 – теплота, подводимая к газу в процессе нагревания от температуры t1 до температуры t2 . Истинная теплоемкость – первая производная от количества теплоты, подводимой в процессе нагрева к телу, по его температуре. Теплоемкость газа не постоянна. Она зависит от температуры и давления. Влияние давления на теплоемкость газов незначительное, поэтому обычно учитывают только влияние температуры. Зависимости средней теплоемкости от температуры: если тело нагревается от 0 до некоторой температуры t - С = a + b t / 2; если тело нагревается от температуры t1 до температуры t2 - С = a + b (t1 + t2) , где a, b, – коэффициенты, зависящие от природы газа, определяются экспериментально и приводятся в справочных таблицах. Количество теплоты, необходимое на нагрев тела, можно определить следующим образом: Q = m С (t2 - t1). Теплоемкость зависит от способа подвода теплоты к газу. Чаще всего используют 2 способа: при V = const ( изохорный процесс ) - Cv; 13 при P = const ( изобарный процесс ) - Ср. Теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме связаны между собой следующими соотношениями: Ср = Cv + R ; Ср / Cv = к , (1.11) где R - газовая постоянная, Дж /( кг К); к - показатель адиабаты , зависит от количества атомов в молекуле газа: для одноатомных газов - к = 1.66; для двухатомных газов - к = 1.4; для трех- и многоатомных - к = 1.33 . Анализ уравнений (1.11) показывает, что во время нагревания газа при P=const затрачивается тепла больше, чем при V=const. Значение теплоемкости приближенно можно рассчитать следующим образом: CV = R / (К - 1) ; CP = К R / (К – 1). Массовую Ссм и объемную С’см теплоемость газовых смесей определяют по формулам: Cсм = Σ (Ci gi ) ; C’см= Σ (C’i ri ) , где Ci – массовая теплоемкость отдельного газа, Дж / (кг К); gi – массовые доли газов, составляющих смесь; C’i – объемная теплоемкость отдельного газа, Дж / (м3 К); ri – объемные доли газов, составляющих смесь. 1.1.5 Вопросы для самоконтроля 1 Охарактеризуйте основные параметры рабочего тела. 2 Какие виды давлений Вы знаете и какой из них используется в качестве термодинамического параметра? 3 С какой целью введено понятие «идеальный газ»? 14 4 Что характеризует уравнение Клапейрона? В чем заключается физическая суть газовой постоянной? 5 Газовая постоянная и универсальная газовая постоянная, отличие и связь между ними. 6 Охарактеризуйте особенности смесей идеальных газов и их основные характеристики. 7 В чем причина такого многообразия видов теплоемкостей?