1.2.4 Аналитическое выражение 1-го закона термодинамики.

Энтальпия Первый закон термодинамики представляет собой частный случай всеобщего закона сохранения и превращения энергии применительно к тепловым процессам. Этот закон является фундаментальным законом природы, который получен на основе обобщения огромного количества экспериментальных данных и применим ко всем явлениям природы. Он утверждает, что энергия не исчезает и не возникает вновь, она лишь переходит из одной формы в другую, причем убыль энергии одного вида дает эквивалентное количество энергии другого вида. Рассмотрим некоторое рабочее тело (газ) с объемом V и массой m, имеющее температуру Т и давление Р. Газу сообщается извне определенное количество тепла Q. В результате подвода теплоты газ будет нагреваться и расширяться. С энергетической точки зрения повышение температуры тела свидетельствует о увеличении внутренней энергии. Поскольку рабочее тело окружено средой, которая оказывает на него давление, то при своем расширении оно производит полезную работу против его внешнего давления. Так как никаких других изменений в системе не происходит, то по закону сохранения энергии можно записать: dQ = dU + dL (1.12) или, если масса равна 1кг, - dq = du + dl = du + p dv, (1.13) т.е. теплота, сообщаемая системе, идет на приращение ее внутренней энергии и на совершение полезной работы. Полученное уравнение является математическим выражением первого закона термодинамики. Рассмотрим уравнение (1.13): работу запишем как произведение давления на изменение объема (dl=pdv) и, используя 2 21 двигатель, где к нему подводится теплота извне qн . После совершения полезной работы газы выходят через выхлопной патрубок с параметрами p2,v2 и скоростью 2 . Запишем 1-й закон термодинамики в общем виде: q = u + l. (1.16) Проанализируем каждый член уравнения (1.16). Теплота q состоит из 2 частей: теплоты, подводимой к потоку извне, qн и теплоты, возникающей за счет трения подвижных частей о неподвижные, qтр. Изменение внутренней энергии u определяется разностью внутренней энергии газа в конечном и начальном состоянии. Работа расширения газа состоит из 5 составных частей : - работа по вталкиванию порций газа во входном патрубке - работа выполняется за счет внешнего источника энергии, считается отрицательной, эта работа вталкивания равна р1v1 ; - работа, которую выполняет газ после агрегата по выталкиванию предыдущей порции газа из патрубка - эта работа положительная и равна р2v2 ; - часть работы расходуется на трение – lтр ; - полезная (техническая) работа, которая выполняется в агрегате – lт ; - работа, которая расходуется на увеличение кинетической энергии потока газа. Подставим полученную информацию в уравнение (1.16) : qн+qтр= u2-u1 - p1v1 + p2v2 + lтр+ lт + (ω2 2 – ω1 2 ) / 2. В данном выражении qтр= lтр (согласно закону сохранения энергии), u2 + p2v2 = h2 и u1 + p1v1 = h1 , тогда qн = h2 - h1 + lт + (ω2 2 – ω1 2 ) / 2 . (1.17) 22 Уравнение (1.17) является математическим выражением 1-го законa термодинамики для потока газа. В дифференциальном виде уравнение имеет вид dqн = dh + dlт + d . (1.18) Количество теплоты, подводимое к потоку газа извне, расходуется на увеличение энтальпии потока газа, увеличение кинетической энергии и на выполнение технической работы.