  - Геометрические характеристики плоских сечений

Перед изучением этой темы полезно по учебнику теоретической механики повторить материал о статических моментах

,                                   (1.8)

и о нахождении центра тяжести С плоской фигуры (рисунок 1.1).

О1

z1

у1

угл

у

а

у

z

zгл

b

Ось max

О

F

z

dF

О

(С)

Ось min

Рисунок 1.1

При вычислении осевых Jz, Jу  и  центробежного Jzy моментов инерции надо помнить, что они представляют собой интегралы:

;

;                                            (1.9)

Необходимо также запомнить, что теорема о параллельном переносе осей

,

,                                          (1.10)

справедлива только в том случае, если оси у и z   проходят через центр тяжести C фигуры (рисунок 1.1). Формулы (1.10) наглядно показывают, что из всех  Jz1, Jz, Jy1, Jy   относительно параллельных осей  z1|| z, у1|| у, осевые моменты инерции Jz,  Jу   имеют  наименьшее  значение  относительно  центральных осей z и у.

Минимальным из моментов инерции относительно осей,  наклоненных под разными углами, является момент инерции относительно одной из главных осей  zгл  или угл. Относительно другой  главной  оси, перпендикулярной к первой, осевой момент  инерции имеет, наоборот, наибольшее   значение.  Центробежный  момент инерции  относительно главных осей  равен нулю; при этом совсем не обязательно, чтобы главные оси проходили через центр тяжести плоской фигуры.

В теории изгиба весьма важную роль играют главные центральные оси zгл  и угл, положение которых для несимметричных сечений определяют так:

1) сначала   вводят  случайные,   то  есть  произвольные,  оси  zсл, усл, вычисляют статические моменты  ,  относительно zсл, усл  (разделив предварительно сложную фигуру на ряд простых элементов) и определяют положение центра тяжести С;

2) проводят через точку С оси z, у, параллельные zсл, усл, и находят при помощи теоремы о переносе осей (формулы 1.10), центробежный Jzy  и осевые Jz, Jу  моменты инерции сечения относительно этих новых осей;

3) определяют положение главных центральных осей zгл, угл  по формуле (рисунок 1.1)

;                                     (1.11)

4)  находят главные центральные моменты инерции   и :

(1.12)

Для проверки правильности вычислений , ,  можно использовать равенства:

;                                     (1.13)

;                    (1.14)

где Jρ  - полярный момент инерции плоской фигуры, который используется в расчетах на прочность и жесткость при кручении.

Следует иметь в виду, что с помощью этих равенств можно проверить расчеты только по п.п. 3) и 4); соблюдение условий (1.13), (1.14) не гарантирует правильность вычислений, сделанных в п.п. 1) и 2).

При пользовании формулой (1.11) надо обязательно обратить внимание, во-первых, на абсолютную величину угла , которая (по свойству  функции  тангенса)  должна   быть в пределах ,   а во-вторых, - на знак α0 > 0 или α0 < 0: при α0 > 0 отсчет угла α0  от оси z до zгл производится против часовой стрелки. Одна из главных осей является «Осью максимум» (относительно нее осевой момент инерции имеет наибольшее значение ), а другая – «Осью минимум», для которой   или  Ось «max» всегда составляет меньший угол с той из исходных осей (y или z), по отношению к которой осевой момент инерции имеет большую величину. Это правило позволяет легко устанавливать, какая  из  главных  осей  инерции  представляет собой ось максимум, а какая - ось минимум.  Так,  например,  если  и главные оси zгл, угл  расположены, как это показано на рисунке 1.1, то ось угл  является осью максимум  (так  как  образует с осью у меньший угол, чем с осью z), а zгл -  осью минимум.

Окончательные результаты расчета ,  представляются в виде

,                                     (1.15)

с указанием на схеме  поперечного сечения  «Ось max» и «Ось min» (см. рисунок 1.1).

После изучения данной темы решается задача № 3.

Вопросы для самопроверки

- Что называется статическим моментом сечения и как он обозначается?

- Что называется осевым моментом инерции и как он обозначается?

3)   Что называется  полярным моментом инерции сечения  и как он обозначается?

4)   Что  называется   центробежным    моментом    инерции    сечения   и    как   он обозначается?

5)      Какую размерность имеет статический момент сечения?

6)      В каких единицах измеряются моменты инерции , , , ?

7)      В каких случаях: ,,?

8)    Какая зависимость существует между статическими моментами относительно параллельных осей , ?

9)      Какие оси сечения называются центральными?

10)   Чему  равен  статический момент относительно оси, проходящей через центр тяжести?

11)   По    каким   формулам   находят  координаты   центра   тяжести   плоской     фигуры (написать формулы)?

12) Чему   равна  сумма  осевых  моментов  инерции  сечения , относительно  двух взаимно перпендикулярных осей z и y ?

13) Запишите формулу зависимости между осевыми моментами инерции относительно двух параллельных осей  (или ) при условии, что одна из координатных осей (исходная z или y) проходит через центр плоской фигуры.

14)  Если   в  плоскости сечения проведен  ряд  параллельных осей, относительно какой из них осевой момент инерции имеет наименьшее значение? Почему (ответ пояснить формулой и рисунком)?

15)  Запишите формулу зависимости между центробежными моментами инерции ,  относительно двух параллельных осей ,  при условии, что исходные координатные оси z и y  проходят через центр тяжести фигуры.

16)  Какая  зависимость  существует  между    и  относительно двух параллельных осей , , когда одна из осей (исходная z или y) является осью симметрии сечения?

17)   Изменяется ли сумма осевых моментов инерции ,  относительно двух взаимно перпендикулярных осей  z  и  y  при повороте этих осей?

18)    Что представляют собой главные моменты инерции?

19)   Что  представляют  собой  главные  центральные  моменты  инерции плоской фигуры и как они обозначаются?

20)    Какие оси называются главными осями инерции?

21)    Какие оси называются главными центральными осями инерции?

22)   Чему равен  центробежный  момент инерции  относительно главных осей инерции?

23)    Для  каких фигур без вычисления можно установить положение главных    центральных осей?

24) 	Сформулировать общее правило для определения положения «Оси максимум», если известен угол  наклона главной оси zгл к произвольной исходной оси z.

25) 	Относительно каких центральных осей осевые моменты инерции имеют наибольшее   и наименьшее     значение?

26)   	Если   и , то какие оси являются главными осями инерции?

27)    Если,  а , то какие оси являются главными осями инерции?

28)  	Почему производится разбивка сложного сечения на простые части при определении геометрических характеристик?

29) 	Как определяют необходимые геометрические характеристики у стандартных плоских фигур и для прокатных профилей (двутавра, швеллера, уголка)?

30) 	В какой последовательности вычисляются значения главных центральных моментов инерции  и  сложного сечения?