Лекция 4. ВАХ БИПОЛЯРНОГ ТРАНЗИСТОРА. Режимы работы биполярного транзистора. H параметры.

## На прошлом занятии мы сказали, что возможны три схемы включения транзистора – это с общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК) и общей базой (ОБ). Это следует понимать так: входная цепь, откуда подается входное усиливаемое напряжение, имеет два провода; также два провода имеет и выходная цепь. Но у транзистора только три ввода, следовательно, один из них должен быть общим для входной и выходной цепей. Обычно этот провод заземляют. Из указанных трех схем наибольшее распространение получила схема с ОЭ, т.к. она усиливает сигнал как по току, так и по напряжению. Следовательно, Мощность сигнала возрастает больше всего. Схема с ОК усиливает только ток и называется эмиттерным повторителем, а коэффициент усиления по напряжению у нее равен 1. Схема с общей базой усиливает только напряжение и используется реже.

## По этим причинам именно схему с ОЭ нужно понять лучше всего.

## Представим себе структуру транзистора n-p-n, включенного по схеме с ОЭ. Условное обозначение данного транзистора под буквой (б). Эмиттер транзистора заземлен.

## Входным электродом транзистора является база p-типа, выходным-коллектор n-типа. Между Б и Э подается небольшое «+» напряжение  Uбэ. Между К и Э подается также «+» напряжение, но значительно выше Uкэ. Тогда на переходах транзистора получают напряжения, соответствующие его работе в усилительном режиме.

## Электроны из Э инжектируют в Б. 1-3% рекомбинирует с дырками базы=> будет протекать небольшой ток базы, а остальная часть электронов проникает в коллектор. Пусть за счет входного переменного сигнала напряжение Uбэ изменится. Это приведет к значительным колебаниям инжектированного Э тока. Наиболее значительная часть этого тока будет протекать в коллектор, а на долю базы будет приходиться лишь небольшая часть тока. Это означает, что хотя входной ток базы небольшой, однако он вызывает значительные колебания тока на выходе. Если же в коллекторную цепь включить резистор с достаточно большим сопротивлением, то в соответствии с законом Ома колебания тока вызовут увеличение амплитуды колебания напряжения, т.е. произойдет усиление сигнала по току и по напряжению. Т.к. полярность напряжений, подаваемых на Б и К одинаковы, обе цепи можно питать от одного источника.

Режимы работы биполярного транзистора

| - Активный режим (режим усиления) Нормальное включение, при котором на эмиттерный переход подается прямое напряжение, а на коллекторный – обратное. В активном режиме коэффициент передачи тока эмиттера α=0,98-0,99. В таком режиме работают линейные усилители. |  |
| --- | --- |
| - Инверсный. На Эмиттерный переход подается обратное напряжение, а на коллекторный – прямое. В этом режиме коэффициент передачи тока коллектора заметно меньше коэффициента передачи тока эмиттера при нормальном включении. |  |
| - Режим насыщения. На обоих переходах действуют прямые напряжения, и таким образом транзистор работает в режиме двойной инжекции (в базу поступают носители из эмиттера и из коллектора). |  |
| - Режим отсечки. На обоих переходах действуют обратные напряжения, транзистор закрыт и через переходы текут лишь токи неосновных носителей. Режимы насыщения и отсечки используют в ключевом режиме. |  |

## ВАХ биполярных транзисторов.

## Зависимость между током и напряжением во входной цепи транзистора при постоянном напряжении между коллектором и эмиттером Uкэ называют входной или базовой характеристикой транзистора Iб (Uбэ), а зависимость тока коллектора от напряжением между коллектором и эмиттером при постоянном токе базы – семейством его выходных (коллекторных) характеристик Iк (Uкэ). Входные характеристики мало зависят от Uкэ, поэтому обычно приводят одну характеристику Iб (Uбэ).

б)-входные вольт-амперные характеристики транзистора;

в)- выходные вольт-амперные характеристики транзистора.

Рисунок – Входные и выходные ВАХ транзистора.

Выходные характеристики транзистора приблизительно равноудалены друг от друга и почти прямолинейны в широком диапазоне напряжения Uкэ.

Для анализа и расчета цепей с биполярными транзисторами используют так называемые h-параметры транзистора включенного по схеме с общим эмиттером.

Электрическое состояние транзистора, включенного по схеме с ОЭ, характеризуется величинами: Iб, Uбэ (напряжение на базе относительно эмиттера), Iк, Uкэ (напряжение на коллекторе относительно эмиттера). Из 4-х величин 2-е являютися независимыми, а 2-е являются функциями. Все величины связаны между собой двумя уравнениями, которые в общем случае являются нелинейными.

В качестве независимых переменных для определения h-параметров удобно выбирать Uкэ и Iб (семейство выходных характеристик). Тогда:

Uбэ=F1(Iб; Uкэ)

Iк=F2 (Iб; Uкэ)

В усилительных устройствах входным и выходным сигналом является приращение входных и выходных напряжений и токов. При малых приращениях ∆Uбэ и Iб справедливы равенства:

| ∆Uбэ=∂F1∂Iб∆Iб+∂F1∂Uкэ∆Uкэ ∆Ik=∂F2∂Iб∆Iб+∂F2∂Uкэ∆Uкэ | Или ∆Uбэ=h11э∆Iб+h12э∆Uкэ ∆Ik=h21э∆Iб+h22э∆Uкэ |
| --- | --- |

Где hikэ – соответствующие частные производные, которые легко можно найти по входной и выходной характеристикам биполярного транзистора.

Приведенные графические построения и расчеты используются при проектировании различных усилительных схем на биполярных транзисторах, включенных с общим эмиттером.

h11э=∆Uбэ∆Iб=Rвх при Uкэ=const. (ΔUкэ=0)

h12э=∆Uбэ∆Uкэ=β при Iб=const. (ΔIб=0)

h21э=∆Iк∆Iб =ε при Uкэ=const. (ΔUкэ=0)

h22э=∆Iк∆Uкэ при Iб=const. (ΔIб=0)

Параметр

h11э – имеет размерность сопротивления и представляет собой входное сопротивление биполярного транзистора (определяется по входной характеристике).

h12э – безразмерный коэффициент обратной связи по напряжению. Его величина лежит в пределах 0,002-0,0002. В большинстве расчетов им пренебрегают, т.е. считают равным 0.

h21э – безразмерный коэффициент передачи тока, характеризующий усилительные (по току) свойства транзистора при постоянном напряжении между коллектором и базой.

h22э – имеет размерность проводимости и характеризует выходную проводимость транзистора при постоянном токе базы.

Т.о. h-параметры характеризуют работу транзистора. Значения hөпараметров зависят от схемы включения транзистора и от положения точки покоя на статических характеристиках транзистора.

Схемы замещения биполярного транзистора

При расчетах электрических цепей с транзисторами реальный прибор заменяется схемой замещения, в которой транзистор представляется в виде активного четырехполюсника (четырехполюсник – это прибор, имеющий четыре точки подключения, 2-е на входе и 2-е на выходе).

Схемы замещения – это математические модели, характеризующие некоторые его свойства с заданной точностью и в определенных пределах. Для транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, работающим в малосигнальном (линейном) режиме, наибольшее рас- пространение получила схема замещения, приведённая на (рис. 1.6). На данной схеме транзистор характеризуется h – параметрами линейного четырёхполюсника – электрической схемы, имеющей два входных и два выходных контакта.

|  | Мы рассматриваем работу усилительного каскада в малосигнальном (линейном) режиме, поэтому мы можем представить транзистор в виде активного линейного четырёхполюсника, который характеризуется входными (U1, I1) и выходными (U2, I2) токами и напряжениями. |
| --- | --- |

Для их расчёта используется система линейных уравнений, в которых два тока или напряжения являются известными, а два других – неизвестными. Известные и неизвестные величины связываются коэффициентами, которые называются параметрам четырёхполюсника. Для расчёта усилителей применяются z (имеют размерность сопротивления), y (размерность проводимости) и h (смешанная размерность) параметры.

.

При расчёте усилителей с ОЭ наибольшее распространение получили h—параметры, связывающие токи и напряжения с помощью следующей системы линейных уравнений:

U1 = h11I1 + h12U2 I2 = h21I1 + h22U2

| В соответствии с рисунком 1.7 и учитывая, что для усилителя входными и выходными сигналами являются приращения соответствующих токов и напряжений, запишем эту систему уравнений в следующем виде: |  |
| --- | --- |
| ΔIБЭ = h11ΔIБ + h12ΔIКЭ ΔIК = h21ΔIБ + h22ΔUКЭ | Рис. 1.7. Представление транзистора, включённого по схеме с ОЭ, в виде четырехполюсника |

Приравнивая к нулю ΔIБ (режим холостого хода на входе) и ΔUКЭ (режим короткого замыкания на выходе) мы сможем рассчитать h– параметры: