Лекция 5. РЕЖИМЫ РАБОТЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА. СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ.

Повторение: Принцип работы транзисторов.

Пусть на эмиттерный переход подано прямое напряжение, а на коллекторный – обратное. Под действием эмиттерного напряжения осуществляется инжекция дырок из эмиттера в область базы. Одновременно электроны базы проходят в область эмиттера. Возникает эмиттерный ток, который равен сумме дырочной Iэ-p и электронной составляющих Iэ-n.

Iэ=Iэ-р+Iэ-n

Концентрация носителей заряда в базе значительно меньше, чем в эмиттере. Это приводит к тому, что число дырок, инжектированных из эмиттера в базу, во много раз превышает число электронов, движущихся в противоположном направлении. Следовательно, почти весь ток через эмиттерный переход обусловлен дырками. Эффективность эмиттера оценивается коэффициентом инжекции:

γ=Iэ-pIэ≈1(<1)

Дырки, попавшие в область базы, движутся к коллекторному переходу. В зависимости от механизма прохождения носителей заряда в базе различают бездрейфовые и дрейфовые транзисторы.

В бездрейфовых транзисторах перенос неосновных носителей заряда осуществляется за счет диффузии. В дрейфовых транзисторах в области базы путем соответствующего распределения примесей создается внутреннее электрическое поле и перенос неосновных носителей заряда через базу осуществляется в основном за счет дрейфа.

Дырки в базе начинают рекомбинировать. Но рекомбинация – процесс не мгновенный. Поэтому почти все дырки успевают пройти через тонкий слой базы и достигнуть коллекторного перехода. Подойдя к коллектору, дырки начинают испытывать действие ускоряющего электрического поля коллекторного перехода, и они втягиваются в коллектор.

Для оценки влияния рекомбинации носителей заряда в базе на усилительные свойства транзистора используют коэффициент переноса носителей в базе, который показывает, какая часть инжектированных эмиттером дырок достигает коллекторного перехода:

δ=Iк-pIэ-р≈1(<1)

Основным параметром транзистора является коэффициент передачи по току, который равен:

α=∆Iк-р∆Iэ-р=γ∙δ

Обычно α=0,95÷0,99

В цепи коллектора, кроме тока, обусловленного переходом дырок из базы в коллектор, протекает обратный ток коллекторного перехода Iкб0

Iк=α∙Iэ+Iкб0

Ток Iкб0 незначителен, поэтому можно записать

Iк≈α∙Iэ

Из последнего выражения следует, что транзистор представляет собой управляемый прибор, т.к. значение его коллекторного тока зависит от значения тока эмиттера.

Схема замещения биполярного транзистора

Связь между входными и выходными токами и напряжениями в транзисторе, представленном в виде эквивалентного четырехполюсника, выражается системой уравнений электрического состояния: