1 ГЛОССАРИЙ

Автоматизация – применение автоматических технических средств и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Автоматическое управление – поддержание нормального функционирования управляемого объекта (машины, прибора, системы и др.) в соответствии с заданным алгоритмом без непосредственного участия человека.

Автоматизированная система управления (АСУ) – совокупность математических методов, технических средств (ЭВМ, средств связи, устройств отображения информации и т.д.) и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным процессом (объектом) в соответствии с заданной целью.

Обратная связь – воздействие результатов функционирования какой либо системы (устройства) на характер функционирования или управляемого процесса на управляющий орган.

Система автоматического управления (САУ) – комплекс устройств, предназначенных для автоматического изменения одного или нескольких параметров объекта управления с целью установления требуемого режима его работы. САУ обеспечивает поддержание постоянства заданных значений регулируемых параметров или их изменение по заданному закону, либо оптимизирует определенный критерий качества управления.

Система контроля энергораспределения (СКЭ) – система установки, предназначенная для определения мощности всей установки, отдельных ТВС, а также выдачи информации оператору об отклонениях энергораспределения от заданного.

Система управления и защиты (СУЗ) – одна из систем реактора, предназначенная для оперативного контроля за ходом цепной реакции деления в активной зоне ядерного реактора и управления этим процессом.

Технологический процесс – часть производственного процесса, совокупность операций, направленных на изменение формы и размеров деталей, их свойств и внешнего вида, а также соединение (сборка) отдельных деталей и узлов в готовое изделие, соответствующее чертежу и техническим условиям.

ВВЕДЕНИЕ

Советский энциклопедический словарь, издания 1983 г., понятие автоматизации определяет следующим образом: «Автоматизация – применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации».

Зарождение автоматизации относят к 1765-1784 годам, когда русский механик И.И. Ползунов на Барнаульском заводе сконструировал автоматический регулятор уровня воды в паровом котле, а английский механик Дж. Уатт запатентовал центробежный регулятор скорости паровой машины. Несмотря на различное назначение и конструктивное исполнение, принцип работы регуляторов И. Ползунова и Дж. Уатта был идентичен, в связи с чем получил название принцип Ползунова-Уатта или принцип регулирования по отклонению регулируемой величины, получивший в дальнейшем широкое применение в различных областях техники. Он заключается в том, что желаемое состояние объекта сравнивается с его действительным состоянием и получающаяся при этом сравнении ошибка используется для минимизации этой ошибки (отклонения).

Системы, в задачу которых входит отработка решений, принятых человеком в виде уставок, программ и других сигналов управления, называют системами автоматического регулирования (САР). Совокупность отдельных (локальных) САР, с помощью которых осуществляется функционирование объекта автоматизации, образует низший уровень автоматизации – частичную автоматизацию, являющуюся основным техническим средством для создания автоматизированных технологических процессов и производств. Высшим уровнем автоматизации является комплексная автоматизация, реализуемая системами автоматического управления (САУ), которые отличаются от систем автоматического регулирования тем, что в них автоматизируются не только функции отработки сигналов управления, но и функции выработки самих сигналов управления исходя из определенных целей управления. Соответственно, теория автоматического регулирования является основой создания подсистем низшего уровня многоуровневой (иерархической) структуры процесса управления, создание которой является предметом теории автоматического управления.

В реальных условиях САР, представляющие собой совокупность объекта и автоматического регулятора и образующие единую динамическую систему, работают в неустановившихся, динамических режимах, описание которых требует системного подхода и достаточно сложного математического аппарата. Поэтому становится понятным, что инженеры эпохи зарождения автоматизации не могли объяснить почему регулятор, подключенный к машине, и рассматриваемый ими как придаток к машине, часто действовал не так, как ожидал конструктор или вообще оказывался неспособным управлять ею. Таким образом к концу 70-х годов 18-го столетия, когда началось широкое внедрение регуляторов в развивающееся машинное производство, появилась необходимость научно проанализировать процесс регулирования и найти ответ на возникший вопрос – как избавиться от неустойчивости работы регулятора и повысить качество процесса регулирования. Автором первой такой работы был английский физик Дж. Максвелл, рассмотревший некоторые теоретические вопросы устойчивости работы регуляторов, хотя и не принесшие желаемого результата, но явившиеся первым шагом в деле создания новой науки – теории автоматического регулирования. В 1887 году профессор Петербургского технического института И.А. Вышнеградский опубликовал работу «О регуляторах прямого действия», в которой составил уравнение системы регулирования и дал его решение. Этот труд И.А. Вышнеградского оказал решающее влияние на дальнейшие работы в области регулирования во всем мире, и поэтому И.А. Вышнеградского по праву считают основоположником классической теории автоматического регулирования, позволившей на научной основе создавать регуляторы и системы автоматического регулирования, удовлетворяющие на перед заданным требованиям.

Большой вклад в развитие теории автоматического регулирования внес известный русский ученый А.М. Ляпунов (1857-1918), строго обосновавший один из важнейших разделов – устойчивость автоматических систем.

Интенсификация промышленного производства и повышение требований к точности и качеству работы промышленных устройств оказали стимулирующее влияние на дальнейшее развитие теории автоматического регулирования. Начал развиваться частотный метод, сочетающий аналитические и графические приемы, теоретические и экспериментальные методы исследования. Появляются работы Х. Найквиста (1932 г.), в которых был предложен критерий устойчивости радиотехнических усилителей с обратной связью, основанный на свойствах частотной характеристики разомкнутой системы. А.В. Михайлова «Гармонический метод в теории регулирования» (1938 г.), в которой обосновывалась целесообразность применения частотных методов в теории регулирования и предлагался новый критерий устойчивости, не требующий размыкания цепи регулирования.

В 1946 году Г. Боде и Л. Мак-Кол ввели логарифмические частотные характеристики. Флойд для исследования качества САР предложил аппроксимировать вещественную частотную характеристику суммой трапеций. Д. Кемпбелл, В.В. Солодовников и другие исследователи завершили разработку частотных методов расчета и синтеза систем, придав им форму, удобную для инженерных расчетов.

В эти же и последующие годы разрабатываются общие основы теории нелинейных систем, в частности методы фазовой плоскости, гармонической линеаризации, припасовывания, систем с переменной структурой, большой вклад в разработку которых внесли А.А. Андронов, А.И. Лурье, М.А. Айвазян, В.М. Попов, С.В. Емельянов и другие.

Трудами Г.В. Щипанова, В.С. Кулебакина, В.Н. Петрова и других разработаны теория автоматического регулирования по возмущению, теория компенсации возмущений, принцип инвариантности.

В.В. Казакевич, А.А. Фальдбаум, А.А. Красовский и другие разработали принцип экстремального управления и теорию поиска экстремума. Л.С. Понтрягин, Н.Н. Красовский и другие создали основы теории оптимального управления.

С появлением быстродействующих цифровых вычислительных машин был дан импульс к разработке новых методов, в частности метода переменных состояния и дальнейшего развития теории дискретных, и дискретно-непрерывных систем с цифровыми ЭВМ в контуре управления, поднялся уровень автоматизации производственных процессов на новую, более высокую ступень. На базе использования мини и микроЭВМ, микропроцессорной техники стало возможным внедрение самонастраивающихся и самообучающихся автоматических систем, реализующих сложные законы управления.

В настоящее время теория автоматического регулирования продолжает интенсивно развиваться. При этом она обогащается не только новыми теоретическими исследованиями, но и новыми прикладными методами инженерных расчетов, которые находят все более широкое применение при проектировании, наладке и эксплуатации средств автоматизации, что является объектом профессиональной деятельности выпускников ВКТУ специализации «Приборы и системы автоматизации». В связи с этим изучение основ теории автоматического управления включено в учебный план специальности 3401 «Приборостроение». Предлагаемое пособие составлено в соответствии с программой курса «Теория автоматического управления» для указанной специализации и призвано в конспективной форме представить студентам требуемый объем знаний по разделу дисциплины «Линейные одномерные непрерывные САР».