9 ЦИФРОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Среди измерительных приборов особое место занимают цифровые вольтметры, обеспечивающие автоматический выбор предела и полярности измеряемых напряжений; автоматическую коррекцию погрешностей; высокую точность измерения (0,01 - 0,001)% при широком диапазоне измеряемых напряжений (от 0,1 мкВ до 1000 В); документальную регистрацию с помощью цифропечатающих устройств; ввод измерительной информации в компьютер и сложные информационно-измерительные системы.

В зависимости от количества и вида измеряемых величин можно выделить четыре основные группы серийных приборов:

ЦВ для измерения только напряжения постоянного тока U;

универсальные приборы (мультиметры), которые кроме напряжения постоянного тока U позволяют измерять в каком-либо сочетанни следующие величины: среднее по модулю значение синусоидального напряжения (UCP); среднее квадратическое значение периодического напряжения (UCP.KB); сопротивление постоянному току (R); емкость (С); постоянный (I) и переменный (ICP или IСР.KB) токи; отношение двух напряжений или двух токов. Входные преобразователи перечисленных величин в напряжение постоянного тока U иногда конструктивно выполняются в виде сменных блоков;

приборы для измерения только UCP или только UCP.KB и т. д. Они содержат соответствующий входной преобразователь измеряемой величины в напряжение постоянного тока U. Сюда же относятся приборы для измерения какой-либо неэлектрической величины, преобразуемой в U (например, температуры);

импульсные ЦВ. Они содержат входной преобразователь амплитудного значения импульсного напряжения в напряжение постоянного тока U.

9.1 Цифровые вольтметры постоянного напряжения

Общая структурная схема вольтметра постоянного напряжения представлена на рис. 9.1.

АЦП  преобразует аналоговое напряжение в цифровой код. Сигнал на выходе дешифратора может быть разным, его вид зависит от используемого индикатора (анодно-символьный, семи сегментный или матричный). ЦОУ — это цифровое отсчетное устройство. УАО знака — это устройство автоматического определения знака, в нем используются компараторы.

Рисунок 9.1 Структурная схема цифрового вольтметра постоянного тока

9.2 Цифровые вольтметры переменного напряжения

Электрические сигналы (напряжение или ток) характеризуются мгновенным u(t), средним Uср (для периодического сигнала постоянная составляющая U0), средневыпрямленным Uср. в, среднеквадратичным (действующим, эффективным) U и пиковым (для периодических сигналов амплитудным) Uм значениями (рис.1). Аналогично, для тока: i(t), Iср, I0, Iср. в, І, Ім.

Все значения напряжения (тока) могут быть определены соответствующим вольтметром (амперметром) или с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Кроме того, мгновенные значения напряжения можно наблюдать на осциллографе и определять их для каждого момента времени по осциллограмме.

Рисунок 9.2. Определение параметров переменного напряжения периодического однополярного (а), разнополярного несимметричного (б) и симметричного (в) сигналов

Среднее значение напряжения является среднеарифметическим из мгновенных значений за один или несколько периодов.

,

где n = 1,2,3… .

Для симметричных относительно оси времени напряжний Ucp= 0, поэтому в основном пользуются средневыпрямленным значением– средним значением модулей мгновенных значений напряжений

.

Все, выпускаемые промышленностью вольтметры, носящие название вольтметр средних значений, измеряют средневыпрямленные значения. Это связано с тем, что на практике, при измерении напряжений, в подавляющем большинстве случаев, измеряются симметричные сигналы, среднее значение которых равно нулю.

Среднеквадратичное (действующее, эффективное) значение напряжения

.

В приведенных формулах указано, что число периодов напряжения, за которое производится измерение, должно быть целым. Действительно, если выполнено это условие, то результат измерения справедлив для любого интервала времени и не зависит от времени начала измерения.

Пиковое значение Uм (амплитудное для гармонического сигнала) – наибольшее мгновенное значение напряжение за время измерения (за период или полупериод). При разнополярных несимметричных кривых напряжения различают положительное или отрицательное пиковое значение.
Каждому закону изменения напряжения (форме кривой мгновенных значений) соответствуют определенные количественные соотношения между амплитудным, среднеквадратичным и средним значениями напряжений. Эти отношения оцениваются коэффициентом амплитуды

и коэффициентом формы

.

В зависимости от режима работы измерительного преобразователя и градуировки шкалы прибора, его показания могут соответствовать среднему, среднеквадратичному или пиковому (амплитудному) значениям измеряемого напряжения.
            В соответствии с измеряемым параметром различают вольтметры и амперметры амплитудного (пикового), среднеквадратичного, средневыпрямленного, (среднего) значения.

В связи с тем, что на практике, наиболее часто необходимо измерять среднеквадратичные значения напряжения, то и градуировку шкал многих вольтметров, кроме импульсных, производят в среднеквадратичных значениях синусоидального напряжения. Однако, если известна форма кривой измеряемого напряжения и известны коэффициенты kа и kф, то по одному из параметров напряжения можно определить два других. При измерении такими вольтметрами синусоидальных напряжений расчеты других параметров напряжения можно производить непосредственно по формулам:

и .

Если же измеряются несинусоидальные напряжения такими вольтметрами, то показания таких приборов должны быть переоценены, и в показания внесены поправки в соответствии с значениями и для измеряемого сигнала. Но если форма измеряемого сигнала неизвестна или она известна, но невозможно определить kф и kа (например, форма сигнала – искаженный треугольный сигнал), то при этих измерениях неизбежно возникает дополнительная погрешность из-за отличия формы измеряемого напряжения от синусоидальной. Эта погрешность может достигать 20% и даже больше.

Переменного напряжения можно измерить, предварительно преобразовав его в постоянное. Цифровые вольтметры постоянного напряжения были рассмотрены нами выше. Упрощенная структурная схема такого измерителя изображена на рисуноке 9.3.

Вх. устр

цифр. вольтметр пост напр

аналоговая часть

Рисунок 9.3 Структурная схема цифрового вольтметра переменного тока

Основная погрешность данного цифрового вольтметра будет определяться аналоговой частью.

Для того, чтобы показания среднеквадратичного (действующего) значений вольтметра были равны среднеквадратичному значению напряжения при любой форме кривой измеряемого сигнала, преобразователь переменного напряжения в постоянное должен осуществлять преобразование в соответствии со следующей зависимостью

.

Таким образом, необходимо в каждый момент времени возводить в квадрат мгновенные значения u(t) измеряемого напряжения, затем проинтегрировать это напряжение за целое число периодов и далее извлечь квадратный корень. В результате получим среднеквадратичное значение напряжения. Функциональная схема преобразователя, который осуществляет эти операции изображена на рисунке 9.4.

Рисунок 9.4. Функциональная схема преобразователя переменного напряжения в постоянное по среднеквадратическим значениям

Вольтметры для измерения амплитудных значений имеют разнообразные структурные схемы. При этом в любой схеме имеется преобразователь переменного напряжения в постоянное – преобразователь амплитудных значений (пиковый детектор) с открытым входом (рисунок 9.5) или закрытым входом (рисунок 9.6).

Рисунок 9.5. Схема (а) и временные диаграммы входных и выходных сигналов (б) преобразователя амплитудных значений с открытым входом

В амплитудных преобразователях с открытым входом конденсатор заряжается практически до максимального положительного (при данном включении диода) значения входного напряжения через открытый диод VD, когда на входе действует положительная полуволна этого напряжения  б). Когда ко входу преобразователя приложена отрицательная полуволна, то диод VD закрыт. Пульсации напряжения на конденсаторе объясняются его подзарядкой при открытом диоде, когда , и его разрядом через резистор R при закрытом диоде, когда . Для того, чтобы пульсации напряжения на выходе преобразователя были незначительными необходимо, чтобы постоянная заряда емкости С

,

где – сопротивление открытого диода;
– верхняя частота измеряемого напряжения, а также постоянная разряда

,

где – нижняя частота измеряемого напряжения. 
         При этом среднее значение выходного напряжения

.

Особенностью амплитудных преобразователей с открытым входом является то, что они реагируют на постоянную составляющую входного сигнала. Так, при наличии постоянной составляющей во входном сигнале , выходное напряжение преобразователя равно

.

В вольтметрах амплитудных значений, выпускаемых промышленностью чаще всего применяется схема преобразователя с закрытым входом (рисунок 9.6).

Рисунок 9.6 Схема преобразователя амплитудных значений с закрытым входом

Условия работы и все процессы, происходящие в схеме аналогичны процессам, происходящим в преобразователе с открытым входом. Отличие состоит в том, что выходное напряжение снимается с диода VD, где имеется большая переменная составляющая, поэтому в таких преобразователях устанавливается фильтр нижних частот . Второе, очень важное отличие, заключается в том, что эти преобразователи не реагируют на постоянную составляющую входного сигнала. И даже при наличии постоянной составляющей во входном сигнале , выходное напряжение преобразователя равно амплитудному значению только переменной составляющей.