10 ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ R, C, L

Измерительные мосты предназначены для измерения параметров элементов электрических цепей: сопротивлений, индуктивностей, ёмкостей, т.е. пассивных электрических величин. Следовательно, необходима их активизация, в результате которой пассивную величину преобразуют в активную – напряжение их или ток Ix. При активизации к объекту измерения подводится энергия от дополнительного источника питания. Подобным же образом формируется и уравновешивающая активная величина. В зависимости от вида активной величины образуют контур или узел уравновешивания. В результате получают структурную схему, изображенную на рисунке 10.1.

Рисунок 11.1 Структурная схема моста

Условие равновесия моста, схема которого приведена на рисунке 10.2.

,

где –комплексные сопротивления.
 Пусть измеряется , тогда из уравнения

видим, что в состояние равновесия мост может быть приведен изменением любого из сопротивлений или двумя из них, или всеми вместе.

Уравновешивание мостов переменного тока осуществляют не только по модулю, но и по фазе.

Рисунок 11.2 Измерительная схема моста

Если мост работает на постоянном токе, то уравнение  примет вид

где – сопротивления постоянному току.

Мосты могут быть автоматизированы.

Основным достоинством мостов с уравновешиванием токов является наличие общей точки у индикатора равновесия, источника питания и некоторых плеч. Заземление общей точки позволяет повысить помехозащищенность схем и применять их в широком диапазоне частот. Они применимы только для измерения комплексных сопротивлений.

Цифровой метод измерения заключается в аналоговом преобразовании измеряемого параметра во временной интервал и последующим его измерением цифровым способом.

Для измерения активных сопротивлений и ёмкостей преобразование осуществляется на основании апериодического разряда конденсатора. Принцип действия преобразователя основан на определении постоянной времени  цепи разряда конденсатора через активное сопротивление. В качестве образцового элемента выбирают либо резистор, либо конденсатор.

Структурная схема электронно-счетного измерителя ёмкости (рис. 11,3) состоит из двух частей: измерительного преобразователя и измерителя временного интервала.

В исходном состоянии ключ S1  находится в положении 1, а конденсатор Сx  заряжен до стабилизированного напряжения Е. Начало измерений задаётся управляющим устройством, сигналом которого ключ переводится в положение 2, и начинается разряд конденсатора через резистор Rобр по экспоненциальному закону

.

Это напряжение поступает на вход сравнивающего устройства, на другой вход которого поступает опорное напряжение , где e = 2,7172.

Рисунок 10.3 Структурная схема электронно-счетного измерителя ёмкости

Это напряжение поступает на вход сравнивающего устройства, на другой вход которого поступает опорное напряжение , где e = 2,7172…   В момент равенства напряжений сравнивающее устройство вырабатывает импульс, отстоящий от начала разряда конденсатора на интервал времени . Таким образом, измерение ёмкости сводится к измерению временного интервала, заданного началом разряда конденсатора с управляющего устройства, и интервальным импульсом устройства сравнения. Одновременно с начальным импульсом управляющее устройство вырабатывает импульс сброса, устанавливающий в нуль показания цифрового измерителя временных интервалов.

Погрешность измерения ёмкости содержит следующие составляющие: нестабильность порога срабатывания сравнивающего устройства, погрешность образцового сопротивления, погрешность цифрового измерителя. На практике суммарная погрешность составляет примерно 1% от предела измерений  1 (единица) младшего разряда счета. Величина измеряемых ёмкостей находятся в пределах 100 пФ – 100 мкФ. Прибор может быть использован также для измерения активных сопротивлений. Для этого стоит лишь вместо Cx установить конденсатор образцовой ёмкости, а измеряемый резистор включить вместо Rобр.