# Өрістік транзисторлар

Өрістік транзисторлар деп, үш электродты жартылай өткізгіштік элементті айтады. Мұнда екі электродтың арасындағы тоқ электр өрісінің қозуынан туады, ал бұл тоқты басқару үшінші электрод жағынан болады.

Өрістік транзисторларды екі түрге бөледі: р-п ауысуларын басқаратын және изоляцияланған бекітпе (затвор) (МДЖ- металл-диэлектрик-жартылай өткізгіш). Электроөткізгіштік түріне қарай олар р- және п-типті каналды транзисторлар деп бөлінеді.

Р-каналынан басқарылатын транзистордың құрылысыжәне оны электрлік сигналдарды күшейту үшін тізбекке қосу схемасы келтірілген. Кремний пластинасының шеткі кесіктеріне (торец) р+ қоспаларымен жоғары қоспа қоспаланып, металл қабаттары-электродтар орнатылған: оны негізгі тасмалдаушылардың дрейфі басталатынының (дәл осы жағдайда-тесіктер) бірін-бастау(исток) Идеп атайды, басқасына ағып кету (сток) С деп атайды; олардың аралығындағы қоспамен әлсіз қоспаландырылғанын , канал деп атайды. Каналдың орта бөлігінің кумасында семетриялы есес р-п ауысудың кенеттен түзілуі, алғана тереңдікке тасымалдау концентрациясы жоғары болатын, өткізгіштігінің түрі басқа (п-түрлі) қоспаны енгізуден болады. Түзейтпейтін металмен жалатылған (қапталған) бұл зонаның электрлік шығысы үшінші электрод болып табылады, оны 3 бекітпе(затвор) деп атайды. (Осыған ұқсас ауысуы және п-түрлі каналы басқарылатын өрістік транзисторды алуға болады).

Транзистордың жұмыс істеу принципікөлденең қимасы р-п ауысудың қалыңдығынан тәуелді болатын канал арқылы тоқтың жүруіне негізделген. Транзистрлардың конструкциясындаканалдың һ технологиялық қалыңдығы жабық қабаттық алғашқы d қалыңдығынан әлдеқайда асып түседі. Егер бастауды қоректендіру көзінің оң , ал ағып кетуді теріс полюсімен қосса, онда тізбекте Ic (Ucu<0) тоғы пайда болады.Зарядтарды негізгі тасмалдаушылар (осы құрылымда-тесіктер) түсірілген өрістің әсерінен бастаудан ағып кетуге қарай қозғалады. Бекітпеге және ағып кетпеуге түсірілген кіріс кедергісі, Uзи -0 көлденең (каналмен салыстырғанда) электр өрісін тудырады да нәтижесінде каналдың көлденең қимасын басқарып, бекітпе-бастау бөлігіндегі кері қосылған р-п ауысудың жабық қабатына әсер етеді. Жабық қабат ұлғайып, тоқ өткізетін каналды жауып, оның кедергісін арттырады.