2 ЛЕКЦИИ

Лекции– форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме.

Лекция 1. Введение

Содержание лекционного занятия

1 Основные понятия об автоматике и автоматизации технических систем.

2 Задачи и общие принципы автоматизации технологических процессов систем теплоснабжения.

3 Автоматизированные системы управления, их классификация, понятие о подсистемах АСУ ТП.

Технологические процессы многочисленны и разнообразны. К факторам, обуславливающим это разнообразие, относятся вид используемого сырья, форма и количество необходимых энергоресурсов, количество стадий преобразования сырья, временные характеристики стадий процесса и конечно, вид готовой продукции. По своему характеру процесс может быть непрерывным, периодическим или дискретным.

Обобщенная схема технологического процесса показана на рисунке 1.

Рисунок 1– Принципиальная схема технологического процесса

Функция управления представлена как соотношение между входами и тем преобразование, которое необходимо для получения целевого продукта.

Характеристики большинства процессов таковы, что управление ими, пусть в минимальной степени, обязательно, хотя бы с целью обеспечения безопасности. Однако в общем случае необходимость в управлении вызывается сочетанием следующих факторов:

- для надлежащего преобразования сырья в конечный продукт соотношение и величины входящих потоков материалов должны поддерживаться на заданном уровне внутри безопасных допусков;

- переменный состав сырья требует подстройки других параметров процесса, если мы хотим сохранить постоянное количество конечного продукта;

- пуск и останов некоторых процессов включает в себя выполнение специфичных точно синхронизированных операций, что невозможно без четкого управления;

- изменение конъектуры рынка или целей руководства может потребовать быстрого перехода на выпуск другой продукции, причем с минимальной перестройкой оборудования;

- для максимизации прибыли от капитальных вложений должно быть обеспечено оптимальное использование оборудования и материалов.

Система автоматического управления (САУ)– комплекс устройств, предназначенных для автоматического изменения одного или нескольких параметров объекта управления с целью установления требуемого режима его работы. САУ обеспечивает поддержание постоянства заданных значений регулируемых параметров или их изменение по заданному закону (системы стабилизации, программного управления, следящие системы) либо оптимизирует определенный критерий качества управления (системы экстремального регулирования, оптимального управления). При значительных изменениях параметров объекта управления и характеристик возмущений и помех применяются самонастраивающиеся системы. Для достижения цели управления с учётом особенностей управляемых объектов на них подаются управляющие воздействия, которые предназначены также для компенсации внешних возмущающих воздействий, стремящихся нарушить нормальное функционирование объекта. Управляющие воздействия вырабатываются устройством управления. По типу управления САУ подразделяются на замкнутые, разомкнутые и комбинированные. Основной тип САУ – замкнутые, в которых цепь прохождения сигналов образует замкнутый контур, включающий устройство управления и управляемый объект; отклонения управляемой величины от желаемых значений компенсируются воздействием через обратную связь вне зависимости от причин, вызвавших эти отклонения. Такое управление называется управлением по отклонению. В разомкнутых САУ управление ведётся по жёсткой программе без анализа и учёта каких-либо факторов в процессе работы управляемого объекта – на устройство управления не поступают сигналы, несущие информацию о текущем состоянии объекта управления, иногда измеряются и компенсируются лишь главные из возмущений (помех). Такое управление называется управлением по возмущению. В комбинированных САУ используются оба эти принципа управления (по отклонению и по возмущению). В САУ сложными техническими системами (например, производственными и энергетическими комплексами, транспортными средствами) или технологическими процессами с большим числом регулируемых параметров широко применяются средства вычислительной техники – микропроцессоры, ЭВМ, управляющие машины.

Автоматизация–применение автоматических технических средств и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации. Автоматизируются: технологические, энергетические, транспортные и другие производственные процессы; проектирование сложных агрегатов, судов, промышленных сооружений, производств, комплексов; организация, планирование и управление в рамках цеха, предприятия, строительства, отрасли, войсковой части, соединения и др.; научные исследования, медицинское и техническое диагностирование, учёт и обработка статистических данных, программирование, инженерные расчёты и др. Цель автоматизации – повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции, оптимизация планирования и управления, устранение человека от работы в условиях, опасных для здоровья.

Автоматическое управление – поддержание нормального функционирования управляемого объекта (машины, прибора, системы и др.) в соответствии с заданным алгоритмом без непосредственного участия человека. Осуществляется с помощью технических средств, обеспечивающих автоматический сбор, хранение, передачу и переработку информации, а также формирование управляющих воздействий (сигналов) на объект управления. Автоматическое управление широко применяется в различных технических системах для выполнения операций, связанных с необходимостью обработки больших объёмов информации, повышения качества и точности управления, освобождения человека от работы в труднодоступных или опасных для здоровья условиях и т.д.

Автоматизированная система управления (АСУ)– совокупность математических методов, технических средств (ЭВМ, средств связи, устройств отображения информации и т.д.) и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным процессом(объектом) в соответствии с заданной целью. АСУ состоит из основы и функциональной части. В основу входят информационное, техническое и математическое обеспечение. К функциональной части относят набор взаимосвязанных программ, автоматизирующих конкретные функции управления. Важнейшая задача АСУ - повышение эффективности управления объектом (производственного, административного и др.) на основе роста производительности труда и совершенствования методов планирования и регулирования процесса управления. Различают АСУ объектами (технологическими процессами - АСУТП, предприятием - АСУПТ, отраслью - ОАСУ) и функциональные автоматизированные системы, например, проектирования, плановых расчётов, материально-технического обеспечения и др.

Обратная связь – воздействие результатов функционирования какой-либо системы (устройства) на характер функционирования или управляемого процесса на управляющий орган. Различают отрицательную обратную связь, которая при отклонении системы от равновесия вызывает нейтрализацию этого отклонения, таким образом стабилизирует функционирование системы, делает её работу устойчивой; и положительную обратную связь, которая способствует переходу системы в другое равновесное состояние или вызывает лавинный процесс, что нередко приводит к неустойчивой работе системы. В сложных системах обратную связь иногда рассматривают как передачу информации о протекании процесса, на основе, которой вырабатывается управляющее воздействие (т.н. информационная обратная связь). Обратная связь применяется в системах автоматического управления, в электронных устройствах (например, в генераторах) и др.

Элементы управления. Главными элементами управлениями являются: датчики, с помощью которых возможно измерение, и исполнительные механизмы, оказывающие управляющее воздействие. Присутствует еще третий элемент – решение. Без него эффективное управление неосуществимо. Ясно, что измерение температуры в некоторой точек процесса не может быть использовано непосредственно для приведения в движение исполнительного механизма. Однако его можно использовать как значение независимой переменной для приведения вычислений, на основании которых принимаются решения, и осуществляется управление.

Особенности электростанций, влияющие на проектные решения по автоматизируемым функциям систем управления, состоят в следующем:

− непрерывность технологического процесса;

− сложность и многообразие применяемого технологического оборудования: большое количество запорной и регулирующей арматуры, механизмов и агрегатов, значительное разнообразие измеряемых параметров;

− высокая стоимость простоя энергоблока, экономические последствия от невыполнения системой автоматизации возлагаемых на нее задач;

− наличие как быстропротекающих, так и инерционных ядерно-физических и тепловых процессов, контролируемых как традиционными средствами контроля, так и при помощи специализированных вычислительных программ;

− сложная структура АСУ ТП, включающая большое количество систем, разрабатываемых различными организациями на основе разнородных программных и технических средств;

− использование в АСУ ТП преимущественно современных цифровых средств автоматики, обладающих развитыми средствами самодиагностики;

− централизация информации о состоянии ТОУ и АСУ ТП, вырабатываемой всеми системами АСУ ТП, и формирование команды дистанционного управления средствами вычислительной техники;

− наличие связей АСУ ТП энергоблока с АСУ электростанций и др. АСУ.

Целями создания систем управления является обеспечение централизации контроля и управления технологическим процессом для достижения:

− экономически эффективного производства электроэнергии;

− соблюдение эксплуатационных пределов;

− соблюдение пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования;

− ограничение радиационного воздействия в установленных пределах на персонал, население и окружающую среду в случае возникновения аварии;

− улучшение характеристик технологического процесса и работы технологического оборудования;

− уменьшение трудоемкости эксплуатации оборудования, увеличение ремонтопригодности технических средств, снижение численности обслуживаемого персонала, улучшение потребительских характеристик элементов АСУ ТП;

− улучшение условий труда персонала и сокращение ошибочных операций.

Вопросы для самоконтроля

1 Что относится к технологическим процессам?

2 Что понимается под функцией управления?

3 Какими общими факторами обусловлена необходимость управления?

4 Что называется системой автоматического управления?

5 Как разделяются САУ по типу управления?

6 Что понимается под автоматизацией?

7 Что понимается под автоматическим управлением?

8 Что называется автоматизированной системой управления, в чем отличие АСУ от САУ?

9 Что называется обратной связью?

10 Перечислите основные элементы управления.

11 Перечислите особенности электростанций, влияющие на применение АСУ.

Рекомендуемые источники

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.