Лекция №3 Организация и нормирование труда на предприятии. Трудовые нормы и нормативы.

Научная организация труда включает нормирование трудовых затрат, чтобы установить соотношение между численностью персонала, количеством единиц оборудования или рабочих мест. Для нормирования труда используются нормы и нормативы, которые являются основой планирования производства, стимулирования и оплаты труда. В современной литературе  нет четких отличительных признаков данным понятиям, применительно к рыночным условиям. Чтобы в дальнейшем не было разночтений, дадим им следующие определения:

Норма - это научно обоснованный (оптимальный) расход ресурсов в конкретных производственно-технических условиях.

Норматив — это поэлементная составляющая нормы, которая характеризует удельный расход сырья или материалов на единицу массы, площади, объема или длины при выполнении производственного процесса, а также размеры технологических отходов, потерь сырья и материалов. Норматив больше следует рассматривать как эталон потребления и использования различных ресурсов или потерь.

На основе норм и нормативов разрабатывается производственная программа, где нормирование труда является составным ее элементом. На предприятиях рассчитываются такие трудовые показатели, как: нормы времени, выработки, обслуживания, численности, управляемости, трудоемкость операций и нормированные задания. Основное место в нормативных материалах по труду отводится нормам времени.

3.1  Норма времени

Норма времени выражает научно обоснованные затраты рабочего времени, необходимого для изготовления единицы продукции или выполнения определенного объема работ. Она обычно состоит из двух составляющих:

- нормы       подготовительно-заключительного        времени,        которые  устанавливается на все заданное количество продукции и не зависти от его величины;

- нормы штучного времени, которая включает оперативное время (в том  числе основное, которое затрачивается на изменение предмета труда, и вспомогательное   время,   когда   производятся   загрузка   сырья,   съем готовой продукции, управление оборудованием), время обслуживания рабочего  места,  время  перерывов,  предусмотренных  технологией  и
организацией производства.

Норму времени (Нвр) в целом можно представить в виде формулы:

Нвр=tшт + tпз                                                                                (3.1)

Норма штучного времени имеет вид:

tш = tосн + tв + tоб   + tотл +tпт                                                                     (3.2)

где tосн- основное время;

tB - вспомогательное время;

tоб- время обслуживания рабочего места;

tотл - время на отдых и личные надобности;

tот- время перерывов по организационно-техническим причинам;

tпз - подготовительно-заключительное время.

3.2 . Подготовительно — заключительное, Оперативное время.

Подготовительно — заключительное время - это время подготовки к этой работе (установка инструмента, наладка) и выполнение действий, связанных с завершением работ (сдача деталей, документации и т.п.). Обычно затрачивается один раз на всю заданную партию, поэтому с увеличением партии удельная величина этого времени будет снижаться, а с уменьшением - возрастать.

Оперативным называется время, выполнения данной операции. Отдельные элементы оперативного времени повторяются с каждым обрабатываемым изделием. Это время подразделяется на основное и вспомогательное.

3.3 Подготовительно — заключительное время - это время подготовки к этой работе (установка инструмента, наладка) и выполнение действий, связанных с завершением работ (сдача деталей, документации и т.п.). Обычно затрачивается один раз на всю заданную партию, поэтому с увеличением партии удельная величина этого времени будет снижаться, а с уменьшением - возрастать.

Оперативным называется время, выполнения данной операции. Отдельные элементы оперативного времени повторяются с каждым обрабатываемым изделием. Это время подразделяется на основное и вспомогательное.

3.4  Основное, Вспомогательное и Время обслуживания рабочего места

Основное (технологическое) - это время является непосредственной целью технологического процесса. Оно может быть:

- машинным;

- машинно-ручным;

- ручным.

Вспомогательным, называется время, затрачиваемое рабочим на выполнение действий, обеспечивающих выполнение основной работы. Вспомогательное время, в норму времени на единицу продукции не входит.

Время обслуживания рабочего места - это время, затрачиваемое на, уход за рабочим местом. Оно делится на время технического обслуживания (наладка оборудования) и организационного обслуживания (уборка оборудования, сдача остатков материалов).

Время на отдых зависит от условий труда, т.е. от того, насколько тяжела и сложна работа. Ненормируемое время складывается из потерь на непроизводственную работу, перерывов и не зависящих от рабочего обстоятельств.

3.5  Структура технической нормы времени

На основе классификации затрат рабочего времени можно установить структуру технической нормы времени (рисунок 3.1).

Рис. 6,1 - Структура нормы времени

Технической нормой времени называется время, устанавливаемое на изготовление единицы продукции при соответствующем ее качестве с учетом применения передовых методов труда и опыта передовиков производства. Таким образом, норма времени на единицу продукции. tшт  включает оперативное время tоп  , время обслуживания рабочего места tоб и время перерывов на отдых и личные надобности tотл. Физиологический оптимум расхода энергии на единицу продукции составляет 435 ккал/час /

3.6  Норма выработки и Норма времени обслуживания рабочего места

Норма выработки обратная величина нормы времени она определяет количество единиц продукции, которое должно быть изготовлено одним работником или бригадой за планируемый период времени:

Нвыр=Тд/Нв.					(3.3)

где Нвыр - норма выработки;	,

Тд - действительный фонд рабочего времени;

Нв. - установленная норма времени на единицу продукции, час.

Норма времени обслуживания рабочего места - время, затрачиваемое рабочим на уход за оборудованием и поддержание рабочего места в нормальном состоянии. Оно в свою очередь подразделяется на:

-	время   технического   обслуживания   (уход   за   оборудованием   при
выполнении   данной   работы:   замена   изношенного   инструмента,
уборка стружки и т.д.);

-	время на организационное обслуживание (уход за рабочим местом,
связанный с выполнением работы в течение всей смены.

31. Норма обслуживания

Норма обслуживания - количество производственных объектов (рабочих мест, единиц оборудования), которое работник соответствующей квалификации должен обслужить в течение единицы рабочего времени. Данный показатель применяется как к работникам, обслуживающим автоматизированные производственные процессы, так и к вспомогательным рабочим, и рассчитывается по формуле.:

Ноб=Тд/tоб                                                                          (3.6)

где Ноб - норма обслуживания, ед;

Тд - действительный фонд рабочего времени, час;

tоб -   установленная   норма   времени   на   обслуживание   единицы оборудования, час.

32. Норма численности и Норма управляемости

Норма численности (Нч) определяет численность работников соответствующей категории, необходимых для выполнения данного объема работ или обслуживания производственного процесса.

Норма управляемости определяет количество работников, которые должны быть непосредственно подчинены одному руководителю, чтобы он мог ими эффективно управлять. По психофизическим возможностям среднего человека эта величина составляет 7-8 человек на одного руководителя. Если будет больше, то нужен заместитель, который возьмет на себя часть нагрузки по управлению.

3.7  Нормированное задание

Нормированное задание устанавливает плановый объем и ассортимент продукции, которые должны быть выполнены одним рабочим или бригадой за определенный промежуток времени. В отличие от нормы выработки нормированное задание может устанавливаться не только в натуральных единицах, но и в нормо-часах.

Таким образом, для рациональной организации производства используется система норм труда, отражающих различные стороны трудового процесса. Нормы длительности, трудоемкости и численности являются нормами затрат труда, нормы выработки и нормированные задания - нормами результатов труда. Нормы обслуживания и управляемости относятся к нормативным характеристикам организации трудового процесса и характеризуют размеры рабочих мест.

Основное требование к нормам состоит в том, что все они должны быть направлены на повышение эффективности технологического процесса, организацию труда и управление производством в целом.

Нормы труда могут устанавливаться как на отдельные операции (операционные нормы), так и на взаимосвязанную группу операций, комплекса работ (комплексные нормы).

Научная организация труда (НОТ) включает следующие нормы трудовых затрат, которые называют трудоемкостью (Те):

а)	технологическая трудоемкость   - Тетех;

б)	трудоемкость обслуживания   -    Теобс;

в)	производственная трудоемкость - Тепр:

Тепр = Тетех + Теобс                                                                                      (3.7)

г)	управленческая трудоемкость – Теупр

д)	полная трудоемкость                - Те:

Те = Теобс +Тепр                                                                             (3.8)

, лр

Основной нормой трудовых затрат является технологическая трудоемкость, она складывается из технологических трудоемкостей отдельных операций (Те jтехн    ):

Тетехн =  ∑mj=1 Те jтехн                                                                       (3.9)

где m - количество операций.

Заводскую (полную) трудоемкость можно условно определить как частное от деления общей суммы отработанного времени всем коллективом (∑t p) на количество выпущенной продукции (Vj)

R

Те = ∑tp/Vj                                            (3.10)

р=1

где  R - численность производственного персонала;

tp - индивидуальный годовой фонд рабочего времени.