Лекция 8. Требования к организации временного хранения отходов производства и потребления на территории предприятия.

8.1.  Временное  хранение  отходов  производства и потребления на территории    предприятия   должно осуществляется   в   специально отведенных   и  оборудованных  для  этой  цели  местах  (на  площадках временного хранения отходов).

8.2.  Условия хранения отходов производства и потребления зависят от  класса опасности отходов, химических и физических свойств отходов, агрегатного   состояния,   опасных   свойств   отходов,  необходимости сохранения ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов.

ПЛОЩАДКИ

8.3  Для  временного хранения отходов производства и потребления могут   эксплуатироваться   специально  оборудованные  открытые  или закрытые площадки.

8.4  Временное  хранение  отходов  производства  и потребления в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности  отходов к I-III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости   создания   особых  условий  хранения,  а  также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости  создания  особых  условий  хранения  отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора   и  накопления  отходов  в  непосредственных  местах  их образования (цех, производственное помещение и т.д.).

8.5.1.  Для  организации  закрытых площадок временного накопления отходов  производства  и  потребления  могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения    или    выделенные    площади   внутри   складских   и/или производственных,   вспомогательных  зданий,  а  также  нестационарные складские здания и сооружения.

8.5.2.  Стационарные  складские  помещения  должны  размещаться в  специальных   одноэтажных  зданиях,  разделенных  на  отсеки  по  виду хранения отходов. Между отсеками должны быть проходы не менее 1 м.

8.5.3.  В  случае  расположения площадки внутри производственного или   вспомогательного   помещения   участок   складирования   отходов производства  и потребления следует отделить сеткой-рабицей или другой перегородкой от основной площади.

8.5.4.  В  целях  предотвращения доступа посторонних лиц здания и помещения, используемые для временного хранения отходов производства и потребления, должны иметь двери, закрываемые на замок.

8.5.5.  Помещения,  используемые  для  хранения токсичных отходов

производства  и  потребления,  должны  быть  сухими,  светлыми,  иметь естественную и механическую вентиляцию.

8.5.6. Пол складских помещений должен быть выполнен из кислото- и

щелочеустойчивых  материалов  с  уклоном,  обеспечивающим  сбор жидких отходов  производства  и  потребления  и  воды от смыва в приямок. При входе  в  склад  должен быть устроен пандус или порог, предотвращающий растекание жидких отходов в случае аварии за пределы склада.

8.5.7. Складские помещения должны быть оборудованы водопроводом с легко  открывающимися  кранами,  а  также шлангами для использования в случае возникновения аварийных ситуаций.

8.5.8.     Электрооборудование     и    электропроводка    должны соответствовать   условиям   данного  помещения  с  учетом  требований нормативных актов в области электротехнической безопасности.

8.5.9.  В  зависимости  от  состава  и свойств хранящихся отходов производства   и   потребления  в  складских  помещениях  должны  быть предусмотрены  средства  индивидуальной  защиты,  аптечка для оказания первой медицинской помощи.

8.5.10.  В  случае  хранения  отходов производства и потребления, обладающих  пожароопасными,  взрывоопасными  свойствами  и/или высокой реакционной  способностью, стекла оконных проемов должны быть окрашены в желтый или белый цвет для предотвращения попадания солнечных лучей в помещение склада.

8.6. Временное  хранение  отходов  производства  и потребления в пределах открытой площадки может осуществляться при условии соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и гигиенических нормативов.  На  открытой площадке могут храниться отходы IV-V классов опасности  для  окружающей природной среды или более высокого класса в специальной герметично закрывающейся таре.

8.6.1. Открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления представляет собой специально выделенный и оборудованный участок,   предназначенный   для   временного   хранения   отходов   и оборудованный    в    соответствии   с   требованиями   экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.

В зависимости от состава и свойств хранящихся отходов, а также от типа применяемой тары открытая площадка может быть оборудована навесом или не иметь его.

8.6.2. Открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления должна:

- располагаться  с  подветренной  стороны  по  отношению  к жилой застройке;

- быть  загорожена  забором  или сеткой-рабица для предотвращения доступа посторонних лиц;

- иметь    твердое   водонепроницаемое   покрытие   (асфальтовое, бетонное, железобетонное, керамзитобетонное и др.);

- спланирована  так,  чтобы  участок  складирования  отходов  был защищен   от  подтопления  поверхностными  водами.  При  необходимости перехвата  дождевых и паводковых вод по границе площадки проектируется водоотводный лоток, ограждение или обваловка.

8.6.3.  Необходимо  исключить  попадание  поверхностного  стока с площадки  временного  хранения  отходов  производства  и потребления в  ливнесток. Для очистки указанного поверхностного стока предусматриваются или   используются   имеющиеся  специальные  очистные  сооружения  или обеспечивается оборудование площадки (крыша, навес), исключающее сток.

Запрещается  сброс  неочищенного  поверхностного стока в общегородскую систему дождевой канализации.

8.6.4.  Открытая  площадка  (или  ее  часть),  где осуществляется хранение    жидких    отходов,    должна   быть   огорожена   сплошным водонепроницаемым  бордюром  высотой, рассчитанной на гидростатическое давление  разлившейся  жидкости.  Площадки для хранения многотоннажных отходов,  а  также  временные  площадки допускается ограждать земляной дамбой (валом). Высота внешнего ограждения должна быть на 0,2 м больше расчетного  уровня разлившейся жидкости, ширина земляного вала поверху - 0,5 м, дамбы - 3 м.

Открытая площадка для хранения жидких отходов в емкостях (до 5 т)

должна быть оборудована системой для сбора трапных вод.

8.6.5.  Временное  хранение отходов производства и потребления на открытой   площадке   не   должно   приводить   к   химическому  и/или биологическому  загрязнению,  а  также захламлению почв на прилегающих территориях.

ТАРА, КОНТЕЙНЕРЫ, ЕМКОСТИ

8.7.  Тип  тары,  используемой  для  временного  хранения отходов производства  и  потребления,  зависит от класса опасности отходов для окружающей  природной  среды,  содержания  в  составе  отходов летучих вредных компонентов, агрегатного состояния и физических свойств.

8.8.  Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью

предотвращать   утечку   и/или   рассыпание   отходов  производства  и потребления,  обеспечивать  их  сохранность  при хранении. Тара должна быть  изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода  и  его  отдельных  компонентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.

8.9.  Для  хранения  отходов  производства  и  потребления  I-III классов  опасности  в  зависимости  от  их  свойств,  в зависимости от агрегатного  состояния  и  физических  свойств необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару:

- металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и др.;

- металлические  или пластиковые бочки, баки, баллоны, стеклянные емкости и др.;

- прорезиненные  или  полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки, кули и др.

8.10.  Контейнеры, используемые для хранения отходов производства и  потребления,  должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих качественное   проведение  очистки  и  обеззараживания  контейнеров  в соответствии с применяемыми технологиями.

8.11.   Емкости,   используемые   для   хранения  жидких  отходов производства  и  потребления,  должны  быть  установлены  на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей разлившейся жидкости.

8.12.  В  зависимости  от  происхождения  отходов  производства и потребления  и характеристики производственных процессов, в результате которых    они    образуются,   временное   хранение   отходов   может осуществляться  в технологических  емкостях  и резервуарах. Емкости и резервуары  должны быть оборудованы системой для перекачивания отходов в  тару  и  специальные  автотранспортные  средства  для  последующего хранения и/или вывоза.

8.13.  Отходы производства и потребления IV и V классов опасности могут  храниться  в  открытой таре. Не допускается хранение в открытой таре отходов, содержащих летучие вредные компоненты.

8.14. Временное хранение твердых отходов IV и V классов опасности в  зависимости  от  их  свойств  допускается  осуществлять  без тары - навалом,   насыпью,  в  виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, брикетах, тюках,  в  штабелях  и отдельно на поддонах или подставках (в случаях, когда   загрузка   отходов  производства  и  потребления  в  контейнер оказывается  невозможна  или  нецелесообразна).  При этом оборудование площадки должно соответствовать пп. 8.6.4-8.6.6.