## Класс опасности отходов производства и потребления

В настоящее время в России для отходов в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511 установлено 5 классов опасности, представленных в таблице.

| Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую природную среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды |
| --- | --- | --- |
| I класс (чрезвычайно опасные) | очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. |
| II класс (высокоопасные) | высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. |
| III класс (умеренно опасные) | средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. |
| IV класс (малоопасные) | низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3 лет. |
| V класс (практически неопасные) | очень низкая | Экологическая система практически не нарушена. |

## ]Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

Признаки определения класса опасности установлены стандартом ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация и общие требования безопасности». По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности, представленные в таблице.

| Класс опасности | Степень опасности |
| --- | --- |
| I | чрезвычайно опасные вещества |
| II | высокоопасные вещества |
| III | умеренно опасные вещества |
| IV | малоопасные вещества |

Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в следующей таблице. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

| Наименование показателя | Норма для класса опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м³ | менее 0,1 | 0,1—1,0 | 1,1—10,0 | более 10,0 |
| Средняя смертельная доза (ЛД50) при введении в желудок, мг на 1 кг массы тела | менее 15 | 15—150 | 151—5000 | более 5000 |
| Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг на 1 кг массы тела | менее 100 | 100—500 | 501—2500 | более 2500 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м³ | менее 500 | 500—5000 | 5001—50 000 | более 50 000 |
| Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) | более 300 | 300—30 | 29—3 | менее 3 |
| Зона острого действия | менее 6,0 | 6,0—18,0 | 18,1—54,0 | более 54,0 |
| Зона хронического действия | более 10,0 | 10,0—5,0 | 4,9—2,5 | менее 2,5 |

## Список некоторых веществ

### Чрезвычайно опасные вещества (I)

Акролеин — Бензапирен — Бериллий — Диметилртуть — Диэтилртуть — Зоман — Линдан (гамма—изомер ГХЦГ) — Озон — Пентахлордифенил — Ртуть (суммарно) —Тетраэтилолово — Тетраэтилсвинец — Трихлордифенил — Этилмеркурхлорид — Таллий — Полоний — Плутоний — Протактиний — Оксид свинца — Растворимые соли свинца — Теллур — Фтороводород — Хлорокись фосфора — Циановодород — Диметилсульфат — Винилхлорид — Цианид калия — Цианид натрия — Стрихнин —Диоксины

### ]Высокоопасные вещества (II)

Атразин — Бор — Бромдихлорметан — Бромоформ — Гексахлорбензол — Гептахлор — Гидроксид натрия — ДДТ (сумма изомеров) — Дибромхлорметан — Кадмий(суммарно) — Кобальт — Литий — Метанол — Молибден (суммарно) — Мышьяк — Натрий — Нитриты (по NO2) — Свинец (суммарно) — Селен — Сероводород —Силикаты (по Si) — Стирол - Стронций (Sr2+) — Сурьма — Формальдегид — Фенол — Фипронил (Инсектицид РЕГЕНТ 800 в.д.г.) —[источник не указан 371 день] Фосфаты —Хлороформ — Четыреххлористый углерод- Хлор — Трихлорсилан (HSiCl3) Серная кислота — Азотная кислота — Соляная кислота

### ]Умеренно опасные вещества (III)

Алюминий — Барий — Железо (суммарно) — Марганец — Медь (суммарно) — Никель (суммарно) — Нитраты (по NO3) — Фосфаты (PO4) — Хром (Cr6+) — Цинк (Zn2+) —Толуол

### ]Малоопасные вещества (IV)

Симазин — Серебро — Сульфаты — Хлориды — Бензин — Этиловый спирт (H3C — CH2 — OH)

## ]Определение класса опасности

### ]Экспериментальный метод

Изначально экспериментальное определение токсикологических свойств веществ лежит в основе оценивания их класса опасности и других производных характеристик. Для большей точности оценку рекомендуется проводить на основании результатов исследований токсичности в отношении двух-трёх видов животных или тест-культур (штаммов и т. д.).

### ]Расчётный метод

Расчётный метод основан на базе данных о токсикологических свойствах отдельных веществ в сочетании с достаточно полным аналитическим исследованием объекта (отхода). На практике применение расчётного метода связано с целым рядом сознательно не учитываемых ограничений, и применяется лишь ввиду высокой стоимости прямого токсикологического исследования объекта.