Лекция 7 Топырақ ісінуі

1.Топырақ ісінуі;

2. Негіздегі топырақ қасиеттерін жақсарту.

1 сұрақ

Топырақ ісінуі деген, ол – қатты және жартылай қатты консистенциялы саздың ылғалдану кезіндегі көлемі өсу қасиеті.

Ісінудің негізгі көрсеткіші Е.

Қатынасты ісінуді әр түрлі нығыздау Р – қысымдарына келесі формула бойынша анықтау.

Е = (h′ - h)/h;

h- табиғи жағдайдағы р- қысыммен нығыздалған топырақ биіктігі;

h′- ісінген топырақ үлгісінің биіктігі;

Зерттеулер арқылы алынған мәлімдемелер:

- Сумен қаныққан сазды және торфты осал топырақтар тобының беріктіліктері төмен, мысалы:

а/ сапропель – φ = 0; c = 0…20кПа;

б/ торф - φ = 10… 22; c = 10…30кПа;

в/ саздар - φ = 15… 21; c = 15…50кПа;

г/ сумен қаныққан таспалы саздар - φ = 12… 19; c = 10…30кПа