Лекция 8 Топырақ ісінуі

1. Негіздегі топырақ қасиеттерін жақсарту.

1 сұрақ

- Осал және сумен қаныққан топырақтарда тиксотроптық қасиет байқалады.

Тиксотроптық қасиет деген, ол – топыраққа механикалық салмақтың әсері тигенде құрылымдық байланыс жойылып қолмақол беріктілік және деформациялық сипаттамалары төмендегені.

- Қасиеттері ерекше топырақта құрылыс жұмыстарын жүргізуде осал және суменқаныққан топырақтарды толық немесе бөлшектеп ауыстыру, ол үшін қиыршық тастан бөлек шағыл тастан бөлек, немесе қиыршық тас пен шағыл тасты бірге қолданып тұғырықтарды /жастықтарды/ орындайды.

- Осал және сумен қаныққан топырақтақұрылыс жұмыстарды орындау ынғайлы болу үшін негіздегі топырақтағы қасиеттерді жақсарту шараларын қолданады:

Жақсарту шаралары:

- Негізді алдын ала суландыру;

- Топырақты тұғырықтарды қолдану;

- Компенсациялау тұғырықтары/жастықтары/.

Компенсациялау жастықтары:

Алдынала суландыруда іргетастың көтерілуі біркелкі еместігін азайту үшін қолданады.

Негіздегі материал: шаңды құмнан басқа барлығы.

Компенсациялау жастықтарының өлшемдері:

- егер іргетастың ені 0,5< b ≤ 0,7 болса  z = 1,2; b= 2,2b;

- егер іргетастың ені 0,7< b ≤ 1,0 болса  z = 1,15; b= 2,0b;

- егер іргетастың ені 1,0< b ≤ 1,2 болса  z = 1,1; b= 1,8b;

Алдынала топырақты суландыру тәсілі:

Топыраққа диаметрі 89 ... 276 мм скважиналарды шахмат түрде орналастырып қүм, шағыл, қиыршық таспен суды жіберу үшін толтырады.

Топырақты жастықтар

Негіздегі материал ісінбейтін саздар.