Лекция 15

Ерекше топырақтардың негізгі физикалық-механикалық қассиеттері.

- Мәнгі тоңдағы қатқан топырақ.

  - Сұрақ. Мәнгі тоңдағы қатқан топырақ.

Құрылымы тұрақсыз топырақтарға Н.А. Цытович ұсынған қатқан және мәнгі қатқан шөгетін сары топырақтар, сумен қаныққан осал саз топырақтары, тұзды және торфқа айланған топырақтар.

Топырақ жағдайы ерекше құрылыс жұмыстарында қолданатын шаралар 4 түрге бөлінеді:

- топырақ негіздеріне тиетін қауіпті әсерлермен күресу, оларды жою.

- болашақта тиетін қауіпті әсерді  жақсарту үшін негіздің құрылыс жағдайларын жақсартатын жасанды тәсілдерді қолдану.

- негізді әр-түрлі деформацияларға үшырытатын имараттар мен ғимараттардың сезімталдығын төмендету құрылымдық шаралары.

- арнайы іргетастар түрлерін қолдану шарасы.

Қатқан топырақтар/Мәнгі тоң ауданы - әрекет қабаты/

Қатқан топырақтар  құрылымы және температуралық ылғалдану жағдайы бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

- қаттықатқақ /твердомерзлые/;

- иілімді қатқақ/пластичномерзлые/;

- қүйылғандағы қатқақ/сыпучемерзлые/.

Имараттар мен ғимараттар негізінде мәнгі қатқан топырақтарды

қолдану принциптары.

Принцип І – мәнгі қатқан топырақты сол қатқан күйінде негізде қолдану, болашақта құрылыс және толық пайдалану кезінде ол қатқан жағдайды сақтап үстау.

Принцип ІІ – ғимарат пен имарат негізінде алдын ала болашақта пайдалану кезінде еритін топырақты қолдану.

Құрылыс жұмыстарында І принцип бойынша іргетасты орнату тереңдігі d маусымдық еру тереңдігін ескеріп d тереңдікке орнатады.

d = K′ d, n

d - маусымдық еру ескерілген есептік тереңдік;

K′- ғимараттардан тиетін жылу әсері;

- K′= сыртқы асфальт-бетондық жамылғысы бар қабырғада – 1,2;

- K′= асфальт-бетондық жамылғысы жоқ сыртқы қабырға – 1,0;

- K′= ішкі тіреулерде – 0,8;

d, n – маусымдық ерудің норма бойынша алынған тереңдігі;

1 сурет. – Мәнгі тоң қабаттарының тереңдегі көрінісі.

|  | 1 – топырақ беті; 2 - әрекет қабаты; 3 – мәнгі тоң қабатының беті; 4 – мәнгі тоң қабаты. |
| --- | --- |

Әрекет қабатының қалыңдығы - h

h- келесі көрсеткіштер бойынша өзгереді:

- рельеф,

- топырақ құрамы,

- топырақ ылғалдылығы,

- өсімдіктер қабаты;

- климаттық факторлар.

Сары топырақта құрылыс жүргізу қиындығының бірі құрылыстан кейін көп жыл пайдалану кезінде су әсерінен негіздеөзі көп  әмбе бір-келкі емес деформациялары байқалады, оларды топырақ шөкпесі деп атайды.

Шөкпе көрсеткішін анықтау

П = (ℓ- ℓ)/(1+ℓ);

ℓ - топырақтың кеуектілік коэффициенті;

ℓ- топырақтың аққыштық шекарасы W бойынша алынатын кеуектілік коэффициенті;

Шөкпеге үшырайтын топырақта

толық деформацияны анықтау

S′ = S + S;

S′ - шөкпеге үшырайтын топырақтың толық деформациясы;

S – табиғи ылғалдылықтағы отыру;

S- суланудағы отыру;

Шөкпеге үшырайтын топырақтағы негіздер мен іргетастарды

есептеуде орындалатын шара келесі:

S′≤ S;

S′ - формула бойынша анықталатын шөкпе;

S′ - нормы бойынша берілетін шектелген деформация;

Үлкен ауданды құрылыс алаңы суланғанда топырақ шөкпесі отырған топырақ қабаттарын қосу әдісімен анықталады

S= ;

E- топырақ қабатының шөкпелігі;

n- қабаттар саны;

Kтопырақ шөгуінің ерекшелік коэффициенті;