Лекция № 21

Іргетастар мен негіздердің  жіктемелері, негізгі ұғымдар.

- Іргетастардың жіктемелері.

- Негіздердің жіктемелері.

Сөздік

1. Терең орнатылған іргетастар - Фундаменты глубокого заложения

2. Таяз орнатылатын іргетастар - Фундаменты мелкого заложения

3. Біркелкі тұтас - Массивный фундамент

4. Таспалы іргетастар - Ленточные фундаменты

5. Ұстын – Колонна

6. Ұстын табаны - Башмак колонны

7. Тұғырық – Подушка

8. Қадалы іргетастар – Свайные фундаменты;

9. Түсірілмелі құдық – Опускной колодец;

10. Кессондық іргетстар – Кессонные фундаменты;

11. Қабыршақ – Оболочка;

1. сұрақ Іргетастардың жіктемелері.

Ғимараттың тұрақтылығын қамтамассыз ету үшін, іргетастарды берік топырақтарда орналастырады. Топырақ ішіндегі іргетастың кызмет ету жағдайы, оның құрылымы және оны орындау тәсілі берік топырақтың орналасу тереңдігіне тәуекел. Заманауи құрылысында әр түрлі іргетас құрылымдары мен оларды орындау әр түрлі тәсілдерін қолданады. Оларды келесі екі негізгі топқа бөледі:

- таяз орнатылатын іргетастар;

- терең орнатылатын іргетастар;

Таяз орнатылатын іргетастар:

Топырақтың 5- 6м тереңдігінде орнатылған  және сол тереңдікпен іргетас енінің қатынасы 1,5 – 2 ден аспағанды  алдын ала дайындалған қазаншұңқыр деп аталатын қазындыға орнатып - таяз орнатылған іргетасы деп атайды

Тұрғын және өндіріс үймереттері мен көптеген басқа инженерлік ғимараттарда таяз орнатылған іргетастар қолданылады.

Қаражат шығынды аз қолданып топырақтың берік қабаттары бетін қазу жұмыстары арқылы ашып оларды негіз ретінде қолдану мүмкіндігі  іргетастың құрылғылық пішінін таңдауға  әсерін тигізеді. Тағы сол жағдайда іргетасты ғимарат астына егер  сол ғимарат жоспарда ұзын болмаса, мысалы көпір тіреуінің астына, іргетасты бір келкі тұтас  қылып орындайды.

Көпір тіреуінің схемасы:

Егер іргетас ұзындығы енінен әлде қайда ұзын болса оларды таспалы  деп атайды.

Таспалы іргетастарды бір біріне жақын орналасқан ұстындар астында қолданады. Егер ұстындар аралары үлкен болса үстындарды көлемдері кішкентай бір бірінен бөлек орналасқан іргетастарда орнатады оларды  ұстын табаны немесе тұғырық деп атайды/сурет 1/.

Терең орнатылған іргетастар

Топырақтың 5- 6м тереңдігінде орнатылған  және сол тереңдікпен іргетас енінің қатынасы 1,5 – 2 ден асқаны   - терең орнатылған іргетасы деп аталады.

Олар келесі түрлерге бөлінеді:

- қадалы іргетастар;

- түсірілмелі құдық;

- кессондық іргетастар;

Қадалы іргетас – топыраққа опырылып /ойылып/ немесе еңгізіліп және жертабанға жүк беретін шыбықтарды біріктіретін  топтама тақтасынан тұратын іргетас.

Топтама дегеніміз, ол қадалардың басын біріктіріп және қадаға біркелкі жүк беріп қамтамасыз ететін темірбетонды тақта. Қадалы іргетастағы топтама жер бетіне қатысты әртүрлі денгейлерде орналасуы мүмкін. Ол топырақ ішінде орналасып немесе топырақ бетінде орналасады.

Түсірілмелі құдықтар – келесі екі түрге бөлінед:

- массивті-біркелкі тұтас;

- жұқа қабырғалы;

Массивті-біркелкі тұтас құдықтар деген -  өз салмағының әсері бойынша  терең қатты берік топырақ қабаттарына дейін орнататын бетондық немесе темірбетондық қалыңқабырғалы құрылғылар. Оларды тағы массивті біркелкі тұтас терең орнатылатын іргетастар деп атайды.

Жұқақабырғалы құдықтар деген – жөғары күшпен топыраққа еңгізілетін  диаметрлері 3м. жоғары темірбетонды қабыршақтар.

Кессонндық іргетастар – құдықтарды орналастырғанға  тасты топырақ қабаттары немесе тоғай қалдықтары олардың тамырлары ж.б. жағдайлар кедергі жасағанда қолданылатын іргетастар.