Лекция №12

Сөздік

Шамасы шектелген жағдай  топтары – группы предельных состояний

Топырақтың көтергіш қаблеті – несущая способность грунта

Кесектас – бутовый камень

Таяз орнатылған іргетастар:

(орындау материалы бойынша жіктемесі)

- бетонды;

- темір – бетонды;

- кесектасы;

- металды;

- ағаш – көп қолданылмайды.

(іргетастарды орындау тәсілі бойынша)

- біртұтас /монолитті/;

- құрастырылмалы;

(орнату жұмысының сипаттамасы бойынша)

- қатты – іргетастың бойында ығысу өзгерістері байқалады және отыруды есептеуде тек топырақ отырғаны қарастырылады; /сурет 1/

- иілгіш – іргетастың бойында иілу моменттері пайда болады және іргетас иілгендіктен ғимараттың отыруы есептеледі:  S = S  + ∆;

Іргетасты орнату треңдігін  hанықтау, әсерін тигізетін факторлар:

- Инженерлік – геологиялық жағдайлар;

- Климаттық жағдайлар;

- орындалатын ғимараттардың ерекшеліктері

h климатқа байланысты төмен болғаны  – қаражат аз жұмсалады;

Инженерлік  - геологиялық жағдай -

/сурет 2/

Климаттық жағдайлар – аязда қатып ісіну байқалғанда;

- Іргетасты орнату тереңдігі  h есептік қату тереңдікке Нбайланысты анықталады:

Н= Н m;

h - ҚНжЕ кестелері бойынша топырақ түріне, Н, ТСД бойынша анықталады;

- іргетас айналасында ғы топырақтың шайылу бар болғанда іргетас орнату тереңдігі Н= H+ 2 ден 2.5 м;

- Н= H+ 0,5 ден 0,6 м;

-  Орындалатын ғимараттардың ерекшеліктері – астында подвалы бар ғимараттары, жақын орналасқан ғимараттар