Лекция №13

Қадалы іргетастары тұралы жалпы ақпарат

Сөздік

Қада – свая;

Аралас болат қабыршақтар – комбинированные стальные оболочки;

Шыбық- ствол;

Топыраққа қағылып орнатылатын – забивные сваи;

Топыраққа бұрап орнатылатын – винтовые сваи;

Алдынала бұрғыланған скважиналарға орнатылатын – буровые сваи;

Скважинаға бетон құйылған – набивные сваи;

Скважинаға алдынала орындалған темірбетон қоспаларымен Толтырылған (бұрғы түсірмелі) -  буроопускные сваи;

Қабыршақ қадалар – сваи - оболочки;

Діңгек  қадалар – сваи - столбы .

Тіреуіш қадалар – свая- стойка;

Үйкеліс қадалар – сваи трения.

Қадалы іргетастың негізгі элементі – қада.

Қадалар салмақты топыраққа бағыттап ғимараттың тұрақтылығы мен қаттылығын қамтамасыз етеді.

1. Материал бойынша қада түрлері:

- ағаш;

- темірбетондық;

- бетондық;

- болат;

- аралас болат қабыршақтардан/құбырлардан/ орындалған;

- бетонмен толтырылған /болатбетонды/.

2. Көлденең кескіні бойынша қада түрлері:

- домалақ;

- текше;

- төрт бұрыш;

- сақиналы;

- көпбұрышты.

3. Жалпы пішіні бойынша қада түрлері:

- цилиндр тәрізді;

- призма тәрізді;

- пирамида тәрізді;

- ромб тәрізді.

4. Қада шыбығының түрлері:

- біркелкі тұтас;

- іші бос/темірбетонды, болат/;

5. Алдынала темір бетон, болат немесе ағаштан дайындалып топыраққа орнатылатын қадалардың түрлері:

- топыраққа қадап орнатылатын;

- топыраққа бұрап орнатылатын;

- алдынала бұрғыланған скважиналарға орнатылатын;

- скважинаға бетон толтырылған;

- скважинаға, алдынала орындалған темірбетон қоспаларымен толтырылған.

6.  Қадалар бөлінеді:

-   қаданың өзі;

-   қабыршақ қадалар;

-   діңгек  қадалар.

Қада деген – көлденең кескіні  ≤ 0,8м. ішінен топырақ алынбай ашық немесе бітеу түбімен орнатылатын темір бетон немесе болат тұтас қадалар мен қабыршақтар. /сурет 1/

Қабыршақ қадалар – ішіндегі топырағы алдынала алынған, ашық түбімен орнатылатын көлденең кескіні 0,8м. жоғары іші бос цилиндр тәрізді қабыршақтар. /сурет 2/

Діңгек қадалар -  алдынала бұрланған скважиналар арқылы орнатылған қадалар. /сурет 3/

- Егер қада тығыз, қатты топыраққа қадалса қадаға әсерететін бойлық күштер топыраққа тек оның түбі арқылы тарағанда қолданатын қадалар –  ол тіреуіш қадалар.

Егер қада астында ығысатын топырақ болса қадаға әсерететін бойлық күштер топыраққа тек оның түбі арқылы емес үйкелу күштері пайда болған қаданың жанғы бетімен тарағаны – үйкеліс қадалар.

- Іргетаста қадалар келесі екі түрде орналасады:

- тік;

- еңкіш /наклонная/ - қада іргетастың қаттылығын жоғарлату үшін;

9. Қадаға бойлық қысу күштен басқа  итеру күштері әсереткендегі қада – анкерлік деп аталады.