Лекция №5

Тақырыбы : Құрылыс машиналар мен механизмдерді, жабдықтарды   пайдаланудың сметалық шығындары

Лекция жоспары :

- Машинаның жұмыс уақытының нормасы

- Машинаның 1маш-сағ құны

- Машинаның жұмыс уақытының нормасы

Нақты еңбек ақы шамамен белгіленген тірі еңбектің шығындарынан айырмашылығы бар машиналардың жұмысының өзгешеліктері бар: құрылыс өнімін шығару процесінде машиналар өзінің құнын тікелей аудармайды – кезеңімен, амортизация немесе басқа төлемдер түрде өнеді. Осыған орай, құрылыс машиналарды пайдаланудың сметалық құнын есептеу негізінде, екі көрсеткішті анықтау қойылған: маш-сағатпен көрсетілген машинаның жұмыс уақытының нормасын және 1маш-сағ құнын. Біріншісі “Машиналарды қолданудың калькуляциясы” негізінде келесі формуланы ескере анықталады:

Nмаш-сағ= KNіVі

мұндағы Nмаш-сағ - негізгі құрылыс машиналардың жұмысының

шығындарының нормасы, маш-сағ ;

Nі - ЕНиР (ВНиР) бойынша қабылданған машиналарды

пайдаланудың уақыт нормасы;

Vі - машинамен орындалатын жұмыстың көлемі;

К- майда немесе нормаланбайтын процестерге коэффициенті

(к=1,03)

1 маш-сағ құны (Sмаш-сағ, теңге) келесі формуламен анықталады:

Sмаш-сағ=Е/n+A/N+Ә,

мұндағы:  Е - бір мезгілдік шығындар - машиналарды бір құрылыстан екіншісіне жеткізу, оларды жинақтау (демонтаж), қондырғыларды орнату; n-алаңда машиналарды пайдалану мерзімі, сағат: А-бір жылдық шығындары (амортизация шығындары);  N- бір жылда машинаның жұмыс істеу ұзақтығы; Ә-ағымды пайдалану шығындары (техникалық жөндеу; күту және т.с.с)

Осы көрсеткіштерді ескере отырып ҚР ҚН 8.02-03-2002 “Құрылыс машиналарды пайдаланудың нормалары мен бағалардың жинағы” және “Сметалық элементтер нормалар жинағы” өңделген.

Машина –сағаттың сметалық құнында қабылданған еңбек ақы бірінші аймақ ауданына анықталған.Басқа аудандар бойынша аймақтық коэффициенттер қолданылады. Бұл нормаларды қолдана отырып машиналарды пайдаланудың шығындарын әр-бір жұмыстың түріне анықтауға болады:

а) өлшем бірлікке МП(м3, м2, т және т. с. с)

МП=Nм-сағ Sмаш-сағ+ NрК;

б) жалпы берілген жұмысқа:

МП(v) = СМП Vж;

мұндағы: Nмаш-сағ- ӘСН бойынша немесе формуламен анықталған машина-

сағат нормасы;

Sмаш-сағ - 1маш-сағ құны;

Nр - басқа машиналардың шығындары, теңге;

К=1,1-1,2 - коэффициент (жұмыстардың түріне байланысты);

Vж – жұмыстың көлемі

- Машинаның 1маш-сағ құны

Машина –сағаттың сметалық құнына механизацияланған құрылыс процесінде қатысатын ,бірақ тікелей машиналарды басқармайтын жұмысшылардың такелаждаушылардың, монтаждаушылардың, құбыр орнатушылардың, көмекші жұмысшылардың) еңбек ақысы кірмейді.Тағыда механизацияланған инструменттерді қолданатын,қозғалысқа қолмен келтіретін механизмдармен (қол лебедкалары,домкраттар және т.б.) жұмыс істейтін жұмысшылардың  еңбек ақысы ескерілмеген.Осы жұмысшылардың еңбек ақысы құрылыс жұмыстарының элементтік сметалық нормаларымен бірлік бағаларында ескерілген.

Бір мезгілдік шығындар машиналық базадан машинаны құрылыс алаңынан келесі құрылыс алаңына аударудың құнын ескереді. Бұл кезде тасымалдау көлікке арту, тасымалдау және көлік құралынан түсіру шығындары ескеріледі. Тасымалдау тәсіліне қарай құрылыс машиналар орнын ауыстыру барысында келесі топтарға бөлінеді:

  - өздігінен жүріп орнын ауыстыратын машиналар;

  - буксермен орнын ауыстыратын машиналар;

  - монтаждаусыз және қайта жинақтаусыз прицеппен орнын ауыстыратын машиналар;

  - тиеуге, түсірге және монтаждауға монтаждау кранды талап ететін прицеппен, автомобиль кузовында, темір жол платформаларында тасымалдайтын  машиналар;

  - мұнаралы крандар.

Өздігінен жүретін машиналардың орнын ауыстыру машина сағатының құны тасымалдаудың орташа жылдамдығынан, тасымалдаудың ұзақтығынан, келесі шығындардың шамасынан, жылына орнын ауыстыру санынан машиналарды пайдаланудың 1 жылдық уақыт нормасынан тұрады.

Бақылау сұрақтары:

- 1 машина сағаттың сметалық құны

- 1 машина сағаттың сметалық құнында не ескерілмеген?

- 1 машина сағаттың сметалық құны қандай мөлшерде анықталады?

Әдебиеттер:

- ҚР КНжЕ 8.02-01-2002 Құрылыстағы сметалық-нормативтік құжаттар жүйесі

- ҚР ҚН 8.02-03-2002 Құрылыс машиналарды пайдаланудың нормалары мен бағалардың жинағы.