- Лекция1 ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ	5

  - Резисторы	6

  - Конденсаторы	9

  - Катушки индуктивности и трансформаторы	12

  - Схемы на пассивных компонентах	15

Вопросы и упражнения	23

- ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

Современная электронная схема состоит из большого числа компонентов

– самостоятельных изделий с определенными характеристиками.

Компоненты электронных схем условно подразделяются на две группы: пассивные и активные.

Пассивными считаются элементы схем, предназначенные для регулиро- вания токов и напряжений в электрических цепях, не подразумевающих уве- личения мощности. Их параметры постоянны, не зависят от приложенного напряжения и протекающего тока. Описываются такие компоненты, как пра- вило, простейшими линейными уравнениями. К этой группе компонентов от- носятся: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, различные коммутационные элементы. Пассивные компоненты обычно вы- пускаются в дискретном исполнении (один элемент в корпусе). В интеграль- ном исполнении (в виде микросхемы) практически невозможно изготовить конденсаторы большой емкости, резисторы с большим сопротивлением, ка- тушки индуктивности и трансформаторы.

К активным компонентам относятся отдельные полупроводниковые при- боры и интегральные схемы (Integrated Circuit – IC), способные преобразовы- вать электрические сигналы по величине и форме. Их работа описывается сложными нелинейными уравнениями, а параметры зависят от приложенных напряжений и протекающих токов. Для обеспечения работы таких компонен- тов в схеме обязательно должны быть предусмотрены источники питания.

Для обозначения элементов в электронике используются различные сис- темы условных графических обозначений. В отечественной литературе ис- пользуются обозначения, предусмотренные системой стандартов ГОСТ, в за- рубежной и переводной литературе, а также при компьютерном проектирова- нии и моделировании схем, обычно применяют обозначения в соответствии с американским стандартом ANSI (American National Standards Institute, Нацио- нальный институт стандартизации США) и немецким инженерным стандар- том DIN (Deutsches Institut für Normung, немецкий институт по стандарти- зации).

  - Резисторы

Резистор (resistor) – элемент электронной схемы с известным активным сопротивлением, предназначенный для регулирования или ограничения тока в электронных схемах. Работа резистора в любой момент времени полностью описывается законом Ома для участка цепи:

R U / I ,

где R – сопротивление резистора (Ом),

I – ток, протекающий через резистор (А),

U – падение напряжения на резисторе (В).

По характеру изменения сопротивления резисторы подразделяются на постоянные и переменные (потенциометр, potentiometer). Сопротивление по- тенциометра можно изменять в процессе работы.

На электронных схемах резисторы изображаются в соответствии с ис- пользуемыми стандартами (таблица 1.1) и обозначаются латинской буквой R.Таблица 1.1

### Условные обозначения резисторов в различных стандартах

| Наименование | ГОСТ | ANSI | DIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный резистор |  |  |  |
| Потенциометр |  |  |  |

При последовательном соединении резисторов R1 и R2 их сопротивления суммируются. При параллельном соединении эквивалентное сопротивление

цепи R рассчитывается по формуле:

R  R1 R2 /(R1  R2) .

В процессе работы резистор преобразует электрическую энергию в теп- ловую. Мощность P, рассеиваемая резистором, зависит от его сопротивления и может быть рассчитана по формулам:

P  I 2  R или

P  U 2 / R

(Вт).	(1.1)

Основными параметрами резисторов являются: номинальное сопротив- ление, его допустимое отклонение (точность изготовления) и номинальная мощность.

Единицами измерения номинального сопротивления резистора являются Ом, кОм (1 кОм = 103 Ом) и МОм (1 МОм = 106 Ом).

Стандартами установлено шесть десятично-логарифмических рядов но- минальных значений элементов: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192, используемых при изготовлении пассивных компонентов. Цифры после букв указывают число номинальных значений в ряду. В таблице 1.2 приведены номинальные значения, предусмотренные в наиболее распространенных рядах Е12 и Е24.

Таблица 1.2

### Ряды номинальных значений пассивных компонентов

| Ряд | Номинальные значения |
| --- | --- |
| Е12 | 10, 12, 15, 18, 22, 27, 30, 33, 39, 47, 56, 68 82 |
| Е24 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 82, 91 |

Используемые значения сопротивления могут быть умножены на 10n , где

n – целое положительное число или нуль. Например, при использовании ряда

Е24 возможно применение резисторов: 13 Ом, 130 Ом, 1,3

130 кОм, 1,3 МОм и т.д.

кОм, 13 кОм,

Точность изготовления резистора связана с рядом: в ряду E6 соседние значения отличаются друг от друга примерно на 20 %, в ряду E12 – на 10 %, в ряду E24 – на 5% и т.д.

Номинальная мощность резистора указывает максимально допустимую мощность, которую резистор может рассеивать при длительной электрической нагрузке, нормальном атмосферном давлении и температуре. Непроволочные

резисторы   (углеродистые,   композиционные)  изготовляют  на номинальную

мощность 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5 и 10 Вт, проволочные – 0,2–150 Вт. Но- минальная мощность рассеивания резистора должна быть на 20–30% больше рабочей рассеиваемой мощности, рассчитываемой по формуле (1.1).

Самой распространенной резисторной схемой является схема на двух  ре-

зисторах, называемая делителем напряжения, используемая для регулирова-

ния напряжения в различных точках электронных схем. Например, на рисун- ке 1.1 делитель собран на резисторах R1 и R2 и к нему подключено сопротив-

ление нагрузки

R3 , на котором можно получить любое напряжение

Uвых

меньше входного Uвх .

а)	б)

Рис. 1.1. Делитель напряжения (а) и его эквивалентная схема (б)

Делитель напряжения можно рассматривать как эквивалентный источник

напряжения

Uэ  Uвх R2 /(R1  R2)

с	внутренним

сопротивлением

Rэ  R1  R2 /(R1  R2) .

При бесконечно большом сопротивлении нагрузки выходное напряжение

делителя

U вых

 U э . При подключении нагрузки напряжение на выходе

уменьшается

Uвых  UэR3 /(Rэ  R3 ) .

Выходное напряжение делителя всегда меньше входного, поскольку со- противления резисторов не могут быть отрицательными.

  - Конденсаторы

Конденсатор (capacitor) – элемент с двумя выводами, накопитель элек- трической энергии. Состоит, как правило, из двух пластинчатых проводников, разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размера- ми пластин проводников.

Процесс накопления заряда в конденсаторе всегда сопровождается про- порциональным изменением напряжения на его выводах. Основным парамет- ром конденсатора является его емкость, определяемая как отношение прира- щения  заряда  Qк   изменению   напряжения   на   обкладках   конденсатора:  С  dQ / dU . Из последнего определения следуют уравнения, связывающие

ток заряда/разряда конденсатора его обкладках:

I  dQ / dt

с изменением напряжения dU на

I  C dU

dt

 pCU

или

1 t

C  Idt



U

0

- U нач

,	(1.2)

где	U – напряжение на конденсаторе (В),

I – ток заряда конденсатора (А),

р – оператор дифференцирования,

U нач .– начальное напряжение,

t – текущее время.

Электрическая энергия, накопленная в заряженном конденсаторе, рассчи-

тывается по формуле: W  CU 2 / 2

(Дж).

В цепи переменного тока происходит циклическая перезарядка конденса- тора и через него протекает переменный ток. При синусоидальном напряже-

9

нии кривая тока на 90 электрических градусов опережает кривую напряжения

(рисунок 1.2.).

Рис. 1.2. Ток и напряжение конденсатора в цепи переменного тока

В соответствии с уравнением 1.2 можно посчитать комплексное сопро- тивление конденсатора:

Z	 U

C	I

 1/ Cp .

(1.3)

После подстановки p  j

тивления от частоты:

получаем зависимость комплексного сопро-

C

Z	 1/ jC  j	,

2fC

(1.4)

где	f – частота переменного тока (Гц),

  2 f

- угловая частота (рад/с),

j 	 1.

Реактивное сопротивление конденсатора

XC  1/ C 1	.

(1.5)

2  f C

В цепи постоянного тока конденсатор может проводить ток только в пе- риоды заряда или разряда. По окончании переходного процесса ток через кон- денсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком. В соответ-

ствии с уравнением 1.5, при нулевой частоте тивление конденсатора бесконечно.

  2 f  0

реактивное сопро-

10

При параллельном соединении конденсаторов С1 и С2 их емкости сум- мируются. При последовательном соединении эквивалентная емкость цепи С рассчитывается по формуле:

С  С1 С2 /(С1  С2).

Условные графические обозначения конденсаторов в различных стандар- тах приведены в таблице.

Таблица 1.3

### Условные обозначения конденсаторов в различных стандартах

| Наименование | ГОСТ | ANSI, DIN |
| --- | --- | --- |
| Конденсатор |  |  |
| Конденсатор полярный (электролитический) |  |  |

Основными параметрами конденсаторов являются:

- Номинальная ёмкость. Емкость измеряется в фарадах (Ф), микро- фарадах (1мкФ 106Ф ), нанофарадах (1нФ 109Ф ) или пикофарадах

(1 пФ  1012Ф ). В настоящее время изготавливаются конденсаторы с но- минальными ёмкостями из десятично логарифмических рядов значений Е3, Е6, Е12, Е24 в диапазоне емкостей от нескольких пикофарад до сотен фарад.

- Допустимое напряжение. Превышение допустимого значения не разрешается. Диапазон допустимых значений рабочих напряжений кон- денсаторов лежит в пределах от нескольких вольт до единиц киловольт.

- Допуск – допустимое отклонение величины его реальной ёмкости от паспортных данных. Допуск обозначается в процентах. Допуск у конден- саторов может достигать 20 – 30%.

Классификация конденсаторов обычно проводится по типу диэлектрика, который определяет его основные электрические параметры: сопротивление изоляции, стабильность ёмкости, величину потерь и др. Различают:

- конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком (слюдяные,

керамические, тонкослойные из неорганических плёнок);

  - конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком (бумажные, металлобумажные, плёночные, тонкослойные из органических синтетиче- ских плёнок);

  - электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы, отли-

чаются относительно большой удельной ёмкостью и, как правило, поляризо- ваны, т.е. работоспособны с напряжением только одного знака. В качестве ди- электрика в них используется оксидный слой на металлическом аноде. Одной из обкладок в электролитических конденсаторах является электролит, а в ок- сидно-полупроводниковых - слой полупроводника, нанесённый непосредст- венно на оксидный слой.

Разновидностью электролитических конденсаторов являются конденса- торы с двойным электрическим слоем (double-layer capacitor), называемые су- перконденсаторами, ультраконденсаторами или ионисторами. Ионисторы имеют очень большую емкость при небольшом размере, но сравнительно ма- лое допустимое напряжение. Доступны номиналы в десятки и сотни фарад.

  - Катушки индуктивности и трансформаторы

Катушка индуктивности (inductor) – элемент с двумя выводами, накопи- тель электромагнитной энергии. При изменении напряжения на катушке ин- дуктивности происходит изменение протекающего через неё тока, изменение тока вызывает изменение электромагнитного поля, а изменение электромаг- нитного поля, в свою очередь, приводит к появлению э.д.с. самоиндукции на выводах катушки, уравновешивающей приложенное напряжение. Индуктив- ность катушки Lявляется коэффициентом пропорциональности между скоро-

стью изменения тока

dI / dt

и напряжением U на катушке:

U  LdI / dt  pLI ,	(1.6)

где – p – оператор дифференцирования.

Энергия электромагнитного поля, накопленная в катушке индуктивности, рассчитывается по формуле:

W  LI 2 / 2

12

(Дж).	(1.7)

В цепи переменного напряжения синусоидальной формы кривая тока че-

рез катушку индуктивности на 90 электрических градусов напряжения (рисунок 1.3.).

отстает от кривой

Рис. 1.3 Ток и напряжение катушки индуктивности в цепи переменного тока

В соответствии с уравнением 1.6 можно посчитать комплексное сопро- тивление катушки индуктивности:

L

Z	 U I

 Lp .

После подстановки

тивления от частоты:

p  j

получаем зависимость комплексного сопро-

ZL 

jL 

j 2fL ,

где	f – частота переменного тока (Гц),

  2 f - угловая частота (рад/с),

j 	 1

Реактивное сопротивление катушки индуктивности

X L  L  2 f L .

(1.8)

В цепи постоянного тока при   2 f

 0 получаем

X L  0 .

При последовательном соединении катушек индуктивности их индуктив- ности L1 и L2 суммируются. При параллельном соединении эквивалентная индуктивность цепи L рассчитывается по формуле:

L  L1 L2 /(L1  L2) .

13

Основными параметрами катушек индуктивности являются:

- Номинальная индуктивность - измеряется в генри (Гн), миллигенри (1 мГн  103 Гн ),       микрогенри        (1 мкГн  106 Гн ),        наногенри (1 нГн  109 Гн ). Для значений индуктивности отечественных и зарубеж-

ных катушек индуктивности установлены четыре основных ряда номи- нальных значений  Е3, Е6, Е12, Е24.

- Допустимое отклонение индуктивности от номинального значения; указывается на корпусе катушки индуктивности, в абсолютных значениях или в процентах.

- Максимальный ток катушки индуктивности - значение тока, при ко- тором катушка индуктивности может работать, сохраняя при этом свои параметры в допустимых пределах.

- Добротность катушки индуктивности – отношение реактивного со- противления катушки на рабочей частоте к активному сопротивлению проводов катушки, т.е. к сопротивлению потерь.

По назначению катушки индуктивности подразделяются на несколько типов:

- дроссели – катушки индуктивности, обладающие высоким сопро- тивлением переменному току и малым сопротивлением току постоянному; включаемые последовательно с нагрузкой для ограничения переменной составляющей тока в цепи;

- сдвоенные дроссели – две намотанных встречно или согласованно катушки индуктивности, используемые в фильтрах питания;

- трансформаторы – катушки индуктивности с несколькими обмотка- ми, осуществляют преобразование напряжения переменного тока по вели- чине и гальваническую развязку цепей.

На электронных схемах катушки индуктивности при любом стандарте изображаются одинаково (таблица 1.4) и обозначаются латинской буквой L.

14

Таблица 1.4

### Условные обозначения катушек индуктивности

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Катушка индуктивности без сердечника |  |
| Катушка индуктивности с ферромагнитным сердечни- ком |  |
| Трансформатор |  |

  - Схемы на пассивных компонентах

Любую электронную схему на пассивных компонентах в общем случае можно представить в виде делителя напряжения, показанного на рисунке 1.4, где элементы Z1, Z2 обладают активно-реактивным сопротивлением.

Ри . 1.4. Пассивная электрическая схема в виде делителя напряжения

Комплексный коэффициент передачи такой схемы можно записать в виде

K 

_	Uвых Uвх

	Z 2

Z1  Z 2

 a 

jb .

Модуль коэффициента передачи, описывающий амплитудно-частотную характеристику схемы (АЧХ), определяется выражением

a 2  b2

K 	.	(1.9)

Коэффициент передачи является безразмерной величиной. Из-за большо- го диапазона его изменения на графиках он обычно отображается в логариф- мическом масштабе с использованием широко распространенной  в  радиотех-

15

нике единицы измерения децибел (дБ). Для перехода к децибелам результат

вычислений (1.9), пересчитывают по формуле: K (дБ )  20 lg(K ) .

Фазовый сдвиг между напряжениями на входе и выходе, или фазочастот- ная характеристика (ФЧХ) схемы, задается выражением

  arctg b .

a

Приведенные формулы позволяют рассчитать АЧХ и

(1.10)

ФЧХ различных

электронных схем, где в качестве элементов шие RC-цепи.

Z1 и

Z 2 используются простей-

На графиках АЧХ и ФЧХ частоты обычно откладывают в логарифмиче-

ском масштабе, а коэффициент передачи выражают в децибелах, как 20 lg K .

Типовыми, наиболее

часто используемыми схемами на

пассивных ком-

понентах, являются RC-фильтры нижних частот, верхних частот, полосовые и заградительные.

### RC-фильтры

Фильтр нижних частот (ФНЧ)

Фильтр нижних частот (low-frequency filter) низкочастотные сигналы пере- дает на выход без изменений, а сигналы высоких частот ослабляет. Принципи- альная схема простейшего фильтра нижних частот показана на рисунке 1.5.

Рис. 1.5. Простой фильтр нижних частот

Комплексный коэффициент передачи напряжения такого фильтра на ос- новании формулы можно представить в виде

1

K  U вых

jC	1	

j 	RC	 a 

jb .

U вх

16

R 	1

jC

1  RC 2	1  RC 2

1  (RC)2

Тогда АЧХ фильтра будет описываться выражением

a2  b2

K 

В логарифмическом масштабе

 1/	.

K (дБ )  20 lg(1/

1  (RC )2 )  10 lg(1  (RC )2 ) .	(1.11)

Фазовый сдвиг между напряжением на выходе и входным напряжением, или фазочастотная характеристика (ФЧХ) фильтра, определяется выражением

  arctg b  arctg(RC).

a

(1.12)

Зависимости (1.11) и (1.12) графически в логарифмическом масштабе

представлены на рисунке 1.6.

а)	б)

Рис. 1.6. Характеристики фильтра нижних частот: а) АЧХ, б) ФЧХ

Частота сигнала, на которой модуль коэффициента передачи K уменьша-

2

ется в 1/

раз (или на

## 20lg(1/

2)  3

дБ) от своего максимального значе-

ния, называется частотой среза фильтра

с . С учетом сказанного, выражение

(1.11) дает формулу для расчета частоты среза: с

 1/ RC .

Фильтр верхних частот (ФВЧ)

Фильтр верхних частот   (high-pass filter) пропускает без искажений  сигна-

лы  высокочастотные  и  ослабляет  низкочастотные  сигналы.  Принципиальная

схема простейшего фильтра верхних частот (ФВЧ) приведена на рисунке 1.7.

17

Рис. 1.7. Простейший фильтр верхних частот

Комплексный коэффициент передачи ФВЧ по напряжению имеет вид

K 

U вых

R

    jRC	

RC 2

- j 	RC

U вх

R 	1

jC

1  jRC

1  RC 2

1  RC 2

.

АЧХ и ФЧХ такого фильтра выражаются формулами

1  (RC)2

K  	RC	,

  arctg

1

RC

(1.13)

Графики соответствующих уравнениям (1.13) характеристик приведены на рисунке 1.8.

а)	б)

Рис. 1.8. Характеристики фильтра верхних частот: а) – АЧХ, б) ФЧХ

Частота среза RC-фильтра верхних частот определяется аналогично час-

тоте среза фильтра нижних частот с

 1/ RC .

Полосовой фильтр (ПФ)

Полосовой фильтр (band pass filter) может быть образован при последо- вательном соединении RC-фильтров нижних и верхних частот. На рисунке 1.9 показана схема такого фильтра.

18

Рис. 1.9. Схема полосового фильтра

Выражение для коэффициента передачи по напряжению при R1=R2=R и

C1=C2=C имеет вид

К  U вых

1	.

U вх

3  jRC    1	





Из соотношения следует:

	RC 

9  ( RC 

1

 RC

)2

1 ( RC)2 

K  1/

,    arctg .	(1.14)





	3 RC	

Графики АЧХ и ФЧХ фильтра показаны на рисунке 1.10.

а)	б)

Рис. 1.10. АЧХ (а) и ФЧХ (б) полосового фильтра

Максимальная	величина	модуля	коэффициента  передачи	выражения

(1.14) наблюдается при условии: RC 

1	 0 и принимает значение

RC

K=1/3=-9,54дб при   р 1/ RC.

(1.15)

АЧХ полосового фильтра (рисунок 1.10а) напоминает резонансную кри-

вую колебательного контура. Поэтому соответствующую квазирезонансной.

частоту называют

19

Заградительный (режекторный) фильтр

Заградительный фильтр  (band-stop filter) не пропускает сигнал только  на

одной частоте, в области нулевой частоты и бесконечно больших частот ко-

эффициент передачи фильтра равен 1.

Фильтр представляет собой параллельное соединение Т-образных фильт- ров верхних и нижних частот (рисунок 1.11).

Рис. 1.11. Заградительный фильтр

При определенной частоте сигнала, называемой так же, как и в случае

полосового фильтра, квазирезонансной, коэффициент передачи фильтра стре- мится к нулю, а фаза меняется скачком на 90 градусов.

Если в рассматриваемом заградительном фильтре положить R1=R2=R, C1=C2=C, R3=R/2, и C3=2C, то выражения для его АЧХ и ФЧХ будут иметь вид

1  ( RC)2

K 

(1  ( RC)2 )2  16( RC)2

,  

arctg 	4RC	,	(1.16)

( RC)2  1

а значение квазирезонансной частоты, как и у полосового фильтра, будет рав- но  р 1/ RC .

Графики АЧХ и ФЧХ режекторного  фильтра  представлены  на  рисун- ке 1.12.

20

а)	б)

Рис. 1.12. АЧХ (а) и ФЧХ (б) заградительного фильтра

Резонансные LC-схемы

Объединение конденсаторов и катушек индуктивности в одной схеме по- зволяет получить схемы с резонансными свойствами. На рисунке 1.13 в дели-

теле напряжения конденсатор и катушка индуктивности лельно.

Рис. 1.13. Схема с параллельным LC- контуром

соединены парал-

Комплексное сопротивление параллельного LC- контура зависит от час- тоты.

Z  ZL

 ZC

/(ZL

- ZC

) jL	.

LC

1   2LC

АЧХ схемы (рисунок 1.14) имеет максимум при этом проходит через 0.

  1/

, ФЧХ при

а)	б)

Рис. 1.14. АЧХ (а) и ФЧХ (б) резонансной схемы с параллельным соединением L и C

21

При

  0

и при

   комплексное сопротивление контура равно 0 и

LC

коэффициент передачи делителя тоже равен нулю. При   1/

коэффици-

ент передачи принимает максимальное значение

K  1.

На рисунке 1.15 в делителе напряжения конденсатор и тивности соединены последовательно.

катушка индук-

Рис. 1.15. Схема с последовательным LC-контуром

Комплексное сопротивление параллельного LC- контура

j( 2 LС 1)

LC

Z  ZL  ZC 

C	.

АЧХ схемы (рисунок этом проходит через 0.

а)

  - имеет минимум при

  1/

б)

, ФЧХ при

Рис. 1.16. АЧХ (а) и ФЧХ (б) резонансной схемы с параллельным соединением L и C

При  0

и при

   комплексное сопротивление контура равно  и

коэффициент передачи делителя

K  1. При   1/

коэффициент переда-

LC

чи принимает минимальное значение

K  0 .

22

### Вопросы и упражнения

- Чему равно общее сопротивление схемы из двух последовательно соединенных резисторов R1 и R2?

- Чему равно общее сопротивление схемы из двух параллельно соеди- ненных резисторов R1 и R2?

- Доказать, что

при последовательном соединении

резисторов общее

сопротивление цепи больше любого из них.

- Доказать, что при параллельном соединении резисторов общее со-

противление цепи меньше любого из них.

- Чему равно общее сопротивление схемы из трех

последовательно-

параллельно соединенных резисторов R1, R2 и R3 (рисунок 1.17)?

Рис. 1.17. Расчетная схема

- Доказать, что

при напряжении синусоидальной

формы ток через

конденсатор на 90 электрических градусов опережает напряжение.

- Доказать, что 1 сек/1Ф=1 Ом.

- Чему равно реактивное сопротивление конденсатора на бесконечно большой частоте?

- На какой частоте реактивное сопротивление конденсатора емкостью

1 нФ равно 1 Ом?

-	Чему равна эквивалентная емкость электрической цепи, состоящей из двух последовательно/параллельно соединенных конденсаторов?

-	Доказать, что при последовательном соединении конденсаторов С1 и С2 эквивалентная емкость цепи С  С1 С2 /(С1 С2).

-	Доказать, что

при последовательном соединении

конденсаторов эк-

вивалентная емкость цепи меньше емкости любого из них.

23

- Доказать, что при параллельном соединении конденсаторов общая емкость цепи больше емкости любого из них.

- Доказать, что при напряжении синусоидальной формы ток через ка- тушку индуктивности на 90 электрических градусов отстает от напряжения.

- Доказать, что 1Гн/1сек=1 Ом.

- Чему равно реактивное сопротивление катушки индуктивности на бесконечно большой частоте?

- На какой частоте реактивное сопротивление катушки индуктивности с индуктивностью 1 мкГн равно 1 Ом?

- Чему равна эквивалентная индуктивность электрической цепи, со- стоящей из двух последовательно/параллельно соединенных катушек ин- дуктивности?

- Доказать, что при параллельном соединении катушек индуктивности

L1 и L2 эквивалентная индуктивность цепи равна

L1 L2 /(L1  L2) .

- Доказать, что при последовательном соединении катушек индуктив- ности эквивалентная индуктивность цепи больше индуктивности любой из катушек.

- Доказать, что при параллельном соединении катушек индуктивности общая индуктивность цепи меньше индуктивности любой из катушек.

- Чему равна резонансная частота параллельного/последовательного

LC-контура при L= 1 мГн, С= 1 мкФ?

- Чему равен коэффициент передачи делителя с параллель-

ным/последовательным LC-контуром при   0 /	  ?

- Как зависит коэффициент передачи ФНЧ/ФВЧ от частоты?

- Чему  равен	максимальный/минимальный	коэффициент передачи ФНЧ/ФВЧ?

- Чему равен максимальный/минимальный коэффициент передачи по- лосового/заградительного фильтра?

- Чему равен максимальный/минимальный фазовый сдвиг сигнала в ФВЧ (ФНЧ)?

- Как рассчитывается частота среза ФВЧ/ФНЧ?

24

  - Как рассчитывается квазирезонансная частота полосового фильт- ра/режекторного фильтра?

  - Как по графику АЧХ/ФЧХ определить частоту среза ФНЧ/ФВЧ?

  - Как по графику АЧХ/ФЧХ определить квазирезонансную частоту полосового фильтра/режекторного фильтра?

  - Как зависит коэффициент передачи ФНЧ/ФВЧ от частоты?