Лекция4 ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

  - Полевые транзисторы с p-n-переходом

1.2 Полевые транзисторы с встроенным каналом

1.3 Полевые транзисторы с индуцированным каналом

1.4 Схемы на полевых транзисторах

4. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Полевой транзистор (field-effect transistor, FET) - это полупроводниковый прибор, в котором ток основных носителей, протекающих через проводящий канал, управляется электрическим полем. Канал транзистора снабжается дву-

мя выводами, называемыми	сток  (drain)  и исток (source).	Сопротивлением

канала  управляет  третий  электрод  –  затвор  (gate),  отделенный  от  канала

p-n-переходом или слоем диэлектрика.

Все полевые транзисторы условно делятся на две большие группы: тран- зисторы с p-n-переходом (junction gate field-effect transistor, JFET) и транзи-

сторы	с	изолированным	каналом.	Последние	иногда	называют	МДП-

транзисторами (металл – диэлектрик - полупроводник). Диэлектриком в крем- ниевой структуре транзистора является окись кремния, поэтому третьим и наиболее распространенным названием транзисторов с изолированным затво- ром является МОП-транзистор (металл – окисел – полупроводник). В англий-

ской  аббревиатуре  эти  же  транзисторы  известны  как  MOSFET  (metal oxide

semiconductor field-effect transistor).

В свою очередь, полевые транзисторы с изолированным затвором под- разделяются на две группы:-транзисторы с индуцированным каналом (обогащённого типа, en- hancement-mode);

- транзисторы с встроенным каналом (обеднённого

mode).

типа, depletion-

  - Полевые транзисторы с p-n-переходом

Структура приборов с каналами различных типов проводимости и их ус- ловные обозначения показаны на рисунке 4.1.

канал n-типа

канал р-типа

Рис. 4.1. Полевые транзисторы с p-n-переходом (JFET)

Для работы транзистора в усилительном режиме необходимо соблюдать следующие правила его включения:

- р-n-переход, отделяющий канал от крайних областей структуры должен быть смещен в обратном (закрытом) направлении за счет внешних источников энергии;

- носители заряда (электроны для канала n-типа или дырки для канала

р-типа) должны быть направлены по каналу от стока к истоку.

Для транзисторов с каналом n-типа перечисленные условия выполняют- ся, если наиболее положительным электродом в схеме будет сток, а наиболее

68

отрицательным - затвор. Потенциал истока в этом случае должен иметь про- межуточное значение.

Транзисторы с каналом р-типа требуют отрицательного потенциала на стоке и положительного на затворе.

Основными характеристиками полевого транзистора считаются выходная

(стоковая)  и  входная  (стокозатворная).  Стоковая  характеристика описывает

зависимость тока стока I c

транзистора от напряжения, приложенного между

электродами сток и исток U си

при постоянном напряжении между затвором и

истоком

U зи . При различных напряжениях

U зи

характеристики различны,

поэтому в справочной литературе для каждого типа транзисторов приводится целое семейство стоковых характеристик, охватывающее всю область допус- тимых значений U зи . Примерный вид семейства показан на рисунке 4.2.

а)	б)

Рис. 4.2. Характеристики полевого транзистора с p-n-переходом а) стокозатворная, б) стоковые

На начальном участке стоковых характеристик с ростом приложенного

напряжения

U си

наблюдается рост тока стока

I c . В точке

Uси

 U зи

 U o

возрастание тока прекращается и на участке насыщения (при Uси

 U зи

 U о )

изменение напряжения между стоком и истоком транзистора практически не приводит к изменению тока стока.

Стокозатворная характеристика описывает зависимость тока стока Ic от

напряжения между затвором и истоком

U зи

на участке насыщения стоковых

характеристик. Поскольку стоковые характеристики на этом участке  распола-

69

гаются почти параллельно оси абсцисс, то стокозатворная характеристика практически не зависит от напряжения U си , при котором она снимается.

Характерными точками на стокозатворной характеристике являются точ-

ки пересечения кривой с осями координат. Напряжение

U o , называемое на-

пряжением отсечки, будучи приложенным к переходу "затвор-исток", обеспе-

чивает полное запирание канала транзистора при любом напряжении

Uси .

Начальный ток стока

I с нач

протекает через транзистор при отсутствии запи-

рающего напряжения на р-n-переходе (при U зи

 0 ).

Стокозатворная характеристика обычно описывается параболой:

Ic  k (U зи

 Uо ) 2 .	(4.1)

Коэффициент пропорциональности k является конструктивным парамет-

ром транзистора. Поскольку при нулевом напряжении на затворе U зи  0

ток

стока равен начальному:

Ic  Iс нач , то, согласно уравнению (4.1), коэффици-

ент k может быть вычислен по простой формуле:

k  Iс нач /Uо2 .

Основным параметром полевого транзистора считается крутизна стокоза- творной характеристики S, определяемая как отношение приращения тока стока к приращению напряжения U зи .

dIc

dUзи

S 	.

Uси   const

С учетом формулы (4.1) получаем:

зи

S  2Iс нач (U

U

2

o

 Uo

) .

2

Ic нач  Ic

Uo

Наибольшее значение S

 2Iс нач крутизна характеристики принимает

Uo

при напряжении U зи

 0 .

70

При малых напряжениях U си

на начальных участках выходные характе-

ристики полевого транзистора также считаются параболами. В точках переги-

ба ток стока определяется уравнением (4.1), а напряжение результате

Uси

 U зи

- U o . В

Ic  2k[(U зи Uо )Uси  0,5Uси 2 ] .

На начальном участке линейной характеристики, при малом напряжении на стоке, последнюю формулу можно упростить

Ic  2k (U зи  Uо )Uси .

Полученное выражение позволяет определить сопротивление канала в линейной области

Rc  Uси / Ic  1/[2k (Uо  U зи )].

Очевидно, что приU зи  Uо

сопротивление канала	стремится к беско-

нечности, а при U зи  0

- становится минимальным, равным

Rc     1	

2kUo

Uo	. 2Iс нач

Таким образом, полевой транзистор можно рассматривать как перемен- ное сопротивление, управляемое напряжением на затворе.

В практических расчетах параболическую стокозатворную характеристи- ку транзистора (4.1) обычно аппроксимируют прямой линией

Ic  S (U зи  Uо ) ,	(4.2)

а крутизну характеристики транзистора рассчитывают по формуле:

S   Iнач /Uо .	(4.3)

  - Полевые транзисторы с встроенным каналом

У MOS FETтранзистора, в отличие от транзистора с p-n-переходом, за- твор отделен от канала слоем диэлектрика (рисунок 4.3). Поэтому транзистор работоспособен при любой полярности напряжения между затвором и исто- ком.

71

MOS FET транзистор транзистора (body) связан

– прибор четырехполюсный. Четвертый электрод с подложкой – полупроводниковой пластиной, на

которой изготовлен транзистор.

Стокозатворная характеристика MOS FET-транзистора с встроенным ка- налом (рисунок 4.4) располагается в двух квадрантах, соответствующих двум

режимам работы прибора: режим обеднения с токами стока, меньшими на-

чального значения чального.

Iс нач , и режим обогащения с токами стока, большими на-

канал n-типа

канал р-типа

Рис. 4.3. МОS- транзисторы с встроенным каналом

а)	б)

Рис. 4.4. Характеристики МОS - транзистора с встроенным каналом типа р: а) стокозатворная, б) стоковые

72

У транзистора с каналом n-типа в режиме обогащения напряжение

U зи

положительно, а в режиме обеднения - отрицательно. Также как и транзистор с р-n-переходом, MOS FET-транзистор с каналом типа n имеет отрицательное напряжение отсечки (Uo  0 ).

  - Полевые транзисторы с индуцированным каналом

MOS FET-транзисторы с индуцированным каналом (рисунок 4.5) могут работать только в режиме обогащения.

При нулевом напряжении на затворе канал транзистора отсутствует, и  ток стока равен нулю. В таком транзисторе канал образуется за счет накопле- ния свободных носителей заряда подложки вблизи затвора. У транзисторов с каналом типа n это происходит при подаче на затвор положительного напря- жения, превышающего по величине напряжение отсечки, а у транзисторов с каналом типа р – отрицательного, по абсолютной величине большего напря- жения отсечки.

канал n-типа

канал р-типа

Рис. 4.5. MOS FET-транзисторы с индуцированным каналом

Характеристики транзистора представлены на рисунке 4.6.

73

а)	б)

Рис. 4.6. Характеристики MOS FET- транзистора с индуцированным каналом типа n

а) стокозатворная, б) стоковые

Пороговое напряжение у транзистора с каналом типа n положительно. Характеристики транзистора с каналом р-типа отличаются знаком напряжения

U зи

и знаком напряжения отсечки Uo .

  - Схемы на полевых транзисторах

Источники тока

Выходные (стоковые) характеристики полевого транзистора на участке насыщения расположены почти параллельно оси абсцисс. На этом участке из-

менения напряжения U си

практически не влияют на ток стока транзистора

Ic ,

и, следовательно, полевой транзистор в режиме насыщения является хорошим стабилизатором тока. По этой причине схемы источников тока на полевом транзисторе выгодно отличаются своей простотой. В самом простейшем слу- чае затвор полевого транзистора соединяется с истоком (рисунок 4.7).

Рис. 4.7. Источник тока на полевом транзисторе

74

В приведенной схеме напряжение

U зи

между затвором и истоком поле-

вого транзистора равно нулю, и ток нагрузки I (он же ток стока транзистора)

равняется начальному току стока:

I	 Iс нач. Равенство выполняется только

при насыщении транзистора, т.е., если напряжение

U си

превышает напряже-

ние отсечки:

Uси  U 0 . Отсюда следует условие работоспособности схемы:

U  I R  Uo . При нарушении последнего условия схема выходит из режима стабилизации тока.

Из-за разброса параметров полевых транзисторов точный расчет таких источников тока затруднителен.

Схема на рисунке 4.8 отличается от предыдущей наличием резистора R1

в цепи истока полевого транзистора.

Рис. 4.8. Регулируемый источник тока на полевом транзисторе

Если считать, что стокозатворные характеристики транзистора достаточ- но точно описываются уравнением (4.2), а напряжение на истоке: Uи  I R1 , то

из (4.2) следует условие равновесия схемы

I  S(IR1 Uo ) .

Тогда ток нагрузки

I  SU0 /(SR1 1) определяется не только параметрами

транзистора, но и сопротивлением резистора

R1. Максимальное значение тока

нагрузки равно

Ic нач

при

R2  0 , минимальное значение равно 0 при

R1   .

Из-за сильного разброса характеристик полевых транзисторов сопротивление

R1 обычно не рассчитывается, а подбирается при настройке схемы.

75

Усилительные каскады

### Общий исток

Усилительный каскад "Общий исток", изображенный на рисунке 4.9, яв-

ляется распространенной сторах.

схемой усилителя напряжения на полевых транзи-

Рис. 4.9. Усилительный каскад “общий исток”

В данной схеме изменение входного напряжения

dUвх

приводит к изме-

нению напряжения между затвором и истоком

dUзи

и к изменению тока стока

dI1: dUвх  dUзи  dI1R1 , а изменение тока стока, в свою очередь, приводит к

изменению выходного напряжения

dUвых  dI1R2 .

Если учесть, что изменение тока стока прямо пропорционально измене-

нию напряжения затвор-исток

dI1  SdUзи

, то изменение выходного напря-

жения

dUвых

 	SR2

1  SR1

dU вх .

В результате коэффициент усиления каскада по напряжению

Кu

При большой крутизне

 dUвых / dUвх  

SR1  1 имеем:

Кu  R2 / R1.

SR2	.

1  SR1

76

Последнее выражение полностью аналогично формуле для расчета коэф- фициента усиления по напряжению каскада «общий эмиттер».

Из-за пренебрежимо малых входных токов полевого транзистора каскад

всегда характеризуется очень большим коэффициентом усиления по току и

большим входным сопротивлением.

Выходное сопротивление каскада рассчитывается по формуле:

Rвых  dUвых / dIн  R2 .

### Общий сток

Усилительный каскад общий сток, известный под названием истоковый повторитель, изображен на рисунке 4.10.

Рис. 4.10. Истоковый повторитель

В данной схеме выходное напряжение снимается с истока полевого тран- зистора:



dUвых   dI1R1 	SR1

1	SR1

dUвх ,

Если учесть, что изменение тока стока прямо пропорционально измене- нию напряжения затвор-исток, то коэффициент усиления каскада по напряже- нию

Кu  dUвых / dU вх  

SR1	.

1  SR1

При выполнении условия

SR1  1 имеем

Кu  1.

77

Входное сопротивление и коэффициент усиления по току каскада всегда очень велики из-за бесконечно малых входных токов схемы.

Выходное сопротивление схемы полностью определяется крутизной ха- рактеристики транзистора:

Rвых  dUвых / dI1  dUзи / dI1

 1/ S .

Трудности в использовании истокового повторителя связаны главным образом с тем, что выходное напряжение каскада всегда превышает входное. Удачная схема, свободная от указанного недостатка, показана на рисунке 4.11.

Рис. 4.11. Истоковый повторитель с динамической нагрузкой

Здесь использована согласованная пара полевых транзисторов, причем транзистор VT2 включен по схеме источника тока в цепь истока транзистора VT1. В результате (без учета нагрузки) токи, протекающие через транзисторы, равны. Ток стока второго транзистора, работающего в режиме источника тока

при U зи

 0 , равен начальному току

Iнач . По этой причине напряжение меж-

ду затвором и истоком транзистора VT1 также должно равняться нулю, и, сле- довательно, выходное напряжение повторителя должно точно соответствовать входному.

78

  - Упражнения

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.12) при напряже- нии питания U=10В, R1= 1 кОм. При расчете принять начальный ток стока транзистора равным 5 мА, напряжение отсечки – 3 В.

Рис. 4.12. Расчетная схема

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.13) при напряже- нии питания U=15В, R1= 1 кОм, R2= 2кОм. При расчете принять началь- ный ток стока транзистора равным 4 мА, напряжение отсечки – 3 В.

Рис. 4.13. Расчетная схема

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.14) при напря-

жении питания U= -15 В, U1= -3 B, R1= 1 кОм, R2= 2 кОм. При расчете принять начальный ток стока транзистора равным 4 мА, напряжение от- сечки – 3 В.

79

Рис. 4.14. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы рис. 15 при напряжении пита- ния U=15В, R1= 1 кОм, R2= 2кОм, R3=10кОм. При расчете принять на- чальный ток стока транзистора равным 4 мА, напряжение отсечки – 3 В.

Рис. 4.15. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.16) при напряже-

нии питания U=-12В, R1= 100 кОм, R2= 50кОм, R3=1кОм. При расчете

принять начальный ток стока транзистора равным 5 мА,

сечки – 4 В.

напряжение от-

80

Рис. 4.16. Расчетная схема

  - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.17) при напряже- нии питания U=5В, R1= 1 кОм. При расчете напряжение отсечки транзи- сторов принять равным ±2 В, крутизну характеристик S= 1 мА/В.

Рис. 4.17. Расчетная схема

  - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.18) при напряже- нии питания U=5В, R1= 1 кОм. При расчете напряжение отсечки транзи- сторов принять равным 2 В, крутизну характеристик S=2 мА/В.

81

Рис. 4.18. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.19) при напряже- нии питания U=5В, R1= 1 кОм. При расчете напряжение отсечки транзи- сторов принять равным 2 В, крутизну характеристик S=2 мА/В.

Рис. 4.19. Расчетная схема

- Рассчитать резисторы R1иR2 в в схеме усилительного каскада (рису- нок 4.20), имеющего коэффициент усиления 10, если напряжение питания схемы U1= U2=12В. Начальный ток стока полевого транзистора принять равным 5 мА, напряжение отсечки 3В.

82

Рис. 4.20. Расчетная схема