Тема 4. Архитектура 1970-1990-х годов. Поздний модернизм. 19701990-е годы. Рационалистские направления. Монументальный экспрессионизм 1970-1990-х годов как продолжение так называемого интернационального стиля, структурализма

Монументальный экспрессионизм как архитектура крупного капитала, истеблишмента. Лидирующие позиции американских крупнейших архитектурных компаний в мировой архитектуре этого направления. Их экспансия в 1980-е годы в Европе, в 1990-е годы - в Юго-Восточной Азии, явление т.н. Carpetbegging.

Для монументального экспрессионизма характерно использование жестко-геометрических, кристаллических, герметичных, решетчатых структур из железобетона или металлических каркасов, внешние контуры которых обтянуты мембранами из стеклянной, металлической или другой (чаще всего модульной) облицовки. Такого рода параллелепипеды, цилиндры, пирамиды предельно анонимны с точки зрения демонстрации их функционально-пространственной начинки. Для монументального экспрессионизма характерны крупные членения формы, комбинирование максимально геометризированных форм в единый объемно-пространственный организм по законам 111 ТКП. С появлением зеркального стекла, максимального увеличения его размеров, уменьшением сечения несущих стекло металлических профилей, вплоть до полной ликвидации их с фасадной плоскости, геометризированные структуры стали превращаться в отражающие свет кристаллы, колеблющиеся между «присутствием» и «отсутствием» при их восприятии. Таким образом, стало формироваться параллельное под-направление «слик-тек» (slick-teck, от sliсk-пленка). Для максимальной выразительности вновь появившихся свойств зеркальной фактуры slick-teck также стал использовать помимо строго геометрических форм и более пластичные, скульптуролисичные, а это означает, что к III ТКП подключаются и некоторые принципы II ТКП. Монументальный экспрессионизм и slick-teck предполагает высоко технологичный строительно-производственный и строительно-монтажный уровень, рафинированное качество обработки материала.

В 1980-е гг. монументальный экспрессионизм пытается преодолеть оцепенение от постмодернистской критики. Объемно-пространственные кристаллические структуры становятся более изысканными, разнообразными по сочетанию форм, фактуры, цвета, материала. На смену безликости и вне масштабности появляются работы с разными уровнями масштаба, с учетом контраста. Структуры иногда начинают терять свою герметичность, демонстрируя свою высокотехнологичную начинку.

Благодаря всему этому, происходит процесс сближения монументального экспрессионизма, с одной стороны, с архитектурой  возрождения авангарда 1920-x П., под-направления которой постоянно взаимопроникают друг в друга, обогащаясь новыми сочетаниями формы, цвета, фактуры; с другой стороны, идет сближение с супрематистским экспрессионизмом модернизма новой волны благодаря усилению принципа коллажности и распространения lV и V ТКП.

В интернете:

Наиболее влиятельные архитекторы и фирмы данного направления: - I.M.Pei (Реи СоЬЫ Freed), Skidmore Owings & МепШ (SOM) (некоторые проекты), Helmut Jahn (некоторые проекты) (Murphy/ Jahn), Раиl Rudolph (позднее творчество), Johan Otto von Spreckelsen, Dominique Perrault, Christoph Ingenhoven, Emilio Ambasz, Cezar Реlli (некоторые проекты), Tod Williams, Billie Tsien and Ass, Cambridge Seven (Peter Chermayeff), Antoine Predock, Hans Kol1hoff(HeKoTopbfe проекты), Kohn Pedersen Fox (некоторые проекты), Philip Johnson (некоторые проекты), Pei СоЬЬ Freed (некоторые проекты).

Список литературы в лекции 1