# Сапаны техникалық бақылау түрлері

Сапаны бақылау – сапаны басқару процесіндегі негізгі функциялардың бірі. Бұл сонымен қатар қолданылу әдістеріне қарай ең көлемді функция, оған әр түрлі білім саласында көп мөлшерде жұмыстар арналған. Сапаны бақылау берілген талаптарға өнім сәйкестігін анықтауды немесе кеткен қателіктерді анықтап, оны өнімді тапсырыс берушіге жеткізбестен бұрын ретке келтіреді.

Бақылау деген не? Дерекнамаларда бақылау анықтамасы әр түрлі болып келеді. ИСО 8402 стандарттарында, бақылау – бұл бір немесе бірнеше объект сипаттамасына бағалау, сараптама, өлшеу, сынау жүргізіп және осы алынған нәтижелердің қойылған талаптарға сәйкестігін анықтайтын қызмет делінген.

Сонымен, сапаны бақылау деп, бекітілген талаптар бойынша өнім сапасына әсер ететін, өнім қасиеттері немесе процестердің санды немесе сапалы сипаттамасына сәйкес екендігін тексеруді айтады. Ал сапаны бақылауды ұйымдастыру – ол нормативті техникалық құжаттарға толық сәйкес өнімдерді өндіруді қамтамасыз етуге бағытталған техникалық және административтік шаралар жүйесі. Бақылаудың мақсаты бақылау объектісінің жағдайы, оның қасиеттерінің көрсеткіштері мен белгілері туралы ақпараттар алуда жатыр және алынған нәтижелерді жобалау конструкторлық құжаттарда және басқада құжаттарда бекітілген талаптармен салыстыру.Егер бақылау нәтижесінде талаптардан ауытқу анықталса, оны ақаулы өнімге жатқызады. Бақылау түрлі объектіні басқару процесінде маңызды рөл атқарады. ХІХ ғасырдан бастап кәсіпорындарда техникалық бақылаушылар (контролер) тауарды берілген талаптар бойынша органолептикалық тексеру және өлшеуден тұратын бақылаулар жүргізген. Олар тауарды түгел тексеріп, ақаулы немесе сапалы деп бөліп отырған екен.

Қазіргі кезде өндірістердің жаппай дамуы кезінде мұндай бақылау түрі тиімсіз, себебі бұл бақылау түрінде әр сәйкессіздікті реттеу үшін көп қаражат кететіні анық. Сондықтан қажетті тауар сапасын қамтамасыз ету үшін анықталған ақауларды жою немесе реттеу үшін емес ауытқуларды болдырмау үшін яғни өндіріс процесі кезінде дұрыс басқару жұмыстарын жүргізу қажет екені анықталды. Қазіргі заманғы сапа жүйесі процестерді басқаруға негізделген.

Бақылау обьектілері ретінде технологиялық құжаттарға сәйкес өнім немесе оны жасау, сақтау тасымалдау, жөндеу үрдісі қарастырылады.

Өнімді өндіру үрдісі негізіндегі сапаны бақылау сұлбасы 1 – суретте көрсетілген.

Бақылау обьектісі бір бөлек белгілермен сипатталады, олар міндетті бақыланатын обьектінің қасиеттерінің санды және сапалы сипаттамаларынан тұрады.Бақыланатын белгілер құрал бақылау обьектісіне болады.

1-сурет.Бұйымды өндіру үрдістеріндегі сапаны бақылау сұлбасы

Бақылауды жүргізгенде бақылау обьектісін, бақылау әдісін, бақылауды жүргізушіні және бақылауды жүргізуге арналған нормативтік құжаттарды анықтау өте маңызды.

Техникалық бақылау - өнімнің немесе өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру. Өнімді әзірлеу сатысында техникалық бақылау тәжірибелік үлгінің ЕСКД-да (конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі) баяндалған техникалық тапсырмаға, техникалық құжаттамаға, ресімдеу ережелеріне сәйкестігін тексеру болып табылады; дайындау сатысында ол сапаны, жинақтылықты, орауды, таңбалауды, ұсынылатын өнімнің санын, өндірістік процестердің барысын қамтиды; пайдалану сатысында пайдалану және жөндеу құжаттамасы талаптарының сақталуын тексеруден тұрады.

Техникалық бақылау үш негізгі кезеңді қамтиды:

* Бақылау объектісінің нақты жай-күйі, оның бақыланатын белгілері мен көрсеткіштері туралы бастапқы ақпаратты алу;

* Бастапқы ақпаратты жоспарланған өлшемдермен, нормалармен және талаптармен салыстыру жолымен берілген параметрлерден ауытқулар — қайталама ақпаратты алу;

* Бақылауға ұшыраған объектіге тиісті басқару әсерін жасау үшін ақпарат дайындау.

Бақылау әдісі – бұл бақылауды жүзеге асыру үшін белгілі бір қағидаттарды қолдану ережелерінің жиынтығы. Бақылау әдісіне бақылау объектісіне қатысты бастапқы ақпаратты алу кезінде қолданылатын негізгі физикалық, химиялық, биологиялық және басқа да құбылыстар, сондай-ақ тәуелділік (заңдар, қағидаттар) кіреді.
Бақылау жүйесі деп тиісті құжаттамада белгіленген ережелер бойынша объектімен өзара іс-қимыл жасайтын бақылау құралдарының және орындаушылардың жиынтығын түсінеді.

Бақылау құралдары – бұл  бақылау кезінде пайдаланылатын бұйымдар (Аспаптар, құралдар, сынақ стендтері) мен материалдар, мысалы, реактивтер.

Техникалық бақылау түрлері мынадай негізгі белгілер бойынша бөлінеді:
• Бақылау объектісіне байланысты-өнім қасиеттерінің сандық және сапалық сипаттамаларын, технологиялық процесін (оның режимдерін, параметрлерін, сипаттамаларын, ЕСКД, КҚЖ, ЕС СӨП талаптарына сәйкестігін бақылау);
* Өнімді құру және жұмыс істеу сатылары бойынша — жобалау (конструкторлық және технологиялық құжаттаманы жобалау процесін бақылау), өндірістік (өндірістік процесті және оның нәтижелерін бақылау), пайдалану;
* Процесс кезеңдері бойынша-кіріс (тұтынушы жүзеге асыратын келіп түсетін өнімнің сапасын бақылау), операциялық (белгілі бір операцияны орындау кезінде немесе аяқтағаннан кейін өнімді немесе процесті бақылау), қабылдау (аяқталған Өнімді бақылау, оның нәтижелері бойынша оның жеткізуге немесе пайдалануға жарамдылығы туралы шешім қабылданады);
* Қамту толықтығы бойынша-тұтас (бірдей толымдылықпен жүзеге асырылатын өнімнің әрбір бірлігін бақылау), іріктеп (өнім партиясынан немесе ағынынан іріктеуді немесе сынамаларды бақылау);
* Уақыт бойынша бақылау объектісімен байланыс бойынша-іріктеп (белгіленген тәртіппен таңдап алынатын кездейсоқ сәттерге ұшатын бақылау), жұлқындамайтын (ақпараттың түсуі үздіксіз жүргізілетін бақылау), мерзімді (ақпарат белгіленген интервалдар арқылы келіп түседі));

* Өнімді кейіннен пайдалану мүмкіндігі бойынша - бұзбайтын (бақылау объектісі пайдалануға жатпайды), бұзбайтын (бақылау объектісінің алыс пайдалануға жарамдылығын бұзбай));
• Бақылау құралдарын пайдалану дәрежесі бойынша — өлшеу, тіркеу, органолептикалық, бақылау үлгісі бойынша (өнімнің сапа белгілерін бақылау үлгісінің сапа белгілерімен салыстыру жолымен), техникалық байқау (сезім органдарының көмегімен, қажет болған жағдайда номенклатурасы тиісті құжаттамамен белгіленген бақылау құралдарын тарта отырып));
* Бақылау тиімділігін тексеру бойынша-инспекциялық (бұрын орындалған бақылаудың тиімділігін тексеру мақсатында арнайы уәкілетті орындаушылармен жүзеге асырады);
* Орындаушыға байланысты-ведомстволық бақылау (Министрліктің немесе ведомствоның органдарымен жүзеге асырылады), мемлекеттік қадағалау (Арнайы мемлекеттік органдармен жүзеге асырылады);
• Техникалық жарақтану деңгейіне байланысты — қолмен (бөлшектердің, бұйымдардың сапасын тексеру үшін механикаландырылмаған бақылау құралдары пайдаланылады), Механикаландырылған (Механикаландырылған бақылау құралдарын қолдану), автоматтандырылған (адамның ішінара қатысуымен жүзеге асырылады), Автоматты (адамның тікелей қатысуынсыз), белсенді (технологиялық процестің барысына және өңдеу режимдеріне оларды басқару мақсатында тікелей әсер етеді));
* Тексерілетін параметрлер типі және сапа белгілері бойынша — геометриялық параметрлер (сызықтық, бұрыштық өлшемдерді, формаларды бақылау және т. б.), физикалық қасиеттері (жылу өткізгіштігі, электр өткізгіштігі, балқу температурасы және т. б.), механикалық қасиеттері (қаттылық, қаттылық, пластикалылық және т. б.), химиялық қасиеттері (зат құрамын химиялық талдау, әртүрлі ортадағы коррозиялық төзімділік және т. б.), металлографикалық зерттеулер (микро және микрофлораларды бақылау және т. б. • — және макрострууктуралары), арнайы (герметикалығын бақылау, ішкі ақаулардың болмауын бақылау), функционалдық параметрлер (аспаптардың, жүйелердің, құрылғылардың әр түрлі жағдайларда жұмысқа қабілеттілігін бақылау), сапа белгілері, мысалы сыртқы көрініс визуалды.

Сынақ деп сынақ объектісі қасиеттерінің сандық және сапалық сипаттамаларын оның жұмыс істеуі кезінде, объектіні моделдеу және әсер ету кезінде оған әсер ету нәтижесі ретінде эксперименттік анықтау түсініледі.
Сынақ түрі-бұл белгілі бір белгі бойынша сынақтарды сыныптамалық топтастыру.
Түрлік жіктемеге сәйкес сынақтар мынадай негізгі белгілер бойынша бөлінеді::
* Сынау мақсатына байланысты — бақылау (объектінің сапасын бақылау үшін), зерттеу (объектінің белгілі бір қасиеттерін зерттеу үшін);
* Нәтижелерді салыстыру үшін базаның болуы бойынша — олардың сапасының сипаттамаларын салыстыру үшін бірдей жағдайларда жүргізілетін екі немесе одан да көп объектілердің салыстырмалы (есептері));
* Параметрлердің дәлдігі бойынша-анықтағыш (дәлдіктің және сенімді ықтималдықтың берілген мәндерімен өнім параметрлерінің мәндерін анықтау үшін), бағалаушы (өнімнің сапасын осындай бағалау үшін, оның дәлдігі мен сенімді ықтималдығының берілген мәндерімен оның параметрлерінің мәндерін анықтау талап етілмейді);
* Өнімді әзірлеу кезеңдері бойынша — жетілдіру (талап етілетін сапа көрсеткіштеріне қол жеткізу мақсатында оған енгізілетін өзгерістердің әсерін бағалау үшін бұйымдарды әзірлеу процесінде жүргізіледі), алдын ала (Тәжірибелік үлгілерді немесе оларды қабылдау сынақтарына ұсыну мүмкіндігін анықтау үшін партияларды сынау), қабылдау 
• Өткізу деңгейі бойынша-ведомстволық (мүдделі министрліктердің немесе ведомстволардың өкілдерінен тұратын комиссия жүргізетін қабылдау сынақтары), бірнеше мүдделі министрліктердің, ведомстволардың өкілдерінен тұратын комиссия өткізетін ведомствоаралық (қабылдау сынақтары), мемлекеттік (қабылдау сынақтары));
• Процесс кезеңдері бойынша — кіріс БАҚЫЛАУДА (өнім берушіден алынған өнімнің сандық және сапалық сипаттамаларының стандарттарда немесе техникалық шарттарда көзделген сандық және сапалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеру үшін); операциялық бақылау кезінде (техникалық шарттарда, стандарттарда көзделген сандық және сапалық сипаттамаларды өңдеу процесінде бұйымның қалыптасатын сандық және сапалық сипаттамаларының сәйкестігін анықтау мақсатында); қабылдау-тапсыру (дайын өнімді қабылдау-тапсыру (дайын өнімді қабылдау-тапсыру бақылауы кезінде жүргізілетін сынау).);