### Восточно-Казахстанский Технический университет им Д. Серикбаева  «ШИТиИС» Образовательная программа «Автоматизация и управление технологическими процессами»

### Кафедра «Приборостроение и Автоматизация технологических процессов»

### Медодическое указание по выполнению практических занятий по дисциплине «Теория построения электронных схем»

### Сставил Старший преподаватель кафедра «Приборостроения» Черниговец В.Н.

### Усть –Каменогорск

### 2020гб

### СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

- Лекция1 ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ	5

  - Резисторы	6

  - Конденсаторы	9

  - Катушки индуктивности и трансформаторы	12

  - Схемы на пассивных компонентах	15

Вопросы и упражнения	23

- Лекция 2ДИОДЫ И ДИОДНЫЕ СХЕМЫ	25

  - Характеристики диода	25

  - Типы диодов	28

Выпрямительные диоды	28

Импульсные диоды	30

Диоды Шоттки	31

Варикапы	32

Стабилитроны и стабисторы	33

  - Диодные схемы	35

Выпрямитель	35

Параметрический источник напряжения	38

  - Упражнения	40

- Лекция3 ИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ	44

  - Характеристики биполярного транзистора	44

  - Классификация	47

  - Типовые транзисторные схемы	48

Источник тока	48

Токовое зеркало	50

Усилительные каскады на биполярных транзисторах	52

  - Упражнения	63

- Лекция4 ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ	67

  - Полевые транзисторы с p-n-переходом	68

  - Полевые транзисторы с встроенным каналом	71

  - Полевые транзисторы с индуцированным каналом	73

  - Схемы на полевых транзисторах	74

  - Упражнения	79

- Лекция5 СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ	83

  - Схема Дарлингтона	83

  - Схема Шиклаи	84

  - IGBT	85

  - Упражнения	86

- Лекция6 ТИРИСТОРЫ	89

- Лекция7 ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ	92

Фотодиоды	93

Фототранзисторы	95

Светодиоды	96

Оптроны	97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	99

Библиографический список	100

### Лекция 1. Вопросы и упражнения

- Чему равно общее сопротивление схемы из двух последовательно соединенных резисторов R1 и R2?

- Чему равно общее сопротивление схемы из двух параллельно соеди- ненных резисторов R1 и R2?

- Доказать, что

при последовательном соединении

резисторов общее

сопротивление цепи больше любого из них.

- Доказать, что при параллельном соединении резисторов общее со-

противление цепи меньше любого из них.

- Чему равно общее сопротивление схемы из трех

последовательно-

параллельно соединенных резисторов R1, R2 и R3 (рисунок 1.17)?

Рис. 1.17. Расчетная схема

- Доказать, что

при напряжении синусоидальной

формы ток через

конденсатор на 90 электрических градусов опережает напряжение.

- Доказать, что 1 сек/1Ф=1 Ом.

- Чему равно реактивное сопротивление конденсатора на бесконечно большой частоте?

- На какой частоте реактивное сопротивление конденсатора емкостью

1 нФ равно 1 Ом?

-	Чему равна эквивалентная емкость электрической цепи, состоящей из двух последовательно/параллельно соединенных конденсаторов?

-	Доказать, что при последовательном соединении конденсаторов С1 и С2 эквивалентная емкость цепи С  С1 С2 /(С1 С2).

-	Доказать, что

при последовательном соединении

конденсаторов эк-

вивалентная емкость цепи меньше емкости любого из них.

- Доказать, что при параллельном соединении конденсаторов общая емкость цепи больше емкости любого из них.

- Доказать, что при напряжении синусоидальной формы ток через ка- тушку индуктивности на 90 электрических градусов отстает от напряжения.

- Доказать, что 1Гн/1сек=1 Ом.

- Чему равно реактивное сопротивление катушки индуктивности на бесконечно большой частоте?

- На какой частоте реактивное сопротивление катушки индуктивности с индуктивностью 1 мкГн равно 1 Ом?

- Чему равна эквивалентная индуктивность электрической цепи, со- стоящей из двух последовательно/параллельно соединенных катушек ин- дуктивности?

- Доказать, что при параллельном соединении катушек индуктивности

L1 и L2 эквивалентная индуктивность цепи равна

L1 L2 /(L1  L2) .

- Доказать, что при последовательном соединении катушек индуктив- ности эквивалентная индуктивность цепи больше индуктивности любой из катушек.

- Доказать, что при параллельном соединении катушек индуктивности общая индуктивность цепи меньше индуктивности любой из катушек.

- Чему равна резонансная частота параллельного/последовательного

LC-контура при L= 1 мГн, С= 1 мкФ?

- Чему равен коэффициент передачи делителя с параллель-

ным/последовательным LC-контуром при   0 /	  ?

- Как зависит коэффициент передачи ФНЧ/ФВЧ от частоты?

- Чему  равен	максимальный/минимальный	коэффициент передачи ФНЧ/ФВЧ?

- Чему равен максимальный/минимальный коэффициент передачи по- лосового/заградительного фильтра?

- Чему равен максимальный/минимальный фазовый сдвиг сигнала в ФВЧ (ФНЧ)?

- Как рассчитывается частота среза ФВЧ/ФНЧ?

24

  - Как рассчитывается квазирезонансная частота полосового фильт- ра/режекторного фильтра?

  - Как по графику АЧХ/ФЧХ определить частоту среза ФНЧ/ФВЧ?

  - Как по графику АЧХ/ФЧХ определить квазирезонансную частоту полосового фильтра/режекторного фильтра?

  - Как зависит коэффициент передачи ФНЧ/ФВЧ от частоты?

Лекция 2.

### Упражнения

    - Доказать, что прямое падение напряжения на диоде изменяется на

60 мВ при возрастании прямого тока в 10 раз.

    - Доказать, что при постоянном токе через диод падение напряжения на нем уменьшается на 0,2% при увеличении температуры на 1 градус.

      - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 2.13) при V1=5 B,

V2= 10 B, R1= 1 кОм, R2= 2 кОм, R3= 3 кОм. Падение напряжения на диоде принять равным 0,8 В.

Рис. 2.13. Расчетная схема

      - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 2.14) при V1 =8 B,

V2 = 12 B, R1 =2 кОм, R2 = 2 кОм, R3 = 1 кОм. Падение напряжения на дио- дах принять равными 0,9 В.

Рис. 2.14. Расчетная схема

      - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 2.15) при V1=6 B,

V2 = 15 B, R1 = 2 кОм, R2 = 1 кОм, R3 = 2 кОм. Падение напряжения на диодах принять равными 0,9 В.

Рис. 2.15. Расчетная схема

    - Рассчитать барьерную емкость варикапа в схеме (рисунок 2.16) при начальной емкостиСо=30 пФ, V1=15B, R1= 1 кОм, R2= 2 кОм. При расчете использовать зависимость барьерной емкости от напряжения, приведен- ную на рисунке 2.6.

Рис. 2.16. Расчетная схема

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы параметрического источника

напряжения при входном напряжении V1=15 В, напряжении стабилизации стабилитрона 9 В, сопротивлении нагрузки R2=500 Ом, балластном сопро- тивлении R1=200 Ом, динамическом сопротивлении стабилитрона 20 Ом.

Рис. 2.17. Расчетная схема

    - Рассчитать выходное напряжение параметрического источника на-

пряжения при входном напряжении 15 В, напряжении стабилизации ста-

билитрона 9 В, сопротивлении нагрузки 500 Ом, балластном сопротивле- нии 200 Ом, динамическом сопротивлении стабилитрона 20 Ом.

      - При каком минимальном и при каком максимальном значении вход- ного напряжения работоспособен параметрический источник напряжения (рисунок 2.17): при напряжении стабилизации стабилитрона 9 В, сопротив- лении нагрузки 500 Ом, балластном сопротивлении 200 Ом, динамическом сопротивлении стабилитрона 20 Ом, максимальном токе стабилизации ста- билитрона 50 мА, минимальном токе стабилизации стабилитрона 5 мА?

      - При каком минимальном сопротивлении нагрузки работоспособен параметрический источник напряжения (рисунок 2.17): при входном на- пряжении 20 В, напряжении стабилизации стабилитрона 9 В, сопротивле-

нии нагрузки 500 Ом, балластном сопротивлении 200 Ом, динамическом

сопротивлении стабилитрона 20 Ом, максимальном токе стабилизации стабилитрона 50 мА, минимальном токе стабилизации стабилитрона 5 мА?

      - Рассчитать токи  во  всех  ветвях  схемы  при  V1=5  B,  V2=  15B,  R1= 2 кОм, R2= 1 кОм, R3= 10 кОм. Падение напряжения на диодах при- нять равным 0,9 В, напряжение стабилизации стабилитрона VD2 - 5 В, ди- намическое сопротивление стабилитрона – 100 Ом, минимальный ток ста- билизации стабилитрона – 1 мА.

Рис. 2.18. Расчетная схема

      - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 2.19) при V1=10 B, V2= 15 B, R1= 1 кОм, R2= 1 кОм, R3= 2 кОм. Падение напряжения на дио- дах принять равным 0,9 В, напряжение стабилизации стабилитрона - 5 В,

динамическое сопротивление стабилитрона – 100 Ом,

стабилизации стабилитрона – 1 мА.

минимальный ток

Рис. 2.19. Расчетная схема

    - Рассчитать максимальное и среднее значение тока, протекающего через диоды выпрямителя (рисунок 2.10а) и максимальное значение об- ратного напряжения, приложенного к диодам, при входном напряжении 10B (действующее значение) и сопротивлении нагрузки Rн = 100 Ом. Па- дение напряжения на диодах принять равным 0,8 В.

    - Рассчитать емкость конденсатора в схеме выпрямителя (рисунок 2.11а), обеспечивающего пульсации напряжения на нагрузке 100 мВ при

выходном напряжении

10 В и сопротивлении нагрузки

20 Ом. Частота

входного переменного напряжения равна 50 Гц.

- Рассчитать выходное напряжении в схеме выпрямителя (рисунок 2.11а)при входном напряжении 15В (действующее значение), сопротивле- нии нагрузки 20 Ом, емкости конденсатораС=10000 мкФ, и частоте вход- ного переменного напряжения 50 Гц. Падение напряжения на диодах при- нять равным 0,8 В.

3.  Упражнения

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 3.17) при напряже-

нии питания U2=10

В, U1=5 B, R1= 100 кОм, R2= 2

кОм. При расчете

принять коэффициент усиления транзистора равным 100 и падение на- пряжения на переходе база-эмиттер равным 0,6В.

Рис. 3.19. Расчетная схема

-	Рассчитать токи во всех  ветвях  схемы (рисунок 3.20) при  напряже-

нии питания U2=15В, U1=5B, R1= 1 кОм, R2= 2 кОм. При расчете при-

нять коэффициент усиления транзистора равным 100 и падение напряже- ния на переходе база-эмиттер равным 0,6В.

Рис. 3.20. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 3.21) при напряже-

нии питания U2=15В, U1=5B, R1= 100 кОм, R2= 2 кОм, R3= 2 кОм. При расчете принять коэффициент усиления транзистора равным 100 и паде- ние напряжения на переходе база-эмиттер равным 0,6В.

Рис. 3.21. Расчетная схема

-	Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 3.22) при напряже-

нии питания U2=15В, U1=6B, R1= 2 кОм, R2= 2 кОм. При расчете при-

нять коэффициент усиления транзистора равным 100 и падение напряже- ния на переходе база-эмиттер равным 0,8В.

Рис. 3.22. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 3.23) при напряже- нии питания U2=15 В, U1=5 B, R1= 1 кОм, R2= 2 кОм, R3= 20 кОм. При расчете принять коэффициент усиления транзистора равным 100 и паде- ние напряжения на переходе база-эмиттер равным 0,6 В.

Рис. 3.23. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 3.24) при напряже-

нии питания U=12В, R1= R2= 20 кОм, R3= 1 кОм. При расчете принять ко-

эффициент усиления транзистора равным 100 и падение переходе база-эмиттер равным 0,6В.

Рис. 3.24. Расчетная схема

напряжения на

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 3.25) при напряже-

нии питания U2=15В, U1=5B, R1= 100 кОм, R2= 2 кОм, R3= 2 кОм. При расчете принять коэффициент усиления транзистора равным 100 и паде- ние напряжения на переходе база-эмиттер равным 0,6В.

Рис. 3.25. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы и коэффициенты усиления по

напряжению для двух  выходов Uвых1  и  Uвых2  фазоинверсного  каскада

(рисунок 3.26), если напряжение питания схемы U3=U2=12В, сопротивле-

ния R1=R2=1кОм. Коэффициент усиления транзистора

100, падение напряжения на переходе база-эмиттер 0,7В.

принять равным

Рис. 3.26. Расчетная схема

### Упражнения

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.12) при напряже- нии питания U=10В, R1= 1 кОм. При расчете принять начальный ток стока транзистора равным 5 мА, напряжение отсечки – 3 В.

Рис. 4.12. Расчетная схема

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.13) при напряже- нии питания U=15В, R1= 1 кОм, R2= 2кОм. При расчете принять началь- ный ток стока транзистора равным 4 мА, напряжение отсечки – 3 В.

Рис. 4.13. Расчетная схема

    - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.14) при напря-

жении питания U= -15 В, U1= -3 B, R1= 1 кОм, R2= 2 кОм. При расчете принять начальный ток стока транзистора равным 4 мА, напряжение от- сечки – 3 В.

Рис. 4.14. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы рис. 15 при напряжении пита- ния U=15В, R1= 1 кОм, R2= 2кОм, R3=10кОм. При расчете принять на- чальный ток стока транзистора равным 4 мА, напряжение отсечки – 3 В.

Рис. 4.15. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.16) при напряже-

нии питания U=-12В, R1= 100 кОм, R2= 50кОм, R3=1кОм. При расчете

принять начальный ток стока транзистора равным 5 мА,

сечки – 4 В.

напряжение от-

Рис. 4.16. Расчетная схема

  - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.17) при напряже- нии питания U=5В, R1= 1 кОм. При расчете напряжение отсечки транзи- сторов принять равным ±2 В, крутизну характеристик S= 1 мА/В.

Рис. 4.17. Расчетная схема

  - Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.18) при напряже- нии питания U=5В, R1= 1 кОм. При расчете напряжение отсечки транзи- сторов принять равным 2 В, крутизну характеристик S=2 мА/В.

Рис. 4.18. Расчетная схема

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 4.19) при напряже- нии питания U=5В, R1= 1 кОм. При расчете напряжение отсечки транзи- сторов принять равным 2 В, крутизну характеристик S=2 мА/В.

Рис. 4.19. Расчетная схема

- Рассчитать резисторы R1иR2 в в схеме усилительного каскада (рису- нок 4.20), имеющего коэффициент усиления 10, если напряжение питания схемы U1= U2=12В. Начальный ток стока полевого транзистора принять равным 5 мА, напряжение отсечки 3В.

Рис. 4.20. Расчетная схема

### Упражнения

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 5.4) при напряжении питания U2=10В, U1=2В, R1= R2= 100 кОм R3= 100 Ом. При расчете при- нять коэффициенты усиления транзисторов 1=100, 2=20, падение на- пряжения на переходах база-эмиттер равными 0,8 В.

Рис. 5.4. Расчетная схема

-	Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 5.5) при  напряжении

питания U2=15В, U1=2В, R1= R2= 120 кОм R3= 100 Ом.	При расчете

принять коэффициенты усиления транзисторов 1=100, 2=20, падение напряжения на переходах база-эмиттер равными 0,8 В.

Рис. 5.5. Расчетная схема

-	Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 5.6) при напряжении питания U2=15В, U1=6В, R1==100 кОм, R2=200 Ом. При расчете принять

коэффициенты усиления транзисторов 1=100, 2=20,

ния на переходах база-эмиттер равными 0,8 В.

Рис. 5.6. Расчетная схема

падение напряже-

-	Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рис. 5.7) при напряжении пи- тания U2=12В, U1=5В, R1= 150 кОм R2= 150 Ом. При расчете принять ко-

эффициенты усиления

транзисторов 1=100, 2=20, падение напряжения

на переходах база-эмиттер равными 0,8 В.

Рис. 5.7. Расчетная схема

-	Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рисунок 5.8) при напряжении

питания  U2=15В, U1=

усиления биполярного

4В, R1= 1кОм. При расчете принять коэффициент транзистора =100, падение напряжения на пере-

ходе база-эмиттер 0,8В, начальный ток стока полевого транзистора 10 мА,

напряжение отсечки 3 В.

Рис. 5.8. Расчетная схема

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достижения современной схемотехники трудно не заметить. Электро- энергетика и электротехника, информатика и вычислительная техника, как и другие направления развития техники и технологий, немыслимы сегодня без современных электронных схем.

Схемотехника развивается в разных направлениях. Стандартные микросхе- мы являются полностью готовыми изделиями (off-the-shelf), спроектированными изготовителем по своему усмотрению в расчете на самую широкую область применения. Они могут использоваться в различных задачах, всегда производят- ся большими партиями и, по этой причине, характеризуются сравнительно низ- кой стоимостью. Специализированные интегральные схемы (ASIC) разрабаты- ваются по конкретному заказу. Они имеют специфические особенности функ- ционирования, не изготовляются большими партиями. Процесс проектирования и подготовки производства таких микросхем требует значительного времени и материальных затрат.

Аналоговые и цифровые интегральные схемы, стандартные и специали- зированные схемы, схемы с жесткой логикой и программируемой логикой, микросхемы памяти и микропроцессоры – вот далеко не полный перечень со- временных схем, созданных по законам схемотехники и используемых сейчас абсолютно всеми производителями современных технических систем самого разного назначения. Рассмотрение этих схем – отдельные задачи, которые мо- гут быть рассмотрены в продолжение этой книги.

Библиографический список

- Лаврентьев, Б. Ф. Схемотехника электронных средств: учебное пособие для вузов/ Б. Ф. Лаврентьев. - Москва: Академия, 2010. – 333 с.

- Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы: учебное пособие для ву- зов/ В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 478 с.

- Водовозов,	А.М.	Элементы	систем	автоматики:	учебное	пособие/ А.М.Водовозов.- Москва: Академия, 2008.- 224 с.

- Забродин, Ю. С. Промышленная электроника : учебник для вузов/ Ю. С. Забродин. - Москва: Альянс, 2013. – 495 с.

- Валенко, В.С. Полупроводниковые приборы и основы схемотехники элек- тронных устройств/ В.С.Валенко.- Москва: Додека-ХХI, 2001.- 368 с.

- Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров

/ О. П. Новожилов. - Москва: Юрайт, 2013. – 652 с.

- ГОСТ 2.730-73. Единая система конструкторской документации. Обозна- чения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые [Электронный ресурс]. - Введ. 01.07.1974: - Режим доступа: http://gost.prototypes.ru/gost/2.730-73

- Водовозов, А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учебное по- собие/ А. М. Водовозов. – Вологда, ВоГУ, 2015. – 164 с.