Тренировочный тест 2

1. Увеличение глубины отрицательной обратной связи в операционном усилителе приводит к … полосы(-е) усиливаемых частот:
а) увеличению +
б) сохранению
в) уменьшению

2. Определение параметров каскада по постоянному току проводится с применением таких характеристик:
а) статических выходных
б) выходных динамических по постоянному току +
в) статических входных

3. Усилитель электрических колебаний создает на выходе мощность большую, чем на входе, за счет применения:
а) резисторов
б) конденсаторов
в) источника питания +

4. Регистр сдвига, выполненный на основе триггеров, служит для запоминания (хранения) цифровой информации, записываемой … кодом:
а) последовательным +
б) параллельно-последовательным
в) параллельным

5. Схема с резисторно-емкостной транзисторной логикой (РЕТЛ) реализуется включением конденсаторов:
а) как элементов связи между логическими элементами
б) как элементов связи с нагрузкой
в) параллельно выравнивающим резисторам на входах +

6. Генератор линейно изменяющегося напряжения с компенсирующей обратной связью реализуется введением … в двухкаскадном резисторном усилителе:
а) общей положительной ОС
б) общей отрицательной обратной связи (ОС) +
в) местной отрицательной ОС

7. Логарифмический усилитель реализуется включением диода (транзистора) в цепь … операционного усилителя:
а) нагрузки
б) неинвертирующего входа
в) обратной связи +

8. Взаимное влияние источников сигналов на входе сумматора практически отсутствует из-за того, что инвертирующий вход операционного усилителя ОУ имеет такой потенциал:
а) нулевой +
б) постоянный отрицательный
в) постоянный положительный

9. Транзисторная логика с резистивной связью (ТЛРС) характеризуется:
а) отсутствием гальванической связи между источниками
б) увеличением быстродействия схемы
в) выравниванием токов в цепях транзисторных ключей +

10. Применение в усилителе последовательной отрицательной обратной связи (ООС) по напряжению приводит к … входного сопротивления каскада:
а) уменьшению
б) увеличению +
в) сохранению неизменной величины