Электроника негіздері - электрондардың қозғалысы мен қасиеттерін бейнелейтін сигнал информациясын сақтау , жіберу, түрлендіру, алу тəсілдері туралы ғылым.Радиоэлектрониканың, микроэлектрониканың, наноэлектрониканың, оптоэлектроника жəне фотоника мен телекоммуникацияның түйінді сұрақтары қарастырылады.Осы бөлімдердің əрқайсысын кеңейтілген түрде қарастыру жеке – жеке жаңа заманауи арнаулы пəндердің мазмұнын құрайды.

Жартылай өткізгіштік туралы түсініктер

Жартылай өткізгіш материалдарының меншікті кедергісі 108...106 Ом.м аралығын қамтиды. Жартылай өткізгіштер басқа қатты кристалдық материалдардан өзінің электр өткізгіштігіне , кристалдардың энегиялық күйіне , электр қасиетінің температурадан тәуелділігінің сипатына қарай, сәуле шығару және басқа да сыртқы әсерлеріне қарай ажыратылады. Электрондық процестерді бақылай отырып, жартылай өткізгіш құралдардағы электр тоғын басқаруға болады.

Электр өткізгіштік –дегеніміз еркін электрондардың қозғалысы мен түсіндірілетін қатты денелердің ең маңызды қасиеттерінің бірі. Бұл электрондарымыз кезінде атом ядросымен байланыстарды үзгендіктен осылай еркін қозғалыста болады. Сондықтан мұндай электрондар атомдар арасында еркін қозғала алады және басқа электрондармен ядролармен және электр өрісімен әсерлеседі. Электр өткізгіштігіне қарай барлық заттар шартты түрде өткізгіштер, жартылай өткізгіштер және диэлектриктердеп бөлінеді. Өткізгіштердің (металдардың) электр өткізгіштігі σ=107÷103См.м-1 , жартылай өткізгіштік σ=103÷10-8См.м-1, диэлектириктік - σ=10-8÷10-15См.м-1 . Жартылай өткізгіштік материалдар меншікті және қоспалы деп бөлінеді.

Меншікті жартылай өткізгіштер деп, олардың электр өткізгіштеріне ықпалы болатын, қоспалары жоқ, жартылай өткізгіштерді айтады. Оларға Д.И.Менделеев кестесінің төртінші тобындағы көптеген элементтер жатады. Кристалдарды бұл элементтердің әрбір көрші екі атомы валенттік екі электрондармен біріккен; мұндай байланыс қос электрондық немесе коваленттік байланыс деп аталады.

Қоспалы жартылай өткізгіштердіңэлектр өткізгіштіктері электрондық немесе тесіктік электр өткізгіштігі айқын байқалатын қоспалармен анықталады. Кристал жартылай өткізгіштіктің электр өткізгіштігінің тиімді болу себебі оның басқа түрлі валентті элементтердің болуымен түсіндіріледі. Басы артық еркін электрондар беретін, төрттен жоғары валенттілігі бар қоспалардыдонорлық деп атайды. Тесіктердің санын көбейтетін, басы артық тесікте беретін төрттен төмен валенттілігі бар қоспалардыакцепторлық деп атайды. Кремний кристалының бір атомы бес валентті мышьяктың (As) атомы мен ауыстыру схемасы келтірілген.

Тесіктік элекрт өткізгіштігі(р-түріндегі) алу үшін жартылай өткізгіштің құрамына үш валентті элементтер- бор, алюминий, индий және т.б. ендіріледі. Қоспалы жартылай өткізгіштің тесікті электр өткізгіштік механизімі көрсетілген. Шартты түрде, кремний торы және үш валентті бор атомы бейнеленген. Бор атомының үш валенттік электрондары көршісінің төрт валенттігімен байланыс жасауға жеткіліксіз. Сондықтан байланыстың біреуі жарақталмаған болып шығады және ол электронды өзіне тартып алуына мүмкіншілігі бар орынға айналады. Осы орынға көршіден бір электрон көшкендіктен байланыста тұрған көрші кремний атомдардың қос электронының бірінің орны басып, тесік пайда болады. Бұл тесік ендігі жерде кристалда көшіп жүреді. Ал қоспаның атомы қозғалмайтын теріс ионға айналады.

Жартылай өткізгіштердің зоналық үлгісі.Меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштердің электрондық процестерін олардың энегиялық күйлерінің диаграммасы арқылы талғаған жөн.

Алғаш рет жұмыс жасайтын транзисторды Bell фирмасының зертқанасында 1948 ж. Джон Бардин, Уолтер Браттейн және Уильям Шокли жасап шығарды. Электрондық шамдардан артықшылығы жағынан электрондық байланыс құралдар обылысында төңкеріс жасады және есінің көлемі үлкен тез есептегіш электронды –есептеу машиналарында кеңінен қолдануды жүзеге асырды. Транзистордың ең танымал артықшылығы: оның көлемінің аздығы; кернеудің азғана мәнінде жұмыс жасағанда, үлкен қомақты қоректендіру көзін тілемеуі; оның қыздырушы катодының жоқтығы (катодты қыздыруға және жылуды әкетуге уақыт қажет) және ол бір бит ақпаратқа есептегенде аз санды энергия жұмсайтындығы. Қайсыбір сараптамаладың қортындысына қарағанда, бұл энергияның (транзистордың жұмсайтыны) шамасы, мидың нейрондарының пайдаланатын энергиясымен пара-пар екен.

Транзисторлар.

Электр тоғын басқару үшін қолданылатын екі р-п ауысуларынан тұратын құрылғыны транзистор деп атайды. Оның электрондарына түсірген кернеулерді өзгерте отырып, тоқтың шамасын басқаруға және оны генерациялауға немесе ауыстырып қосуға болады.

Транзистор да диод секілді германийден немесе кремнийден жасалады, бірақ кремнийлігі көбірек тараған; қоспа ретінде мышьяк, фосфор, сурьма, индий, бор, галий және басқалар қолданылады.

Биполярлық транзистор деп, екі өзара әсер етуші р-п ауысулары бар кристалдардан жасалған құралды айтады.

Биполярлық транзистор құрылымы (р-п-р немесе п-р-п), қуаты (аз, орташа және үлкен), жұмысшы жиілігі (томенгі, орта және жоғары) және басқа да белгілері жағынан ажыратылады.

Биполярлық транзистор құрлысыэлектр өткізгіштігі п-түріндегі қалыңдығы 0,15-0,2 мм микрокристалл пластинаның екі жағына электор өткізгіштігі р-түріндегі кристал қабаты жасалған. Кристалдың электрлік шығысы бар орталық бөлігін база, бір шеткісін-эмиттер екіншісін- коллектор деп атайды. Эмиттер, база және коллектор арасында екі р-п ауысулары бар: эмиттерлік (1)және коллекторлық (2). Базаның электр өткізгіштігі электрондық та, тесіктік те болуы мүмкін; соған сәйкесті транзисторы да р-п-р немесе п-р-п құрамды болады. Транзистордың электрондары кіріс (эмиттер-базалық) және шығыс (коллектор-базалық) екі элекрт тізбегі түзілетіндей Еэ және Ек тұрақты э.қ.к.-інің көздеріне қосылады. Кіріс тізбегіне тербеліс көзі (ТК) қосылуы, ал шығысқа –жүктеме резисторы Rk қосылуы мүмкін. Тербелісті күшейту үшін транзисторды пайдаланғанда оның эмиттерлік ауысуы тура ал коллекторлық-кері бағытта қосылады.

Транзистордың жұмыс істеу принципі оның электродтардың тоқтарын басқару ауысуға жеткізілген кернеуден тәуелділігіне негізделген. Жалпы жағдайда бұл тәуелділік өте күрделі, сондықтан бір транзисторлардың қасиетіне әсер ететін факторларды ескермейтін, оның қарапайым моделін қарастырамыз. Сыртқы кернеу (Еэ және Ек нөлге тең) болғанда кристалл энергетикалық тепе-теңдікте болады: барлық қоспалы атомдар иондалған, Ферми деңгейінен жоғары р-обылысында жатады, ал базалық қабаттарда (п-обылысында) –донорлардан төмен деңгейде жатады. База обылысында потенциалдың нөлге дейін көтерілуі оның нөлдік потенциал нүктесіне, яғни корпусқа қосылғандығымен түсіндіріледі.