- АЙНЫМАЛЫ ТОК ЖӘНЕ АЙНЫМАЛЫ ТОК ТІЗБЕКТЕРІ

3.1 Айнымалы электр қозғаушы күшін алу

Металдардақы тұрақты ток еркін электрондардың тұрақталған ілгерілеме қозғалысы болып табылатындығы мәлім. Егер электрондар ілгерілеме қозғалыстын орнына тербелмелі қозғалыс жасаса, онда ток бірдей уақыт аралықтарында, периодикалық түрде шамасымен қатар бағыты жағынан да өзгеріп отырады. Сондықтан да мұндай ток  айнымалы деп аталады.

Айнымалы токтың трансформацияланатып кабілеті бар (кернеуді трансформаторлардың көмегімен өзгсрту), бұл электр энергиясын алыс қашыктықтарға тиімді жеткізіп беруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, айнымалы токтың қозғалткыштары (двигательдсрі) кұрылымыпыцң қарапайымдылығы мен жәие көлемі шағын болуымен ерекшеленеді. Сондықтан айнымалы ток өте кең қолданылады және электр энергиясының барлығы дерлік айнымалы ток генераторлары арқылы өндіріледі.

Айнымалы токтың қарапайым   генераторының   құрылысының сұлбасы 24-суретте көрсетілген. NS электр магниттің орамасында тұрақты қоздырылатын магнит өрісінде, 1 және 2 өткізгіштерден тұратын орам қойылған. Орамның ұштары бірінен-бірі және корпустан оқшауланған және ораммен бірге айналып тұратын метал сақиналармен қосылған. Сақиналарда қозғалмайтып шеткалар 3 орналастырылған, осылар арқылы орам жүктеме кедергісіне тұйықтала алады. N және S полюстарының арасындағы магнит өрісі бірқалыпты, яғни барлық жерде магниттік индукцияның шамасы мен бағыты бірдей дейік.

24 Сурет – Айнымалы токтың генераторы құрылысының сұлбасы

Бір айналымға кеткен уақыт ішінде орам жазықтығы 360° бұрыш жасайды.Осы бұрышты сегіз бірдей, бұрышқа әрқайсысы 45°-тан, бөлейік те орам бір орыннан екінші орынға ауысқан кезде айналу проңесінде орамныц контурын тесіп өтетін магниттік ағынның қалайша өзгеретінін қарайық. Орамның магнит өрісіне қарағандағы кейбір қалыптары 25-суреттің жоғарғы жағында көрсетілген. Электр қозғаушы күшінің өзгеруін орам жазықтығының магниттік сызықтардың бағытына перпендикуляр орналаскан сәтінен бастап карайык (I қалып). Осы сәтте орамның контуры ең үлкен магнит өрісімен тесіліп өтеді, оны Ф1 деп белгілейік, орам өткізгіштерінің қозғалысы магниттік сызықтардың бағытымен сәйкес келетін вертикаль бағытта жүреді, демек, өткізгіштер магниттік сызықтарды қиып өтпейді. Сондықтан да орам контурын тесіп ететін  магнит  өрісі  өзгермейді  және ЭҚК-і  нольге тең.

Осы қалыптан бастап орамның 1 және 2 өткізгіштері, шеңбер бойымен қозғала отырып, магниттік сызықтардың бағытына бұрыш жасап орын ауыстырады да, оларды қиып өтеді. Қиылып өткен магниттік сызықтар орамның сыртында қалады, сүйтіп орам контурын тесіп өтетін магниттік ағын азаяды. Осы магнит өрісі өзгеретіндіктен, электромагниттік индукция заңының негізінде орамда индукция ЭҚК-і туады. Орам жазықтығының I қалыптан II қалыпқа өткен кезінде, яғни 45° бұрышка бұрылғанда, индукция ЭҚК-і қайсыбір шамаға дейін өседі, ол магниттік ағынның Ф1-нен Ф2-ге дейін өзгеруінің яғни Ф1—Ф2-нің осы өзгеріс ететін уақыт аралығы Δt-ға қатынасымеп анықталады.

25 Сурет – Уақыт диаграммасы

Орамдағы ЭҚК-тің бағыты (ІІ-қалып) 1 өткізгіште — суреттің жазықтығының артына, ал 2 — өткізгіште суреттің жазықтығының арғы жағынан бері карай бағытталған, ЭҚК-тің осы бағытын оң бағыт деп есептеуге келісейік. Мұндай жағдайда орамның тұйық тізбегіндегі ЭҚК-тің, ол II қалыптан өтіп бара жатқан сәтіндегі шамасын біз қайсыбір ке-сінді түрінде, 25-суреттің төменгі жағындағы диаграммада керсе-гілгендей етіп салуға тиіспіз.

Орамныц жазықтығы II қалыптан III қалыпка көшкенде, яғни тағы да 45° бұрышқа бұрылғанда, орамның контурынан өтіп жаткан магниттік ағын, нольге дейін кішірейіп, Ф2 — 0 — Ф2-ға өзгереді. Сөйтіп бұл жағдайда магнит өрісі орамның I қалыптан II қалыпқа ауысқанына қарағанда көп өзгеретін болғандықтан, орамның ЭҚК-і: ол III қалыпта болған кезде, II қалыпқа сәйкес келетін ЭҚК-тен үлкен болады. Сондықтан да орамның жазықтығы алғашкы қалыптың бағытымен 90° бұрыш жасап жатқан кездегі III қалпына сәйкес келетін ЭҚК-нің мәнін біз алдыңғыға қарағанда шамасы үлкен кесінді ретінде салуымыз керек. Осы кесіндіні, алдыңғыдағыдай, диаграммада горизонталь осьтен жоғары бейнелейміз, себебі 1 және 2 екі өткізгіште де электр козғаушы күші оң бағ ытка ие болады, яғни 1 сымда суреттің жазықтығының арт жағына, ал 2 сымда — суреттің жазықтығының арғы жағынан бері карай бағытталған, бұған оң қол ережесін қолдана отырып, көз жеткізу қиын емес.

Орамның жазықтығын әрі карай айналдырған уақытта ондағы ЭҚК-і оң мәнді болғанымен, азая береді. Орам жазықтығы бастапкы қалыпқа қарағанда 180°-ка бұрылып V — қалыпта орналас-са, опдағы ЭҚК-і, орам контурынан өтетін магниттік ағын I қалыптағыдай өте үлкен шамасы бар болғанына қарамастан, нольге дейін кішірейді.

Орам жазықтығы V қалыптан өткеннен кейін ондағы индукцияның ЭҚК- бағыты өзгереді: 1 сымда — суреттің жазықтығының ар жағынан бері, ал 2-сымда — сурет жазықтығының ар жағына карай бағытталады. Орамның айналуы барысында ондағы ЭҚК-і абсолюттік шамасы жағынан еседі. VII қалыптан өтер кезде ЭҚК-і өте үлкен болады, ол III қалыптағы орамныҢ ЭҚК-іне абсолюттік шамасы жағынан тең болып, бірак таңбасы жағынан қарама-қарсы болады. Орамды әрі қарай алғашкы қалыптан 360°-ка айналдырғанда орамның жазықтығындағы ЭҚК-і нольге тең болады. Осы сәттен бастап ЭҚК-тің өзгеру проңесі жоғарыда айтып жазылған сиякты қайталанады.

Орам жазықтығының жеке қалыптарының ЭҚК-нің шамаларын анықтайтын кесінділердің төбелерін жатық сызықпен қоссақ синусоида болып табылатын, аталмыш уақыттық диаграмманы аламыз. Көрсетілген қисық. бойынша өзгеретін айнымалы ЭҚК-і мен токты синусоидалық деп атайды.

Сонымен біртекті магнит өрісінде бірқалыпты жылдамдықпен орын ауыстырып отыратын өткізгіште индукцияланатын К-нің мәндері магниттік сызықтардың бағыты мен осы өткізгіштің қозғалысының бағытының арасындағы бұрышқа тәуелді болады.

3.2 Синусоидалық электр қозғаушы күші

Тізбектегі айнымалы синусоидалы ток синусоидалық электр қозғаушы күшінің әрекетінен ауады. Магниттік сызықтарды қиып өтетін (26-сурет) түзу өткізгіштегі индукцияның электр қозғаушы күші мына формуламен анықталады:

e = Blv sin α                                             (3.1)

мұндағы В — магниттік индукция;

I — өткізгіш ұзындығы;

v — оның орын ауыстыру жылдамдығы.

26 Сурет - Өткізгіштіңмагниттік сызықтардың бағытымен бұрыш жасап, орын алмастыру сұлбасы

Тұйықталған өткізгішті магнит өрісінде айналдырғанда осы өт-кізгіште индукцияланған ЭҚК-тің шамасын егер өткізгіштін жазықтығы алғашқы қалпынан қандай α бұрышқы бұрылғанын білсек жеңіл есептеп шығаруға болады. ЭҚК-і өзінін максимал шамасына немесе басқаша айтқанда амплитудасына, бұрыш α = 900-ка тең болған сәтте жетеді, ЭҚК-тің амплитудасын Ет деп белгілесек,

Ет = Blv                                                 (3.2)

екенін табамыз.

Еркін алынған сәттегі тұйықталған өткізгіштің қабырғалары магниттік сызықтарды қайсыбір α — бұрышпен қиып өткен кездеп ЭҚК-тің лездік шамасын амплитуда арқылы өрнектеуге болады:

е = Eт sіna                                               (3.3)

Бұл жағдайдағы α бұрышы ЭҚК-тің фазалық бұрышы немесе фазасы деп аталады.

27 Сурет – ЭҚК – нің векторлық диаграммасы

Айнымалы токтың генераторының электр қозғаушы күші, тұрақты токтың тізбектеріндегі сияқты, генератордың ішкі кедергісі мен сыртқы тізбектін кедергісіне түсетін кернеумен тепетеңдікке келеді. Электр козғаушы күштін сыртқы тізбекпен тепетеңдікке келетін бөлігін генератордың кернеуі деп атайды және оның лездік мәнін әрпімен, ал максимал мәнін (амплитудасын)— U т әрпімен белгілейді.

Электр қозғаушы күштің лездік мәні е-ні анықтау үшін Е амплитудасын фазалық бұрыш (фаза) α-ның синусына көбейту керек. Демек, егер біз амплитудасы Ет-ге (кернеу масштабында) кесіндіні (27-сурет) тұрғызсақ және оны сағат тіліне қарсы тұрақты айналу жиілігімен (осы айналу бағытын оң деп алу қабылданған) айналдырсақ, онда вектордың ұшы радиусы Ет-ге тең шенбер жасайды.

Кейбір t(c) уақыты өткен кезде вектор α бұрышына бұрылып және Об бағытында орналасты деп ойлайық. Об  кесіндісінің  ұшынан вертикаль диаметрге перпендикуляр түсіріп, тікбұрышты Овб үш-бұрышын аламыз. Осы үшбұрыштан 0б=EmS α екенін табамыз. Табылған теңдікті е = Emsіn а теңдеуімен салыстыра отырып, Об кесіндісі фазалық бұрыш α-ге сәйкес келетін ЭҚК-тің лездік мәнін беретініне көзімізді жеткіземіз.

Электр козғаушы күштерді, токтарды және кернеулерді белгілі ұзындықтағы және белгілі бағыттағы түзу сызықтар арқылы немесе векторлар деп аталатын шамалар арқылы бейнелеу әдісі айнымалы токтар теориясында кеңінен қолданылады. Векторлар түрінде графикалық бейнеленген жеке электрлік параметрлердің арасындағы қатынас және олардың жазықтықтағы өзара орналасуы векторлық диаграмма деп аталады.

Айнымалы ЭҚК-тін өзінің өзгеруінің толық циклын (дөңгелегін) жасауға керекті уақыт аралығы тербеліс периоды немесе қысқаша период деп аталады. Период Т деп белгіленіп, секундпен өлшенеді.

Бір секундтағы периодтар саны немесе периодқа кері шама тербеліс жиілігі немесе қыскаша жиілік деп аталады. Жиілік

f=1/Т                                                   (3.4)

деп белгіленін, герцпен (Гц) өлшенеді. Біз қарастырған диаграммада Оа = Ет радиусы бір период Т аралығында α = 2π = 360° бұрышқа бұрылатындықтан 2π/Т қатынасы сол радиус-вектордың 1 секундта жасайтын бұрышы болып табылады. Демек, 2π/Т қатынасы радиус-вектордың бұрыштық айналу жиілігін анықтайды. Бұрыштық жиілік грек әрпі ω (омега)-мен белгілентіп, келесі формула арқылы анықталады

ω= 2π/T=2πf                                              (3.5)

Егер ω-ның өзі радиус-вектордың бір секундта жасап өтсетін бұрышы болып табылса, онда t уақыт ішінде сол радиус-вектор жасайтын біз білетін фаза деп аталатын а бұрышы мынаған тең болады

α = ωt = 2πt/T = 2πft                                          (3.6)

3.3 Айнымалы ток тізбегіндегі активтік кедергі

Резисторы бар сыртқы тізбекте болып тұратын құбылыстарды қарайық. Егерде тізбектің тұрақты токқа қарсы кедергісі R1-ге тең болса, онда осы тізбек арқылы айнымалы ток еткен кезде, оның кедергісі өсіп қайсыбір R шамасына тең болады. Айнымалы токтың жиілігі өскен сайын оның кедергісі өсетінін тәжірибе көрсетеді. Өткізгіштің (не индуктивтігі, не сыйымдылығы жоқ) айнымалы токқа жасайтын кедергісін активтік кедергі деп атайды. Өткізгіштің активтік кедергісінің жиіліктің өсуіне байланысты артуы, негізінен беттік эффекті деп аталатын құбылыспен байланысты, сондықтан бұл құбылыстың жоғарғы жиіліктерде маңызы бар.

Беттік эффектіні түсіндіру үшін түзу сымды бүкіл ұзындығы бойымен сакиналық көлденең қималар бір-біріне тең центрлес цилиндрлер қатарына ойша бөлейік (28-сурет). Егер осы сыммен тұрақты ток жүрсе, онда ток тығыздығы, яғни бір квадрат сантиметр қимаға келетін ампер саны барлық сақиналарда бірдей болатындығы айқын және олардың әрқайсысының айналасында тұрақты магнит өрісі туады. Сонымен, біз елестеткеп концентрлік өткізгіштер тұйық ағындармен қоршалған болып шығады, сонымен қатар сымның осіне жақындаған сайын осы өткізгіштерді қамтитын ағындар бір-бірімен қосылып, өсе түседі. Енді дәл сол өткізгішпен айнымалы ток ағып жатыр деп ұйғарайык. Осы жағдайда біз көзімізге елестетіп отырған цилиндрлік өткізгіштердің маңайындағы магниттік ағындар да айнымалы болады. Демек, электромагниттік индукция заңының негізінде цилиндрлік өткізгіштердің әрқайсысында, қарастырылып отырған өткізгіштеріміздің сым осіне жақын орналаскан сайын өсе түсетін өздік индукция ЭҚК-і пайда болады.

28 Сурет –Концентрлікортаға бөлінетін өткізгіш

Сонымен, айнымалы ток арқылы туатын айнымалы магнит өрістері сол сымның өзінде оның ұштарына берілген негізгі кернеуге қарсы әрекет ететін ЭҚК-ін тудырады. Бұл қарсы әрекет қарастырылып отырған қима сым осіне қаншама жақын болса, соншама үлкен болады, соның нәтижесінде сым қимасындағы ток бірдей тығыздықпен таралмай, ток тығыздығы осьтен сымның бетіне карай өсе түседі.

Беттік эффект құбылысы сымның пайдалы қимасын кішірейткен сияқты болады және сөйтіп оның кедергісін R өсіреді.

Өнеркәсіптік электртехникада қолданылатын жиілігі 50 Гц токтың тізбектерінде өткізгіштің көлденең қимасы кішігірім болтан кезде беттік эффект кедергіні шамалы ғана өсіреді, сондықтан да өткізгіштердің активтік кедергісін іс жүзінде олардың тұрақты токқа кедергісіне тең деп есептеуге болады. Жоғарғы жиіліктегі токтарда көрсетілген кедергілердің арасындағы айырмашылың біршама үлкен болады.

Тізбектің қысқыштарына (29а-сурет) Г айнымалы ток генера-торынан синусоидалық заң бойынша өзгеріп отыратын, яғни

и= Um sin а= U2т sin at

кернеуі беріледі деп алайық. Кез-келген сәтте ағып жататын ток Ом заңы бойынша, кернеудің лездік шамасын активтік кедергіге бөлгендегі белінді, яғни ретінде анықталады. Бұл теңдік, токтың вектор түрінде де графикалық бейнелене алатындығын және синусоидалдық қисық түрінде де бейнеленетінін көрсетеді (29б-сурет). Токтың амплитудасын

Im = Um/R                                                (3.7)

деп белгілеп, токтың лездік мәні үшін мынандай өрнек аламыз:

і = Imsinωt                                                (3.8)

Алғашқы сәт үшін (периодтың басы), қашанда t = 0, фаза ωt = 0. Демек, u=Um Smωt = 0 және i=Imsinωt = 0.

Сонымен, кернеу мен токты бейнелейтін синусоиданың басы, периодтың басымен сәйкес дәл келеді. Кернеу векторы Um және ток векторы Iт, 0 нүктесінен оңға қарай, Um векторы кернеу масштабында, Im— векторы —ток масштабында горизонталь сызылуға тиіс.

29 Сурет – Активті кедергінің айнымалы токтың тізбегі:

а)сұлба; б) активті кедергілі тізбегі кернеу мен токка арналған векторлық және уақыт диаграммасы

Ток пен кернеу бір уақытта нольге тең болып, бір уақытта оз-дерінің максимал мәндеріне (амплитудаларына) жететіндігі және бір уақытта ноль мәнінен өткенде таңбаларын өзгертетіндігі уақыт диаграммасынан керініп тұр. Осындай кернеу мен токтың бір уақытта өзгеруі олардың фаза бойынша сәйкес дәл келуін көрсетеді. Демек, егер сыртқы тізбек тек қана активтік кедергіден тұрса, және оның не индуктивтігі, не сыйымдылығы болмаса, онда осы тізбскке берілген кернеу мен онымен ағып жатқан токтың фазалары бірдей болады

и= Um sin ωt және і = Imsinωt

және өздері жеке сәттердегі кернеу мен токтың лездік шамаларын көрсете отырып, қажетті уақыт аралығындағы кернеу мен токтың шамаларын анықтамайды. Сондықтан айнымалы токтың шамасын пайымдап түсіну үшін оны берілген ксдергімен жүріп өтіп, айнымалы тек сияқты сонымен бірдей жылулық әсер шығаратын, яғни дәл сол бір уақыт аралығында, бір немесе бірнеше периодтар Т ішінде бірдей жылу мөлшерін бөліп шығаратын эквиваленттік тұрақты токка теңейді. Айнымалы токтың осындай мәнін әсер етуші (әсерлік) мәні деп атайды.

Токтың әсер етуші мәні оның амплитудалық мәнінен кіші екені анық. Айнымалы токтың максимал мәні Im мен оның әсер етуші_мәнінің I арасындағы қатынас √2 = 1,414-ке тең, яғни

Im/I= √ 2 немесе Im =I√2= 1,414 I және Іт/√ 2 = 0,707 Іт          (3.9)

Осыған ұқсас қатынастар U—кернеудің және Е — ЭҚК-тің әсер етуші мәндеріне де тән, яғни

Um = U√2=1,41 U және Ет= 1,41 Е немесе Е = 0,707 Ет              (3.10)

Кернеу мен токты өлшеуге арналған аспаптар, вольтметрлер мен амперметрлер, кернеу мен токтың тиісті әсер етуші мәндерін көрсетеді. Мысалы, егер вольтметр айнымалы токтың 220 В кернеуін көрсетіп тұрса, онда осы кернеудің максимал мәні 220 *√ 2= 311 В.