Тесты Тренировочные

Тест№1

21. Включением моста Вина в цепь отрицательной обратной связи операционного усилителя реализуется фильтр:

а) полосовой +

б) режекторный

в) верхних частот

22. Коррекция амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в области нижних частот (НЧ) проводится за счет введения … току:

а) местной ООС по постоянному

б) общей частотно-зависимой отрицательной обратной связи (ООС) по переменному +

в) общей ООС по постоянному

23. Оконечный каскад целесообразно реализовывать с трансформаторной связью с нагрузкой, что позволяет:

а) снизить линейные искажения

б) снизить нелинейные искажения

в) повысить КПД каскада +

24. Достижение входного сопротивления Zвх →∞ и выходного Zвых ≈ 0, близкими к параметрам идеального операционного усилителя, обеспечивается применением:

а) параллельной ООС по напряжению

б) последовательной ООС по напряжению +

в) параллельной ООС по току

25. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, изменяет фазу входного напряжения на:

а) 90°

б) -90°

в) 180° +

26. На свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером и резистивно-емкостной межкаскадной связью, в области нижних частот на реактивные компоненты схемы оказывают(ет) влияние:

а) только разделительные конденсаторы

б) цепи межкаскадной связи и цепи температурной стабилизации +

в) реактивные параметры транзистора

27. Физическая П-образная модель биполярного транзистора (схема Джиаколетто) позволяет исследовать свойства усилительного каскада … частот(е):

а) на любой +

б) только в области верхних

в) только на рабочей

28. Источник усиливаемого сигнала можно представлять источником ЭДС или источником тока в зависимости от величины его внутреннего сопротивления:

а) периодически можно

б) нет

в) да +

29. Составные транзисторы позволяют улучшать технические показатели усилителей вследствие уменьшения паразитных обратных связей внутри УЭ:

а) да +

б) нет

в) периодически да

30. Транзисторная логика с непосредственной связью (ТЛНС) характеризуется:

а) четким переходом транзисторного ключа из состояния насыщения в режим отсечки

б) сильной зависимостью процессов от характеристик транзистора +

в) отсутствием гальванической связи между транзисторными ключами

•	Яндекс.Директ

•