7.	Лекция7 ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

7.1 Фотодиоды

7.2 Фототранзисторы

7.3 Светодиоды

7.4 Оптроны

7.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1  Оптоэлектронные приборы используют для передачи информации опти- ческому каналу, в котором распространяется световое излучение. Использо- вание света зачастую необходимо для представления информации человеку, для обеспечения гальванической развязки электрических цепей, для оценки различных физических процессов в окружающей нас природе. Основными оптоэлектронными приборами считаются:

  - фотодиод (photodiode),

  - фототранзистор (phototransistor),

  - светодиод (LED - light emitting diode),

  - оптрон (optocoupler).

Фотодиоды

Фотодиоды осуществляют преобразование светового излучения в элек- трический сигнал. Устройство и условное обозначение прибора показаны на рисунке 7.1.

Рис. 7.1. Устройство и условное обозначение фотодиода

При освещении полупроводника по обе стороны p-n-перехода происхо- дит генерация основных носителей заряда, в результате чего отрицательные заряды накапливаются в n-области, а положительные – в p-области прибора. Электродвижущая сила, на величину которой в результате снижается потен- циальный барьер p-n-перехода, носит название фото-э.д.с. Фото-э.д.с. зависит от светового потока, облучающего p-n-переход, но её максимальное значение не может превысить контактной разности потенциалов.

Описание вольт-амперной характеристики фотодиода аналогично описа- нию характеристики обычного диода, но обратный ток прибора зависит от его освещенности:

где	I – ток фотодиода,

I  Io (eU /T

1)  Si  E ,

Si – интегральная чувствительность прибора,

E (лк) – освещенность прибора,

Io – темновой ток фотодиода,

U  – падение напряжения на фотодиоде,

T   – термический потенциал электрона.

Примерный вид семейства характеристик показан на рисунке 7.2.

Рис. 7.2. Семейство вольт-амперных характеристик фотодиода

В режиме холостого

хода ток в цепи отсутствует ( I  0) и напряжение

зависит от освещенности прибора:

U	 T ln(1  Si E / Io ).

При коротком замыкании фотодиода (U  0)

току:

ток через диод равен фото-

I     Si  E .

Фототок практически не меняется и при подаче на фотодиод  запирающе-

го напряжения. Поэтому в электронных схемах фотодиод обычно подключа-

ется к внешнему источнику питания U и сопротивлению нагрузки R (рисунок 7.3). Такое включение позволяет повысить быстродействие схемы, так как с ростом запирающего напряжения уменьшается собственная емкость p-n- перехода.

Рис. 7.3. Типовая схема включения фотодиода

Ток в цепи нагрузки определяется световым потоком, интегральной чувст- вительностью прибора и практически не зависит от сопротивления нагрузки R . Важными характеристиками фотодиодов являются спектральные харак- теристики, представляющие собой зависимость интегральной чувствительно- сти прибора, выраженной в относительных единицах	, от длины волны реги- стрируемого потока излучения  . Максимум чувствительности кремниевых приборов находится в области длин волн в пределах 0,6 - 1 мкм, германиевых

– 0,5-1,7 мкм (рисунок 7.4).

Рис. 7.4. Спектральные характеристики фотодиодов

Фототранзисторы

В фототранзисторе светочувствительным элементом, аналогичным све- тодиоду, является переход «коллектор-база». Обычно его рассматривают как комбинацию фотодиода и биполярного транзистора (рисунок 7.5).

а)	б)

Рис. 7.5. Схема замещения (а) и условное обозначение (б) фототранзистора

Схема включения фототранзистора должна обеспечивать его работу в усилительном режиме, поэтому источники питания подключаются к нему по тем же правилам, как и к обычному транзистору: эмиттерный переход включается в прямом направлении, а коллекторный – в обратном. Допускается также включение с «плавающей» базой, когда базовый вывод транзистора ос-

тается неподключенным.  Считается, что  ток коллектора фототранзистора  за-

висит от тока базы и освещенности прибора:

Ik    Iб   St E ,

где	  – коэффициент усиления транзистора,

St   – токовая чувствительность прибора.

Светодиоды

Светодиоды являются Свечение диода вызывает

маломощными источниками светового излучения. я рекомбинацией в p-n-переходе носителей заряда

при протекании через него тока в прямом направлении. Излучение возможно только в узком диапазоне частот, соответствующем энергии запрещенной зо-

ны полупроводника. Для

получения излучения достаточной

интенсивности

необходима значительная плотность тока через переход. По этой причине ра- бочий ток светодиодов находится в пределах 5100 мА. Цвет излучения зави- сит от материала полупроводника. Для изготовления приборов используются различные соединения кремния и арсенид галлия. Светодиоды различных ти- пов перекрывают диапазон излучения с длиной волны от 0,45 до 0,92 мкм.

Коэффициент полезного действия светодиода обычно не превышает 5%.

Яркость свечения в широком диапазоне пропорциональна прямому току.

Условное обозначение светодиода приведено на рисунке 7.6.

Рис. 7.6. Условное обозначение светодиода

Основными параметрами светодиода считаются:

- цвет свечения (длина волны),

- сила света

I ,

- номинальный прямой ток

Iн ,

- максимальное прямое напряжение U max .

Непосредственное подключение светодиода к источнику напряжения может вызвать протекание через него тока, превышающего предельно допус- тимый. Для ограничения тока через прибор он должен подключаться к источ- нику напряжения через токостабилизирующую цепь. В простейшем случае такая цепь представляет собой резистор, последовательно включенный со све- тодиодом. Для мощных светодиодов применяются схемы с широтно- импульсной модуляцией, которые поддерживают средний ток через светодиод на заданном уровне и позволяют регулировать его яркость.

Светодиоды изготавливаются из различных неорганических полупровод- никовых материалов, поэтому характеризуются различными значениями па- дения напряжения в проводящем состоянии. В таблице 7.1 приведены распро- страненные цвета и типовые значения падения напряжения на диоде.

Таблица 7.1

### Параметры светодиодов

| Цвет | Длина волны (нм) | Напряжение (В) |
| --- | --- | --- |
| Инфракрасный | более 760 | менее 1.9 |
| Красный | 610 - 760 | 1.6 - 2.0 |
| Оранжевый | 590 - 610 | 2.0 - 2.1 |
| Жёлтый | 570 <λ< 590 | 2.1 - < 2.2 |
| Зелёный | 500 <λ< 570 | 1.9 - 4.0 |
| Синий | 450 <λ< 500 | 2.5 - 3.7 |
| Фиолетовый | 400 <λ< 450 | 2.7 - 4.0 |
| Ультрафиолетовый | λ< 400 | 3.1 - 4.4 |

Особенностью светодиодов является относительно низкое (несколько вольт) обратное пробивное напряжение. В схемах, где возможно появление обратного напряжения, светодиод должен быть защищён обычным диодом противоположной полярности, включенным параллельно.

Оптроны

Оптроном называется прибор, в корпусе которого совмещаются светоди- од и какой-либо фотоприемник. Такая конструкция оптрона позволяет осуще- ствить гальваническое разделение цепей: входной электрический сигнал пре- образуется в выходной электрический сигнал посредством оптической связи

источника и приемника света. В схемах самого различного назначения оптро- ны чаще всего используются в качестве бесконтактных ключей.

Оптроны изготавливаются в стандартных корпусах интегральных микро- схем. В качестве приемника света в них используются фотодиоды, фототран- зисторы или фототиристоры. Условные обозначения различных оптронов по- казаны на рисунке7.7.

а)	б)	в)

Рис. 7.7. Оптроны: а) диодный, б) транзисторный, в) тиристорный

Диодные  оптроны  –  самые  быстродействующие,  они  могут  работать с

частотами до 106  107 Гц. Темновое сопротивление фотодиодов в оптронах

достигает величин 1001000 Мом, а сопротивление освещенных фотодиодов составляет 1001000 Ом.

Транзисторные оптроны чувствительнее диодных, однако, обладают меньшим быстродействием. Их максимальная частота переключения обычно не превышает 100 кГц. Во включенном состоянии остаточное напряжение на фототранзисторе не превышает нескольких десятков милливольт. В выклю- ченном состоянии сопротивление фототранзистора более одного мегома.

Тиристорные оптроны являются силовыми приборами. Они способны коммутировать токи более 10А при токе светодиода около 10 мА, обеспечи- вают время включения тиристора менее 10 мкс.

Современные оптоэлектронные приборы могут содержать усилитель в одном корпусе с оптронной парой. Это позволяет существенно повысить на- дежность и чувствительность схемы. Условное обозначение такого прибора показано на рисунке 7.8.

Рис. 7.8. Оптронный усилитель

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достижения современной схемотехники трудно не заметить. Электро- энергетика и электротехника, информатика и вычислительная техника, как и другие направления развития техники и технологий, немыслимы сегодня без современных электронных схем.

Схемотехника развивается в разных направлениях. Стандартные микросхе- мы являются полностью готовыми изделиями (off-the-shelf), спроектированными изготовителем по своему усмотрению в расчете на самую широкую область применения. Они могут использоваться в различных задачах, всегда производят- ся большими партиями и, по этой причине, характеризуются сравнительно низ- кой стоимостью. Специализированные интегральные схемы (ASIC) разрабаты- ваются по конкретному заказу. Они имеют специфические особенности функ- ционирования, не изготовляются большими партиями. Процесс проектирования и подготовки производства таких микросхем требует значительного времени и материальных затрат.

Аналоговые и цифровые интегральные схемы, стандартные и специали- зированные схемы, схемы с жесткой логикой и программируемой логикой, микросхемы памяти и микропроцессоры – вот далеко не полный перечень со- временных схем, созданных по законам схемотехники и используемых сейчас абсолютно всеми производителями современных технических систем самого разного назначения. Рассмотрение этих схем – отдельные задачи, которые мо- гут быть рассмотрены в продолжение этой книги.

Библиографический список

- Лаврентьев, Б. Ф. Схемотехника электронных средств: учебное пособие для вузов/ Б. Ф. Лаврентьев. - Москва: Академия, 2010. – 333 с.

- Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы: учебное пособие для ву- зов/ В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 478 с.

- Водовозов,	А.М.	Элементы	систем	автоматики:	учебное	пособие/ А.М.Водовозов.- Москва: Академия, 2008.- 224 с.

- Забродин, Ю. С. Промышленная электроника : учебник для вузов/ Ю. С. Забродин. - Москва: Альянс, 2013. – 495 с.

- Валенко, В.С. Полупроводниковые приборы и основы схемотехники элек- тронных устройств/ В.С.Валенко.- Москва: Додека-ХХI, 2001.- 368 с.

- Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров

/ О. П. Новожилов. - Москва: Юрайт, 2013. – 652 с.

- ГОСТ 2.730-73. Единая система конструкторской документации. Обозна- чения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые [Электронный ресурс]. - Введ. 01.07.1974: - Режим доступа: http://gost.prototypes.ru/gost/2.730-73

- Водовозов, А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учебное по- собие/ А. М. Водовозов. – Вологда, ВоГУ, 2015. – 164 с.