Лекция 1

Топырақтың негізгі физикалық сипаттамалары.

1. 1. Топырақтың тығыздығы, ылғалдылығы және кеуектілік сипаттамалары.

Топырақтың құрамдары, құрылымы мен жағдайларының әр-түрлігіне байланысты көп физикалық – механикалық сипаттамалары қарастырылады.

Кейбіреулері топырақты негіздер мен топырақ ғимараттарының есептеулерінде қолданылса, басқалары топырақ жіктемелеулерінде қолданылады.

Топырақ тығыздығы, ылғалдылығы және кеуектілік сипаттамалары:

- Топырақ тығыздығы (г/см; т/м) – ρ- деген, ол топырақ массасымен оның көлемі араларындағы қатынас

ρ = M/V = (m + m) / (V+ V + V);

m, v – қатты, сүйық және газ түрді топырақ компоненталарының көлемі мен массасы;

- Топырақтың меншікті салмағы (кН/м) –  γ - деген, ол топырақ тығыздығын еркін құлау үдеуіне көбейтіп анықтайды, яғни

γ = ρg;

g = 9,81(м/с);

- Топырақ ылғалдылығы (℅) – W –деген, ол су массасы мен қатты бөлшектер массаларының қатынасы, яғни

W = m/m = (M - m)/m;

- Топырақ бөлшектерінің тығыздығы (г/см; т/м) – ρ - деген, ол қатты бөлшектер массасымен олардың көлемі араларындағы қатынас, яғни

ρ= m/V;

Бөлшектер тығыздығы тек олардың минералдық құрамдарына байланысты:

- тасты топырақтың тығыздығы - 2,4 ...3,3 г/см;

- тасты емес топырақ тығыздығы – 2,4 ... 2,8 г/см;

- құм тығыздығы - 2,65 ... 2,67 г/см;

- құмайт  тығыздығы - 2,68 ...2,72 г/см;

- саздақ тығыздығы – 2,69 ...2,73 г/см;

- балшық тығыздығы  - 2,71 ...2,76 г/см;

- Бөлшектердің меншікті салмағы γ  – деген, ол бөлшек тығыздығын еркін құлау үдеуіне көбейтіп анықтайды, яғни

γ  = ρg;

Жоғарыда көрсетілген ρ, W, ρ сияқты топырақтың негізгі физикалық сипаттамалары эксперимент арқылы анықтап басқа сипаттамаларды есептеуге қолдану мүмкін.

- Құрғақ топырақтың тығыздығы /топырақ қанқасының/(г/см; т/м)  - ρ– деген, ол құрғақ топырақ массасы(топырақ бөлшектері) мен топырақтың жалпы көлемі араларындағы қатынас, яғни

ρ= m/V;

ал егер топырақ тығыздығы мен ылғалдылығын ескерсек формула келесі түрге өзгереді:

ρ= ρ/(1 + W);