Лекция 4.

Ірі тасты және құмды топырақтардың түрлері.

| № | Топырақ түрлері | Ұнтақ өлшемі,мм | Ұнтақтардың, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ірі тасты топырақтар |  |  |
|  | Шойтас /қойтасты/ Қиыршықтасты /малтатасты/ Ұсақтасты /шағылтасты/ | >200 >10 >2 | >50 >50 >50 |
| 2 | Құмды |  |  |
|  | Шағылтасты Ірі Орташа Ұсақ Шаңды | >2 >0,5 >0,25 >0,1 >0,1 | >25 >50 >50 >75 және жоғары >75 |

Геологиялық тарихы бойынша құмды әсіресе саз топырақтардың қалыптасуы  - салмақ өзгеріп нығыздалу немесе керісінше босау жағдайларынан өтеді.

Қазіргі кезде бірдей тереңдікте заманауи борпылдақ түрлі және ежелгі нығыз топырақтар орналасуы мүмкін.

3. сұрақ

Классификацияны ынғайлату үшін ірілігі бір – келкі ұнтақтарды (гранулометриялық фракция бойынша) белгілі топтарға біріктіріп, оларды келесі деп атайды.

Топырақ ұнтақтарының өлшемдері бойынша классификация.

| № | Ұнтақтар аты | Ұнтақтардың өлшемі,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ірі тасты топырақтар |  |
|  | Шойтас пен қойтас Қиыршық тас пен малтатас Ұсақ тас пен шағылтас | 200 жоғары 200 ... 10 10 ... 2 |
| 2 | Құмды |  |
|  | Ірі Орташа Ұсақ Жінішке | 2 ... 0,5 0,5 ... 0,25 0,25 ... 0,10 0,10 ... 0,05 |
| 3 | Балшықты |  |
|  | Шаңды Балшықты | 0,05 ... 0,005 0,005 төмен |

Саз топырақтар құрамындағы сазды ұнтақтар мөлшері бойынша бөлінеді:

- 3 ... 10% – құмайт;

- 10 ... 30% – саздақ;

- 30% көп  - балшық.

3. сұрақ

| № | Топырақ түрлері | Ұнтақ өлшемі,мм | Ұнтақтардың, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ірі тасты топырақтар |  |  |
|  | Шойтас /қойтасты/ Қиыршықтасты /малтатасты/ Ұсақтасты /шағылтасты/ | >200 >10 >2 | >50 >50 >50 |
| 2 | Құмды |  |  |
|  | Шағылтасты Ірі Орташа Ұсақ Шаңды | >2 >0,5 >0,25 >0,1 >0,1 | >25 >50 >50 >75 және жоғары >75 |

Геологиялық тарихы бойынша құмды әсіресе саз топырақтардың қалыптасуы  - салмақ өзгеріп нығыздалу немесе керісінше босау жағдайларынан өтеді.

Қазіргі кезде бірдей тереңдікте заманауи борпылдақ түрлі және ежелгі нығыз топырақтар орналасуы мүмкін.