Лекция 5

Топырақтағы деформацияларды анықтау

- Деформациялар түрлері; Тұтас бір-келкі реттелген салмақ әсерінен пайда болған топырақ қабатындағы отыру/шөгу/;

Сұрақ 1.

Ғимараттар құрылысының нәтижесінде топырақ беріктілігі жоғары болсада негізде деформациялар бәрі бір пайда болады.

Ол деформациялардың тарағаны бір-келкі емес болғандықтан ғимараттар құрылымынды әр-түрлі кернеулер пайда болады.

Ғимараттардан түскен салмақ әсерінен негіздегі топырақ үлкен «көлемді» атты «сырғыту» атты деформацияларға ұшырайды. Ол деформациялар арқылы топырақ негізінің  бетінде және оның үстіндегі орнатылған ғимараттарда тік және жазық (тік және жазық) қозғалыстар пайда болады.

Топырақтың деформациялану түрлері:

- серпімді деформация;

- иілімділік деформациялар;

Иілімділік деформациялар келесі түрлерге бөлінеді:

- көлемді;

- сырғытатын;

Көлемдік деформациялар – ол, топырақтағы кеуектлік көлемінің өзгеруі, яғни топырақтың тығыздануы.

Сырғытатын деформациялар – топырақтың бастапқы пішінінің өзгеруі мен топырақтың қирағаны.

Топырақ деформациясын есептеуде іргетас табанының астында орташа қысымды шектеу Р ≤ R  шара орындалу тиіс.

Р – орташа қысым;

R – қарсыласу күш.

Топырақ қабатының отыруы.

Ортасында салмақтанған іргетас табанының отыруы Ѕ іргетастың ауданы А= bℓ (b- іргетастың ені, ℓ-іргетас табанының ені) және қосымша қысымның орташа мәні Р= P – γd араларындағы байланыс келесі түрде жазылады:

S=WРb(1- ν)/E;

W – іргетастың қаттылығы, пішіні мен ауданына байланысты коэффициент;

E – деформация модулі;

ν – топырақ негізінің пуассон коэффициенті;