Лекция 25

Түсірмелі құдықтары бар іргетастар

Сұрақ 1.Түсірмелі құдықтары бар іргетастар

Донғалақ тәрізді құдықтар – круговые колодцы;

Кесек құдық - массивные колодцы;

Сору стансасы – насосная станция;

Түсірмелі құдықтары бар іргетастар – фундаменты из опускных колодцев.

Біркелкі тұтас – монолитные;

Іргетасты орнату үшін топырақты қазып жоғары шығару жұмыстарын үсті және асты ашық қабырғалары аралары бос топыраққа орнатылатын қабыршақ арқылы орындауды түсірмелі құдықтар деп атайды. (құдықты топырақтың берік қабаттарына толық түсіргеннен кейін қабырғалардың ішіне тұтас немесе жартылай бетон толтырылады  сосын оның үстіне ғимараттың іргетастық бөлігін орнатады)

Орындалу материал түріне байланысты құдықтар бөлінеді:

- ағаш;

- тастан қаланған;

- бетонды;

- темірбетон;

- болатты.

Түсірмелі құдықтарды қолдану себептері:

- берік топырақтың орналасу тереңдігі 5-8м асса;

- іргетасты ашық қазаншұнқырда бекіту күрделігі мен қадаларды қолдану беріктік пен қаттылықты қамтамассыз етпегеніне  байланысты орналастыру қиындығы;

Түсірмелі құдықтар мен қадаларды салыстырғанда қаданың көлденең кескіні үлкен көлемді болғаны іргетастын орналасу қаттылығын жоғарлатады, ал ол өзен түбі терең шайылғанда және топырақтың беткі осал қабаттарындағы қада жазық күштер әсеріне тұрақты еместе  өте маңызды.

Құдықтарды түсіру техникасы оларды бір неше ондық метр тереңдікке орналастыруға мүмкіндік береді, бірақ кейбір мысалдар бойынша  құдықтарды  судың жұмыс денгейінен 70-80 м төмен түсіреді,  ол тереңдік әлі шектелмеген.