Лекция 28

Іргетастар мен негіздер

1. Іргетас негіздері отыруының соңғы деформациялары.

№2 сұрақ

Іргетас негіздері отыруының деформацияларын есептеу әдістері:

- топырақ қабаттарын қосу әдісімен есептеу;

- топырақтың эквиваленттік қабаты әдісімен есептеу.

Отыруды топырақ қабаттарын қосу әдісімен анықтау

есептік схемасы

схема №1

DL – топырақ беті;

NL – табиғи рельефтің беті;

FL – іргетас табанының беті;

WL – топырақ суларының деңгейі;

B – қысылатын қабаттың төменгі шекарасы.

Іргетастың жалпы отыруы

(қысылатын қабаттың ішіндегі h - отырған элементарлық қабаттардың қатынасы)

S = βσ/E;

n- қысылатын қабат ішіндегі элементарлық қабаттар саны;

h- қабаттың қалыңдығы;

E- қабаттағы деформация модулі;

σ- қосымша тік кернеу;

β= 0,8 шексіз коэффициент.

Эквиваленттік қабат әдісінде көп қабатты негіздің отыруын анықтау формуласы:

S = phm;

h- элементарлық қабаттың қалыңдығы