  - 2.1 Общая  классификация источников энергии

По признаку образования источники энергии в настоящее время классифицируются  на невозобновляемые и возобновляемые. В свою очередь невозобновляемые источники энергиипо признаку получения могут классифицироваться на первичные и вторичные.

Таблица 2.1 – Общая  классификация источников энергии

| Невозобновляемые |  | Возобновляемые |
| --- | --- | --- |
| первичные | вторичные |  |
| Органическое топливо: -уголь -нефть -природный газ -горючие сланцы Ядерное топливо: -U235 -торий Термоядерное топливо: -дейтерий | Продукты переработки органического топлива: -кокс, полукокс -жидкие топлива, получаемые из нефти -генераторные газы -искусственное жидкое топливо Горючие газы: -доменный газ -коксовый газ -конверторный газ -газы нефтепереработки Ядерное топливо: -плутоний 239 Электроэнергия | Биомасса: -древесина -торф Лучистая энергия Солнца Механическая энергия -рек -морских приливов и отливов -ветра Тепловая энергия -недр земли -океанская тепловая энергия |

Исследования, связанные с попытками более или менее достоверно оценить ресурсы невозобновляемых первичных источников энергии, проводится  рядом крупных международных организаций [1]. На конгрессах МИРЭК (Мировой энергетический конференции), которые проводятся раз в три года, подводятся итоги изучения ресурсов [1]. Вместе с тем полученные оценки энергетических ресурсов следует рассматривать как условия, дающие примерное представление о запасах этих ресурсов.

Суммарное мировое производство энергетических ресурсов в соответствии с прогнозом МИРЭК к 2020 году составит от 20 до 27 млрд. т условного топлива или 163—204 млрд. МВт·ч.

Доля органических топлив в структуре мирового производства энергии в настоящее время не превышает 87%. Увеличение  мирового   производства  энергии   будет   происходить при снижении доли органических топлив до 70% в 2020 г. Вместе с тем в абсолютных величинах вклад органических топлив возрастет в 1,6—12 раза, достигнув 14—19 млрд. т в 2020 г. по сравнению с 9 млрд. т в 1980 г, [1], [2].

Таблица 2.2 - Оценка ресурсов энергии на Земле [8].

| Наименование ресурсов | Количество энергии, МВт·ч |
| --- | --- |
| Невозобновляемые источники энергии (общие запасы) Термоядерное топливо Ядерное топливо Органическое топливо | 100 000·1012 547 ·1012 55 ·1012 |
| Возобновляемые источники энергии (за период возобновления один год) Энергия солнечных лучей, достигающих земной поверхности Энергия морских приливов и отливов Энергия ветра Энергия рек | 580 ·1012 70 ·1012 1,7 ·1012 0,018·1012 |

Как видно из табл.2.2., термоядерная энергия может являться практически неисчерпаемым источником энергоснабжения. Прогнозные оценки говорят в то же время о том, что в первые десятилетия ХХI века не произойдут коренной технологической перестройки в структуре производства энергетических ресурсов, новые технологии начнут только внедряться.

В перспективе до конца ХХ века лучистая энергия Солнца найдет широкое применение лишь для нужд отопления горячего водоснабжения. Развертываются работы по созданию солнечных, основанных на  применении солнечных концентраторов совместно с паротрубинным циклом либо на использовании технологии прямого преобразования лучистой энергии Солнца  в электричество.

В перспективе до конца ХХ века лучистая энергия солнца найдет широкое применение лишь для нужд отопления, горючего водоснабжения. Развертываются работы по созданию солнечных электростанций, основанных на применении солнечных концентраторов совместно с паротрубинным циклом либо на использовании технологии прямого преобразования лучистой энергии солнца в электричество.

Потенциальные ресурсы энергии ветра могут быть эффективно использованы лишь в ограниченных районах.

Общее количество геотермальной энергии, содержащейся в недрах Земли на глубине до 10 км, на порядок превышает ресурсы всех видов органического топлива вместе взятых. При современном развитии науки и техники практическое применение может получить лишь очень незначительная часть этих ресурсов, содержащаяся в подземном горячей воде и паре. Основная часть этих ресурсов имеет слишком низкий потенциал может быть, использована лишь в качестве источника теплоты для нужд теплоснабжения [1]. Выше-сказанное позволяет сделать вывод о том, что органическое топливо является и в перспективе до первой четверти XXIвека останется наиболее распространенным первичным источником энергии теплотехнологических процессов.