ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Д. СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Т.Т. Ипалаков., Б. Апшикур

МАРКШЕЙДЕРЛІК ІС НЕГІЗДЕРІ

Оқу-әдістемелік құралы

Өскемен

2015

ӘОК 622.271

Рецензенттер:

МД «Востокказнедра»  жетекшісі, техника ғылымдарының кандидаты               Келеманов С. И.

«Алтай геология-экологиялық институты" ЖШС директоры,  геология-минералогиялық  ғылымдарының докторы   Сапаргалиев Е. М.

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ, Тау-кен металлургиялық факультеті,                          «Геология және кен ісі» кафедрасының аға оқытушысы, техника ғылымдарының кандидаты Болатова А. Б.

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылған.

Хаттама № ___     ___________2015 ж.

Ипалаков Т.Т., Апшикур Б.

Ипалаков Т.Т., Б.Апшикур «Маркшейдерлік іс негіздері»:  Оқу-әдістемелік құралы. –Өскемен: ШҚМТУ, 2015.-    149 бет.

ISBN

Оқу-әдістемелік құралы негізгі екі бөлімнен құралған. Бірінші бөлімде «Маркшейдерлік іс негіздері» пәні бойынша дәрістік материалдар келтірілген, екінші бөлімде пәннің оқу бағдарламасына сәйкес, орындалатын іс-тәжірибелік сабақтар қарастырылып, әрбір жұмыстың орындалуы бойынша қысқаша теориялық түсіндірмесімен бірге іс-тәжірибелік орындалуы, оның жазбасы және осы берілген тапсырманың шешу мысалы келтірілген. Оқу-әдістемелік құралының соңында іс-тәжірибелік жұмыстар бойынша есептік нұсқалар қосымша ретінде енгізілген. Аталған жұмыс үшін материалдар, негізінен әдебиеттер тізімінде келтірілген материалдардан алынып, осы оқу-әдістемелік құралының авторлары тарабынан Мемлекеттік тілге аударылып қосымша жаңа тапсырмалармен қатар, есепті шығару мысалдары және есеп нұсқалары сияқты қосымшалармен толықтырылып жетілдірілді.

Оқу- әдістемелік құралы, 5В070700 «Тау-кен ісі» (бакалавриат) мамандығының «Маркшейдерлік іс» мамандандырылуы бойынша оқитын студенттерге арналған және дәрістік сабақтарды игеру, сондай-ақ іс-тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында әдістемелік нұсқау ретінде пайдалануына арналған.

ISBN:                                                                                                  © ШҚМТУ, 2015

КІРІСПЕ

Тау-кен ісі – ғылым мен техниканың жер қойнауын игеру, пайдалы қазылымдар өндіру жұмыстарын қамтитын саласы. Ол жер қыртысына техногендік әсер етудің барлық түрін қамтиды. Тау-кен ісі негізінен жер қойнауындағы пайдалы қазбаларға барлау жүргізу, құрамы мен сапасын анықтау, өндіру жүйесін тағайындау, алынған пайдалы қазылымдарды алғашқы өңдеуден өткізу және тау-кен технологиясы саласында ғылыми-зерттеуші жұмыстарын жүргізумен айналысады. Содан кейін ғана кен қазу үшін дайындық жұмыстары (кенді ашу, дайындық қазбалар жасау, жер астылық және жер үстілік қажетті құ-рылыстар тұрғызу, т.б.) орындалып, кен белгіленген жүйемен қазыла бастайды.

Маркшейдерлік іс бойынша теориялық білімдерді табысты игеру және алған білімдерін белгілі бір шамада іс жүзінде пайдалану, топтық оқу барысында тапсырмаларды шешуге дағды қалыптастырғанындай, өз бетімен жекелей жұмыс істеу барысында да оңды нәтижелерін бере алады. Егер кітапханадан немесе интернеттен осы курсты оқу бойынша материалдарды табуға болатын болса, ол тек қана теория, ал келтірілген оқу –әдістемелік құралындағы іс-тәжірибелік сабақтар бойынша материалдар толық көлемде, Мемлекеттік тілде жоқ деуге болады. Сондықтан аталған жұмыс қажетті уақыттағы өзекті материалдар болып табылады. Оқу-әдістемелік құралында маркшейдерлік жұмыстардың негізгі түрлері бойынша теориялық материалдармен қатар, өндірісте қолданысқа ие есептік тапсырмалармен олардың шешу жолдары келтірілген. Оқу – әдістемелік құралын жазу барысында авторлар, маркшейдерлік жұмыстардағы өлшеу дәлдігін бағалау және өлшеулерді жүргізу барысындағы аспаптармен, оларды пайдаланудың әдістемелерін, түсіріс түрлері мен тәсілдерін, жер бетінен жер астына координаталарды берудің әдістерін толық түсіндірумен қатар, карьерлермен шахтада, кен орындарында, түрлі кен орындарындағы әртүрлі құрылыстар тұрғызу немесе реконструкциялау барысындағы атқарылатын жұмыстарға ерекше назар аударған.

Оқу-әдістемелік құралы негізгі екі бөлімнен құралған. Бірінші бөлімде «Маркшейдерлік іс негіздері» пәні бойынша дәрістік материалдар келтірілген, екінші бөлімде пәннің оқу бағдарламасына сәйкес, орындалатын іс-тәжірибелік сабақтар қарастырылып, әрбір жұмыстың орындалуы бойынша қысқаша теориялық түсіндірмесімен бірге іс-тәжірибелік орындалуы, оның жазбасы және осы берілген тапсырманың шешу мысалы келтірілген. Оқу-әдістемелік құралының соңында іс-тәжірибелік жұмыстар бойынша есептік нұсқалар қосымша ретінде енгізілген.

МАЗМҰНЫ

|  | І БӨЛІМ «МАРКШЕЙДЕРЛІК ІС НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ДӘРІСТІК МАТЕРИАЛДАР................................. | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТАУ-КЕН ІСІ КАРЬЕР ЖӘНЕ ШАХТА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК | 6 |
| 2 | Шахта және карьердің өндірістік алаңындағы геодезиялық жұмыстың орындалу реті................................ | 10 |
| 3 | бөлу жұмыстарының негізгі элементтері дайындық жұмыстары, горизонталь бұрышты көшіру, аралық ості шығару, реперді тұрғызу.................. | 12 |
| 3.1 | Құрылыстық шахтаның жобалық құжатары............................................. | 12 |
| 3.2 | Жобалық мәліметтерді нақтыға көшірудің дайындық жұмыстары........ | 13 |
| 3.3 | Бөлудің негізгі элементтері......................................................................... | 13 |
| 3.4 | Өсті нақтыға шығару................................................................................... | 16 |
| 3.5 | Реперлерді нақтыда олардың берілген белгілері бойынша қайта құру.. | 17 |
| 4 | ШАХТА ҰҢҒЫСЫНЫҢ ЦЕНТРІН ЖӘНЕ ӨСІН БӨЛУ ШАХТА ЖӘНЕ КАРЬЕРДІҢ ӨНДІРІСТІК АЛАҢ ҮСТІНІҢ ВЕРТИКАЛЬДЫ ЖОСПАРЛАНУЫ........................................................................................ | 18 |
| 5 | ҚҰРЫЛЫСТАРМЕН КІРМЕ ЖОЛДАРДЫҢ ӨСІН БӨЛУ................... | 22 |
| 6 | ҚАРАМА ҚАРСЫ ЗАБОЙ ӨТКЕЛІ БАҒЫТЫН БЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР............................ | 24 |
| 6.1 | Тапсырманың маңызы, сыртқы қабығының негізгі типі.......................... | 24 |
| 6.2 | Кездесетін забоилардың сәйкессіздігінің өндірістік рұхсат мөлшері..... | 25 |
| 7 | ЖАЛҒАСТЫРЫЛАТЫН ҮШБҰРЫШҚА ЕКІ ОҚПАН АРҚЫЛЫ ОРИЕНТИРЛІК ТӘСІЛ............................................................................... | 27 |
| 7.1 | Жалпы түсінік, ориентирлік жалғастыру түсірісі..................................... | 27 |
| 7.2 | Бір вертикальды оқпан арқылы ориентрлі-жалғастыру түсірісі.............. | 27 |
| 7.3 | Тау-кен жұмыстарының горизонтында үстіңгі бетпен нүктені тіктеуіш көмегімен жобалау........................................................................ | 28 |
| 7.4 | Тіктеуіштің шайқалуын бақылау................................................................ | 28 |
| 7.5 | Жалғастырылатын үшбұрыштарды тіктеуішке жанастыру және оларды өңдеу................................................................................................ | 29 |
| 7.6 | Екі вертикальды оқпан арқылы ориентирлі –жалғастырушы түсіріс..... | 30 |
| 8 | АШЫҚ ӨҢДЕУЛЕРДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТІРЕК ТОРЛАРЫ.............. | 32 |
| 9 | ТҮСІРІСТІК ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТОРЛАРЫН ЖАСАУ ТӘСІЛДЕРІ, ЖЕЛІ ПУНКТТЕРІНІҢ ОРНАЛАСУ ОРНЫН АНЫҚТАУ ДӘЛДІГІ... | 36 |
| 10 | ТҮСІРІС ЖЕЛІЛЕРІНДЕГІ ПУНКТТЕРДІҢ БИІКТІКТЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖЕЛІ ПУНКТТЕРІН БЕКІТУ ТӘСІЛДЕРІ.................................................................................... | 47 |
| 11 | КАРЬЕРДІҢ ДЕТАЛЬДЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК ТҮСІРІСІ...................... | 53 |
| 12 | КАРЬЕРЛЕРДІ САЛУ МЕН ҚАЙТА САЛУ КЕЗІНДЕГІ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР............................................................ | 58 |
| 13 | ШЫҒУ ЖӘНЕ КЕСІНДІ ТРАНШЕЯ ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДАҒЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР. АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ ТЕМІРЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР................................................................................................ | 63 |
| 14 | БҰРҒЫЛАП ЖАРУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУДЕГІ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР ЖЫНЫС ҮЙІНДІЛЕРІ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР..................... | 74 |
| 15 | ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНЫҢ ДЕФОРМАЦИЯСЫН БАҚЫЛАУ КЕЗІНДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР............................................. | 82 |
|  | ІІ БӨЛІМ ІС-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР............................. | 86 |
| 1 | КЕЗДЕСЕТІН ЗАБОЙМЕН КЕН ОРНЫН ӨҢДЕУДЕГІ ӨТКЕЛ БАҒЫТЫН БЕРУ ҮШІН, КЕРІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУМЕН МӘЛІМЕТТЕРДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР.......... | 86 |
| 2 | ЖЕРАСТЫ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ ЖҮРІСІНІҢ ЖӘНЕ ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫС НӘТИЖЕСІН КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ................................ | 89 |
| 3 | ЖАЛҒАСТЫРЫЛҒАН ҮШБҰРЫШ ТӘСІЛІМЕН ШАХТАЛЫҚ ТІКТЕУІШПЕН ЖАНАСТЫРУ. ЖАЛҒАСТЫРЫЛҒАН ҮШБҰРЫШ ТӘСІЛІМЕН ЖАНАСТЫРЫЛҒАН БІР ВЕРТИКАЛЬ АРҚЫЛЫ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ БАҒЫТТАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІН КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ........................................................................... | 91 |
| 4 | екі оқпан арқылы бағыттау......................................................... | 94 |
| 5 | МАРКШЕЙДЕРЛІК ГРАФИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫ ТҰРҒЫЗУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ................................ | 97 |
| 6 | ТҮСІРІС НЕГІЗДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ........................................................ | 99 |
| 7 | Шығу траншеясының трассасын жобалау........................ | 105 |
| 7.1 | Бастапқы мәліметтер.................................................................................... | 105 |
| 7.2 | Есепті шығарудың әдістемелік нұсқауы.................................................... | 106 |
| 7.3 | Шығу траншеясының трассасын жобалау................................................ | 109 |
| 8 | әРТҮРЛІ ӘДІСТЕРМЕН ҚИСЫҚты бөлшекті БӨЛУ...................... | 111 |
|  | ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................................ | 115 |
|  | А Қосымшасы............................................................................................ | 116 |
|  | Б Қосымшасы............................................................................................. | 117 |
|  | В қосымшасы.............................................................................................. | 119 |
|  | Г қосымшасы.............................................................................................. | 121 |
|  | Д қосымшасы.............................................................................................. | 130 |
|  | Е қосымшасы.............................................................................................. | 131 |
|  | Ж қосымшасы............................................................................................. | 132 |
|  | И қосымшасы.............................................................................................. | 145 |

І БӨЛІМ

«МАРКШЕЙДЕРЛІК ІС НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ДӘРІСТІК МАТЕРИАЛДАР

1 ТАУ-КЕН ІСІ КАРЬЕР ЖӘНЕ ШАХТА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК

Дәріс жоспары:

- Жалпы түсінік;

- Тау-кен ісінің еліміздегі даму кезеңдері мен жетістіктері;

- Кеніш орындарын өңдеудегі құрылыстар түрі.

Тау-кен ісі – ғылым мен техниканың жер қойнауын игеру, пайдалы қазылымдар өндіру жұмыстарын қамтитын саласы. Ол жер қыртысына техногендік әсер етудің барлық түрін қамтиды. Тау-кен ісі негізінен жер қойнауындағы пайдалы қазбаларға барлау жүргізу, құрамы мен сапасын анықтау, өндіру жүйесін тағайындау, алынған пайдалы қазылымдарды алғашқы өңдеуден өткізу және тау-кен технологиясы саласында ғылыми-зерттеуші жұмыстарын жүргізумен айналысады. Содан кейін ғана кен қазу үшін дайындық жұмыстары (кенді ашу, дайындық қазбалар жасау, жер астылық және жер үстілік қажетті құ-рылыстар тұрғызу, т.б.) орындалып, кен белгіленген жүйемен қазыла бастайды.

Тау-кен ісі адамзат қоғамы пайда болуымен байланысты тым көне заманнан басталды. Тау-кен ісінің алғашқы өндірген шикізаты кремний болды. Темір кенін қазу және өңдеу туралы алғашқы жазба мәліметтер 3-мыңжылдықтың орта шенін меңзейді. біздің заманымыздан бұрынғы 6 – 5 мыңжылдықтарда мыс, алтын, қалайы, күшәла, қорғасын өндіріле бастаған, 9 – 8 ғ-ларда темір кендері, антиквар кезеңде және орта ғасырларда мұнай мен көмір, ал 20 ғасырда – радиоактивті кендер мен газ ерекше маңызға ие бола бастады. Антиквар кезеңдегі елдерде (Ежелгі Грекия, Ежелгі Рим мен Жерорта т. елдерінде) 100 м-ден астам тереңдіктен кенді көтеріп шығаратын күрделі механикалық тетіктер, су төгетін механизмдер пайда болды. Су ағысын пайдаланып алтын өндіру жұмысы (Колхида, Испания), 900 м-ге дейінгі тереңдіктен диам. 12 – 15 см ұңғыма көмегімен тұз өндіру тәсілі едәуір жетілдірілді. Бу қазандарын, бу қозғалтқыштарын ойлап табу шахта жұмыстарының пайдалы қазылымдарды жер бетіне көтеру, су төгу, желдету, ұңғыманы бұрғылау сияқты қол еңбегін көп қажет ететін жұмыстарды механикаландыруға оң ықпал жасады. Тау-кен ісінің сапа жағынан дамуының жаңа кезеңі 18 ғ-дың соңы мен 19 ғ-дың басында болды. Қазақстанда 18 ғ-да Риддер, Бұқтырма, Зырян, Белоусов, Николаев, т.б. кен орындары ашылып, кен өндіріле бастады. 18 – 19 ғ-ларда тек Кенді Алтайда ғана түсті металдардың 850-ге тарта кен орындары ашылды. 1920 – 80 ж. Қазақстанда кен өндіру өнеркәсіп орындары қарқынды дамыды. Осы жылдарда барлау жұмыстарының көлемі ұлғайып, түсті және қара металдар, тау-кен хим. шикізаттар, көмір мен мұнай, алтын және сирек металдар, хром, т.б. пайдалы қазылымдардың жаңа кен орындары ашылды. Сонымен қатар бұрынғы су басып қираған кеніштер қалпына келтірілді. 2-дүниежүз. соғыс жылдары Қазақстан стратег. маңызы бар металдар мен отындар – марганец, қорғасын, молибден, хром, көмір, т.б. пайдалы қазылымдарды өндірудің негізгі орталықтарының біріне айналды. 1991 – 2000 ж. пайдалы қазылымдардың өндірілуі күрт төмендеді. Ал қазіргі уақытта пайдалы қазылымдарды өндіру біртіндеп қалпына келтіріліп, мұнай өндіру қарқындап өсуде; қ. Тау-кен өнеркәсібі; Тау-кен техникасы.

Пайдалы қазылымдар өнеркәсіптің, тасымал көліктің, ауыл шаруашылығының, құрылыстың таптырмайтын шикізаты болып саналады. Сондықтан да Тау-кен ісі дүниежүзі экономикасында өнеркәсіп өндірісінің ең маңызды салаларының бірі болып саналады.

Адамзаттың пайдалы қазбаларды алуымен оларды бірінші өңдеуі тау кен ісі деп аталады. Шығару – термині тау кен ісінде, екі мағына береді:

- өндірістік мекеменің өндіру қуаттылығы, яғни пайдалы қазбалар саны, оның ішінде белгілі бір уақыт ішінде (тәулік, жыл) недродан алынған пайдалы қазба шамасы;

-  пайдалы қазбаларды жер недрасынан шығарудың (қазу) оларды өңдеу нәтижесіндегі көлемі.

Қазіргі таңда пайдалы қазбаларды қазудың 4 тәсілі яғни қолмен, бұрғылау жарылыспен және гидравликалық.

Пайдалы қазбаларды шығару (қазу) тау кен ісін жүргізумен тікелей байланысты.  Тау кен жұмыстары-пайдалы қазбаларды қазу орны өңдеу орындары және оларды қолдау болы табылады. Олар жер астындық және ашық болып бөлінеді.

Пайдалы қазбалардың орын зерттеу, барлаумен немесе өңдеумен айналыстатын өнер-кәсіптік мекеме, тау кен өнеркәсібі болып табылады.  Тау-кен өнеркәсібі пайдалы қазбаларды өңдейтін тау-кен өнеркәсіп орны тау кен байыту мекемесі деп аталады. Пайдалы қазбаларды шахтада, кенде, карьерде шығарады.

Шахта (нем. Schacht) – бұл пайдалы қазбаларды шығарушы және оны тұтынушыларға түсіруші тау кен өнеркәсібі. Кен рудаларын жер астынан өңдеу барысында өнеркәсіп орнын рудник деп атайды.

Шахта жер үсті құрылыстарында қамтиды: кен, шахта бетіндік ғимараттар, басты ауа алмастырғыш құрылғы, үгіткіш-сорттаушы фабрика, қойма және жер асты кен өнімін шахта маңында өңдеуге арналған  жинақтар.

Қуатты кен шыққан шахтаның қызмет мерзімі 50-70 жыл және онанда көп болуы мүмкін.

Алтын  алмаз қазатын жекелеген шахталардың тереңдігі 4 километрге дейін жетеді.

Жазық жерлерде көбінесе жерді ашу, вертикальды оқпан (ствол) арқылы жүргізіледі, жиі пайдаланылатыны еңісті әртүрлі горизонтта (этаж) ізделініп отырған қазбаға дейін квершлаг жүргізіледі. Таулы жерлерде негізгі ашылатын өңдеу -штольни арқылы жүріледі.

Карьер – бұл пайдалы қазбаларвн ашық немесе пайдалы қазбаларды өңдеу барысында қалыптасқан тау- кен өңдеудің кешенді әдістерімен тау-кен өңдеуші кен кәсіпорны. Көмірді ашық тәсілмен қазу барысында карьер разрез (қима) деп аталады.

Траншея – тау-кен орнын ашуда ұзындығы көлденең кесіндісіне қарағанда недәуір ұзын өңдеу. Олар тағайындалуы бойынша күрделі және қималы болып бөлінеді. Күрделі-жердің үстіңгі бетінен пайдалы қазбаның шыққан жеріне жетуге, ал қималы пайдалы қазба немесе ашылатын жынысқа қазынды үшін жұмыс майданын жасауға мүмкіндік береді.

Карьердегі жұмысшы беті сатылы формадағы және қазынды өзіндік құралдармен өңделетін тау жынысы қалыңдығының бөлігінің көлікке тиелуі сатылы болып аталады.

Өңделетін кеңістік жағымен сатылы түрде шектесетін еңісті жер беті откос (құлама) деп аталады.

Үстіңгі және астыңғы алаңның откосты кесіп өтетін сызығы қабағы (бровка) деп аталады.

Жұмысшы және жұмысшы емес сатыға бөлінеді. Жұмысшы кертпесінде бос жыныстың қазындысы немесе пайдалы қазбаның қазындысы жүргізіледі.

Жұмысшы кертпесінің оның биіктігі бойынша шектелетін горизонталь беті, жоғарғы және төменгі алаңдар деп аталады.  Алаң горизонт деп аталады, горизонтар белгіге ие болады.

Жұмысшы кертпесінің откос бұрышы 65-800, ал жұмысшы емес кертпеде 45-600 болады. Өңдеуге арналған құрал жабдықтар (бұрғылау станогы, экскаватор, көлік құралдары) орналасқан алаңдар жұмысшы алаң деп аталады. Олардың ені В = 40-70 м шамасында болады.

Кертпе біртіндеп жалғасқан параллель жолақтармен-заходкамен жасалады. Заходка ені А = 10-20 м онан үлкен болуыда мүмкін. Заходка соңы забой деп аталады. Забойда нәтижесінде забой араласатын жыныстар немесе пайдалы қазбалар қазындысы жүзеге асырылылады.

Карьер  борты жұмысшы және жұмысшы емес болып бөлінеді. Жұмысшы кертпенің үстіңгі қабағымен төменгі кертпенің төменгі қабағын өосатын сызық және горизонталь жазықтық борт откосының бұрышы деп аталады. Жұмысшы бортының откос бұрышы  7-150, ал жұмысшы еместе 35-450.

Жұмысшы емес бортты құраушы кертпелер көліктік және сақтандырғыш берма (Б) болып бөлінеді. Көліктік берма,  карьерде жұмысшы алаңмен жер бетін жалғаушы көлік жолдары орналасуы үшін, қызмет етеді. Көліктік берманың ені 10-25 м. сақтандырғыш берма борттың тұрақтылығын жоғарлату және кертпені желдету барысында құлаған жыныстарды ұстап қалу үшін тағайындалған. Сақтандырғыш берманың ені 3-5 м, бірақ көршілес алаңдар арасында вертикалы бойынша 1/3 аралықтан аз болмауы қарастырылады.

Кеніш орнын өңдеу барысында алынған тау жынысының үйіндісі, жыныс отвалы (қайырылған үйінді) деп аталады. Өңдеу кеңістігінде орналасқан отвал ішкі, ал карьердің контурынан сыртқы бетке болғаны сыртқы деп аталады.

2 Шахта және карьердің өндірістік алаңындағы геодезиялық жұмыстың орындалу реті

Дәріс жоспары:

- Шахта және карьер құрылысындағы геодезиялық жұмыстар;

- Маркшейдер зерттелетін аумақтың топографиялық түсірісі;

- Пайдалы қазбалардың орнын өңдеу барысында маркшейдерлік қызметтің басты мақсаты.

Пайдалы қазбалардың табылған орындарын игерудің барлық этаптарында (зерттеу, іздеу, және пайдалану) және жарамсыз таулы өндіріс орындарын жоюда маркшейдерлік жұмыстар атқарылады.

Пайдалы қазбаларды іздеу, зерттеу барысында, маркшейдер зерттелетін аумақтың топографиялық түсірісі мен нақты өңдеу жүргізілген (ұңғыма, шурф, канава, штолен және т. б.), геологиялық ізденіс жұмыстарының бекітілген жобасына негізделеді, осыдан кейін түсіріс жұмыстарын жасап, олардың орналасу планын құрастырады. Геологтармен бірге маркшейдер жүргізілген жұмыстың (сынақ алынған орын, геологиялық қайшылықтар, жыныстардың байланысы т. б.) құжаттарын әзірлейді және жыныстың жатқан формасын, араласқан жыныстарды сипаттайтын геометриялық бөлінісі пайдалы қазбалардың бөліну қасиеттерін сипаттайтын графикалық құжаттарды (план, қима т.б.) дайындайды. Графикті тұрғызу бойынша маркшейдер және геолог пайдалы қазбаның қорын анықтау есебін жүргізеді.

Таулы өндіріс орындарын жобалау барысында меркшейдерлік графикалық және  сандық материалдар пайдаланылады.

Таулы өндіріс орындарының құрысылы барысында маркшейдердің негізі міндеті: жобаланған құрылыстың және таулы өңдеу орнының геометриялық элементтерін нақтыға көшіру; құрылыс жұмысын іске асыру барысы және жобаның геометриялық элементтерін сақтау үшін таулы өңдеу бақылауын жүргізу; маркшейдерлік түсіріс, қайтадан салынған құрылыстармен таулы өңдеу недрасының іс жүзіндегі жағдайының кескіні және планын құрастыру.

Пайдалы қазбалардың орнын өңдеу барысында маркшейдерлік қызметтің басты мақсаты: өңделінетін тау өнімінің толық түсірісі, олардың жағдайы мен орналасуы туралы ақпараттар, қазбаның пайда болған орнының таулы-геологиялық ерекшелігі, тау жұмыстарының планын жүйелік толықтырумен құрастыру, көп санды ақпараттарды заманауи тәсілдердің көмегімен өңдеу  және ЭЕМ құралдарымен алынған мәліметтердің дәлдігін бағалау.

Кен орындарының жер асты жұмыстары барысында жер асты тау кен жұмыстарымен жер беті арасында өзара байланыс орнату қажет. Маркшейдерлерге өңделіп жатқан тау кенінің үстінде не орналасқаны әрқашанда қажетті дәлдікпен белгілі болуы тиіс.

Тау- кен өңдеудің толық уақыты алынған түсірісі және олардың жер бетіне салыстырмалы ориентрі тау кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізудің маңызды шарты болып табылады.

Тау -кен жүмыстарының түсіріс және маркшейдерлік планының нәтижесі негізінде шахтада немесе карьерда тау -кен жұмыстарын жүргізу барысында туындайтын әртүрлі геометриялық мәселелерді шешеді, және кен жұмыстарының дұрыс атқарылуын  (яғни жобаға сәйкес атқарылуын), пайдалы қазбаның толық ашылуын бақылай отырып, тау жыныстарымен жер бетінің жылжу процесін зерттейді, тау-кен өңдеудің зиянды әсерлерінен құрылымды қорғауды қамтамасыз етеді.

Тау-кен кәсіпорындарының маркшейдері пайдалы қазба қорының қозғалысын есептеуді жүргізеді, пайдалы қазбаның недрасындағы алынған және жоғалтылған көлемін есептейді,шахта немесе карьердегі кен жұмыстарының ағымдағы және болашақтағы жоспарларына қатысады, тау жұмыстарының дамуын жоспарлауға негіз болатын кен орындарын өңдеу үрдісіндегі таулы геологиялық шарттарға, оларды күрделі және дайындық өңдеу барысына, сондай-ақ пайдалы қазбаның таза забойдағы ойысына  қолданылатын  механизация құралдары үшін болжам жасайды.

Тау  кәсіпорнын жою барысында маркшейдер тау өндірімінің түсірілімдерін жасайды, маркшейдерлік жоспарларды толықтырады, координаттар журналдарын есептейді, нивелирлеудің және жерасты түсірілімнің бағдарларын жасайды, нжойылған шахта немесе карьердің негізгі маркшейдерлік құжаттарын ұзақ мерзімді сақтауға береді.

Осыдан,  қазіргі маркшейдерлік іс, жер бетінде және тау өндірімдерін сызбада кескіндеу мақсатындағы түсірілімдермен айналысатын, сондай-ақ пайдалы қазбаларды іздеу, жобалау, оның құрылысы мен тау-кен кәсіпорындарын пайдалану барысында пайда болатын тау кен ғылымы мен техникасының саласы болып табылады

Термин маркшейдерлік іс (өнер): немістің "Markscheidenkunst" деген сөзінен шыққан болып,  Mark –шеті шекарасы, меже, scheiden - айырмашылық; Kunst- өнер. Осыдан сөзбе сөз аударғанда өнер шекараны немесе межені белгілейді болып аударылады. Бұл термин тау –кен өндірісінің дамуы барысында, жеке өнеркәсіп орындарының шекарасын анықтауда пайда болды деуге де болады.

Тау-кен ғылымының қалыптасуы мен дамуы барысында Ресейде көптеген ғалымдар (М. В. Ломоносов, П. М. Леонтовский, П. К. Соболевский және басқа) бұл пәннің басқа да оның құрамына біршама сәйкесті атауларын ұсынды (мысалы тау кен геометриясы), бірақ  бастапқы қалыптасқан термин «тау ісі» болғандықтан оны басқа бір атаумен ауыстыру недәуір қиынға соқты.

3 бөлу жұмыстарының негізгі элементтері

дайындық жұмыстары. горизонталь бұрышты көшіру. аралық ості шығару. реперді тұрғызу

Дәріс жоспары:

- Жобалық тапсырма;

- Құрылыстың  генералды планы;

- Шахтаның жұмысшы сызбасы;

- Бөлу жұмыстарын жүргізу;

- Жабаны нақтыға көшірудің тәсілдері.

3.1 Құрылыстық шахтаның жобалық құжатары

Құрылыстық шахта кен орнын өңдеудің бекітілген кешенді жобасымен жүргізіледі.

Шахтаны жобалаудың үш сатысымен ерекшеленеді: жобалық тапсырманы құрастыру, шахтаның техникалық жобасы және жұмысшы сызбасы.

Бірінші сатысында алынып отырған құрылыстың техникалық мүмкіндігінің негізін және экономикалық мақсатқа сәйкәстігін құрайтын, оның негізгі моменттерін шешетін жобалық тапсырма құрастырылады. Жобалық тапсырма түсіндірмелік жазбадан және оған ұсынылған графикалық материалдардан тұрады  (кен орнының ситуациялық планы,  шахта териториясының шақта аумағының шекарасы көрсетілген  топографиялық планы, геологиялық карта және қималар, қорды есептеген кестелер, шақты ауқымын ашудың бекітілген схемасы, ұңғыма бойынша қималар, ствол маңы қақпасының,  жер бетінің технологиялық кешенініңің планымен қимасы, кірме жолдардың планымен профилі, жер бетінің генералды планы ).

Жобалық тапсырманы бекіткеннен кейін, шахтаның техникалық жобасын жасауға кіріседі. Техникалық жобаны құрастыру барысында, қабылданған жобалық шешімді нақтылап өңдейді. Техникалық жобаның ең маңызды құжаттарының бірі, қосымша ізденістер мен зерттеулер негізінде жасалатын құрылыстың  генералды планы болып табылады. Бұл планда барлық ғимараттар мен құрылымдардың пландық жағдайы, белгілері, планның бөлу торларының топографиялық негізге бекітілген мәліметтері көрсетіледі.

Соңғы сатысы болашақ шахтаның жұмысшы сызбасын жасау болып табылады. Ол бойынша барлық құрылыстық және монтаждық жұмыстар орындалады. Жұмысшы сызба шахта құрылысы барысындағы барлық маркшейдерлік жұмыстардың негізі болып табылады.

3.2 Жобалық мәліметтерді нақтыға көшірудің дайындық жұмыстары

Нысанды нақтыға шығарудың бөлу жұмысына кірісе отырып, олардың жеке элементтерінің шығуының қажетті дәлдігі мен нақтылығының жеткіліктілігін анықтау керек. Осыдан кейін өлшеуге қажетті инструменттің, бастапқы нүктенің және жалпы план жұмысының әдістемесін белгілейді. Бастапқы нүктелер үшін, мемлекеттік трангуляция пунктерінің I, II, III, IV класстары және аналитикалық торлар, полигонемерия пунктері, остік пунктер, нивелирлеудің биіктік реперлерін қабылдауға болады. Торларды жиілету барысында пунктердің ұзақ мерзімді сақталу мүмкіндігін ескеру қажет.

Бөлу жұмыстарын жүргізу алдында, алдағы тұрған бөлу жұмысының шарты бойынша жергілікті жермен танысу қажет.

3.3 Бөлудің негізгі элементтері

Горизонтальды бұрыштарды және горизонтальды аралықтарды нақтыға шығару

Талап етілген дәлдікке байланысты екі түрлі тәсіл ұсынылуы мүмкін.

Бірінші тәсіл талап етілген дәлдік, алынған дәлдік теодолиттің горизонталь дөңгелегі бойынша дәлдіктен кіші болған жағдайда пайдаланылады.

Нақтыдағы  АВ белгілі бағытындағы  А нүктесінде (3.1 а суреті ) теодолит қойылады.

Сурет 3.1- Горизонталь бұрышты нақтыға көшірудің екі тәсілі

Дөңгелектің сол жағы жағдайында лимбаны бекітіп, трубаны В нүктесін бағыттап, санақ а алынады. Осы санаққа шегерілетін β бұрышының  мәнін қосып, алидаданың алдын ала қыспа бұрандасын босатып нөлін қоятын а1 мәнін алады. Визирлік сәуле бағыты бойынша   С1 нүктесін алынады. Трубаны зент арқылы дөңгелек оң жағдайына аударып, жоғарыдағы келтірілген әрекетті қайталайды және С2 нүктесіне қояды. С нүктесінің қорытынды жағдайы үшін,  С1 және С2 нүктелерінің ортасы алынады.   ВАС бұрышын тексеру үшін, берілген β бұрышы өлшенген және салыстырылған болуы керек.

Екінші тәсіл, бұрыштарды біршама дәл шығару барысында қолданады. Трубаның бірінші жағдайында С1 нүктесіне қойып, (3.1 б суреті) алынған  ВАС1 бұрышын талап етілген дәлдікпен өлшейді.

ВАС1 = βизм бұрышын берілген β0 бұрышымен салыстыра отырып,  айырмашылығы ∆ β = βизм – β0 шығарудың талап етілген дәлдігімен салыстырады. Егер ∆ β талап етілген дәлдіктен үлкен болса, онда ВАС1 бұрышы түзетілуі тиіс. Бұл үшін  АС1 =s аралығы өлшелініп, бұрышқа сызықтық түзету енгізіледі.

(3.1)

Ізделініп отырған бұрыш β0 алу үшін нүктесінмен салыстырылуы қажет. С нүктесін бекіткеннен кейін ВАС бұрышына бақылау өлшемі жүргізіледі.

Берілген горизонтальды аралықты нақтыға көшіру барысында, екі жағдай кездесуі мүмкін.

Бірінші жағдай. Жобалық аралық l салыстырмалы түрде үлкен емес (өлшеу аспабынан үлкен емес), ал жергілікті жер тегіс. Жобалық ұзындықты салу келесі түрде жүргізіледі. Бастапқы нүктеге теодолитті қойып, белгі қойылатын берілген бағыт белгіленеді, ал одан аспап биіктігін өлшейді. Нақтыда салынатын еңістіктің бұрышын δ өлшем еңістіктік аралықты анықтайды:

(3.2)

Мұндағы l0 – горизонтальды ұзындықтың температуралық түзетуімен компарилеуін ескергендегі ұзындығы.

Екінші жағдай (сурет 3.2),  жобалық аралық үлкен, салудың үлкен дәлдігін талап етеді, ал жергілікті жер беті күрделі.

Сурет 3.2 -  Жобадағы берілген жазықтықты нақтыға көшіру

Бұл жағдайда келесідегідей жұмыс реті атқарылады:

1 А нүктесіне теодолит қойылады, берілген аралықты салуға қажетті АВ бағытын белгілейді.

формуласымен анықталынған еңісті аралықты  L0 салып, В нүктесіне бекітеді. Еңістік бұрышы δ жуықтап анықталынады.

2 АВ кесіндісін жеке бөлікте, олардың ұзындығы өлшеу аспабынан аспайтынай етіп, қазықтар қағумен бөледі.

3 бүтіндер арасындағы қазық қағылған еңістік аралық L1, L2, L3, …өлшейді. Рулеткамен өлшеу барысында динамометрмен қажетті тартылу беріліп, температура өлшенеді.

4 Геометриялық нивелирлеу арқылы қазықтар арасындағы h1, h2, h3,…   өсімшені анықтайды.

5 Көршілес жұп қазықтар арасындағы горизонтальды ұзындықты есептейді.

(3.3)

Мұндағы ∆Li – еңістіктің, температура, компарилеу және иілудегі  жалпы түзетуі.

Өлшенген горизонтальды аралықтың жиынын Σl анықтайды.

6. Берілген горизонтальды аралықты l0 алу үшін, нақтыда соңғы қазықтан домерді  d анықтайды және салады.

(3.4)

2. Нүктелерді нақтыда олардың берілген координаталары бойынша көшіру

Нақтыда нүктенің Р оның берілген координатасы бойынша көшіру келесі тәсілдермен жүргізіледі.

Полярлық тәсіл.  Егер жергілікті жерде  дирекционды бұрышы А және координатасы белгілі АВ бағыты бекітілген болса, онда АР сызығының дирекционды бұрышы келесідегідей болады:

(3.5)

Ал Р нүктесіне бағытталған бұрыш:

(3.6)

Есептелінген β бұрышының мәні жоғарыда қарастырылған тәсілдердің бірімен теодолитпен салынады.

АР бағыты бойынша келесі формуламен анықталынған горизонтальды аралық 1 салынады:

(3.7)

және Р нүктесі белгіленеді.

Бұрыштық қилыстыру тәсілі. Егер нақтыда координаттары белгілі  бекітілген А және В екі   нүктесі болса, онда кері есептеумен дирекционды бұрыштар (АВ), (АР) және (ВР) есептелінеді. Ал олардың айырмашылықтары бойынша βА және βВ бұрыштары есептелінеді. Осыдан кейін  βА және βВ бұрыштары осы бағыттағы қилыстарда қазықпен белгіленген нүктелерде нақтыға теодолитпен шығарылып, тартылған сым қилысы бойынша ізделініп отырған Р нүктесі табылады.

Сызықтық қилыстыру тәсілі. Кері есептеу жолымен АР= l1 и ВР= l2 аралықтары есептелінеді. А және В нүктелерінен екі рулетка арқылы l1   және  l2   радиусымен доға жүргізіліп, олардың қилыстарынан ізделініп отырған Р нүктесін табады. Бұл тәсіл егер l1   және  l2 аралықтары өлшеу құралының ұзындығынан асқан жаңдайда және жер беті тегіс болғанда пайдаланылады.

3.4 Өсті нақтыға шығару

Өсті бөлуге жергілікті жерде нүктелер қатарын олардың горизонтальды жазықтықтағы проекция өстік жобалық жағдайымен сәйкес келетіндей  қайта қалыптастырумен бекітуден тұрады. Бөлудің мұндай түрін, шахтаның ствол өсін нақтыға шығаруда, кірме жолдарды трассалауда, электр тарату желілерін жатқызуда, құбыр сымдарымен кабелдерді және т.б. төсеу үшін траншей трассалау барысында қолданбаған дұрыс.

Қажетті мәліметтердің бар болуымен байланысты көшіру үш түрлі тәсілмен атқарылуы мүмкін (сурет 3.3):

Сурет 3.3- Нүктелерді олардың берілген координатасы бойынша нақтыға көшіру тәсілі

1. Жобада оған орналасқан  Р өсі нүктесінің хА және  уР  белгілі координаттарымен, оның дирекционды бұрышы α берілген (сурет 3.3). мұнан басқа тірек торларының  А (хА,  уА) және В  (хВ,  уВ) нүктелері белгілі.

Геодезиялық кері есептеуден А және Р нүктелерінің координаттары бойынша дирекционды бұрыш (АР) және АР сызығының ұзындығы анықталынады.

2. Жобада өстің бұрылыс нүктесін табу үшін, біртіндеп нақтыға көшірілетін полигондық жүрістің өсі, геометриялық элементтерімен (горизонталь бұрыштармен ұзындығы) берілген.  Бұл тәсіл кірме жолдардың трассасын, тоннелдерді, жер асты және жер үсті коммуникацияларын бөлу барысында қолданылады.

3.5 Реперлерді нақтыда олардың берілген белгілері бойынша қайта құру

А нүктесінде репердің жобадағы берілген  НА белгісін бекіту талап етілген болсын (сурет 3.4).  Белгілі обсолютті НR белгісі бар,  бастапқы реперге R, нивелир рейкасын қояды да, бастапқы репер мен анықталынатын репер арасында қойылған нивелирден санақ алады.  А репері салынуға тиісті жерден (қабырға, бағана),  нивелирдің визирлік сәулесінің Г проекциясын белгілейді.

Сурет 3.5 - Реперді оның жобадағы берілген белгісімен нақтыда қайта құру

Аспап горизонтын есептеп АГ= НR  + l, өсімшені h айырмашылық бойынша анықтайды: H=АГ- НА.

4 шахта ұңғысының центрін және өсін бөлу шахта және карьердің өндірістік алаң үстінің вертикальды  жоспарлануы

Дәріс жоспары:

- шахта ұңғысының өстері;

- Шахта құрылысы;

- Шахтадағы тірек торлары.

Вертикальды шахта ұңғысының өсі деп, біреуі параллелді ал екіншісі осы ұңғыға негізінен біртұтас перпендикуляр біріккен  екі горизонталды түзуді атайды. Ұңғының өсі, ұңғының центрі деп аталатын нүктеде қилысады және оның горизонталды қимасына симметриялы өсі болып табылады.

Вертикальды шахта ұңғысының көтеру өсі, көтеру центрі болатын нүктені басып өтетін, көтергіш машинаның негізгі валына перпендикуляр  горизонталды түзуді атайды. Көтеру центрі сөзінен, көтергіш құрылғылардың арқандарының өсі арасындағы аралықты тең бөліп тұратын нүктені түсінуге болады.

Еңісті шахта ұңғысының негізгі өсі деп, ұңғының түсуі бойынша түзу бағытталған және  оның горизонталь қимасының симметриялық өсімен сәйкесетін өсті атайды. Еңісті ұңғының екінші өсі біріншіге перпендикуляр және ұңғыманың жобада берілетін шартты центр нүктесімен өтеді.

Еңісті шахта ұңғысының көтеру өсі, ұңғының негізгі өсіне параллель түзу және бір аралықты жолдың өсімен сәйкесетін немесе ұңғыдағы екі аралықты жолдың өстері арасының ортасымен өтетін өс болыа табылады.

Шахта құрылысын бастау алдында маркшейдер, жобалық мәліметтер негізінде, нақтыда ұңғының центрін және оның өсін бекітіп, көрсетеді (сурет 4.1).

Ұңғының өсі жер бетіне бекітіледі және шахта құрылысының процесімен оны пайдалану барысындағы көптеген маркшейдерлік мәселелерді шешуде,  маңызды рол атқарады. Осы өске құрылыстың барлық беті бөлінеді, көтергіш кешені  (шойын тоқпақ (копер), шкив, көтергіш машина) орнатылады және тексеріледі, ұңғыны арматуралау, ұңғы төңірегіндегі қақпаны т.б. жару жұмыстары жүргізіледі.

Шахталық ұңғыны оның координатасы бойынша нақтыға көшіру өткен дәрісте қарастырылған тәсілдердің бірімен геодезиялық негіздер пунктерімен жүргізілуі мүмкін. Ұңғының центрін полярлық тәсілмен көшіруді бақылау мақсатында, екі тірек пунктінен кем емес жүрілген болуы керек, ал бұрыштық қилыстыру әдісінде кем дегенде үш бағытта жүрілген болуы қажет. Ұңғының көшірілген центрі жеткілікті деңгейде уақыттық белгімен бекітілген болуы қажет, ол үшін газ құбырының кесіндісін немесе жуан ағаш қазықты пайдалануға болады.

Бөлінетін тірек торы, нақтыға ұңғының өстік жүйесі шартымен жобалық координатаны алдын ала есептеу бойынша, шахта ұңғысының өстік сызығына өзара перпендикуляр орнатылған екі теодолиттің көмегімен көшіріледі.

Сурет 4.1- Ұңғының центрін және өсін нақтыға шығару

Өстік пунктің және бөлінетін тор пунктінің  дұрыс орнатылғандығын бақылау, торлардың өзара перпендикуляр бағыттары арасындағы горизонталь бұрыштарды өлшеумен және өстік пункт центрінің екі жаққа жарылғандығын тексеру арқылы жүргізіледі.

Өстік пунктің және бөлінетін тор пунктін бекіту олардың ұзақ мерзімді сақталуын қамтамасыз етуі қажет, (сурет 4.2 а, в, б).

Сурет 4.2 - Өстік пунктің центрі: а- бетон центр;  б- ғимараттың қабырғасына, ірге тасына бекітілген центр

Сурет 4.2 в - Центрдің үстіңгі қырына бекітілген теодолиттің визирлік өс бағыты сызылған металл пластина

Бетон центр 4.2 а суретінде көрсетілгендей. Дұрысында өстің пунктерді жасырып қояды, оны оңай іздеп табу үшін, жергілікті жердегі жақын затқа байланыстырады және байланыстырудың эскизін жасайды. Өстік пунктер ғимараттың немесе өндірістік алаңындағы құрылыстың күрделі қабырғасына,  іргетасына бекітілуі  мүмкін.  (сурет 4.2 б). Центрдің үстіңгі қырына бекітілген теодолиттің визирлік өс бағыты сызылған металл пластина 4.2 в. суретінде көрсетілгендей.

Өстік пунктің және бөлінетін тор пунктін бекіткеннен кейін, түсірістің нәтижесінде әрбір пунктің координаталары анықталынып, координаттар каталогы құрастырылатын олардың түсірісі жасалынуы қажет.

Өндіріс алаңдарының үстіңгі бетінің вертикальды планы деп нәтижесінде жекелеген жер бөлігіне жобада  пішіні берілген жұмыстарды айтады.

Құрылыс үшін тағайындалған бөлікті пландау, техникалық жоба негізінде жүріледі. Пландау барысындағы  жұмыстар келесі сатылар бойынша жүріледі:

1. Өндіріс алаңдарын контурларға бөлу. Пайдалы алаңның контурын нақтыға шығару техникалық жобада көрсетілген қабырға ұзындықтары мен бұрыштары бойынша жүріледі. Контурдың бұрыштық нүктесі бекітіледі және бақылау өлшеуі жүріледі.

2. Тірек пунктерінің нақтыдағы жүйесін құру. Жағдайы алдын ала жергілікті жердің топографиялық планында белгіленеді. Анықталынатын контурдың конфигурациясы, оның жер бедеріне байланысты, тірек торларының құрылу дәрежесі, шаршы торлар түрінде радиалды торлар, көлденең қимасымен трассаның  бойы және  еркін ретпен пункте орналасқан болуы мүмкін.

3. Тірек торларының абсолютті белгілерін анықтау. Белгі геометриялық нивелирлеу арқылы анықталады және оларға ірі масштабты(1:500) планда ісжүзіндегі жер бетінің бедері горизонталь қимасы  0,25–0,5 м кескінделеді.

5. Жұмысшы белгісін анықтау.Үйінді биіктігін немесе тірек торларының әрбір биіктігінде топырақ кесіндісінің тереңдігін көрсететін белгіні анықтау, шаршылардың нақты биіктігімен жобалық арасындағы айырмашылық бойынша жүргізіледі.

6. Жер жұмыстарының көлемін анықтау.  Пландау үшін бөлінген тор шаршыларының центр тереңдігі бойынша есептелінеді.

7. Маркшейдерлік тексеріс. Жер жұмысында орындалады, пландық алаңның негіздері нүктелерін қайта құруға енгізіледі,  пландалған бөліктің анықталынған жаңа жер бедері және оның жоба бойынша берілген жинақталған пішіні анықталынады.

5  құрылыстармен кірме жолдардың өсін бөлу

Дәріс жоспары:

- Шахта орнындағы құрылыстармен ғимараттардың орналасуы;

- Ғимараттар мен құрылыстардың өстерін бекіту;

- Жер асты жолдарының өстерін шығару және бөлу.

Шахтаның өндірістік алаңы, генералды планмен жұмысшы сызбада көрсетілетін өзара бірі бірімімен анықталынған геометриялық байланысы бар көптеген ғимараттармен құрылыс құрылымдарынан тұрғызылады. Әрбір құрылыс құрылымының пландағы жағдайы олардың сипаттық нүктелерінің шахта ұңғысы өсінен арақашықтығы бойынша анықталады.

Ғимараттың, құрылыс блогы және іргетастың негізгі өсін бөлу, перпендикуляр немесе полярлық әдіспен орындалады.  Нақтыда анықталынатын өстік және контурлық нүкте, бөлудің тірек торларының бастапқы пунктерінен 25метрден артық емес аралықта орналасуы қажет. Ғимараттың негізгі өсі өстік пунктке бекітіледі, ал іргетас өсі жеке дара өске шығарылып бекітіледі. Ұзындығы 80 метрден асатын ірі өндірістік ғимараттың блоктарының құрылысы барысында дара өске, ғимараттың сыртқы қабырғасының өсін бекітеді. Өстердің нақтыдағы қилысу нүктесін тіктеуіш көмегімен белгілейді.

Ғимарат өстерінің қилысу нүктесінің бөлінуінің дұрыстығын осы нүктемен, бөлудің тірек торының  ең жақын орналасқан пункті арасындағы аралықты  өлшеу арқылы тексереді, сондай-ақ ғимарат қабырғасының бойымен диоганалы бойынша бұрыштық нүктелер арасын өлшеу арқылы тексереді.

Іргетасты вертикальды бөлу,  дара бағанаға бекітілген реперден бастап рейкамен нивелир көмегі арқылы жүргізіледі.

Траншеи құрылысы барысында маркшейдер, жергілікті жерде оның магистралының бойлық өсін жүргізеді. Траншеиде құбыр немесе сым жолын төсегеннен кейін, олардың нақты жағдайына нивелирмен түсіріс жүргізеді.

Кірме теміржол трассасының жобасын қабылдай отырып, маркшейдерберілген ізденістің нақты жағдаймен сәйкестігін тексереді. Тексеріс барысында реперлердің бекітілуі, трасса бұрылысының нүктесі, пикеттер, плюстік нүктелер және т.б. ерекше мұқият тексерілуі қажет.

Жоба элементтерінде бақылау тексерісі жүргізілгеннен кейін, трасса өсі, болашақ жер жұмыстарының шегіне шығарылады. Өстің нүктелерін шығару, келесі тәсілдермен орындалуы мүмкін: (сурет  5.2).

1. 1 және 2 нүктелерді параллель шығарып, трасса өсіне перпендикуляр l1 және l2 аралығын дәл өлшеп бекіту;

2. Жарма бойынша шығару. 3′ және 3″ нүктелерін трасса өсіне перпендикуляр бекітіп, l3 аралығын өлшейді. 4′ және 4″ нүктелері жармаға 4 нүктеден еркін аралықта бекітіліп,  l4 аралығы өлшенеді;

3. Бұрыштық қилыстырумен шығару (5' және 5″нүктелері);

4. Полярлық шығару ( 6″ нүкте).

Сурет 5.2- Жер асты жолдарының өсін жер жұмыстары контуры шегіне шығару, бекіту және қисықтың негізгі нүктесін анықтау

Шығарылған нүктені сенімді бекітеді, бағанаға нүктенің нөмірі және шығарудың аралығы көрсетіледі. Шығару барысында трассаның бағыты көрсетілетін, оның шығару нүктесін, өлшенген бұрышын, және арақашықтығын анықтаушы байланыстырудың схемасы құрылады. Трассаның нүктелерін шығарғаннан кейін, жер жұмыстарының контурын (үйінді немесе қазынды) деталды бөлуге кіріседі. Бөлу, жергілікті жерде откос шегін шығару, тереңдік, қазынды үшін шекара, үйінді негізі және оның биіктігінен тұрады. Үйінді биіктігін нақтыда көрсету тәсілі, оның жобалық шамасына тәуелді болады. Биік емес үйінділердің құрылысы барысында, трассаның бойлық өсіне бекітілген пикет және плюстік нүкте бағанасын жер жұмыстарының басталуын веха (белгімен) алмастырады. Веха үстіне горизонтальды планке қағадады, төменгі жақтауына үйінді биіктігін белгілейді. биік    үйінді құұрылысы барысында, веханы үйілген жер белгісі жобадағы шамаға 2-3 метр қалғанда қояды.

Тегіс жердегі үйінді негізінің шекарасы, оларға дейін трасса өсінен бастап салынған арақашықтықты белгілейді. Откос және қазынды түбінің шектік нүктесі нақтыда трасса өсінен аралықты өлшеумен белгіленіп, қазықпен бекітіледі. Үйіндінің немесе қазындының жобалық еңістігі шекаралық нүктелерде, жобалық еңістіктер бойынша, дайындалған еңістік үлгісін (откосных лекал) бекіту жолымен беріледі.

Жүргізілген жер жұмыстарының көлемі, тығыз топырақта есептелінеді, өйткені көлемді өлшеу нәтижесі бойынша, тығыз топырақ көлемі есептелінген. Коэффициенттері оның құрамы мен үйіндінің жарамдылық мерзіміне тәуелді болады.

6 қарама қарсы забой өткелі бағытын беру барысындағы маркшейдерлік жұмыстар

Дәріс жоспары:

- Кеніш орындарын өңдеу тәсілдерінің түрі;

- Өңдеу барысындағы орындалатын маркшейдерлік жұмыстар;

- Забойлардың шектік сәйкессіздігі.

6.1 Тапсырманың маңызы, сыртқы қабығының негізгі типі

Шахта құрылысы оның реконструкциясы және пайдаланылуы барысында, қарама қарсы забой кеніш жұмыстарын өңдеуде кең қолдану оларды қолданысқа енгізудің уақытын недәуір қысқартады. Өңдеуді бірнеше забоймен жүргізу барысындағы маркшейдерлік жұмыстың ерекше жауапкершілігін ескере отырып, олардың схемасы мен әдістемесін анықтауда келесі жағдайларды негізге алу керек: а) жұмыстың жалпы схемасы, оны іске асыру тәсілі және жеке элементтерін өлшеу әдісі, өңдеу забойының кездесуі барысындағы дәлдікті қамтамасыз ету қажет; б) орындалатын маркшейдерлік өлшеу және есептеу, өрескел қателіктердің пайда болу мүмкіндігін толығымен жоққа шығаратындай объективті бақылаумен  жүргізілуі қажет. Өңдеуді бір уақытта бірнеше забоймен жүргізу барысы, шарт жағдайға байланысты келесі жағдайларда болуы мүмкін:

Бір біріне қарама қарсы кездесетін екі забоимен өңделуі;

Бірдей бірін бірі қуалай жүргізілетін өңдеу;

Өңдеу тау жұмысы жүргізілмейтін бір ғана забоимен келесіне кездесетіндей жүргізіледі.

Тау кен өңдеуде жүргізілген аталған барлық жағдайлар, сбойка деп аталады және оларды негізгі үш типке бөледі:

Бірдей шахта шегінде жүргізілетін сбойка, яғни жер астынан бір бірімен жалғасатын шахта;

Әртүрлі шахта арасында жүргізілетін сбойка, яғни өңдеу сбойкасы жер астынан бір бірімен жалғаспайды;

Вертикальды өңдеу сбойкасы.

Қарама қарсы кездесетін забоиларды өңдеуді табысты жүргізудің тұтастығы барлық маркшейдерлік жұмыстар кешенін дұрыс шешуге байланысты болады. Кездесетін забойдың өңделуін жүргізу барысындағы маркшейдер шешуге тиісті басты мәселелер санына қатыстылар:

1 Тау кен өнімінің технологиялық тағайындалуын және оның жобалық мәліметтерін зерттеу (қимасы, еңістік бұрышы, көліктік жабдықталуы, бекіту түрі, өтпенің тәсілі және т.б.), тау кен өңдеуі забоиының кездесу орнын (нүктесін) анықтау.

2 Сбойка орнындағы өңдеу забойының шектік сәйкессіздігінің шамасын белгілеу.

3 Кездесетін забоимен байланыстырушы тау кен орнының схемасын құрастыру.

4 Маркшейдерлік жұммыс жобасын құрастыру және олардың өндірісінің әдісін таңдау.

5  Маркшейдерлік жұмысты орындауға қабылданған әдісті негізге ала отырып, кездесетін забоилардың тұтасуының шектік қателігін есептеу.

6 Алдын ала есептеу нәтижесінде алынған күтілген шектік қателікті, забоидың белгіленген рұхсатты шектік шамасымен салыстыру, қажетті жағдайда қабылданған маркшейдерлік әдісті нақтылау.

7 Сбойканың параметрлерін анықтау үшін қажетті түсіріс өндірісін жасау және есептеу. Бұл барыстағы барлық түсіріс түрлерін, алдын ала есептеуде қабылданған өлшеу әдісіне барынша сәйкес әске асыру.

8 Сбойканың барлық қажетті параметрлерін есептеу (сбойка өсінің бағытының бұрышы, оның ұзындығы, белгісі, еңістігі, еңістік бұрышы).

9 Өңдеудің нақтыдағы өсін беру және бекіту.

10 Берілген бағыт бойынша жүргізілген өңдеудің жүйелік инструментальды бақылауы.

11 Берілген бағыт бойынша өңдеудің дұрыс жүргізілгенін жүйелік инструменталды бақылау.

12 Кездесетін забоидың тоғысуының нақты дәлдігін анықтау, горизонталды және вертикальды жазықтықта тоғыстыру түсірісі жолымен және алынған байланыспаушылықты рұхсатты және алдын ала есептеу нәтижесімен салыстыру.

Алдын ала есептеуді жүргізуде үш бағытты қамту керек: бірінші бағыт  сбойка бақыты бойынша y', екінші бағыт, сбойка өсіне перпендикуляр x', және үшінші вертикальды жазықтық z. Жол жетекшісінің (жер қыртысы, тораптар немесе жыныс контактысы) болуына байланысты жауапты және жауапкершіліксіз (еркін)  бағыт болып ерекшеленеді. Жапапкершілікті бағыт болып, жіберілген қателігі өңдеудің технологиялық тағайындалуына әсер етуі мүмкін бағыт саналады.

6.2 Кездесетін забоилардың сәйкессіздігінің өндірістік рұхсат мөлшері

Маркшейдерлік жұмыстарды орындауға таңдалған әдістемелер және кездесетін забоилармен тау-кен өңдеуін жүргізу үшін пландық және биіктік негіздерді құру барысындағы ұсынылған нормалар, кездесетін забои өстерінің сәйкессіздігінің өндірістік рұхсатты шамасына тәуелді болады. Қазіргі таңда әртүрлі тау кен өңдеу үшін кездесетін забоилардың сәйкессіздік рұхсатты шамасын анықтау бойынша бірлікке келген ұсыныс жоқ.  Өндірістік рұхсатты шамалар әрбір қазылатын өңдеудің типін негізге ала отырып,  олардың технологиясымен пайдалануы барысындағы нақты жағдайда анықталуы керек. Тау-кен өңдеудегі сбойкалардың қажетті дәлдігін анықтаушы нақты фактор, жер асты көлігінің түрі әсіресе конвейерлік көліктерге қойылатын қатаң талап болып табылады.

Сбойканың рұқсатты шектік қателігінің сандық шамасын, шахтаның техникалық жетекшісі маркшейдер беруі және жұмыс басталарға дейін берілген техникалық тапсырмаға сәйкес дайындалуы қажет. Егер алдын ала есептеудегі забоидың тоғысуының шектік қателігі маркшейдерлік жұмыстың таңдап алынған әдістемесі барысында рұқсатты шамадан артық болса, маркшейдер алдын ала есептеудің шектік қателігі қайтадан  рөқсатты шамадан аспауы үшін, мұндай есеппен қабылданған әдістемені өзгертуі қажет. Анықталынатын қателіктің шектік мәні бастапқы қателіктің орташасына тең болады.

7 жалғастырылатын үшбұрышқа екі оқпан арқылы  ориентирлік тәсіл

дәріс жоспары:

- Жер беті және жер асты тау-кен өңдеудің пландық түсірісі;

- Бір вертикальды оқпан арқылы жасалатын ориентрлі-жалғастыру түсірісі;

- Ориентрлі – жалғастыруды тіктеуіш көмегімен жасау әдісі.

7.1 Жалпы түсінік, ориентирлік жалғастыру түсірісі

Жер беті және жер асты тау-кен өңдеудің пландық түсірісін геометриялық байланыстыруды іске асыруда өзіндік ерекшелікке ие. Ориентирлік жалғастыру түсірісін орындау  нәтижесінде алынуы қажет: а) Жерасты тірек торының бастапқы пунктінің  х және у координаттары; б) бастапқы қабырғасының дирекционды бұрышы.

Жер асты өңдеулерді жер бетімен (кен орнын ашу тәсілі) жалғастыру тәсілдеріне байланысты, ориентирлі –жалғастыру түсірісінің негізгі үш түрі бар:   1) штол немесе еңістетілген оқпан арқылы; 2) бір вертикальды оқпан арқылы; 3)  жер асты өңдеуді жалғаушы екі вертикалды оқпан арқылы.

Бірінші жағдайда, жалғастырушы түсіріс, шахтаға әдеттегі теодолиттік жүріс жасау жолымен іске асырылады. Екінші және үшінші жағдайға арнайы қабылдаулар пайдаланылады.

7.2 Бір вертикальды оқпан арқылы ориентрлі-жалғастыру түсірісі

Бір вертикальды оқпан арқылы ориентрлі-жалғастыру түсірісі өз ішіне:

1)  шахтаның үстімен екі нүкте жобалау; 2) осы нүктелерге үстіңгі бетте және олардың тау-кен жұмысының горизонттағы проекциясына жанастыру; 3) есептеу.

Жобалау оқпанға түсірілген екі тіктеуіш көмегімен іске асырылады. Тіктеуіштің вертикальды жағдайы, олардың шахта бетіндегі координатасы х және у , сондай-ақ жармасының дирекционды бұрышы сәйкеседі.

Тіктеуішпен үстіңгі бетте жанастыру, өндірісте  белгілі пунктен жер бетінде тіктеуіш координатасын және олардың жармасының дирекционды бұрышын табуға мүмкіндік беретін,  бұрыштық және сызықтық өлшеулерді қамтиды. Сәйкесінше тау жұмыстарының горизонттында тіктеуішке жанастыру-бұл тіктеуіштің табылған координатасы және олардың жармасының дирекционды бұрышы бойынша шахтада бастапқы пунктің координатасын анықтау және жер асты тірек торының бастапқы қабырғасының дирекционды бұрышын анықтауға мүмкіндік беретін өлшеу.

Осыдан, ориентирлі-жалғастырушы түсірісті бір оқпанмен жүргізу барысында, жобалаумен жанастыру, өте мұқият арнайы қабылдаумен жасалатынын байқауға болады.

7.3 Тау-кен жұмыстарының горизонтында үстіңгі бетпен нүктені тіктеуіш көмегімен жобалау

Тіктеуіш көмегімен жобалауды жүзеге асыру үшін қажет: тіктеуіштіі түсіріп-көтеруге қажетті  қол лебедкасы 1, тіктеуішті шахтаға бағыттау үшін, блок 2, орталықтандыру пластинкасы 3, болат сым 4, жүк 5, тыныштандырғыш  6. Аталған жабдықтардың орналасуы 7.1 суретінде көрсетілгендей.

Сурет 7.1 - Бір вертикальды ствол арқылы ориентирлік-жалғастырушы түсіріс схемасы

7.4 Тіктеуіштің шайқалуын бақылау

Білетініміздей ауалық ағыстың немесе жаңбыр тамшылары әсерінен тіктеуіштің тербелуі толығымен тынышталмайды. Бұл жағдайда жобалау, тербелмелі тіктіеуішпен іске асырылады.    Жобалаудың дәлдігін жоғарлату үшін, тіктеуіш тербелісін шкаласы бар орталықтандырғыш тарелка көмегімен бақылайды. (сурет 7.2).

Сурет 7.2- Шкалалы орталықтандыратын тарелка

Бұл бақылаудың мақсаты, шкала бойынша тіктеуіштің шеткі жағдайының оның тыныштың жағдайына салыстырмалы кері санағын табудан тұрады.  Тіктеуіштің осы санағын кері қойып, одан жанасудың барлық элементтерінің өлшеулерін жүргізуге болады.

7.5  Жалғастырылатын үшбұрыштарды тіктеуішке жанастыру және оларды өңдеу

Екі тіктеуіште тыныш жағдайда бекітілген кезде жобаның аяқталуы бойынша оларды жанастыруды іске асырады. Әдетте ол жер бетінде және жер астында бір уақытта жүргізіледі. Жанастырудың әдісін таңдау, дирекционды бұрышты қажетті қабырғадан жер бетіне тіктеуіш жармасына және тіктеуіш жармасынан жер асты тірек торлары қабырғасына беру барысындағы орташа квадраттық қателік 30" аспайтындай етіп тағайындалады.

Ең көп қолданылатын жанастыру тәсілі, үшбұрыштарды жалғастыру. Ол жанасатын нүктелердің, бұрыштық сызықтық өлшемдері жағдайын таңдаудан жинақталып отырады.

Жанасатын нүктелердің орналасу орнын таңдау. 7.3 суретте үшбұрыштарды жалғастыру тәсілі көрсетілген, онда үшбұрыштарды жалғастыру тәсілі жер бетінде және тау жұмыстарының горизонтында   пайдаланылған. Осыдан жер бетінде шахтада оқпанға жақын  С нүктесі және С1 нүктесі олардан екі тіктеуіште көрінетіндей, сондай-ақ жер бетіндегі жақын пунктпен жер асты тірек торлары көрінетіндей есеппен бекітіледі. Жобалық А және В нүктелерімен бірге, олардың проекциясы А1 және В1,таңдалған нүктелер жалғастырушы деп аталатын ABC және А1 В1 С1,үшбұрышын қалыптастырады.

Сурет  7.3- Жалғасқан үшбұрыштарды жанастыру схемасы

Жалғасқан үшбқрыштарды жанастырудың ерекшелігі, оның схемасының өлшеуге, есептеуге қарапайымдылығы болып табылады. Мұнан басқа, бұл тәсіл, жанасудың біршама жоғары дәлдігін, үшбұрыштардың тиімді формасын құрастыру және өлшеудің мұқият орындалуы есебінен алуға мүмкіндік береді. Сондықтан ориентрлі-жалғастыру түсірісін жанасудың геометриялық әдісі бір оқпан арқылы жүргізу өндірісі барысында, көбінесе жалғастырушы үшбұрыштармен жүзеге асырылады. Дегенмен үшбұрыштардың тиімді формасын құру мүмкіндігі болса, жанастырудың басқада тәсілдерін пайдалануға болады. Бір оқпан арқылы ориентирлі –жалғастырушы түсірісті бақылау үшін, екі рет орындалады (тіктеуіштің екі жағдайында).

7.6  Екі вертикальды оқпан арқылы ориентирлі –жалғастырушы түсіріс

Бұл түсірісте жер бетімен жер асты түсірісінің геометриялық байланысы, әрбір оқпанда бірден түсірілетін екі тіктеуіш көмегімен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда тіктеуіштер арасындағы арақашықтық, он тіпті жүз метрлермен есептеп шығарылады, осыған байланысты жобалаудың бұрыштық қателігі азаяды. Осылай болғандықтан, Екі вертикальды оқпан арқылы ориентирлі –жалғастырушы түсірістің негізгі артықшылығы, жобалаудың бұрыштық қателігінің өте аз болуы болып табылады. Сондықтан іс-жүзіндегі маркшейдерлік істе, екі қабарлаушы вертикальды оқпан барысында, ориентирлі –жалғастырушы түсірісті, екі оқпан арқылы жүргізу тәсілімен атқарады. Егер шахта даласының көп жағдайда, вертикальды оқпанның аз болғанда екеуімен ашылатындығын ескерсек, қарастырылып отырған тәсілдің маркшейдерлік тәжірибеде кең таралған тәсіл екендігі белгілі болады.

Екі вертикальды оқпан арқылы ориентирлі –жалғастырушы түсіріс, келесі операцияларды орындаумен  жүргізіледі: а) тау жұмыстары горизонтында жер бетінде нүкте жобалау; б) жер бетінде тіктеуішке олардың х, у координаттарын анықтау мақсатында жанастыру;  в) шахтада тіктеуішке жанастыру; г) есептеу.

Қарастырылған тәсілде нүктені жобалау, жылжымай еркін ілінген тіктеуіштің көмегінің ерекшелігімен жүргізіледі. Бірақ тіктеуіштер арасы 50 метр арақашықтықта болғанда, жобалаудың дәлдігін жоғарлату үшін, тіктеуіштің тербелуін, шкала бойынша бақылауды жүргізеді. Тіктеуішке жанастыру жер бетінде екі схема бойынша іске асырылуы мүмкін, (сурет  7.4).

Сурет  7.4- Екі вертикальды оқпан арқылы ориентирлі-жалғастырушы түсіріс схемасы

Біріншісі оқпанның екеуіде бір өндіріс алаңында орналасқанда және олардың арасы оншалықты қашық болмағанда қолданылады. Бұл жағдайда кіреберіс пункт 6812 тен тіктеуішке теодолиттік жүріс, әрбіреуінде қабырға сандары үштен көп болмайтындай жүргізіледі, (сурет  7.4).

Жүріс бұрыштары мен ұзындықтарын жабдықпен және полигонометрияның 2 разрядтында қабылданған әдіспен орындайды.

Екінші схема оқпандар арасы ұлкен аралықта болғанда қолданылады. Бұл жағдайда оқпанның әрбіріне алдын ала кіреберіс пункт орналастырылады. Осы пунктерден шахтаға түсірілетін тіктеуішке дейін, теодолитті жүріс жүргізіледі. Олардың әрбіреуінің қабырға сандары сәйкесінше үштен аспауы керек.

Тау жұмыстарының горизонтында тіктеуішке жанастыру, олардың арасында теодолиттік жүріс жүргізу арқылы іске асырылады. Ол жүріс мүмкіндігінше, жарманың бойымен барынша созылған және ең кіші аралыққа ие болуы қажет.

8 АШЫҚ ӨҢДЕУЛЕРДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТІРЕК ТОРЛАРЫ

Дәріс жоспары:

- Триангуляция желілерінің сипаттамасы;

- Полигонометрия желілерінің сипаттамасы;

- Тірек желілерінің құрылымы;

- Желілерді жасаудағы тығыздықты таңдау және жобалық негіз пункттерін бекіту.

ТМД елдерінің геодезиялық желілері мемлекеттік геодезиялық желілер және жиілету желілері болып бөлінеді. Мемлекеттік геодезиялық желілер дегеніміз, басты геодезиялық негіз болып табылады және триангуляция, трилатерация, полигонометрия тәсілдері арқылы жасалатын 1,2,3,4 класты жобалық желілер мен I, II,III және IV класты биіктік (нивелирлік) желілерге бөлінеді. Жиілетутің геодезиялық желілері, мемлекеттік геодезиялық желі негізінде дамиды. Олар триангуляция және 1 мен 2 дәрежелі полигонометрия желілері болып бөлінеді және ірі масштабты топографиялық түсірістерді жасау мен инженерлік-техникалық мәселелерді шешуге қолданылады. Осы желілердің биіктік белгі нүктелері IV класты нивелирлеу және техникалық нивелирлеу арқылы анықталады. Таулы өнеркәсіп аумағында тірек желісі 4 класты, 1 және 2 дәрежелі триангуляция және полигонометрия нүктелері арқылы көрсетілген.

Кесте 8.1 - 4 класты, 1 және 2 дәрежелі триангуляция желілерінің сипаттамалары

| Көрсеткіштер | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы км, -аспауы керек | 5 | 5 | 5 |
| Бұрыштың ең аз рұқсат етілген: Біртұтас тізбекте үшбұрыштар тізбегінде қосуда | 20о | 20о 30о 30о | 20о 30о 20о |
| Бастапқы қабырғамен пункт арасындағы үшбұрыштар саны | - | 10 | 10 |
| Үшбұрыштардың қиыспаушылықтары бойынша анықталған өлшеудің орташа квадраттық қателігі | 2″ | 5″ | 10″ |
| Үшбұрыштағы қиыспаушылық | 8″ | 20″ | 40″ |
| Бастапқы қабырғаның ең аз ұзындығы, км | - | 1 | 1 |
| Базистік жақтың салыстырмалы қиыспаушылығы | 1:200000 | 1:50000 | 1:20000 |
| Қабырғаның ең әлсіз жеріндегі салыстырмалы қиыспаушылық | - | 1:20000 | 1:10000 |

Кесте 8.2- 4 класты және  1, 2 дәрежелі полигонометрия желілерінің сипаттамасы

| Көрсеткіштер | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| Жүрістің шекті үзындығы, км: жеке Бастапқы және түйінді нүктелер арасындағы Түйінді нүктелер арасындағы | 10 7 5 | 5 3 2 | 3 2 1,5 |
| Полигонның шекті периметрі, км | 30 | 15 | 9 |
| Жүріс қабырғаларының ұзындығы, км Ең көп Ең аз Орташа есептік | 2 0,25 0,5 | 0,8 0,12 0,3 | 0,35 0,08 0,2 |
| Жүрістегі қабырғалар саны-.. аспайтын | 15 | 15 | 15 |
| Жүрістің шекті салыстырмалы қиыспаушылығы | 1:25000 | 1:10000 | 1:5000 |
| Өлшеудің орташа квадраттық қиыспаушылығы (жүрістер мен полигондардағы қиыспаушылықтар бойынша) | 2″ | 5″ | 10″ |
| Жүріс немесе полигонның бұрыштық қиыспаушылығы, аспайтын | 5″√n | 10″√n | 20″√n |

Барлық дәрежелер мен кластардағы жобалық тірек желісінің тығыздығы 1 км2  төрт нүктеден, ал биіктіктікі 5 км 1 реперден кем болмауы керек.

Маркшейдер тірек желісін карьерлерде 1 және 2 дәрежелі триангуляция және III, IV класты нивелирлеу тәсілдерімен орындайды. Тірек желілерінің құрылымы үйінділердің сипатына, жергілікті жер бедеріне, тау жұмыстарының сипатына қарай үшбұрыштар, орталық жүйе, төртбұрыштар, бұрышқа қою және т.б. тізбегі түрінде болуы мүмкін, (сурет 8.1).

Шығу (базистік) жақтары БП-3 базистік аспабының көмегімен, ТД-1, ДТ-62 жарық өлшегіштерінің және т.б. дәлдігі бойынша бірдей аспаптармен өлшенуі мүмкін.

Созылған кен орны үшін                       Үлкен көлемді кен   орындары

үшбұрыштар тізбегі                              үшін геодезиялық төртбұрыш

Сурет 8.1 – Кеніш орнында қолданылатын тірек желілерінің құрылымы

Сурет 8.2- Геодезиялық желілерді тұрғызу:  а) кен орындары топтарына орталық жүйе б) – толық емес орталық жүйе

Бұыштарды өлшеу Т2 және Т5 немесе дәлдігі осындай басқа да теодолиттермен жүргізіледі: 1-ші дәрежелі желілерде төрт шеңберлік әдіспен, ал 2-ші дәрежелі желілерде – екі шеңберлік әдіспен орындаладады.

Тірек желілерін құру барысында келесі шарттар сақталуы тиіс: нүктелердің карьер шатқалдары мен шеттерінде біркелкі орналастырылуы; әрбір нүктенің тау жұмыстарының ауқымды алаңындағы көрнектілігін қамтамасыз ету; нұктелердің ұзақ уақытқа сақталуын қамтамасыз ету; нүктелердің жылжымайтын шеттерге жақын орналасуы; тау жұмыстары мен жерлер рекультивациясының даму мүмкіндігін ескеру.

Маркшейдерлік жұмыстарды қажет дәлдікпен қамтамасыз ету үшін, жобалық тірек желісінің өзара орналасуы триангуляция немесе полигонометрияның қай класына тиесілі екендігіне байланысты масштабта 0,1 мм қателіктен аспауы тиіс.

Шашыраңқы кен орындарында орналасқан маркшейдерлік тірек желілері, шашыраңқылық қашықтығы 7 км-ден аспаған жағдайда 4 класты полигонометрия немесе 1 мен 2 дәрежелі триангуляция түрінде жасалады; бұдан көбірек қашықтық болған жағдайда 4-ші кластан кем емес, триангуляция желілерін жасайды. Тірек желісі  нүктелерінің биіктігін  III және IV класты нивелирлеумен анықтайды.

III және IV класты нивелирлеу желілерін жоғарғы класты полигондар ішінде жеке сызықтар немесе түйінді нүктелермен сызықтар жүйесі түрінде төселеді.

III класты полигондар периметрі – 150 км-ден аспауы керек. Нивелирлеу тура және кері бағыттарда орындалады, полигондардағы сыызқтар бойынша қателік 20мм√L аспауы керек. Нивелирлеу сызығының ұзындығы 50 км.

Маркшейдерлік геодезиялық тірек желісінің нүктелері жергілікті жағдайларға ГУГК нұсқамаларымен, ведомстолық нұсқамалық және әдістемелік нұсқауларымен мақұлданған орталықтармен бекітеді. 1 дәрежелі триангуляция нүктелерінде қарапайым пирамида мен белгілерді орнатады, 2 дәрежеліде – веханы орнатуға рұқсат етіледі.

Тірек желісі бөгде мекемелермен жасалған жағдайда, нүктелерді орналастыру орындарын тау кәсіпорнының басты маркшейдерімен ақылдаса орындайды. Маркшейдерлік тұрақ желісінің пункттерін тау кәсіпорнының бақылауына береді, геодезиялық пункттерді қабылдау туралы акттерге тау кәсіпорнының маркшейдерлік қызмет басшысы қол қояды.

9 ТҮСІРІСТІК ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТОРЛАРЫН ЖАСАУ ТӘСІЛДЕРІ,

ЖЕЛІ ПУНКТТЕРІНІҢ ОРНАЛАСУ ОРНЫН АНЫҚТАУ ДӘЛДІГІ

Дәріс жоспары:

- Түсіріс желісін жасаудың тәсілін таңдау;

- Түсірістің негізін жасаудың басты тәсілдері;

- Аналитикалық желілер классификациясы;

- Түсіріс желісіндегі анықталатын пункттер қателіктерін анықтау.

Тау-кен жұмыстары барысында кезеңдік қайталанып отыратын карьерлер мен приискілердің маршейдерлік түсірістер өндірісі үшін, тірек пункттері жеткіліксіз, түсірістік немесе жұмыстық негіздеу желілері деп аталатын алдыңғыдан жиірек нүктелер желісі жасалады.

Маркшейдерлік түсіріс желісін жасау әдісін таңдау барысында келесі жағдайларды ескерген жөн:

Түсіріс  желісі пункттерінің тірек желісі пунттеріне қатысты орналасу орнын  анықтау дәлдігі; маркшейдерлік түсіріс жүргізу кезіндегі тірек және түсіріс желілерін қолдану қолайлылығы; далалық және есептеу жұмыстарының қарапайымдылығы; пункттің сақталу ұзақтылығы.

Жер бедері, тау-геологиялық жағдайлар, тереңдік, карьер мөлшері мен конфигурациясы, маркшейдерлік түсірісін өндіру әдісіне байланысты жобалық түсіріс желілері келесі тәсілдермен орындалады: қолданыстағы торды бөлшектеу; профильдер тәсілімен; теодолиттік жүрістер төсеу арқылы; полярлық әдіспен; геодезиялық және фотограмметриялық  өзектеу; аналитикалық желілерді құру арқылы; аралас тәсілмен (жоғарыда аталған тәсілдердің бәрімен) орындалады.

Маркшейдерлік түсіріс желілерінің биіктік пункттері геометриялық және тригонометриялық нивелирлеу тәсілдері арқылы анықталады.

Түсіріс желілерінде пункттерді анықтау қателігі тірек желілеріне қатысты планда 0,4 мм-ден, биіктік бойынша 0,2-ден аспауы тиіс.

Пункттерді тығыздығы мен орналастыру орнын түсіріс жұмыстарының тәсілін, масштабын және орындау ыңғайлылығын ескере отырып тағайындайды.

Түсірістің тахеометрлік әдісінде түсіріс желісі пункттерін аспаптан пикеттерге дейінгі арақашықтықты тағайындайтын талаптарға сай орналастырады: олар сәйкесінше 1:1000, 1:2000 және 1:5000 масштабындағы шығыңқы жиектер және басқа да айқын емес шекаралар түсірісінде 150, 200, және 300 метрден аспауы керек. Айқын шекаралар түсірісінде (ғимараттар мен құрылыстар) бұл арақашықтар 80, 100 және 150 метрді құрауы қажет.

Түсірістің фотограмметриялық тәсілінде тірек пункттері ретінде қолданылатын саны мен орналасуы жобамен тағайындалады.

Түсіріс желілеріндегі горизонталь бұрыштар Т30 типті теодолитпен екі немесе бірнеше рет қайталанып өлшенеді. Өлшеулер арасындағы бұрыштардың сәйкессіздігі 45″ аспауы керек. Т15 типті және одан да дәлдігі жоғары теодолиттермен бұрыштар бір реттен өлшенеді.

Арақашықтықты өлшегіш болат лентамен, рулеткамен, жарық өлшегіштермен және жарық өлшегіш қондырғылармен өлшейді.

Пункттердің биіктіктерін тригонометриялық нивелирлеу әдісімен өлшегенде бұрыш көлбеулігін, Т30 типті теодолиттермен екі рет, Т15 типті теодолиттермен – бір рет өлшейді. Аспап биіктігі мен визирлік нысана биіктігін сантиметрге дейін жуықтатады.

Сурет 9.1- Пайдаланымдағы тор

Жазықтықты аймақтарда жоғарғы жиектердің түсірісін жасауда қолданылады. Бұл тәсіл ұсақ карьерлерде, бульдозерлер, скреперлер, гидромеханизациямен жасалған шашыраңқы кен орындарында кең қолданыс тапты. Қолданыстық тор текшелер мен төртбұрыштар жүйесі түрінде болады. Тор остерінің бірі тау жұмыстар алаңына параллель орналасады. Текшелер немесе төртбұрыштардың жақтары карьер алаңының бағытына кесе көлденең – 20, 40, 50 м орналасады. Тордың негізгі фигурасының шыңы  (I, II, III, IV) маркшейдерлік геодезиялық тірек желісіне қатысты таңбалармен, полярлық тәсілмен немесе теодолит жүрістерінің көмегімен анықтайды, (сурет 9.2).

Сурет 9.2- Қолданыстық тордың негізгі фигурасының шыңы

Толтырылған текшелер мен төртбұрыштар шыңдарын екі теодолиттің көмегімен екі жақты қақпақ әдісімен анықтайды. Тор шыңын анықтау барысындағы визирлік сәуле ұзындығы 800 метрден аспауы керек. Торды бөлу дұрыстығын тор диагональдарының бағытымен анықтайды. Тордың әрбір пункті нөмірленген болуы керек.

Торды бөлгеннен кейін х және у жобалық координаталарын анықтайды. Тор шыңының биіктік белгілерін түйық жүрісті техникалық нивелирлеу әдісімен немесе текшелер бойынша анықтайды.

Карьер алаңының беткі қабатында жатқан қолданылатын тор пункттері біртіндеп бірінші кемермен орындалады. Жасалған пункттердің жобалық орналасуы екіншімен, кейіннен үшінші кемерде қалпына келтіріледі.

Түсіріс желісіндегі пункттерді төменірек жатқан горизонттарға көшіру, екі теодолиттің көмегімен жарма арқылы немесе екі теодолитпен екі белгілі бұрыштарды алу тәсілімен орындалуы мүмкін, (сурет 9.3).

Сурет 9.3 - Түсіріс желісіндегі пункттерді теодолит көмегімен төменгі горизонтқа көшіру

Пункттердің біршама жиі, геометриялық дұрыс желілері, жүйелік қателіктердің жиналу ықтималдығына жол бермей, қарапайым әрі дәл түсіріс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік береді.

Профильдік (створлық) сызықтар тәсілі. Профильдік (створлық) сызықтар тәсілі жиектердің біреуі тыныштық күйінде болған және жұмыстың аз тереңдігі жағдайындағы бір бағыттағы тау жұмыстарының барысында қолданады.

Жылдымайтын жиекте екі параллель сызықты орналастырады және  1-1/, 2-2/, 3-3/ және т.б. нүктелерін орнықтырады, (сурет 9.4).

Сурет 9.4 – Кескін тәсілдері

Арақашықтығы δ=20-50 м. 1-4 және1'-4' сызықтары жиекке параллель орналасуы қажет. Арақашықтық  δ=20-50 м. 1-2, 2-3 ... 100-200 метрге тең деп есептейді.

Сызықтар створындағы шегерлерде, мысалы 3-3/ А нүктесі қойылады. Осы кезде β1 и β2. Бұрыштарын өлшейді. Тікбұрышты үшбұрыштардан екі рет dA. Арақашықтығы өлшенеді.

(9.1)

(9.2)

(9.3)

Ең үлкен мән d=10S. Биіктік белгілері геометриялық немесе тригонометриялық нивелирлеумен анықталады.

Теодолиттік жүрістер. Карьерлер мен приискілер жағдайында түсірістік негіздеме ретінде теодолиттік жүрістер кең қолданады.

Теодолиттік жүрістер маркшейдерлік геодезиялық тірек желісі мен тірек желісі пункттеріне екі бағыт арқылы жасалады немесе түйық полигондар түрінде құрылады.

Бастапқы пункттерде теодолиттік жүріс жағы мен тірек желісі пункттеріне екі бағыт арасындағы бұрыштар өлшенеді.

Биіктік белгілер, геометриялық немесе тригонометриялық нивелирлеумен анықталады. Теодолиттік жүріс қабырғаларының ұзындықтары 100-400 метр арасында болуы тиіс. 1:1000, 1:2000 және 1:5000 масштабтағы түсірістер кезінде жүріс ұзындығы сәйкесінше 1,8, 2,5 және 6 км-ден аспауы керек, (сурет 9.5).

Қажет болған жағдайда, жеке нүктені полярлық әдіспен анықтау жүргізіледі, оған  дейінгі арақашықтық 400 метрден аспауы қажет.

Сурет 9.5- Теодолиттік жүрістер

Теодолиттік жүрістер жақтары болат өлшегіш ленталармен, рулеткамен, қашықтық өлшегішпен, жарық өлшегіштік қондырғылармен өлшенеді. Тура және кері өлшеулер арасындағы айырмашылық 1:1500 аспауы керек. Теолоиттік жүрістердегі бұрыштық қателік , ал сызықтық қателік – жүріс ұзындығының 1:300 болуы керек.

Екі бастапқы нүкте мен екі бастапқы бағыт арасында жүргізілген теңестірілген созылмалы теодолиттік жүріс үшін,  орташа пункттің орналасуын анықтауындағы  көлденең қателік былай анықталады:

немесе жуық мәнмен            (9.4)

Мұндағы  n-полигондағы пункттер саны;      L-жүріс ұзындығы, м.

Сызықтар ұзындығын жанама тәсілмен анықтау арқылы азимуттық жүрістер жүргізу (А. И. Дурнев тәсілі). Карьер жиектері немесе кен үйінділерінің жұмыс алаңдарында өлшеу жұмыстарын жүргізуге қолайсыз немесе өлшеу аспаптары болмаған жағдайда қолданылады. А және В маркшейдерлік нүктелерінің арасындағы жиекте теодолиттік жүрістің 1, 2, 3, …, п нүктелерін орналастырады (сурет 9.6 а). Нүктелер арасындағы арақашықтық 200-300 м. Қарама-қарсы жиекте С, Д, Е қосалқы нүктелерін таңдайды. А, 1, 2, 3, …п, В нүктелерінде βА, α1 β1 α2 β2, … αп, βп и βВ, горизонталь бұрыштарын өлшейді, ал өлшеу тәсілімен бастапқы және бақылау базис ролін орындайтын алғашқы және соңғы жақтардық ұзындығын анықтайды.

Сурет 9.6 а - Сызықтар ұзындығын жанама тәсілмен анықтау арқылы азимуттық жүрістер жүргізу

, осыдан                    (9.5)

I  үшбұрышында 1-С жағын II үшбұрыштағы 1-2 және 2-С жақтарының ұзындығын өлшеуге қолданады және т.с.с.

Жүріс жүргізудің бақылауы п-В есептеулерін салыстыру мен өлшенген жақтар болып табылады.

α және β үшбұрыштарындағы бұрыштар 300-тан кем және 1500–тан үлкен болмауы, ал С, Д, F нүктелеріндегі бұрыштар – 10-150–тан аспауы керек.

Тең нүктелі бұрыштық өлшеулер кезінде жүріс жақтарының синустар формуласы бойынша есептелген қатысты қателігі келесідей болады:

(9.6)

Мұндағы  - бастапқы жақтың қатысты қателігі;

- α және β бұрыштарын өлшеудің орташа қателігі;

R - I, II, III, IV және т. б. үшбұрыштары үшін қосалқы шамалар.

(9.7)

және т.б.                	(9.8)

R -  II, V, VI және т.б. үшбұрыштары үшін

;  және т.б.                                  (9.10)

Жүріс жақтарының саны артқан сайын, олардың ұзындықтары солғұрлым азырақ дәлдікпен алынады, бірақ алдыңғы үйіндер жақтарының қателігі келесідегі барлық жақтардың ұзындықтарына беріледі. Сондықтан жүрістің үлкен ұзындығында кейбір жақтарды тікелей өлшеу қажет.

Тәжірибеде, теодолиттік жүрістерді маркшейдерлік тірек желілеріндегі параллактикалық бұрыштарды өлшеумен қатар жасау, сонымен қатар геодезиялық жүріс пункттерінің координаталарын анықтауды білдіретін тікелей әдіс қолданысқа ие.

А, 1, 2, 3, …, 5, В – екі бастапқы пункттер арасында жүргізілген теодолиттік жүріс, (сурет 9.6 б). 2,3,4,3 пункттерінде полигон бұрыштары мен С, Д, Е, және F пункттеріне  параллактикалық γ1, γ2, γ3, γ4 бұрыштары өлшенеді.

Сурет 9.6 б- Бастапқы екі пункттер арасында жүргізілген теодолиттік жүріс

Полигонды теңестіру және барлық жақтардың дирекциондық бұрыштарын өлшеу жұмыстары жүргізіледі, сонымен қатар, 2-С, 2-Д, 3-С, 3-Д, және т.б. бағыттардағы дирекциондық бұрыштар өлшенеді. Осы және СД жақтардың дирекциондық бұрыштары бойынша α1, α2 β1 β2 бұрыштарын анықтайды. Тікелей кертік шешімі бойынша 2,3 пункттерінің координаталары анықталады; дәл осындай есептеулер 4,5 нүктелерінің координаталарын анықтауда жүргізеді.

Тау жұмыстары телімдері мен  маркшейдерлік тірек желісі арасындағы арақашықтық тым көп болған жағдайда горизонталь бұрыштар мен көлбеу бұрыштар теодолитпен, ал көлбеу арақашықтық жарық өлшегішпен өлшенетін түсірістік негіз жасаудың полярлық тәсілі қолданылады, (сурет 9.7).

Сурет 9.7 – Полярлық тәсіл

Түсіріс желісіне дейінгі қашықтық 3 км-ден аспау керек. Анықталатын пунктіге бағытталған дирекциондық бұрыштар арасындағы сәйкессіздік 45″-дан аспауы қажет. Арақашықтықты қателігі 0,1м-ден аспайтын жарық дальнометрімен өлшенеді. Өлшенген арақашықтыққа көлбеулікке, референс-элипсоид бетіне келтіруге және Гаусс проекциясының жазықтығына редуциялау мәніне түзетулер енгізіледі.

Бастапқы полюске  қатысты желідегі жеке пункттің орналасуын анықтауға қателік   β горизонталь бұрышын өлшеу қателігі мен жарық дальнометр сызықтарының ұзындығына байланысты, яғни:

(9.11)

Мұндағы  тβ – бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

тα – арақашықтықты өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

тф – шағылыстырғыш пен визирлік марканы орнатудың қателігі.

Геодезиялық кертіктер, тау жұмыстарының күрделі кескіні кезінде, жұмыстың үлкен тереңдігінде, жұмыс алаңдарының ені аз болғанда және жергілікті жердің бедері біркелкі болмағанда қолданады, (сурет 9.8).

Сурет 9.8- Геодезиялық кертіктер

Бұл тәсіл барысында карьер жиегінде 3-4-тен кем емес кез-келген телімнен жақсы көрінетін пункттер болуы керек.

Тура кертіктер тәсілінің мағынасы – А және В қатты пункттерінен 1 қойылатын 1 нүктесіне дейін α1 және β1 бұрыштарын өлшейді. Дәлдікті жоғарылату мақсатында қойылатын 1 нүктесіндегі бұрыш та өлшенеді. Қойылатын 1 нүктесінің координаталарын екі үшбұрыштан анықтау қажет. Егер екі нұсқадан тұратын пункттер координаиталарындағы сәйкессіздік түсіріс масштабындағы планда 0,6 метрден аспаса, кесімді координата ретінде орта мәнді алады.

Бастапқы А және В нүктелеріне қатысты анықталатын пункт орналасуының  орташа квадраттық қателігі

(9.12)

Мұндағы  b –қойылатын кертік базисі.

α β және γ бұрыштары бірдей дәлдікпен өлшеніп, теңестірілсе:

(9.13)

Анықталатын пунктте тура геодезиялық кертіктердегі сызықтар арасындағы бұрыштар 30°-тан кем, 150°-тан артық болмауы керек. Ал бастапқы пункттерден анықталатын пункттерге дейінгі арақашықтық 1:1000, 1:2000 және 1:5000 масштабтарында 1,2 және 3 км-ден аспауы керек.

Кері геодезиялық кертіктер тәсілінің мағынасы – берілген 3 нүкте арқылы төртінші нүктенің координатасын анықтауда болып табылады, (сурет 9.9 а). Дала жұмыстары анықталатын нүктедегі 	α, β және γ бұрыштарын өлшеу үшін жасалады.

Сурет 9.9 а - Берілген 3 нүкте арқылы төртінші нүктенің координатасын анықтау

Кері кертік үшін арналған бастапқы пункттер алдын-ала жасалған есептеулерден кейін таңдалып алынады. Есептеу үшін ұсақ масштабтағы карьердің жиынтық жоспарын алады, мысалы 1:5000. Планда анықталатын пункттің ұсынылған орналасуын белгілейді және анықталатыннан көрінетін бастапқыларға бағыт жүргізеді. Кері кертіктің мүмкін нұсқаларынан қосындысы (φ+γ) 00 мен 1800 кем дегенде 300-қа ерекшеленетінін таңдайды. Кертіктің әрбір нұсқасы бойынша анықталатын пункт орналасуының орташа квадраттық қателігін анықтайды:

(9.14)

Мұндағы  тβ – α және β бұрыштары өлшеуінің орташа квадраттық қателігі;

- сәйкес жақтың ұзындығы, км.

φ және ψ бұрыштарын планда 1 дейін,  - жақтар ұзындығын – 0,1 км-ге дейін жуықтап өлшейді. sin(φ+ψ) мәндерін екінші ондық санға дейін жуықтайды.

Мр қателігі планда 0,3 мм  аспайтын кертіктің екі нұсқасын таңдап алады.

Кертіктің екі нұсқасының шешімінен алынған координаталар мәндері түсіріс масшабындағы планда 0,6 мм аспауы керек.

Аналитикалық желілер- келесі жүйелер түрінде құрастырылады:

Геодезиялық төртбұрыш, орталық жүйе, толық емес орталық жүйе.

Үшбұрыштар тізбегі. Аналитикалық желілерді құру барысында үшбұрыштар тең қабырғалыға жақын болуына ұмтылған жөн (сурет 9.9 б). Үшбұрыштардың  бұрыштары 300-тан кем және 1200-тан, жақтары 1000 метрден аспауы керек. Үшбұрыштар тізбегінің шекті ұзындығы 1:1000, 1:2000 және 1:5000 масштабтарында сәйкесінше 1,5,3,6 және 6,0 км аспауы қажет. Үшбұрыштар тізбегінде 7 пунктіге дейін анықтауға рұқсат етіледі. Ұшбұрыштардағы қателік 1′ аспауы керек.

Орталық жүйе үлкен емес арақашықтықта – 300-500 м, геодезиялық төртбұрыш арақашықтық – 200-300 метр болғанда қолданылады. Микротриангуляция (үшбұрыштар тізбегі) үлкен – 500 метрден асатын арақашықтық пен үлкен тереңдікте қолданады.

Сурет   9.9- Микротриангуляция тізбегі

Карьерлерде тахеометриялық түсіріс арқылы түсіру қажет стереофотограмметриялық түсірісті қолданғанда және өлі зоналар болғанда, сонымен қатар, түзету (түсірістік) нүктелер координаталарын анықтауда түсірістік негіздеуді құру аналитикалық кеңістіктік фототриангуляция тәсілі арқылы жүргізіледі.

Аналитикалық кеңістіктік триангуляция тәсілі аэрофототүсіріс кеңінен қоланылатын ірі карьерлерде қолданылады. Алғашқыда фотосуреттері арқылы оңай тану мақсатында ақ геометриялық фигуралармен түсіріс желілер нүктелерін белгілейді. Фотосуреттер өңделгеннен кейін, сурет координаталы жүйесінде стереокомпараторда координаттар анықталады, содан кейін шынайы x және z координаталары анықталады.

10 тҮСІРІС ЖЕЛІЛЕРІНДЕГІ ПУНКТТЕРДІҢ БИІКТІКТЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖЕЛІ ПУНКТТЕРІН БЕКІТу ТӘСІЛДЕРІ

Дәріс жоспары:

- Түсіріс желісі пункттерінің биіктіктерін анықтау тәсілдері;

- Қисықтық пен рефракция үшін түзетуді анықтау;

- Геометриялық нивелирлеу қателіктерін анықтау;

- Тригонометриялық нивелирлеу қателіктерін анықтау.

Ашық жұмыс алаңдарында биіктіктік тірек болып III және IV класты нивелирлеудің реперлері мен қабырғалық маркалары табылады.

Маркшейдерлік түсірістік негіздеу пункттерінің биіктіктері геометриялық (техникалық) және тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықтайды.

Техникалық нивелирлеу жүрістері бастапқы реперлер арасында бір бағытта төселеді. Кері және тура бағыттағы  аспалы жүрістерді жүргізуге болады. Рейкаларға дейінгі арақашықтық 150 метрден аспауы керек. Рейкалардың қара және қызыл жақтары арқылы анықталған немесе екі горизонттағы асып кету айырмасы 5 мм-ден аспауы керек. Жүрістер қиыспаушылығы  50 мм -ден аспауы керек, мұндағы L – жүріс ұзындығы, км. 1 км-ге есептегенде 25 станциядан асқан жағдайда қиыспаушылық  мм –ден аспауы қажет, мұндағы п – жүрістегі станциялар саны. Н-10 және одан да дәл нивелирлер және РН-4, РН-5 рейкалары.

Техникалық нивелирлеу арқылы қолданбалы торлар, теодолиттік жүрістерді жасау, триангуляция тәсілі арқылы және т.б. түрде жасалатын түсірістік негіздеу пункттерінің биіктік белгілері анықталады.

Түсірістік негіздеу желілерінің пунттерін жасау барысында карьерде полярлық тәсіл мен геодезиялық кертіктер арқылы тригонометриялық нивелирлеу арқылы жасайды, яғни, түсіріс пунктінің  х және у координаталарымен бірге  z (Н) координатасын анықтайды.

Тригонометриялық нивелирлеу кезіндегі өсімше келесі формула бойынша анықтайды:

(10.1)

Мұндағы теңдеудің соңғы мүшесі – қисықтық пен рефракция үшін түзетулер қосындысы (d – нүктелер арасындағы арақашықтық, R – Жер радиусы).

Көлбеуліктің түбегейлі бұрыштары мен үлкен арақашықтық кезінде пункттер арасында жер қисықтығы үшін түзетулер енгізеді және рефракцияны келесі формула бойынша есептеледі:

, мұндағы                                       (10.2)

v – Визирлеу сызықтарының көлбеу бұрышы.

Жерлің қисықтығы мен рефракция үшін түзетулер өсімшелерді біржақты анықтау кезінде ескереді және тік бұрыш өлшенген пункттен анықталған өсімшеде «қосу» белгісімен енгізеді.

Тригонометриялық нивелирлеу жүрістері IV кластан кем емес биіктік тірек желісінің пункттеріне сүйену керек. Жүріс ұзындығы 2,5 км-ден аспауы керек. Әрбір қабырға бойынша өсімшелер кері және тура бағыттарда анықталуы керек, қиыспаушылық 0,04l, см-ден аспауы керек, мұндағы l – өабырғалардың ұзындығы. Тірек желілерінің арасында жүргізілген тригонометриялық нивелирлеу қиыспаушылығы , см-ден аспауы керек, мұндағы L – жүріс ұзындығы, п – қабырғалар саны.

Геодезиялық кертіктер тәсілі немесе үшбұрыштар тізбегінің жүргізілуі арқылы түсіріс желілерін жасау барысында өсімшелерді тура және кері бағыттарда немесе екі бастапқы пункттерден анықтайды. Полярлық тәсілде өсімшелер аспаптың немесе нысана биіктігін өзгерту арқылы анықтайды.

Бастпақы және анықталатын пункттер арасындағы арақашықтық Т30 теодолитімен өлшегенде 1 км-ден аспауы, Е15 теодолитімен өлшегенде – 1,5 км, ал, бұдан да дәлірек теодолиттермен өлшеу барысында –  2 км-ден аспауы  керек.

Пункт биіктіктерінің 2 реткі анықталуларының арасындағы қиыспаушылық 1 км дейігні арақашықтықта 0,03l, см аспауы керек, 1 км асқанда - 0,02l болады, , l – қабырғалар ұзындығы, м. Пункт биіктіктерін анықтаулар саны екіден асып кетсе, кез-келген мәндегі ауытқу 20 см аспауы керек.

Бастапқы пункттен анықталатын пунктке дейінгі қиыспаушылық          700 м асып кетсе және біржақты тригонометриялық нивелирлеу кезінде өсімшеге қисықтық пен рефракция үшін түзетулер енгізіледі, ( сурет 10.1).

Сурет 10.1- Қисықтық пен рефракция үшін түзетулерді анықтау

Белгілеулерді енгіземіз:

r – рефракцияға түзету;

P – қисықтыққа түзету;

i – аспап биіктігі;

ν – визирлеу биіктігі;

– көлбеулік бұрышы.

; ;               (10.2)

Δ СКЕ-ден  СЕ-ні анықтаймыз:

;                (10.3)

Оң жағын көбейтіп, cos -ға бөлеміз:

(10.4)

Осы теңдіктің үшінші көбейткіші =100 және d=10 км және d=1 км болғанда ол 1,00003-ға тең, d сызығы неғұрлым ұзын болса, соғұрлым олардың көлбеу бұрыштары кішірек, ал неғұрлым қысқа болса, орталық бұрыш соғұрлым азырақ, сондықтан бұл көбейткіш 1 тең деп алуға болады, сондықтан  болады, сонда:

(10.5)

Қисықтық пен рефракция үшін түзетулерді анықтайық. Қисықтық үшін түзету деңгейлік беткейді жазықтықпен алмастыру нәтижесінде пайда болады, (сурет 10.2).

Сурет 10.2. Қисықтық пен рефракция түзетулері

бұрышының шамасына қарай р бөлігі S/  радиусының доғасы деп санауға болады (немесе d)

немесе                                            (10.6)

d=10км және Н=500 болғанда әртүрлілік d-S/=8мм, ал d-S=0,8м болатындығы анықталды. Осылайша

, то  немесе                       (10.7)

Рефракция үшін r түзетуді келесі жолмен анықтауға болады:

немесе , мұндағы  - рефракция коэффициенті.

Жерлің рефракция коэффициенті тәулік ішінде өзгеріп отырады.

Ең үлкен мәнге ол күн шығу алында, ал ең кішіге күн батар алдында ие болады.

Көлбеу бұрышты әдетте k ең тұрақты мәнге ие болған кезде, яғни, 10 мен 16 сағат аралығында өлшейді.	Пункттер арасындағы арақашықтық 8-10 км –ден асқан жағдайда геодезиялық нивелирлеу k –ның дәл емес мәнінің әсерінен асырудағы қателік өрескел болып кету себебінен қолданылмайды. Арақашықтық 8 км-ден аз болған жағдайда жердің рефракция коэффициенті 10 мен 16 сағат аралығында өлшенгеннің өзінде  0,16 - 0,9 аралығында өзгереді. 3 км-ден аз арақашықтықта k=0,16 деп алуға болады, сонда:

сонда        (10.8)

Геометриялық нивелирлеу қиыспаушылықтарын анықтау. Геометриялық нивелирлеу кезінде өсімшені анықтау, қиыспаушылығы станцияда ортасынан  келесі формула бойынша анықталады:

(10.9)

Мұндағы та, тв – артқы және алдыңғы рейкалар бойынша есептеулердің орташа квадраттық қиыспаушылықтары. та=тв=т0 деп есептеп,

;          (10.10)

Мұндағы mур – көпіршікті цилиндрлік деңгейдің нөл пунктіне дәл емес орналастыруына байланысты бақылау құбырының визирлік осін көлденең жағдайға келтірудің қиыспаушылығы; mо.р – рейка бойынша есептеу қиыспаушылығы; mр.т – құбырдың рұқсатты қабілетіне тәуелді санау қиыспаушылығы; тдел – рейканы бөлу қиыспаушылығы.

(10.11)

Мұндағы mуст – нөлдік пункт деңгейіне көпіршікті орнату қиыспаушылығы,  ( - деңгейді бөлу құны, сек);

d – нивелирден рейкаға дейінгі арақашықтық.

мм                                 (10.12)

–А.С. Чеботарев формуласы

Мұндағы  Г бақылау құбырының ұлғаюы; t – рейканы бөлу құны, мм.

(10.13)

(10.14)

Мұндағы Δбөл – шашкалық рейканың дециметрлік бөлу жағдайының кездейсоқ қиыспаушылығы  Δбөл=1мм деп аламыз.

Геомериялық нивелирлеу кезіндегі биіктік бойынша пункттің орналасуындағы жалпы қиыспаушылық

(10.15)

Мұндағы  n – станциялар саны.

Тригонометриялық нивелирлеудегі қиыспаушылықты анықтау. Тригонометриялық нивелирлеу кезінде анықталған асырудағы қиыспаушылық келесі формула бойынша анықталады:

(10.16)

Мұндағы md, mv, mk – d арақашықтығына, v көлбеу бұрышына және k рефракция коэффициентіне сәйкес, орташа квадраттық қиыспаушылықтар; =206265 – радиандағы секундтар саны.

V тәсілдермен көлбеулік бұрышты анықтауда

(10.17)

n – станциялар саны.

- визирлеу қиыспаушылығы (Г – бақылау құбырының ұлғаюы);  - аспап қиыспаушылығы ( - секундтағы деңгейді бөлу құны)  - санау қиыспаушылығы  (t – санау аспабының дәлдігі ).

Тура бағыттағы көлбеу бұрышты немесе тірек желісіндегі  2х-3х пункттері бойынша көлбеу бұрыштарды өлшеу барысында көлбеу бұрыш қиыспаушылығы сәйкесінше   немесе  есе кіші болады.

Қалыпты метеорологиялық жағдайларда рефракция коэффициентінің орташа мәні – 0,16 қолдана отырып, ең үлкен ауытқу болады, осыдан:

(10.18)

Тригонометриялық нивелирлеудегі жүрістің орташа квадраттық қиыспаушылығы қабырғалары тең болу шарты орындалғанда  болады,  мұндағы  n – жүрістегі асырулар саны.

СӨЖ-на арналған бақылау тапсырмалары

- Мемлекеттік геодезиялық жобалық желіде орталықтарды орналастыру бойынша нұсқау бөлімімен танысу.

- Жиілету желілеріне орналастыру дәлдігі туралы нұсқау бөлімімен танысу.

- Реперлер мен маркалар салу бойынша әдістемемен танысу.

- Инженерлік-геодезиялық желілерді ГГС, ГСС желілеріне байланыстыру кезіндегі дирекциондық бұрыштарды, координаттарды, абсолюттік белгілерді жеткізу тәсілдерін оқып, үйрену.

11 Карьердің Детальды маркшейдерлік түсірісі

Дәріс жоспары:

- Маркшейдерлік түсірістің нысандары мен элементтері;

- Толық түсіріске нұсқаулық талаптары;

- Толық түсірістің тәсілдері.

Толық түсіріс мақсаты, карьердегі барлық әртүрлі жұмыстар туралы біршама нақты толық есептеулер мен графикалық кескін алу болып табылады. Атап айтқанда карьерді таулық, геологиялық барлау, дренажды (кәріз) құрылыстық және т.б. мәліметтер алу. Толық түсіріс түсіріс негізі нүктесінен бастап орындалады.

Жер бетінде: жер бедері мен жер бетінің ситуациясы; барланатын қазбаның трассасы мен аузы, дренажды өңдеу және су бұрғыш жыралар, пайдалы қазбалардың табиғи ашылуы мен байырғы жыныстар; көліктік жолдар, бекеттер, эстакадалар, көпірлер, жол өткелдері және басқа; таулы техникалық және азаматтық құрылыстар, ғимараттар мен коммуникациялар; жыныс үйінділері мен пайдалы қазбалар қоймасы.

Таулы жердегі тау -кен карьерінде:  жер бетінің горизонты; сатылы қазындылардың жоғарғы және төменгі жиектері, шығатын және кесінді траншея және төмен түсу мен олардың құламадағы тегіс болмауы; шығар ауызы мен барлау, жарылыс жасау трассасы, дренажды ұңғыма және кен орны; геологиялық және геологиялық барлау элементтері мен факторлары ( ашылатын жыныстардың және пайдалы қазбалардың байланысы, сынақ алу орны, пайдалы қазбалардың әртүрлі сапалы зоналарының шекарасы, геологиялық бүлінудің элементтері, өрт ошағы, мүжіліп құлаулар және т.б.); алаңдағы және сатылар құламасындағы үйінділер.

Толық түсіріске қойылатын талаптық нұсқаулар. Жер бетіндегі маркшейдерлік түсірістің дәлдігі, түсірістің масштабы мен жер бетінің күрделігіне байланысты болады және бақылау өлшемдерінің мәліметтері бойынша бағаланады.

Жергілікті жердің контурының жағдайындағы шектік қилыспаушылық нақты кескінделуімен, түсіріс торының жақын орналасқан пунктіне салыстырмалы түрде планда -1 мм ден, таулы аймақтарда  - 1,4 мм, күрделі құрылыстар мен ғимараттар және басқа маңызды нысандар үшін - 0,4 мм аспайтын болуы қажет.

Нүктенің биіктік бойынша шектік қилыспауы түсіріс негізі нүктесінің биіктігімен салыстырғанда, жергілікті жердің еңістік бұрышы  20 дейін болғандағы жер бедерінің биіктік қимасының  аспауы керек. Масштабы 1:5000, 1:2000  планы үшін және еңістік бұрышы 100 дейін болғанда қилыспаушылық биіктік қимасының   аспауы керек.

Шектік мәнге жақын қилыспаушылық сандары, жалпы бақылау өлшемдер санының 10% аспауы қажет.

Шығар ауыздың және барлау мен дренаждық кен орнының, су бұру арығының, геологиялық элементтердің жер бетіндегі түсіріс масштабына байланысты жағдайын анықтаудағы шектік қателік планда 1 метрден  және жақын орналасқан маркшейдерлік түсіріс негізінің пунктіне салыстырмалы биіктік бойынша 0,3 м аспауы керек.

Карьердегі маркшейдерлік түсірісінің дәлдігі масштабқа, контурлардың күрделілігі мен тау-кен қазбаларының беттеріне байланысты, түсіріс кезіндегі жиналатын пикеттік нүктелер санымен реттеледі.

1: 1000 масштабындағы түсіріс кезіндегі сатылы кертпелер (уступ)  жиегінде (бровка) пикеттер арасындағы қашықтықтар 20 метрден аспау керек, егер сатылы кертпелердің жиектері күрделі және 30 м – егер жиектер созылған болса, 1: 2000 масштабындағы түсіріс кезінде бұл қашықтықтар сәйкесінше 30 және 40 м тең, ал егер жиектер үлкен қашықтықта түзу сызықты болса  – 50 м.

1: 5000 масштабындағы аршылған жыныстар үйінділерін түсіру кезінде пикеттер арасындағы қашықтық 100 метрден аспау керек; 1: 1000 масштабындағы жарылған жыныстар бетін түсірген кезде – 10 м, 1:2000 масштабында – 20 м.

Түсіріс телімдері шекараларында контурлардың қилыспаушылық түсіріс негіздемесінің әртүрлі  пункттерінде планда анық контурлар үшін 1 мм-ден және анық емес контурлар үшін 1,5 мм – аспау керек.

Пикеттер биіктіктерінің қилыспаушылығы жер үстілік түсірістер кезінде 0,4 метрден және аэрофотограмметриялық түсіріс кезінде – 0,8 м аспау керек.

Түсіріс кезеңдері түсіріс мақсатына байланысты анықталынады. Тау-кен массасының тасымалдануы мен эскавациясын төлеу үшін маркшейдерлік түсірісті ай сайын орындайды. Егер төлем үшін жедел есепке алу мәліметтері қолданылатын болса, түсіріс мерзімділігі өндірістік қажеттілікке сүйене отырып анықталынады, бірақ кварталына 1 реттен сирек болмауы керек.

Перпендикулярлар әдісі (ординаталар әдісі). Перпендикулярлар әдісі (ординаталар әдісі) маркшейдерлік түсірістің ең қарапайым әдісі болып табылады, (сурет 11.1).

Әдістің мәні- түсіріс торының екі пунктін байланыстыратын АВ сызығының соңдарында қадаларды (веха) орнатады. Қадалардың тұстамасында болат өлшегіш лентаны жүргізеді де, мұны шпилькалармен бекітеді. Экермен бірге лента бойымен қозғалып ситуацияның сипаттамалық нүктелерінен 1, 2, 3,.... перпендикулярларды АВ қабырғасына түсіреді. Перпендикуляр негіздемесіне дейінгі қашықтықтарды d0 және перпендикуляр ұзындығын li өлшейді. Ұзындықтарды өлшеуді 0,1 метрге дейін дәлдікпен орындайды. Нысанның 40-50 метрге дейін қашықтыққа алшақтануы кезінде полигон сызығын АВ параллель етіп жылжытады, бұдан ары қарай түсірісті орындайды.

Сурет 11.1- Ординаталар әдісі

Журналға нүктелер нөмірлерін, абциссалар мен ординаталар ұзындықтарын жазады, сонымен қатар нысанның суретін (абрис) жасайды.

Пикеттік нүктелердің биіктік белгілерін геометриялық нивелирлеу арқылы анықтайды.

Камералдық жұмыстар пикеттердің биіктік белгілерін есептеуден, пикеттердің графикалық санлынуы мен жоспарда контурларды құрудан тұрады. Жүмыс үшін масштабты және бұрышты сызғыш қолданады.

Карьерлерде тегіс жазық ауданшалармен, қашықтықтарды өлшеуде кедергі жоқ болғанда қолданылады. Тахеометриялық түсіріс (сурет 11.2).

Сурет 11.2 - Тахеометриялық түсіріс

;                                       (10.18)

Мұндағы k=100,  n – төменгі және жоғарғы қашықтық өлшеуіш жіптер бойынша есептер айырмасы.

(10.19)

Мұндағы ДС және ДО аспап дөңгелегінің сол және оң жақтағы орналасуы

;                                (10.20)

НО –аспаптық нөлдік орны

;                                       (10.21)

Нi=Hст+hi                                                                                               (10.22)

Түсіріс түсіріс негіздемесінің нүктелерінен жүргізіледі, ал мұндай нүктелер жеткіліксіз болған жағдайда жұмыс ауданшаларында 150-200 м қашықтықта екі жақтың біреуіне өтпелі нүктелерді шығарады. Станцияда жұмысты міндетті нөлдік орын (НО) анықтаудан бастайды.

Жоспарға пикеттік нүктелерді салу үшін, мөлдір пластмассадан жасалған тахеометрлік транспортир, нониусы бар металл транспортирлермен полярлы координатографты қолданады. Пикеттік нүктелерді салуды бақылау үшін полярлы торларды қолданады. Пикетті жоспарға салудағы қателік 0,5 мм-ден аспауы тиіс.

Тахеометриялық түсірісті Т30, Т15 типтегі теодеолиттерімен, авторедукционды тахеометрлермен жүргізеді. Жазық дөңгелек бойынша есептерді 10 минутқа дейін дөңгелектейді.

Анық емес заттарды түсіру кезіндегі аспаптан рейкалық нүктеге дейінгі шекті қашықтық 1:5000, 1:2000 және 1:1000 масштабында сәйкесінше 300, 200 және150 м аспау керек. 25* есе және одан да көп жақындатылатын көру дүрбісі бар теодолитпен түсіру кезінде қашықтықтар 50 метрге дейін үлкейтілуі мүмкін. Анық контурларды түсіру кезінде (ғимараттар,  құрылыстар) бұл қашықтықтар  – 150, 100 және 80 м.

Мензулалық түсіріс карьерлерде қысқа мерзімде үлкен аумақты түсіру керек болғанда және ірі масштабы кешенді жоспар алу керек болғанда қолданылады. Бұны тексеру түсірісі ретінде қолданады және жылына бір рет орындайды. Ағымдағы маркшейдерлік түсірістер үшін бұл әдісті қолдану тиімсіз.

Пикеттік нүктелерге дейінгі шекті қашықтықтардың нормалары мен дәлдікке деген талаптар тахеометрлік түсірістегідей болады.

Стереофотограмметриялық түсіріс. Қазіргі уақытта жер үстілік стереофотограмметриялық және аэрофотограмметриялық түсірістер кеңінен қолданысқа ие. Бұл әдіс ішкі және сыртқы үйінділері бар және ойықтардың күрделі конфигурациясы бар ірі карьерлерді түсіру кезінде анағұрлым тиімді болып табылады.

Стереофотограмметриялық түсіріс деп, екі түсіріс бойынша кеңістікте фотоға түісірілген нысандардың жағдайы мен өлшемдерін анықтауға, сонымен қатар осы фотолар арқылы жоспар құруға мүмкіндік беретін өлшегіш фотография танылады.

Әдістің артықшылығы: еңбек өнімділігінің артуы, материал шындылығы және бұның соңғы жылдар үшін қалпына келуі мүмкіндігі, түсіріс жұмыстарының қауіпсіздігі, қолжетімсіз жерлердің түсірілу мүмкіндігі, геологиялық бақылау үшін түсірістің материалын кеңінен қолдану. Басты кемшілік – камералдық жұмыстардың үлкен көлемі.

12 карьерлерді салу мен қайта салу кезіндегі Маркшейдерлік жұмыстар

Дәріс жоспары:

- Ізденіс кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар;

- Жобалау кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар;

- Құрылыс кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар;

- Тау-кен  бұрмасын (отвод) құру.

Тау-кен өнеркәсібінің-карьердің құрылысы негізгі үш жұмыс түрінен тұрады: ізденіс, жобалау мен құрылыс. Карьерді жобалау екі кезеңнен тұрады: техникалық жоба мен жұмыстық сызба.

Жобалаудың әрбір кезеңіне жұмыс құрамы, қызметі мен пайдалану дәлдігімен анықталатыны өзінің іздестіру кезеңіне сәйкес келеді.

Топографиялық-геодезиялық іздестірулер құрылыс ауданшасында пландық және биіктік торларды құру, аумақтың ірі масштабты топографиялық түсірісі, сызықтық құрылыстарды трассалау, геологиялық қазбаларының, геофизикалық барлау нүктелері мен гидрогелогиялық тұстамалардың координаталарын анықтаудан тұрады. Топографиялық-геодезиялық іздестірулер тау-кен нысандарының жобалануы үшін және басқа да іздестірулерді жүргізу үшін негіз болып табылады.

Тау-кен-техникалық және карьерлердің инженерлі-геодезиялық жобалануы келесілерден тұрады: құрылыс ауданының ірі масштабтағы қималары, жоспар мен кескін түріндегі топографиялық негізін құру; кен орнын игерудің бас жоспары: геометриялық элементтерді жер бетіне көшіру; тік және жазық жоспарлаудың есептерін шешу, аудандарды және жоспарланған тау-кен жұмыстарының көлемін есептеу.

Тау-кен өнеркәсіптерді салу кезіндегі негізгі маркшейдерлік жұмыстарына келесілер жатады:

- дайындық үрдістер, жобаны зерттеу мен тірек және түсіріс торларын құру;

- жоба элементтерін бөлумен бірге, жер бетіне шығару, әртүрлі түсірістерді орындау және бағыт беру;

- геометриялық элементтерінің орындалған нысандарының жобаға сәйкестігін тексеру мақсатында өлшеулерді жүргізу;

- тау-кен-техникалық нысандар мен карьерлерді пайдалануға тапсырған кезде қажетті графикалық құжаттаманы құрастыру.

Карьердің құрылысы үшін негізгі құжат, бекітілген жоба болып табылады. Жоба бас жоспардан, сызба жинағы мен есепті-түсіндірмелі хаттан тұрады, бұлар маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар жүргізу үшін қажетті барлық мәліметтерді қамтиды. Жобаға қосымша ретінде қорлардың есептелуі мен құрылыс телімінде орындалған топогеодезиялық жұмыстар жайлы есебі бар геологиялық есеп жасалады.	Карьердің құрылысы кезінде маркшейдер құрылыс жобасын мұқият қарастырады, әсіресе мұның графикалық бөлігін; топографиялық-геодезиялық материалдарын; геодезиялық негіздің пункттері мен реперлерінің жергілікті жерде орналасуын; жер бетінде тау-кен бұрмасының және кен алабының (рудничное поле) шекараларын орнатады; жер бетінде және карьерде өндірістік құрылыстар мен ғимараттардың геометриялық элементтерін бөледі; көліктік жолдардың трассалануын орындайды және бұрғылау-жарылыс жұмыстарын шарттайды, жер асты кәрізді (дренажды) қазбаларын жүргізу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстарының толық кешенін жасайды; траншеяларға бағыт береді; аршылған және пайдаланатын ойыстардың орналасуын бекітеді; бүйір жанында орналасқан құрылыс астында кентіректерді (целик) салуды басқарады; алынып тасталынған бос жыныс пен пайдалы қазбаның жедел есепке алуына жүйелі бақылау жасайды;  маркшейдерлік түсірістер негізінде жоспарлар мен графиктер кешенін  құрастырады және жүйелі түрде толтырады.

Құрылыс жобасын жер бетіне көшірер алдында, маркшейдер келесідей дайындық жұмыстарын орындайды: жобаның маркшейдерлік-геодезиялық дайындығын мұқият және анық білу; жергілікті жерде бұрыңғы жоспарлы және биіктік геодезиялық негіздермен танысу, қажет болған кезде бұларды жиілету; бөлу әдістерін таңдау; құрылыстар мен ғимараттардың басты осьтерінің тірек геодезиялық пункттеріне байланстырылуының аналитикалық тапсырмаларын орындауды, жергілікті жерде ғимараттар мен трассалардың негізгі геометриялық элементтерінің көшіру дәлдігіне алдын-ала есептеу (бұрыштық нүктелер, осьтер, сыртқы өлшемдер, жобалық еңістер), сонымен қатар берілген дәлдікті жобалық құрылыстың құрылыс нормалары мен техникалық шарттарының шекті қателіктермен салыстыру.

Бөлу жұмыстарын орындау үшін келесідей мәліметтер керек: жеке нүктелерінің координаталары, құрылыстар мен ғимараттардың дирекциондық бұрыштары мен осьтік сызықтарының бұрыштары, нүктелердің биіктік белгілері; құрылыстардың басты нүктелерінен геодезиялық тірек пункттеріне дейінгі қашықтығы мен бағыты. Жобалық сызбаларында көп мәліметтер сандық мәндер түрінде беріледі, ал кейбіреулерінде – графикалық түрде беріледі.

Тау-кен өнеркәсіптерінің құрылысы мен кен орындарын пайдалану тек жер телімі мен тау-кен бұрмасының рәсімделуінен кейін ғана басталады. Жер бұрмасының рәсімделуіне дейін кен орнын әзірлеу жобасы құрастырылады, бұл өзіне карьердің бас жоспарын енгізеді.

Карьердің бас жоспары деп жер бетінің жер бедері, тау-кен қазбалары, өндірістік құрылыстар мен ғимараттар, әзірлеулер ауданында көлік және энергетикалық торлардың және тұрғын массивінің нысандарын масштабты графикалық суреттелуін айтады.	Бұл 1:5000- 1:25000 масштабында сызылады. Бас жоспардың құрамына түсіндірме хат кіреді, бұнда аудан, құрылыс ауданы, іске қосылатын кешендерінің және құрылыс кезектерінің сиапттамасы беріледі, жер жұмыстарының көлемдері орындалады, іс жүзінде бар, қайта салынатын және бұзылатын нысандардың құрамы, топграфиялық негізге ғимараттар мен құрылыстардың геодезиялық байланысы анықталынады. Бас сызбаны жасау барысында басты план егжей- тегжейлі қарастырылады. Бас планның негізгі нысанына карьерлер, шахта ұңғысы, бос және әлсіз аз жыныстар үйіндісі, байыту фабрикасы, қоймалар мен бункерлер теміржол станциялары, өндіріс алаңдары, жөндеу цехтары мен қоймалары, базистік және жарылғыш материалдардың шығын қоймалары, тұрғын жай ауылдары немесе қала т.б. жатады.

Тау үйінділері деп, онда араласып жатқан пайдалы қазбаларды өнеркәсіптік өңдеуді іске асыратын ұйымдар мен мекемелердің ұсынған недра бөлігін атайды. Таулы үйінділерді ұсыну мен рәсімдеу Госгортехнадзордың (мемлекеттік қалалық техникалық бақылау) недра бойынша бақылау жүргізетін ұйымы тарабынан пайдалы қазбаны өңдеуді жүргізуге құлықты ұйымның жобасы бойынша жүзеге асырылады.

Тау кен байыту  жобасы келесi құжаттарды  қажет етеді:

а) Түсіндірмелік хат яғни, кен өндіру жобасының, ашылған кен орнының геологиялық жер бедерінің сипаттамасы және құрылыс ошағы туралы мәлiмет.

б) Көршілес  тау-кен орындарынан сұралатын кен орнының көрсетілген топографиялық жобалық жоспары;

в) Тау-кен байыту орындарының шекаралары көрсетілген геологиялық картасы;

г) ГКЗ (пайдалы қазба қоры бойынша мемлекеттік комиссия) хаттамасынан анықтама және жоғарғы аталған ұйымнан кен орнына алынатын мәлiмет.

Техникалық жоба құжаттамасын бекiткеннен кейiн, бiр айлық мерзiм ішінде, тау-кен кәсiпорнын қалпына келтiру және рәсімдеу жұмыстары құрылыстың басталуына дейiн бiтiрілуі керек.

Басты маркшейдерлiк жұмыстар жасалған кезде, тау-кен кәсiпорнының құрылысында жобаның геометриялық элементтерін жергілікті жерге көшірілуі және құрылыс барысында осы шарттардың орындалуын бақылайды.

Бұл жұмыстардың түрлеріне кіреді яғни:	 тiрек және түсiру торларын даярлау процесстері және жобаның зерттелуін  жасау; әр түрлi түсiрістерді өңдеу, бағытын беру және жобаның орындалу барысындағы жергілікті жерге түсіру элементтерiнің бағыттық тапсырмасын шығару; жобадағы нысандардың геометриялық параметрлерінің нақтылығын, сәйкестiгiн тексеру мақсатымен бақылау өлшемдерiн жүргізу; тау-кен техниялық нысандарды және кен орындары пайдалануға берілгенде, графикалық түрінде құжаттама құрастырылады.

Жобаның геометриялық элементтерiн жергілікті жерге көшіру әр түрлi әдiстермен жүзеге асырылады: полярлық, бұрыштық, сызықты  және жобалық полигон.

Жобалық полигонның әдiсi- созылған ғимараттардың бөлу жұмыстарын жасағанда қолданады - темiр жол, автомобиль жолы, ЭТЖ          (ЛЭП  электр тарату желісі) және тағы басқа. Ол трассаның бұрылу бұрыштары мен қабырғаларының ұзындықтарын жергілікті жер бетіне бiртiндеп шығарады (сурет 12.1).

Алаңдарды жоспарлау. Кен шығарылатын орындардың карьерде өнеркәсiптiк  жобаларында алаңдар, (көмiр, конгломераттың кенi) дайын өнiм қоймасы, темiр жол станциясы, жол тораптарының және т.б. биiктік белгiлерi беріледі.

Алаңды пландау үшін келесі аталғандар болуы қажет:

Горизонталдарының қимасы 0,2 немесе 0,5, 1:200-1:500 масштабта бөліктің топографиялық планы болуы;

Сурет 12.1 – Жобалық аумақтын тәсілі

Берілген алаңда жатқан x, y және Р бастапқы нүкте координатасы, сондай-ақ алаңның жобаға сәйкесті контур шекарасы;

Егер алаңша эллипс немесе шеңбер бойынша еңістікпен пландалса, жобаланатын жазықтықтың немесе жер бетінің құлау бұрышы және мүжілу жуылудың дирекциондық бұрышы.

Бастапқы мәліметтер бар болған жағдайда келесі аталған дайындық  және жобалық жұмыстар жүргізіледі:

- Жоспарланатын жер бөлігінің планына Р бастапқы нүктені түсіреді және оған жобалық биіктік белгісін жазып қояды жобалау бұрышы бойынша Р нүктесі арқылы түзу жүргізеді (жобаланатын жазықтықтың бірінші горизонталы); жобалық жазықтықтағы горизонталдар жатысын есептейді, горизонталь жазықтық қималары  0,2-0,5м;

- Пландаудың шекарасында алынған жатыс бойынша пландалатын жазықтықтың қалған горизонталдарын тұрғызады; ойынды мен үйінді арасында орналасқан пландық қисықтарды жалғастыратын нөлдік жұмыс нүктесін а, в, с, тағы басқа анықтайды;

- Планды шаршы торларға бөледі, шаршы төбесіндегі нүктеде жер бедерінің іс жүзіндегі биіктігімен жобалық жазықтықтағы биіктік айырмасы арқылы ойынды тереңдігін немесе үйінді биіктігін анықтайды. Шаршы торлар планнан нақтыға көшіріліп, әрбір шаршы төбесіне ойынды тереңдігі немесе үйінді биіктігі жазылған қазықтар бекітіледі, (сурет 12.2).

Сурет 12.2- Дайындық жұмыстар сатысы

13 Шығу және кесінді траншея жүргізу барысындағы маркшейдерлік жұмыстар, автомобиль және теміржол құрылысы барысындағы маркшейдерлік жұмыстар

Дәріс жоспары:

- Траншеяларды жасау кезіндегі маркшейдерлiк жұмыстар;

- Траншеяларды бөлуi және трассалауды жасау;

- Негізгі траншеяларды жасау кезіндегі маркшейдерлiк қамтамасыз етудiң  ерекшелігі;

- Темiр жол көлiгiнiң құрылысында қолданылатын маркшейдерлiк жұмыстардың  түрлерi;

- Көлбеудің  түрлері және оларды анықтау;

- Темiр жол бойындағы бөлінулердің  ерекшелiктерi;

- Автомобиль жолдарының құрылысындағы бөлудiң  ерекшелiктерi.

Шығу мен кесінді траншея және сьезд жүргізумен байланысты қандай да бір тәсіл келесі аталғандарды қамтиды:

-  өңдеу орнының жобалық өсін, оның көлденең қимасын және биіктік белгісін (кен орнының жер қыртысы профильін) нақтыға көшіру; өңдеудің берілген бағыт бойынша қимасы мен биіктік белгілері дұрыс жүргізілгенін бақылау;

-  ойындыда жататын және  тартып шығарылатын жыныстардың нақты көлемін анықтау.

Кен орнының шыққан орнын күрделі ашуды жүргізу үшін негіз, бекітілген жоба болып табылады яғни: карьердің бас жоспары; траншея аузының  х, у координаталарының, өстің дирекционды бұрышы және бұрылыс бұрышы, қисық радиусы, траншеяның табан биіктігінің белгісі немесе бастапқы белгісі мен бастауыш еңістіктің сандық мәндері көрсетілуі тиіс шығу және кесінді траншея жоспары; траншеяның көлденең қимасы.

Траншеяның бойлық өсін бөлгеннен кейін, әрбір 20 немесе 50 метр сайын пикеттер бойынша нивелирлеу жүргізіледі, сондай-ақ траншеяны қамтитын барлық жолақтардың детальды тахеометрлік түсірісі немесе көлденең нивелирлеу жүргізіледі. Нивелирлеу және түсіріс мәліметтері бойынша жұмысшы жобасы – жоспар және траншеяның көлденең қимасы жасалынады (сурет 13.1).

Траншеяны трассалаумен бөлуді механикалық күрек немесе драглайнмен жабдықталған экскаватормен жүргізу, жарылғыш заттарын қолданбай немесе кейбір жекелеген жарылыс жұмыстарын қолдану келесі жағдайларда болуы керек:

- карьерге таудың беткейі бойынша құлама астында орналасқан жыныс үйінділерімен кіру немесе жынысты көлікке тиеуде; кіру және кесінді траншея біртұтас забоймен болғанда;

- сатылы забоймен жүргізілетін карьердің төменгі горизонтынан терең траншеяда.

Карьерге кіруді беткей бойынша шамамен трасса өсінен әрбір 20-50 метр сайын жүргізгенде уақыттық пикеттер  А, В, С жіне тағы басқа бөлінеді. Трасса табанының нөлдік нүкте жағдайы анықталғаннан кейін, олардың жаттық болуы үшін, белгілі көзге түсетін бұрлыс бұрлыстарының қисықтары бөлінеді.

Сурет 13.1- Траншеяның жобалық жоспары

Экскаватор жүргізушісіне бағыт көрсету үшін жолдың түзетілген осін белгілермен бекітеді.

Кіре беріс траншея жүргізу кезінде, қазықтардан басқа, арнайы белгілермен             4 — 4', 5 —5', 6 — 6' және т.б беткі жиекті анықтайды. Осымен бір уақытта траншея жиегінде орналасқан жолдың осін бөлуге, ал драглайн жұмысы барысында – жыныс үйіндісінің өсін бөлуге болады, бұл экскаватор жүргізушісінің жұмысын айтарлықтай деңгейде оңайлатуға және топырақтың мөлшерден асып кетуінен және толмаудан кепілдік береді.

Траншея табанының биіктік белгілері  20-30 м аралықтағы топырақтық реперлермен (пикеттермен) бекітеді.  Реперлерді пайдалану ыңғайлығы мақсатына байланысты оларды шынжыр табан экскаватордың біреуінің жүру сызығы бойынша траншея осіне қатысты орналастыру қажет, сонымен қатар қағылған  репер (қазық) соңы, траншеяның жобалық белгілеріне сәйкес келуі керек.

Біршама үлкен алаңдарда траншеяның көлденең қимасы сатылы әдіспен жүргізіледі.  Қажетті бағыт бұл барыста, траншея бойынша бүтін және әрбір кіруде жеке беріледі.

Траншеяны бөлуде жер астына кіруді қарастыратын жоба болмаған жағдайда, машинаның негізгі параметрлерін (радиус, биіктік, жүк көтерімділік)  ескере отырып, жұмысшы жобасын құрастырады, жоба құрамына:

траншеяның  жеке кірістері көрсетілетін көлденең қимасымен жалпы жоспары; топографиялық жоспармен құрастырылуы мүмкін бірінші кіріс жиегі бойынша жылжымалы жол профилі; рұқсатты еңісті ескерген жеке кірістердің табан профильдері.

Траншеяны нақты жер бетінде трассалау және бөлуді сатылы забоймен жүргізу  келесідей ретте іске асырылады:

1) траншеяның негізгі осін және оның жиегін орналастырады және бекітеді, ал белгілерді ось бойынша 20-30м қашықтықта орнатады, жолдың бұрылыс нүктелері траншеяның сыртына шығарылады.

2) егер өнім бірінші кірісте көлікке немесе үйменің осіне түссе және бірінші кіру жыныс үйіндісімен бортта жүргізілсе, бірінші кірудің және жолдың өсі нақтыда бөлініп бекітіледі;

3) бірінші кірудің басында нақтыда нөлдік нүктені белгілейді және бірінші 2, 3 репер вертикальды бағыт бойынша, кіру забойыныың жылжу шамасы бойынша біртіндеп жылжытумен беріледі;

Сурет 13.2 - Траншеяны баспалдақты кірістермен жүргізу

4) келесі 2,3 кіру үшін олардың өсін немесе кірудің табаны бойынша төселінетін жол өсін  бөледі, осындай есептеулермен жолдың өсі кіру өсіне параллел болуын қадағалайды. 13.2 суретте көрсетілгендей, 1 кіру 2 кіру жолағындағы жыныс үйіндісі арқылы өткендігін, ал 2 кіру 2 кірудегі және 1 кіруден және т.б. жиналған   жынысты тиеумен бірге жүргізілген.

Кіру траншеясын біртұтас немесе сатылы забоймен құмды –саздақ жыныста сырғуға, шайылуға бейім еңістікте жүргізу барысында, құламаны  қалыптастыру мен бұрыш мәніне, сондай-ақ кәріз және көліктік жолды балластау ерекше көңіл бөлу керек.

Траншеяны жүргізу барысындағы қазылып шығарылатын жыныс көлемін анықтау, білетініміздей әрбір 10-20 метр сайын көлденең профиль бойынша вертикаль қима тәсілімен, осы жан жақтылы маркшейдерлік түсіріс мәліметтерін пайдалана отырып, іске асырылады.

Траншеяны трассалау мен бөлу, жарылыс топтамасымен жүргізіледі. Траншеяны жартасты жыныстарда ұңғыма арқылы жүргізу барысында, блок топтамасында төрт-бес қатар бойынша және онанда көп жарылыс тізбегі болады.

Кесінді және құлама траншеяны жүргізу барысындағы бөлу жұмыстары. Ашудың тәсілін таңдау, карьердің жұмысшы горизонтымен үстіңгі беттің көліктік байланысының сенімділігімен, дайындаудың қолайлығы және жұмысшы горизонтын пайдалануға енгізудің мерзімімен, сондай-ақ тау- кен жұмыстарын жүргізудің тиімділігі мен қауіпсіздігімен анықталынады.

Шығарындыларда массалық жарылыс әдісі үлкен жарылғыш зат қуаттарын арнайы өткізілген миналық камераларға орналастырумен сипатталады (қатысты терең емес штольн, шурфтар, құдық және т.б). Тереңдікте орналасқан анықталған бағыттағы жарылғыш зат қуаттары жарылыстан кейін жынысты бұзып қана қоймайды, сондай-ақ арнайы көліктік қуат көздерін пайдаланып оның айтарлықтай бөлігін керекті бағытта үйінділерден тыс жерлерге, егер бұл аудандар ауыл шаруашылық жерлер болмаса, лақтырылады.

Миналық өнімдерді орналастырудың бастапқы деректері массалық жарылыс жобасының графикалық бөлігі болып табылады:

Траншея осі, миналық өнім сағасы, миналық камера көрсеткіштерінің (қуаттар) пландық орналасуы мен биіктік белгілері көрсетілген 1:500 масштабындағы толық топографиялық план; миналық камера мен өнімдер көрсетілген астыңғы және үстіңгі бөліктерді байланыстыратын көлденең (геологиялық) траншея кесіндісі.

Өнім жасап шығарылғаннан кейін миналық камералар мен жарылысты қуаттау бастапқы тахеометрлік немесе фототеодолиттік түсіріс жасалған негізгі пунктерден массалық жарылыспен қамтылған бүкіл ауданның қайталама түсірісі жасалады.

Массалық жарылыс нәтижелері вертикалды қиылыстыру немесе, ыңғайлы және оңай,  қазылған немесе үйілген өнім нәтижелерінің құрастырылған планы бар көлемді палетка әдістерімен анықталады.

Массалық жарылыс тиімділігін толық бағалауда ескеру қажет:

- котлованнан жарылған және лақтырылған тау массаларының жалпы көлемі;

- котлован түбінде қалған жарылған өнім көлемі;

- карьер алаңы маңайында қалған жарылған өнім көлемі;

- карьер алаңы шекарасынан тыс, лақтырылған жарылған өнім көлемі.

Массалық жарылыс жасалғаннан кейін, котлованның бір не екі жағындағы құламада горизонттың биіктік бөлінуі жүргізіледі  және одан кейін экскаватормен тау жыныстары массаларын түсірумен қоса қарапайым жарылыс жұмыстарына көшеді.

Экскаватормен кесінді траншея жұмыстары кезінде бірінші траншея табанын горизонталды орналастырады. Болашақта ол бірінші үйінді жұмыс алаңы болады.  Сондықтан келесі экскаваторлық бірінші сатылық кіруді, кесінді траншеяның өсіне (теміржол желісіне) бір немесе екі жағынан параллель жүргізеді.

Карьердің  біршама терең горизонтынан тау жыныстары массасын автомобильді және рельсті тасымалдау кезінде тұйық және спиральді траншея  (съезд) не болмаса жинақталған әдістермен ашады. Неғұрлым көп тараған әдіс, бұл көліктік тұрғыда күрделі кіру траншеясына немесе карьердің жұмысшы емес бортына төселінетін стационарлық тұйық рельсті құлама жүйесін сипаттайтын тұйық траншея ашу тәсілі болып табылады.  Бұл әдістің әртүрлілігі жұмыстық борт бөлігінде орындалатын, негізі жарылған тау массасы болып табылатын сырғымалы құламалар болып табылады.

Тұйық құлама жүргізу кезінде маркшейдерлік жұмыстар келесі ретте орындалады:

1) Пикет бойынша 10 немесе 20 м сайын горизонт трассасын нивелирлеу жүргізіледі, профиль құрылады;

2) сатының белгілі жобалық биіктігі бойынша, берілген еңістік және вертикаль қисықтың радиусы, өңдеудің жаттықтатылған профилі құламаның ұзындығына жуықтап анықталынады;

3) Жақын тірек нүктесінен және реперден құламаның (съезд)  трассасының бастапқы нүктесін жерге көшіреді;

4) құламаның (съездің) бастапқы және соңғы бөліктерін жүргізуде үстіңгі және астыңғы вертикалды жалғасуын бақылауға, яғни вертикалды қисық аудандарына көңіл бөлінеді;

5) жолды Балласттау және төсеу жұмыстарынан кейін құламада (съезде) рельс басы бойынша нивелирлеу жұмыстарын жүргізеді, жеке пикеттер бойынша жобалық белгілердің ауытқуы ±10 мм аспауы қажет.

Түзу аудандар рулеткамен, бұрылу бұрыштары көру дүрбісінің екі жағдайынан теодолитпен өлшенеді.

Берілген көтерме немесе еңістікпен өнім өндіру,  профилемер, жарық көрсету құралдары немесе берілген реперлермен орындалады. Егер өнімді өндіру пласт бойынша немесе пласт көмегі бойынша жүргізілетін болса, онда оны геологиялық бұзылу процесі кезіккен жағдайда профилирлеу жүргізіледі.

Барлық кәріздік (дренаж) өнімдер өндіру процесі барысында,  ай сайын қосымша теодолиттік түсіріс және көлденең қимасын  бақылаулық өлшеулермен  геометриялық нивелирлеу жүргізіледі.

Дренажды тау жыныстары өнімдерін өндірумен қатар, нүктелерді бөлу және дренажды ұңғыма-фильтрлерді қазуға арналған берілген бағытты анықтау жүргізіледі.

Карьердің дренажды өнімдерінің барлық кешенінде (пайдалану және қосымша дренажды өнімдер өндіруді жүргізу барысында) ары қарай жүйелі түрде толықтанып отыратын (1: 1000—1: 2000 масштабындағы) план құрылады.

Автомобиль және теміржол құрылысындағы маркшейдерлік жұмыстар.

Ашық өндіру жұмыстарында келесі көлік түрлері қолданылады:

рельстік, автомобиль, конвейерлі, үйінді көпір, әуелік, гидротранспорт.

Жобалық түрде қабылданған жүк көліктеріне тәуелділік, құрылыс және көлік коммуникациясының болашақ дамуымен байланысты карьердегі маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстарда өз ерекшеліктері бар.

Үлкен карьерлерде жүкті рельстік жолдармен тасымалдау кең таралған тасымалдаудың бір түрі. Карьерлерде теміржол желілерінің салынуы 100-150 км құрайды. Жүк көтерімділігі 100 т және одан көп болатын электрпоездер стационарлық карьер ішілік жолдарда үлкен жылдамдықпен жүреді.

Сондықтан маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар жүйесіне құрылыс және теміржол коммуникацияларын карьерлерде пайдалануға, жоғары талап қойылады. Ведомстволық (карьерлік) теміржол стационарлық және  жылжымалы болып бөлінеді. Карьерлік теміржол жүйелері құрылысындағы маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар:

Трасса осьтерін план және профильде нақтыға көшіру; жол айрықтарын, жол жиектерін және съездерді бөлу; стационарлы коммуникация жүйесін (станция, жол сымдары және т.б) бөлу; теміржол трассаларын пландық-биіктік бақылау, жылжымалы құрам және құрылыс габариттерін бақылау. Карьер теміржол көлігінде  көбінесе жол табанының ені 1524 мм, кейбір жағдайларда 1000-900 және 750 мм рельс аралықтары қолданылады.

Теміржол профилі еңістерден (өрден) және трассаның горизонтальдық аудандарынан құралады.

Еңіс ,  мыңдық бөлікте белгіленетін биіктігінің горизонтальдық қашықтыққа қатынасымен сипатталады.

бастауыш, көмекші және екінші дәрежелі еңіс түрлері ажыратылады. Мысалы, «Ашық әдіспен көмір кен орындарын өндіру техникалық эксплуатациясы ережелерінде» максималды бастауыш еңістік бекітілген: бу күшіндік тарту үшін 0,025, электрлі тарту күші үшін 0,040, қосарланған электрлі тарту күші үшін 0,040-0,050 аралығында. Жолдың салыстырмалы қысқа аудандарында көмекші еңістер жүйесін бастауыштан тік, ал екінші дәрежелі бастауыштан тегіс болып келеді. Мысалы жолдың қисық сызықты  аудандарында негізгі еңіс ережеге сай жаттықтала түседі.

Жолдың көршілес бөліктерінде горизонтқа әртүрлі еңісті қиылысқан бағыт ауысу нүктелерінде вертикалды  профиль вертикальды қисық құрылғысымен  жаттықтатылады.

Кесте 13.1- Тау-кен орнында пайдаланылатын теміржол желісінің параметрлері

| Жол категориясы | Жол тағаны барысындағы мм минималды радиус м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1524 | 1000-900 | 750 |
| Тұрақты –сыртқы көлік жүйесі үшін | 200 | 150 | 100 |
| Уақытша (карьерлік) | 150 | 100 | 60 |
| Жұмысшы | 100 | 600 | 30 |

Теміржол трассаларын нақтыға көшіру. Трассалау жобасын нақтыға көшірудегі бастапқы мәліметтер:

х,у координаталары немесе жергілікті түйісу пунктерімен берілетін түйісу пунктері, сызық ұзындығы, бұрылыс бұрыштары және қисық радиустары көрсетілген трасса планы;

Ісжүзіндегі және жобалық белгілер, сонымен қатар жобалық еңістер көрсетілген трассаның бойлық профилі.

Трассаның бұрылу бұрышы алдыңғы сызықтың келесі сызық бағытымен жалғасынан құралған сыртқы бұрыш болып табылады.

Трассаның жалпы ұзындығына тәуелді, оның жеке түзу бөліктері, жергілікті жердің жер бедері, ормандылығы мен құрылыстығын анықтау жергілікті жерде бұрылыс нүктелерін жобалықтан нақтыға көшіру,  полярлық, геодезиялық немесе жобалық полигон т.б әдістермен  бірте бірте жергілікті жерде бұрылыстың жобалық бұрыштарын және ұзындықтарын шығарумен іске асырылады.

Трассаны бөлуде бұрылыс нүктелерін жер деңгейімен бекітілген ағаш немесе темір белгілермен «күзетші» маңына бекітеді. Трасса осі бойынша жер бедерінің бұрылмаларында (жыра, өзен және т.б) плюстік нүктелер деп аталатын нүкте белгіленеді. Трасса бұрылысының нүктелері де плюстік нүктелерге жатады. Бұрылыс және плюстік нүктелерді бекіткеннен кейін трассаның қисық сызықты бөліктерінде стандартты ара-қашықтығы қисықпен есептелетін пикеттерге бөлінеді. Пикеттік нүктелерді де жер деңгейімен және күзетшімен бекітеді. Жол құрылысы аяқталғаннан кейін пикеттерді жол жиегіне швғарып, тұрақты белгілермен – ағаш немесе бетон бағаналармен бекітеді.

Трассаның бөлінген пикеттерінде нивелирлеу жүргізіледі. Бойлықпен  қоса трасса өсінің екі жағына да 10, 20 немесе 30 м қашықтықта трасса өсіне перпендикулярлы бөлінген пикеттер мен нүктелер бойынша  нивелирлеу жүргізіледі.

Жолдың қисық сызықты аудан элементтерін белгілі бұрылыс бұрышы мен берілген қисық радиусы арқылы анықтайды.

Тұрақты теміржол және ондағы үлкен жылдамдықты поезд қозғалысы құрылысында бұрылысқа кіру және шығу жолдарында радиусы шексіздіктен берілген доға қисығына дейін өзгеретін түзу аралық- өтпелі қисық элементтері қойылады.

Жер бетінде қисық бөліктері негізгі нүктелер бойынша 10 немесе 20м сайын жасалады.

Шеңберлі қисықтарды жан-жақтылы бөлу, нақты шарттарды ескере отырып, келесі әдістердің бірімен жасалады: ординаттар әдісі, тығыз шарттарда қисықты бөлшектеуде жалғастырылған хорда әдісі ыңғайлы, бұрыштар әдісі алдыңғы әдістен қисықта орналасқан сол нүктелерді жинақталған (бұрыштық және сызықтық) өлшемдермен анықталатындығымен өзгешеленеді.

Қисықты жан-жақтылы бөлуде бастапқы АВ бағытының  А нүктесіне  теодолит қойылып,  реті бойынша сәйкесті бұрыштармен қатар бір уақытта визирлік өс бағыты бойынша хорда ұзындығы  а біртіндеп жалғастырылып салынады. Құрылғыдан алыс орналасқан хорда шеті мен теодолиттің визир сәулесінің қиылысуы нүктенің, нүктелердің және т.б орналасуын анықтайды.

Жол бағыттары мен жол тармақтарының бөлінуі. Екіге айырылған жол осьтерінің бағытының негізгі жол осіне (бағыт бұрмасына дейін) салыстырмалы түрде  қарапайым, симметриялық, симметриялық емес бағыт бұрмалары болып бөлінеді.

Сурет 13.3 - Теміржол элементтерінің бөлу: а – бағыт бұрмалары, б – теміржол станциясы

5° 11 40", 6°20'25", 7°07'30" және 9 27'45" тең бұрыш а-мен, және /11, 1/9, 1/8 және 1/6 сәйкес крестовина  маркаларымен сипатталатын қарапайым бағыт бұрмалары кең таралған.

Тұрақты карьер жолдарына бағыт бұрмаларының крестовина маркалары  қалыпты жол аралықтары үшін – 1/9 және тар аралықты  жолдар үшін – 1/7 орналастырады. Жылжымалы жолдарда 1/6 дейінгі крестовина  маркаларымен жол айрықтары жіберіледі.

Жобадан белгілі координаттармен бағыт бұрмаларын бөлгенде нақтыға бағыт бұрмасының (ЦСП)  орталық нүктесін– О және крестовинаның  орталық нүктесін –К бекітеді. Барлық басқа аралықтар және а бұрышы да кестеден алынады.

Теміржол станциясы жолдарын бөлу. Станция жолдарын жергілікті бөлу негізі 1 :500 немесе 1 : 1000 масштабтағы станцияның жобалық планы болып табылады. Планда барлық бағыт бұрмаларының координаталары ±10 мм дәлдікпен, а бұрыштары, барлық жолдардың биіктік белгілері мен орналасуы көрсетілуі керек. Жоспарланған жер жұмыстары аяқталғаннан кейін станцияның негізгі жолының өсі жерге бекітіледі. Мұнда  өзара байланысты орналасқан бағыт бұрмаларының және оған жанасатын жолдардың орналасу дәлдігіне өте жоғары талап қойылатындықтан, станция горловиналарына (жол тармақтары) ерекше назар аударылады.

Станция жолдарын және бағыт бұрмаларын бөлуді тікбұрышты координаттар әдісімен, қатар бекітілген көлденеңдер арасындағы сызықтық өлшеумен үйлесетін полярлы әдісәмен орындайды.

Жылжымалы құрамның габариті мен құрылыс үйлесімін бақылау. Жылжымалы құрамның габариті ұғымы шетке жылжымалы бөліктің (локомотивтің, вагонның), немесе оған тиелген жүктің де бөлігі шығарылмайтын шекті көлденең көрінісін білдіреді. Өз кезегінде құрылыс үйлесімі габариті ұғымы жол осіне перпендикуляр, жол бойымен, жол үстінде жылжымалы құрам немесе жүк бөліктеріне жол берілмейтіндей орналасқан құрылыстар мен құрылғылардың шекті көлденең кескінін білдіреді.

Жол осінен салынып жатқан құрылыс және ғимараттарға дейінгі карьер жолдары үшін минималды арақашықтық,  өткел аралықтары үшін – 3000 мм және станцияларда – 2450 мм болады.

Контакт тіректері шеткі жол осінен  тұрақты жолдар үшін 3100 мм аралықта, уақытша жылжымалы жолдар үшін – 2750мм, станцияларда – 2450мм қашықтықта орнатылады. Қисық сызықты жол аудандарында бұл қашықтық жоғарылайды.

Екі параллель орналасқан жол осьтерінің қалыпты арақашықтығы 4100 мм тең. Перегондағы жолдың түзу аудандарында бұл арақашықтық 3658 мм ге дейін рұқсат етіледі..

Жұмыстық (забой) жолдарында құрылым мен контактілік сым аралығы 800 мм кем болмауы керек.

Жол өтпелерінің бөлінуін,  жақын орналасқан тірек торларынан бастап  іске асырады. Бөлудің геодезиялық негіз дәлдігі тірек орталығының жағдайын пролет аралығында орташа қателігі  15-20мм  қамтамасыз етуі қажет. Жеке тіректің орталығын бөлудің тәуелсіз орташа қателігі   ±5—6 мм аспауы тиіс.

Жол өтпелерін монтаждауда құрастыру түзулігін және құрылымның биіктіктік орналасуын бақылайды. Жол өтпелері осінен құрылымның орналасу қателігі ±5 мм аспауы тиіс.

Жол өткелдерін монтаждау барысында пролетті конструкцияларының түзу сызықты құрастырылуы және биіктік құрылғысы  бақыланады. Пролеттік конструкцияның жол өткелі өсінен ауытқуы ±5 мм ден аспауы керек.

Жердің отводтары немесе ашық өңдеуге экономикалық қызығу тудыратын аймақтардағы автомобиль жолдары III кластық автожолдарға жатқызылады яғни жергілікті мағынасы.

Бұл мағынада автожолдар құрылысы келесі негізгі ережелерді сақтаумен орындалуы қажет:

Жол астына жіберілетін ортақ жол белдеуінің ені 30м дейін; жергілікті жер рельефіне байланысты жеке учаскелерде бастауыш еңіс (төбе), карьерлерде негізгі еңіс 0,060 - 0,100 дейін болуы керек; планда жол бағыты көліктің белгіленген  жылдамдықтағы қозғалыс қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын қамтамасыз етуі қажет; автожол трассалары мүмкіндігінше қысқа ара-қашықтық арқылы жүргізілуі тиіс; қисық радиусы 175-75м аралығында, ал карьерлерде (автомобиль түріне және жүк көтерімділігіне байланысты) 30-10м аралығында болады.

Автомобиль жолдары жобасына,  бұрылыс нүктелерінің координаталары көрсетілген жол торабының жоспары, түзу жол бөліктері мен қисық мөлшерлері, жобалық еңістер, нақты және жобалық еңістіктері көрсетілген бойлық және көлденең профильдер кіреді.

Трассаны іздестіру және бөлумен байланысты маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар рельстік жолдарды жабумен байланысты жұмыстармен ұқсас айырмашылығы жоқ.

Трасса осін бөлу жақын орналасқан тірек пунктерден полярлық немесе жобалық полигондар әдісімен орындайды. Трасса осін қазынды мен үйінді мөлшерлері жазылған пикеттік белгілермен бекітеді. Қисықты бөлуді жалғастырылған хорда немесе жеңілдетілген әдістермен орындайды.

14 БҰРҒЫЛАП ЖАРУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУДЕГІ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР.  ЖЫНЫС ҮЙІНДІЛЕРІ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР

Дәріс жоспары:

- Қазу жұмыстарын жүргізудің негізгі сатылары;

- Қазу жұмыстарының жүргізілуінің маркшейдерлік қамтамасыз етілуі;

- Маркшейдерлік түсірістің ерекшеліктері;

- Көлденең профильдің тұрғызылуы;

- Үйінді құрылуының жалпы мағлұматтары;

- Үйінді құрылымында көлікті қолдану;

- Үйінді құрылымын маркшейдерлік қамтамасыз ету.

Жартасты,  жартылай жартасты жыныстарды және пайдалы қазбаларды ашық өңдеу барысында, оларды кертпе массивінен жекелеу, ұсақтау, алдын ала вертикальды (көбінесе еңісті) бұрғыланған ұңғымада, кертпенің үстіңгі алаңында 1—2 және онанда көп қатары, параллель үстіңгі қабағында орналасқан жарылғыш зат зарядталған жабық орында көлемді жарылыспен іске асырылады.

Бұрғылап жару жұмыстары төмендегі аталғандарды қамтамасыз етуге арналған:

Көліктік жүйелерге тиеу және тасымалдау үшін тау жыныстарын қажетті дәрежеде бөлшектеу;

Қажетті жағдайда тау жыныстарын бөлшектеуде түрлі бөлу қиындықтарынан өту, талап етілген сапа мен түрге жету нәтижесін білдіреді; берілген аудан биіктік белгілерінде, беткі бөлігінің ауданы мен формасында минималды қателіктер жіберу; берілген формасы мен бұрыштарын түзеу, қауіпсіз бұрғылау және келесі ұңғыманы зарядтау мүмкіндігі; бөлінген жыныс бөліктерінің үйіндісі, қазу жұмыстарын жүргізуге ыңғайлылығы, оның берілген мөлшері мен формасы;  өңделген өнімді кеңістікке жіберуде орналастырудың қажетті қашықтығы мен бағытын таңдау; Карьердің шеткі контурларына жақын жыныстық массив және жақын орналасқан құрылыстарды сақтау үшін, жарылыстың минималды сейсмикалық әсер етуі; жоғары өнімділікті қазу және тиеу жұмыстарында бөлінген жыныстардың қажетті мөлшерін алу; тау-кен жұмыстарының жоғары экономикалығы, өнімділігі және қауіпсіздігі.

Қазу-жару жұмыстарының жүргізілуінің қазіргі таңдағы масштабы, маркшейдер маманының қатысуынсыз өтпейді, себебі әр блокта және жарылыстан кейін  қажет:

Жарылыс ауданының үлкен масштабты планын және бөлшектік маркшейдерлік-геологиялық түсіріс жүргізу; қазылу тереңдігі есептелген жарылыс ұңғымаларының орналасу жобасының жасалуы және жобаның жерге көшірілуі; қазындының жоғарғы және төменгі дәрежелеріне қатысты трассаның орналасуы, тереңдігі анықталған қазылған ұңғымаларының орналасуының нақты түсірісі; қазу-жарылыс жұмыстарының нәтижесінің бөлшектік маркшейдерлік түсірісі, графикалық және есептік құжаттаманың жасалуы және жұмыс нәтижесінің бекітілуі.

Жарылысқа қажетті заряд массасының жарылғыш зат (кг) ауданға (м3) қатынасы барысында жыныстар жарылғыш зат меншікті шығыны деп аталады.  Карьердің жару блоктарының формасы мен мөлшері (ұзындығы мен ені, биіктігі мен бұрышы), жалпы ауданы, бөлінген жыныстардың қажетті бөлшектілігі жобада беріледі.

Блокта жарылғыш зат зарядын орналастыруда ауданның көбінде вертикалды, кейбір жағдайларда еңіс құдықтарында қазу жұмыстарын жүргізеді. Еңіс ұңғымаларды қазу жұмыстарында,  оларды сусымалы жарылғыш зат зарядтауға қолайлы болуы үшін әдетте горизонтқа 60° кем емес бұрышпен орындалады. Еңістіетілген ұңғыманың трассасы, кертпенің құламасына параллель орналасатындығы себепті, бұл барыстағы жыныстардың жарылысқа кедергісі кертпенің барлық биіктігінде бірдей болады. Сондықтан жыныстар бөлінуі ережеге сай ұңғыма бойымен жүреді, қазынды топырағын қоса алғанда жыныстардың бөліну дәрежесі жақсарады. Сонымен қатар жарылғыш зат шығын мөлшері және карьер контурына жақын орналасқан жыныс массивтеріне сейсмикалық әсер азаяды.

Қайталама жару жұмыстары кертпе табанындағы жыныстарды бұзу үшін қажет. Сондықтан жарылысқа төзімді жыныстарды бөлу кезінде максималды бірнеше реттік, ал жарылысқа оңай берілетін жыныстарда минималды жарылыс түрлері қолданылады.

Сурет 14.1 –Ұңғыманың және кертпедегі жарылғыш зат зарядтының орналасуы

Егер төмен жатқан кертпе пайдалы қазба қабатымен  (мысалы, көмір)  немесе аралас жынысты болса қайталама жарылыс жұмыстары жүргізілмейді (ұңғыма қазылмайды).

Ұңғымадағы жарылғыш зат заряддын тұтас бағаналы немесе зарядтың жеке бөліктерінің арасыннан ауа аралықтарын болмаса тығындама толтырылған аралықтарды қалдырып, ыдыраңқы болуы мүмкін.

Карьерде жүргізілетін тау-кен жұмыстарының күнтiзбелiк жоспарына сәйкес, бас инженер әрбiр кезектi жаппай жарылыс бойынша маркшейдерлiк жарылысты есептеу жоспарынан блогтің ұзындығы, ені және көлемiнiң нұсқаулығы бар қосымшамен тапсырманы бередi.

Болжалған жарылыс блогының кертпе бөлігінде толық жоспарлы-биіктікті түсірілістерді жүргізеді. Түсiрулер нәтижелері бойынша 1 : 200—1 : 500 масштабтағы жоспарлар құрастырылады. Кен аймақтарының біртекті емес геологиялық құрылысы кезінде маркшейдерлікпен қатар геологиялық түсірістер жүргізеді. Кертпе еңісінің ашық бөлігінің геологиялық ерекшеліктері де жоспарға енгізіледі. Бұдан басқа, кертпе құрайтын жыныстардың жарықшақтылығын және сызаттардың элементтерi мен жату жиiлiгін мұқият бақылайды. Кертпенің біршамабиiктiгi мен еңiс бетінің күрделiлігі кезінде жарылыс аймағының жоспарынан басқа 1-ші ретті ұңғыма осінінен көлденең профильі құрастырады, осы бойынша қай график түрiнде мейлiнше төмен кедергі сызықтарын, әрбір ұңғымадағы жарылғыш зат тиімді зарядын және де зарядтың құрылымын анықтайды. Сондықтан егер карьерде стереофото түсірістерді өңдеудің әмбебап әдiсімен жер бетiндегi фототүсiрілістерді қолданса, кертпенің геологиялық құжаттамалары мен профилдерiн құрастыру оншалықты қиындық туғызбайды. Карьерде қолданылатын өзге түсіріліс түрлерінде (тахеометрлік, ординаталық), еңiстiң профилдi түсiрілісі үшiн ТДС түрiндегі стереоскопиялық қашықтық өлшегiшi бар  тахеометр немесе қарапайым аспаптар (высотомер, эклиметр және т.б.) қолдануға болады.

Жарылыс аумағының үлкен масштабты жұмыс жоспарында бұрғыланып жарылатын ұңғыма жүйесін жобалап, оны табиғи түрде орындайды.

Ұңғымаларды бұрғылау барысында геологтар шлам (қойыртпақ) сынамасын алады. Өңделген сынама негізінде кен құрамындағы пайдалы компонентер құрамын тұрақтандыру мүмкіндігін және блогтағы кендер мен жыныстардың әр түрлi сорттарының байланысын анықтауға мүмкіндік береді.  Сонымен қатар, арнайы шкала бойынша кендер мен жыныстардың бұрғылану түрі мен жарылыс түрі анықталады.

Блогтың барлық ұңғымалықтарын бұрғылау аяқталғаннан кейін түсіріліс жасайды, соның нәтижесінде әрбір қатардағы ұңғыманың нақты жағдайын және 1-ші қатарлы жоғарғы бровкамен (жиек) кертпе еңісінің жағдайын анықтайды. Ұңғыманың тереңдігін есептеп, сонымен бір уақытта әрбір ұңғыма бойынша бұрғылану көлемін өлшейді. Тереңдігі мен бағыты бойынша дұрыс емес бұрғыланған ұңғымалар жарамсыз болып табылады.

Тік ұңғымалардың тереңдігін децимертлерге бөлінген жүгі бар арқанша көмегімен өлшейді. Қисық ұңғымалардың тереңдігін 2 — 2,5 м буындары бар  телеспокиялық дюраль түтіктерімен өлшеген жөн. Ұңғыма трассасының қисықтық бұрышын ұңғымаға түсірілген тау компасымен немесе құбырға бекітілген жарты дөңгелекпен анықтауға болады. Жоғарыда келтірілген 1-ші қатарлы ұңғыма әртүрлі кен және жыныс түрлерінің байланысы туралы және қимаға кірген т.б. мәліметтері бар көлденең профилді құрастырады.

Көлденең кескіндер ЛНС-ті жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді, яғни зарядтан беттік құлама және ойықтың төменгі жиегіне дейін ең қысқа қашықтықтарды, сонымен қатар бұрғыланудың нақтылы шамасын анықтауға мүмкіндік береді.

Бұрғылау-жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде көрсетілген параметрлерді дәл анықтау болмаған жағдайда, кертпенің төменгі және жоғарғы жиектерін шектеген жағдайда жаппай жарылыстар қарқындылығы анағұрлым азаяды.

Жобаға барлық нақтылы және есептік мәліметтерді енгізгеннен кейін бұны рәсімдейді де, бекітіп, орындауға жібереді.

Блоктың жарылысынан кейін қираудың және кертпенің қайта пайда болған жоғарғы жиегінің детальді тахеометрлік немесе фотограмметриялық түсірісін жасайды.

Түсіріс нәтижелері бойынша көлденең кескіндер жасалынады, бұлар бойынша тік параллель қималар әдісімен немесе көлемді палетка арқылы жарылған массаның көлемін, қираудың ені мен бұрышын, жоғарғы жиек бұрышы мен кертпе құламасының жоғарғы бөлігінің бұрышын, сонымен қатар қопсыту коэффициентін анықтайды.

Жарылған тау-кен массасының толық тиелімінен кейін төменгі жиектің және кертпе құламасының түсірісін жасайды.

Көрсетілген түсіріс нәтижелері бойынша жарылыстың барлық көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік жасалады: ұңғыма өндіргіштігі және оның 1 метріндегі жарылғыш зат меншікті шығыны, жыныстардың кертпе табаны бойынша алынған беті, габаритсіз заттың шығуы, тау-кен массасының  тиелімі кезіндегі экскаватордың өндіргіштігі, берілген жарылыстан алынған тау-кен (кен) массасының толық көлемі.

Соңғы жылдарда кеңінен таралған жалаң блоктардың жаппай жарылысынан басқа, бірқатар карьерлерде топтық немесе каскадтық жарылыстарды орындайды.

Егер кен физикалық-механикалық қасиеттері және сапасы бойынша біртекті қуатты болса, каскадтық жарылыстарды қолдану тиімді немесе аршылған жыныстар бір биіктікті бірнеше кертпемен бір уақытта әзірленеді. Сондықтан бұндай кертпелерде бұрғылау-жарылыс телімдерін тікелей бірінің үстінен бірін орналастырып топтайды, жарылысқа бір уақытта дайындайды және өсу тәртібімен жарады.

Карьер бүйірінің тұрақты құлама бұрышын және кертпе тобының ең төменгі ауданшасының жеткілікті енін сақтаған жағдайда, каскадтық жарылыстар жалаң блоктарды жару кезінде жарылған тау-кен массасын орналастыру үшін қажетті жоғары жатқан кертпелердің жұмыс ауданшаларының енін 2-3 есе қысқартуға мүмкіндік береді.

Бұл барыста соғылған кеннің шығындары жалаң блоктармен жарумен салыстырғанда төменгі жұмыс ауданшаларының шектелген немесе жеткіліксіз ені кезінде кей жағдайда азаяды.

Жеке блоктар бойынша маркшейдерлік жұмыстар каскадты жарылысты дайындау кезінде, негізінде, жоғарыда сипатталып өткен жалаң блоктардағы ұқсас жұмыстардан ешқандай айырмашылығы жоқ.

Алайда жарылыстан кейін жоғарғы керпелерден төменгі кертпелерге жарылған массаның анағұрлым қайта түсіру орындалғандықтан және керпелердің жоғарғы жиектерінің қималарының сызықтары жабық болғандықтан, қираудың түсірісін керпе бойынша емес, бүкіл каскад бойынша жүргізу ыңғайлы болып табылады.

Барлық блоктардың жарылған массасының толық тазалануына дейін тиелген жыныс мөлшерін есеп беру мерзімі (ай) ішінде бұл жағдайда жедел есепке алу немесе қираудың толықтырғыш маркшейдерлік түсірісі нәтижелері бойынша анықталынады.

Жынысты үйінді құрылысындағы маркшейдерлік жұмыстар.

Сыртқы жыныстық үйінділердің құрылысы, қайырма үйінділерін жобалық белгіге дейін биіктікті жеткізумен салуға, үйінді жұмыстарының фронтын құруға, сонымен қатар көлік жолдарының салуға негізделеді.

Үйіндіні жасау кезінде бөктерде жыныстарды жүк түсірудің бастапқы фронт ауданшасы 1-2 және одан да көп кертпелерге сәйкес бөктердің изогипстері бойынша жартылай траншеяларды жүргізумен қамтамасыз етіледі.

Сурет 14.2 -Үйіндіні жасау: а – таудың ылдилығы  бойынша, б – темір жолдардың біртіңдеп көтерілуімен

Үйіндіні жасау кезіндегі пайдаланатын қондырғыларға және көлік құралдарына байланысты, қайырма үйінділерін әртүрлі әдістермен салады. Мысалы, бастапқы (пионерлі) үйіндінің құрылысы механикалық күрекпен немесе бір жақты болмаса екі жақты резерв жынысынан драглайнмен, яғни параллель салынатын үйіндінің бір немесе екі траншеяны жүргізу арқылы орындалуы мүмкін.

Темір жол көлігін тікелей қолдану кезінде  бастапқы (пионер) және одан кейінгі үйінділерді жобалық биіктікке дейін салуды жиі әкелінген аршылған жыныстармен орындайды. Думпкарлардың тиелуін және жынысты қазуды  оңайлату үшін механикалық күрекпен оның 1,5 метрге дейін тереңдікте қазындысы бойынша жылжытады. Темір жолдармен бір деңгейде орналасқан драглайн да осы мақсатта шұңқыр маңын – бункерді жасайды.

Автокөлік пен бульдозерлерді пайдалану кезіндегі үйіндіні жасау, үйінді бұрылымына автожолды жүргізуден және жүк түсіру фронтының біртіндеп кеңеюін ескеріп, бастапқы үйіндіні жасаудан тұрады. Бұнда жеке үйіндіні жобалық биіктікке дейін өсіру жүк түсіру ауданында жыныстардың қабат бойынша, ары қарай бульдозермен жоспарлануымен бірге қабат арқылы немесе құлама астына 0,05 – 0,07, яғни 3 – 4° дейін үйіндінің берілген көлемі кезіндегі автоөздігінен түсіргішпен жүк түсіру арқылы жүзеге асырылады.

Толық тау-кен және аршу жұмыстарын дамытуды бастамас бұрын карьер немесе қазба құрылысында, жыныстық үйінді астына бөлінген жер телімдерінде тірек пункттерінің бір уақытты дамуымен 1:1 000 масштабындағы толық топографиялық түсірісті жасайды. Үйіндінің өзін салу кезінде маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар трассалау, тексеріс түсірісіндегі жобаға сәйкес, көлік жолдарын және бастапқы үйінділерді бөлу,  орындалған жұмыстар көлемін анықтаудан тұрады.

Кен орындарын ашық әдіспен әзірлеу кезінде  үйіндіге орын ауыстыруға жататын аршылған жыныстардың жалпы көлемі, әдетте, табылатын пайдалы қазба көлемінен асып кетеді. Сондықтан өнеркәсіп-карьердің жалпы технологиялық кешенінің үлкен маңызды бөлігі болып табылатын үйінді шаруашылығының жұмысы мен жағдайы әзірлеудің қарқындылығын арттырудың жалпы мәселесін шешеді. Жыныстық үйінділерде келесідей маркшейдерлік жұмыстар орныдалады:

- жыныстық үйінділерінің жүк түсіру фронты мен қабылданатын қабілетін есептеу;

- көліктік жолдарын кескіндеу, бөлу және трассалау;

- мерзімді жоспарлы-биіктік түсіріс, жыныстық үйінділердің деформациясын бақылау;

- топографиялық түсіріс, сынау, сыртқы үйінділерге бөлінген ауданшаларда алынып тасталатын топырақ қабатының көлемі мен қуаттылығын анықтау.

Үйіндінің қабылдау қабілеті деп үйінді үшін бөлінген ауданшада орналастыруға болатын жыныстың көлемін айтады.

Сыртқы жыныстық үйінділерінің және жеке кертпелердің (ярустар) биіктігі жергілікті жердің жер бедері мен жағдайына, үйіндіге келіп түскен қолданылатын үйінді жасаушылары мен жыныстардың физикалық-механикалық қасиеттеріне байланысты  кең шектерле 8-15-тен 30-50 метр  және одан да көп шамаға дейін ауытқиды.

Жыныстардың темір жол мен пойыз құрамын бүйірлі жүк түсіру кезінде үйінді тұйығында үйінділердің дамуы сақиналы және желпіуішті болуы мүмкін.

Үйіндіні жасаудың әртүрлі әдістері (бульдозерлі, скреперлі, үйінді соқаларын қолдануымен және т.б) кезінде рельстік жолдардың орын ауысу қадамы үлкен аралықта ауытқуы мүмкін. Жыныстардың темір жол көлігі кезіндегі жүк түсірудің жалпы фронты үйінді тұйықтарының сомалық ұзындықтарымен анықталады.

Үйінді кертпелерінің жоғарғы жиегіне жақын орналасқан автокөлік кезінде машиналардың тұйықталған бұрылысы және жүк түсіру пунктіне (құлама маңы мен құлама астында) артқы жүрісі үшін, уақытша үйінді жолдары ауданшада кеңейеді. Сондықтан жалпы үйінді кертпелерінің дамуы кез-келген радиалды бағытта болуы  мүмкін, соның ішінде бүкіл үйінді фронтты бойынша.

Ішкі жыныстық үйінділер жазық және жайпақ жатқан пласттар мен пласт құраушы шоғырларын әзірлеу кезінде құралады. Аршылған жыныстардың орын ауысу бағытына байланысты әзірлеудің келесі жүйсі түрлерін қолданады:

- жыныстардың ішкі үйінділерге дөңгелекті көлікті қолдануынсыз орын ауысуымен;

- аршылған жыныстардың механикалық күрек пен драглайнмен тікелей асуымен;

- аршылған жыныстардың қысқа экскаваторлы күйiн өзгертумен (кей жерлерде қайта экскавациямен);

- аршылған жыныстардың үйінділерге консольді үйінді жасаушыларымен асуымен;

- жыныстың ішкі және сыртқы үйінділерге ішінара тасуымен немесе бүкіл жыныстың ішкі үйінділерге дөңгелекті көлікпен орын ауыстыруы.

Теміржол және автомобиль жолдарын салу кезінде үйінділердің өздерінде біртіндеп қопсытылған жыныстардың тығыздығын және үйінді бетінің отыруын ескеру керек. Сондықтан жолды үйіндінің ұлғаю жағына кескіндеу барысында  міндетті түрде жолдың жобалық көтерілуінің үлкейетін түзетпесін енгізеді.

Ішкі және сыртқы жыныстық үйінділердің маркшейдерлік түсірісін карьердің қолданыстағы тірек торы пункттерінің негізінде орындайды. Үйінділермен салынған ауданның біртіңдеп үлкеюі кезінде жеке қыстыртпалар түрінде немесе 2-3 және одан да көп пункттерден тұратын қарапайым аналитикалық тор түріндегі тірек пункттерін, үйінділерінің беттерінде жасайды. Бұнда орталықтарды орналастыру орындарын ескі, тығыздалған үйінді телімдерінде таңдайды.

Үйінділер бетіндегі түсіріс негіздемесі ретінде өтпелі нүктелері бар геодезиялық  қиманың  (тура және кері) тірек пункттері арасында жүргізілген теодолиттік жүрістерді қолданады. Егер үйінділер беті шамамен тегіс болса, квадраттар торын салады, бұны біртіңдеп ортасынан шетіне дейін үйінді дамуына қарай дамытады.

Жынысты ұйінділерінің маркшейдерлік түсіріснің детальді элементтері, үйінді кертпелерінің (ярустар) жоғарғы және төменгі жиектері, үйінді беттері, темір және автокөлік жолдары, сонымен қатар үйінділердің деформацияланған телімдері (көшкіндер, қалқуы, құлау және т.б.)  болып табылады.

Жыныстық үйінділердің толық түсірісін тахеометриялық және  ординаталық әдіспен орындауға болады. Одан басқа жыныстық үйінділерінде жылына екі реттен кем емес темір жолдарының, ал автокөліктер кезінде – автомобиль жолдарының нивелирлеуін орындайды.

Жіңішке дисперсионды бөлшектерінің жоғары құрамы мен фильтрацияның төмен коэффициенті құрамымен сазбалшықтың бұзылған және бұзылмаған құрылымымен жыныстық қадаларды құру үшін композиционды тұтқыр әдісін пайдалану тиімді. Бұл жағдайда болашақ қадалардың ортасында ұңғыманы бұрғылайды да, цемент, сөндiрiлмеген әк пен сазбалшықты жыныстар (300-350 маркалы 40% портландцемент, белсенділігі 85-92% 10% сөндiрiлмеген әк, 50-55% неогенді сазбалшық) негізінде композиционды тұтқыр затты енгізеді.

Композиционды тұтқыр зат жыныстармен әсерлесу нәтижесінде кейбір көлемді ұңғыма маңында тұтастырғыш материалының гидратациясынан пайда болатын жыныстардың құрғатылуы, дисперсионды бөлшектерді цементтейтін суға төзімді және берік кальций гидросиликаттарының адсорбционды-химиялық үрдістер әсерінен жүретін құрылулар жүреді. Осылайша ұңғыма диаметрді 23 см болғандағы диаметрі 50 см беріктетілген материал ауданы пайда болады.

15 Тау жыныстарының деформациясын бақылау кезіндегі геодезиялық жұмыстар

Дәріс жоспары:

- Тау жыныстарының деформациясын бақылау орындары;

- Тау жыныстары мен жер бетінің жылжу үрдісін бақылау ұйымдары;

- Деформация және жылжуды бақылаудың жобасы мен атқарылуы.

Тау жыныстарының және жер бетінің қозғалысын аспапты және көзбен шолып бақылау, жер бетінде орналасқан реперлер жүйесінен тұратын бақылау станцияларында, тау-кен қазбаларын тазалау, күрделі және дайындық  ұңғымаларында, күзетілетін целиктерде және өңделетін нысандарда орындалады.

Орналасқан орны мен мақсатына байланысты бақылау станцияларының келесі түрлері болады:

- жер бетінің қозғалысы үрдісінің параметрлерін анықтау үшін жер үстілік бақылау станциялары;

- жыныстар қалықдығының деформациясы мен қозғалу шамалары мен сипатын анықтау үшін жер асты бақылау станциялары;

- өңделетін нысандар жағдайын бақылау және бұлардың деформациясының шамаларын анықтау үшін арнайы бақылау станциялары.

Сурет 15.1- Бақылау бекеттерін белгілеу кезінде қолданылатын реперлер: а) Доценков шахталарында, б) Кузнецков бассейндерінде, в) Уралда, г) Воркутински кен орынында: 1 – топырақ; 2 – қалыңдатылған топырақ; 3 – тастар; 4 – бетон (құйматас); 5 – қату горизонты

Тау жыныстарымен жер бетінің жылжу үрдісінің қасиеттері мен параметрлерін және олардың өндiрiлетiн нысандардың деформацияларымен байланысы барлық керекті мәліметтерді алу үшін, барлық үш бақылау станциялары біріктірілген кешенді станцияларды қосу керек.

Кешендi станция белгiсiнiң кен орынын дайындау кезеңдегi мүмкiн емес немесе мақсатқа лайықсыз болғанда жобаланатын станцияның түрі мен құрылымы, жылжудың негiзгi параметрлерiн алу қажеттiлiгiне сүйене таңдалады немесе бiрiншi кезекте кен орнындағы тау жыныстарының сырғуы мен құрылымдарды қорғауға байланысты жеке нақты сұрақтарды шешу үшiн қажеттi мәлiметтер алынады.

Қорғауда жататын тау  жыныстары массивiнің жылжуын және, жер бетiнің және нысандардың деформациясын бақылауды жүргізу маркшейдерлік қызмет мекемелерінің бірден бір негізгі мәселесі болып табылады. Бақылаулар маркшейдерлiк бөлiммен немесе жылжуды зерттейтін арнаулы топтың күштерiмен орындалады. Бақылауларды өткiзуге мамандандырылған ұйымдарды да тартуға болады.

Бақылау бекеттерінің белгісін және ондағы бақылауларды техникалық қызмет немесе мамандандырылған ұйымдардың қатысумен кенiштiң бас маркшейдерi жасаған жылжуды бақылау жобасының негізінде жүргізеді. Жоба жоғары тұрған ұйымның бас маркшейдерімен талқыланады. Оны жобада белгіленген жұмыстың орындалуына жалпы басшылықты жүзеге асыратын және қорғауға жататын нысандардың дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етудің жедел шешiмiн табатын ұйымның техникалық жетекшісі бекiтедi.

Бақылау бекеттерінің жобасын құрастырмас бұрын, мекемедегі тау жыныстарының жылжуы жайлы және бұрын өткізілген бақылау нәтижелерімен танысып, олардың шынайлығын тексеру қажет. Егер кен орынында ескі бақылау бекеттері сақталып қалса, оларды зерттеп болашақта қолдану мүмкіндіктерін қарастыру керек.

Бақылау бекеттерін жобалау, бақылау жүргізу, талдау және нәтижені жалпылау кезінде тау жыныстары мен жер бетінің жылжу процесінің параметрлері тау – геологиялық және таутехникалық факторларға байланысты екенін ескеру қажет:

- Тау жыныстары массивінің құрылымдық ерекшеліктері (қатпарлы немесе қатпарлы емес құрылыс, тектоникалық бұзылулар, кеуектілік, жыныс қабатының қуаттылығы, олардың байланысының қасиеттері және т.б.);

- кен сiлемінің шығарылатын кеңiстiгі және әзiрлеу тереңдiгi арақатынасының пiшiні, мөлшері және орналасу тереңдiгi;

- кеннің және араласатын жыныстардың физика – механикалық қасиеті;

- кен сiлеi және араласатын жыныстарының түсу бұрыштары;

- жабынды басқару тәсiлi.

Жер бетiнiң жылжуын және өндiрiлетiн нысандарды бақылау бекетiнiң жобасы, бақылау бекетi аймағындағы тау-геологиялық жағдайды сипаттайтын, өндiрiлетiн нысандар, тазарту өнімдері және бақылау бекеттерiнiң реперлерiнiң өзара орналастырылуын сипаттайтын график түрiндегі қысқаша түсiндiрме жазба материалдарынан тұрады.

Бақылау бекетiнiң жоспары аймақтағы тиiстi масштаб дәлдігіне қарай 1:500, 1:1000 немесе 1:2000 болады.  Жобада - жер бетінің бедері, іс жүзіндегі құлаулардағы нобайлар, жарылулар зонасы; бақылау бекетiнiң аймағындағы басқа да жер бетi және жер асты нысандары мен коммуникация құрылымдары; бақылау бекетiнiң профилдi сызықтары мен реперлерi; кен сiлемi және тазарту өнімдерінің контуры (жобалық және қазіргі) жеке камералар немесе бөлiмшелердiң жан-жақты зерттелу күнтүзбесімен; сақтағыш тұтас нысандардың астында жататын қорғалатын және жылжудың қауiптi аймақ (зоналар)  шекарасы, аспаптық және көз мөлшерiмен бақыланатын жобалардың негiзгi даярлайтын өнімдерінің жағдайы.

Тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау кезінде, күрделi тау-геологиялық жағдайда немесе әр түрлі мақсаттағы сақтандырғыш тұтас кен ойындысының қауіпсіздік жағдайында жылжу процесінің параметрлерін анықтау үшiн, мамандандырылған ұйымдарды жұмысқа тарту ұсынылады.

Жобаны табиғи түрге келтіргеннен кейiн тiрек, жұмысшы және қосалқы реперлердi орнатады.

Бақылау нәтижелерін мамандандырылған ұйымдарды тартумен де, өз күшiмен де жүйелi түрде талдап, жалпылауы керек.

Сурет 15.2- Жер бетінің жылжу процесін бақылау нәтижесінің графикалық бейнесі: Қисық тартылыс (а), иіндер (б), еңістер (в), шөгіп отырған (г)

Тау жыныстарының жылжуы және құрылымдарды қорғаудың әр түрлi сұрақтарын шешу үшiн, мамандандырылған ұйымдардың көмегін пайдалану тиімді: жер асты тау қосылыстарының зиянды әсерінен ғимараттар, құрылымдар және табиғи нысандарды қорғау бойынша шаралар қолдану; нысандармен, қорғауға жататын кеннiң қауiпсiз оймасын алу жағдайын анықтау; аумақты және оның құрылыс ошағын рекультивациялау; белгiленген тәртiп бойынша мақұлдап бекiтілетін құрылымдармен табиғи нысандардың қорғалуы, тау жыныстарының жылжуы жайлы нормативтiк құжаттарды әзiрлеу және жетiлдiру.

ІІ БӨЛІМ

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҰАУЛАР

1 КЕЗДЕСЕТІН ЗАБОЙМЕН КЕН ОРНЫН ӨҢДЕУДЕГІ ӨТКЕЛ БАҒЫТЫН БЕРУ ҮШІН,  КЕРІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУМЕН МӘЛІМЕТТЕРДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

# БЕРІЛГЕНІ: А және В нүктелерінің координаттары

ХА = 720,28 + 0,1n 			ХВ = 780,72 + 0,08n

УА = 290,56 + 0,2n 			YB = 210,81 + 0,15n

ZA = 356,20 + 0,05n			ZB =  357,71+0,04n

α(25-А) = 280°25',7

n – Нұсқа нөмері

# ТАБУ КЕРЕК:

- А нүктесінен кен орнын өңдеу өткелі үшін, берілуі тиіс горизонталь бағыттың бұрышын;

- А нүктесінен өтуі тиіс кен орнының еңістігін.

А

В

25

24

23

22

200

300

700

800

# Сурет 1 – Тау-кен өңдеудің схемалық планы

Берілген тапсырманы келесі ретпен шешу қажет:

1) Өңдеудің А және В екі нүктесінің белгілі x  және  y координаттары бойынша αАВ дирекционды бұрышын, кері геодезиялық есептеу жолымен  табу қажет.

(1.1)

Осыдан αАВ  дирекционды бұрышына сәйкесті rАВ сүйір бұрышын табуға болады.

Дирекционды бұрышты табу үшін, анықталған бұрыштың қайсы ширекте жатқандығын анықтау керек. Аталған ширекті табуды келесі 1 кестедегідей Δx және Δy қатынастары арқылы анықтауға болады.

Кесте 1

Румбының координаттар өсімшесінің таңбаларына тәуелділігі

| Δx таңбасы | + | - | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δy таңбасы | + | + | - | - |
| Ширектің атауы | СШ | ОШ | ОБ | СБ |
| r бойынша α есептеу | α = r | α =180- r | α = r+180 | α = 360- r |

2)  αАВ және αА-25 дирекционды бұрыштары бойынша, өңдеудің горизонталь бағытын беруге арналған А-25 бағытынан сағат тілі бағытымен салынатын бөлінетін  бұрышын анықтауға болады.

# = αА-В - αА-25                                                         (1.2)

Осыдан α25-А дирекционды бұрышы бізге белгілі, осы бұрыштан қажетті  αА-25 бұрышына өту үшін, оған 1800 қосып немесе алып тастаймыз.

αА-25 = α25-А ± 1800                                                                               (1.3)

3) АВ өңдеуі өтетін еңістікті анықтау үшін, В және А нүктелерінің белгілерінің айырмашылығын табу керек:

# ΔZ = ZВ  - ZА                                                            (1.4)

Еңістікті есептеу үшін қажетті АВ аралығы келесі теңдеулермен анықталуы мүмкін:

(1.5)

,                                       (1.6)

Талап етілген еңістік i келесідегідей анықталады:

(1.7)

# Есепті  шешуге келтірілген мысал:

ХА = 720,28 + 0,1·40 = 724,28 м 			ХВ = 780,72 + 0,08·40 = 783,92 м

УА = 290,56 + 0,2·40 =  298,56 м	YB = 210,81 + 0,15·40 = 216,81 м

ZA = 356,20 + 0,05·40 = 358,20 м	ZB =  357,71+0,04·40 = 359,31 м

1)

rАВ = 53º53'15'' СЗ

αАВ = 360 – rАВ = 306º06'45''

2) αА-25 = 280º25,7' – 180 = 100º25',7

= αАВ – αА-25 = 306º06,7' – 100º25',7 = 205º41',0

3) dАВ =  м

4) ΔZАВ = ZВ  - ZА = 359,31 – 358,20 = 1,11 м

2 ЖЕРАСТЫ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ ЖҮРІСІНІҢ  ЖӘНЕ ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫС НӘТИЖЕСІН КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ

Жерасты  полигонометриясының нәтижесіне камеральдық өңдеу жүргізу. Жүріс ашық түрдегі жүріс. Тірек пунктері торының  арасында жүкті және адамдарды тасымалдауға арналған горизонтында (откаточном горизонте) салынған. Бұрыштар қайталау тәсілімен өлшенген. Пунктер арасындағы арақашықтық тура және кері-екі рет анықталынған. Далалық өлшемдердің нәтижесі нұсқалар бойынша А қосымшасында келтірілген. Б қосымшасында координаттар өсімшесін есептеу, ал В қосымшасында № 1 нұсқаның шешу жолдары мысал ретінде келтірілген.

Теодолиттік түсірісті камеральдық өңдеу полигондағы бұрыштық қилыспаушылықты есептеуден басталады. Ол келесі шартты қанағаттандыруы керек:

(2.1)

Мұндағы-Полигонның рұқсатты бұрыштық қилыспаушылығы;

- өлшенген бұрыштардық қосындысы;

- ішкі бұрыштардың теориялық қосындысы:

(2.2)

- өлшенген бұрыштың орташа қателігі;

n -  жүрістегі бұрыштар саны.

Полигонның бұрыштық қилыспаушылығын теңестіру барысында 1 дәлдікпен барлық бұрыштарға бірдей етіп бөледі де, түзетілген бұрышты алады. Полигон қабырғаларының дирекционды бұрыштарын есептейді:

(2.3)

Берілген жүрісте сол жақ бұрыш өлшенгендіктен түзетілген алдына «+» таңбасын алу керек.

Бастапқы және соңғы қабырғалардың дирекционды бұрышы берілген мәліметтер кестесінде көрсетілген  (А қосымшасы).

Румбыны есептеу:

I ширекте   r = α –дирекционды бұрыш;

II ширекте r = 180° - α ;

Ш ширекте r = α – 180° ;

IV ширекте   r = 360° - α .

Координаттар өсімшесін келесі формуламен есептейді:

,                                          (2.4)

Координат өсімшелері анықталынатын дирекционды бұрыш таңбасына немесе сәйкесті қабырғаның румбысының аталуына ие болады.

Координаттар өсімшесін қосу нәтижесінде координаттар өсімшесіндегі байланыспаушылық fy және  fx есептелінеді, есептеуге жүрістің абсолютті сызықтық қилыспаушылығы және салыстырмалы қилыспаушылығы пайдаланылады:

,                         (2.5)

Полигонометриялық жүрістің рұқсатты салыстырмалы  қилыспаушылығы 1/5000.

Координат өсімшелерінің Х және Y өсі бойынша салыстырмалы қилыспаушылығы рұқсатты мөлшерде болғанда, оларды кері таңбамен қабырға ұзындықтарына пропорциональды бөліп таратады:

және                                    (2.6)

Мұндағы

Түзетілген координат өсімшелері келесі формуламен анықталады:

(2.7)

(2.8)

Жүріс нүктелерінің координаттары келесі теңдікпен есептеледі:

,                                  (2.9)

Нүктелердің координаттарын түзетілген өсімшелермен  есептеу нәтижесінде полигонның соңғы нүктесінің координатасы қатесіз шығуы керек, бұл барлық есептеулерді бақылау үдерісін қамтиды.

3 ЖАЛҒАСТЫРЫЛҒАН ҮШБҰРЫШ ТӘСІЛІМЕН ШАХТАЛЫҚ ТІКТЕУІШПЕН ЖАНАСТЫРУ. ЖАЛҒАСТЫРЫЛҒАН ҮШБҰРЫШ ТӘСІЛІМЕН ЖАНАСТЫРЫЛҒАН БІР ВЕРТИКАЛЬ АРҚЫЛЫ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ БАҒЫТТАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІН КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ

Тапсырма: Жалғастырылған үшбұрыш тәсілімен бағытталатын горизонтта және жер бетінде бір вертикаль оқпан арқылы геометриялық бағыттаудың камеральдық өңдеуін жүргізу. Жер асты полигонының бірінші нүктесінің координатасын С (Хс ,Ус )  және бірінші қабырғасының  дирекционды бұрышын αсд анықтау .

Құрал-жабдықтар, аспаптар және қажетті құралдар: жобаланған және бекітілген тіктеуіш,  штативпен теодолиттер, рулетка, калькулятор, кесте және журнал.

Далалық жұмыстарды орындаудың сатысы:

1) С және С  нүктелеріне теодолитті,  Д және  Д нүктелеріне сигналдарды орнату.

2) Бұрыштық және сызықтық өлшемдерді жүргізу.

3) Өлшемдерді бақылау.

4) Бағытты есептеу.

Далалық жұмыстарды орындау реті:

1 Жер бетінде бастапқы пункте (С) оқпан аузында теодолитті орнатып центрлеп, жазық жағдайға келтіреді, ал келесі пункте (Д) сигналды орнатады. Бағытталатын горизонтта Жер асты түсірісінің  бірінші нүктесінде (С) теодолитті қойып, ал келесі нүктеге сигналды орнатады.

2 Бұрыштар үш реткі толық қайталаумен өлшенеді. Арақашықтық (а), (в) және (с) болат рулеткамен «салмаққа» бес рет милиметрлік есеп алумен жер бетінде және жер астында жасалынады.

3 Оқпанды тіктеуіштен босатпас бұрын, өлшеулерге бақылау жүргізіледі. Ол үшін өлшенген аралық (С) және (С) келесі косиностың формуласымен есептелінеді:

(3.1)

Егер есептелінген мәнмен өлшенген мәннің арасындағы қилыспаушылық  ± 2 мм (жер бетіндегі үшбұрышта)  және ± 4 мм (жер астындағы үшбұрышта) аспаса, өлшеу қателіксіз орындалған (рұқсатты қателікпен), керісінше болған жағдайда өлшеуді қайта жүргізеді.

4 Бастапқы мәлімет ретінде С (Хс және Yс) нүктесінің координатасы және  ДС  (αДС) қабырғасының дирекционды бұрышы алынады.

5 Бұрыштарды тіктеуіш арқылы жер бетінде және жер астында есептейді. Үшбұрыштың формасына байланысты әртүрлі формулаларды қабылдауға болады.

Егер үшбұрыш созылған түрдегі формада болса және бұрыш  < 20° болса, есептеу синустар теоремасымен жүргізіледі:

,                                           (3.2)

Егер үшбұрыштың  қабырғалары шамамен тең қабырғалы немесе тең бүйірлі болса, есептеу қабырғалар формаласы бойынша анықталады:

,                 (3.3)

Мұндағы  	 - жартылай периметр.

Егер созылған формалы үшбұрыштың бұрышы  < 2° болса, онда есептеуді келесі жуықтау формуласымен есептеуге рұқсат етіледі:

,                                         (3.4)

Есептеулерге бақылау жүргізіледі:

α + β +  = 180°                                                     (3.5)

Алынған қилыспаушылық кері таңбамен тең бөлініп, тек қана есептелінген α және β бұрыштарына таратылады.

СА, АС, СД, СВ, ВС және СД қабырғаларының дирекционды бұрыштары есептелінеді. Жер асты полигонының бірінші қабырғасының дирекционды бұрышы СД (αСД) екі рет алынады. Олар тең болуы керек.

С нүктесінің координатасы есептелінеді:

ХС = ХC + a cos αCB  + a' cosαBC

ХС = ХC + в cos αCА  + в' cosαАC                           (3.6)

YС = YC + a sin αCB  + a' sinαBC

YС = YC + в sin αCА  + в' sinαАC                             (3.7)

С нүктесінің екі реткі есептелінген координатасының тең болуы (А және В тіктеуіші арқылы), есептеу үдерісінде қателік болмағанын көрсетеді.

Г қосымшасында бастапқы мәліметтер ретінде 25 нұсқа келтірілген.

Үшбұрыштар тәсілімен оқпанды бағыттауды есептеуді оңайлату және формализациялау үшін, маркшейдер Д қосымшасында келтірілген форманы пайдаланады, ол өз кезегінде жер бетіндегі және жер астындаағы үшбұрыш үшін жеке жеке екі рет есептелінеді. Онда үшбұрыштың шешуінен басқа дәлдікті талдау жүргізіледі.

Кестенің бірінші позициясы есептеу ретін көрсетеді.

Е  қосымшасында жалғастырылған үшбұрыштардың біреуінің есептеу мысалы келтірілген.

4 екі оқпан арқылы бағыттау

Аталған жұмыста шахтада пунктер координатасын есептеу үшін, бастапқы мәліметтер ведомостына (осы жұмыстың 4.1 – 4.4 пунктері ) № 2 тәжірибелік жұмыста есептеу жүргізілген (Б қосымшасы) ведомосты қабылдау керек. Мұнда келесі сәйкестіктерді ескеру қажет: тұратын 86 нүктесін А нүктесі үшін, 1 –1, 9 –2, 558 –3, 837 –4, 77 –5,79 –6  және 990 – нүктесін В тұру нүктесі үшін қабылдаймыз.

Координат ведомостысын кезекті есептеу нәтижесінде, В нүктесінің координатасын және дирекционды бұрыштың мәнін (шахтадағы) шартты жүйеде алу керек, осыдан кейін шахтадағы дирекционды бұрыш мәнін шынайы координат жүйесінде есептеу керек, осыдан соң жер бетіндегі А  тұру нүктесінің белгілі координат мәніне сүйене отырып, шахтадағы 1-В нүктесінің координатасын шынайы координат жүйесінде есептеуге өту қажет.

Жұмыстың қорытынды сатысы, бақылауды орындау болып табылады.

Төменде координат ведомостын есептеу формулалары, сондай-ақ екі вертикаль оқпан арқылы түсірілген бағыттық-жалғастырудың схемасы келтірілген.

αАВ

α′АВ

αАВ

Х

Х′

2

3

4

1

А

В

І

ІІ

ІІІ

№2 оқпан

№1 оқпан

RX2

RX3

RX4

6812

6813

Сурет 4.1 – Екі вертикаль оқпан арқылы түсірілген бағыттық-жалғастырудың схемасы

4.1 Табылған А және В,  1…n пунктерін бекіту қажет (жер бетінде) және (шахтада).

4.2 осыдан кейін жер бетінде және шахтада полигональдық жүрістің 1-ші разрядын жүргізеді.

4.3 Оқпанға тіктеуішті түсіріп, А және В, 1…n нүктелеріне бұрыштар мен тіктеуішке дейінгі арақашықтықты өлшейді.

4.4 осыдан кейін А және В нүктелерінің жер бетінде координаттарын есептейді және αАВ, Ln (АВ) дирекционды бұрышын келесі формуламен анықтайды:

αАВ = arctg                                                (4.1)

# Ln (АВ)  =                                 (4.2)

4.5 Шахтада координаттың шартты жүйесін АХ/ енгізеді:  ХА/ = 0 = УА/, αА-1 = 0.

4.6  Өлшенген β1… βn және L1… Ln бойынша 1…n нүктелерінің координаттары есептелінеді.

4.7 Есептелінеді:

α /АВ = arctg                                             (4.3)

# LШ (АВ)  =                               (4.4)

4.8 αА-1  дирекционды бұрышының шынайы координат жүйесіндегі мәні тең болады:

αА-1 = αАВ - α /АВ                                                                                         (4.5)

4.9 Белгілі αА-1 және А нүктесіндегі тіктеуіш координатасы бойынша шахтадағы барлық нүктелердің 1…В шынайы координат жүйесіндегі мәндері есептелінеді.

4.10 Бақылау:

# Ln – Lш = ΔL≤ ΔLрұхсатты =                             (4.6)

Салыстырмалы қилыспаушылық:

(4.7)

Абсолютті қилыспаушылық:

(4.8)

(4.9)

(4.10)

5 МАРКШЕЙДЕРЛІК ГРАФИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫ ТҰРҒЫЗУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ

Рудалық қазба орнының ауданы 500х500 м (Сурет 5.1) жер бетінен  150-200 м сайын бұрғыланған онүш вертикаль ұңғымамен ашылған. Ұңғыманың аузының координаттары (х, у, z), ұңғымадан алынған жыныстың сынақ үлгісі нәтижесінде қазынды жатысының төбесінің және табанының тереңдігі Ж қосымшасында нұсқалар бойынша кестелік түрде келтірілген.

Руданың орташа көлемдік салмағы  = 2,7 т/м3.

Ж қосымшасындағы бастапқы мәліметтер көрсеткіштері бойынша талап етілетіні:

1 Үстіңгі жер бетінің планын 1:2000 масштабында ұңғыманың аузын нөмерін және белгілерін салу. Жер бетінің жер бедерін горизонтальдар арқылы әрбір 1 метр сайын қимамен көрсету (планды тұрғызудың мысалы И-а қосымшасында келтірілген).

2 Қазба жатысының гипсометриялық планын тұрғызу. Изогипс ұңғыма бойынша әрбір 1м сайын, топырақ пен қазынды жатысының төбесінің сәйкесті белгілері аралығында  интерполяциямен салынады, (Тұрғызу мысалы И-б қосымшасында келтірілген).

3 Қазынды жатысының топырағының гипсометриялық планын салу. Изогипс ұңғыма бойынша әрбір 1м сайын, топырақ пен қазынды жатысының төбесінің сәйкесті белгілері аралығында  интерполяциямен салынады, (Тұрғызу мысалы И-в қосымшасында келтірілген).

4 Ұңғыма бойынша вертикаль қуаттылық мәндері арасында интерполяциямен қазындының изоқуаттылық планын тұрғызу (Тұрғызу мысалы И-г қосымшасында келтірілген).

5 Солтүстіктен Оңтүстікке қарай бағытталған ординатасы  Y= … (оқытушымен беріледі) сызық бойынша вертикаль қиманы горизонталь 1:2000,  вертикаль 1:200 масштабында тұрғызу. Қиманы тұрғызу үшін, Жер бетінің планын және қазынды жатысының төбесінмен топырағының гипсометриялық планын пайдаланады.

Жұмысты орындаудың әдістемесі:

1 Қазынды жатысының төбесінің белгісі,ұңғыма аузы мен төбе тереңдігінің айырмашылығына тең; қазынды жатысының топырақ белгісі ұңғыма аузы мен топырақ тереңдігінің айырмашылығына тең.

2 Қазынды жатысының вертикаль қуаттылығы төбе белгісі мен топырақ белгісінің айырмашылғына тең.

3 Вертикаль қиманы тұрғызу үшін, Жер бетінің топырақ жатысының белгілерінің мксимальды және минимальды белгілерін ескере отырып, әрбір 50 метр сайын биіктік торын тұрғызу қажет. Горизонталь арақашықтықты Жер бетінің планынан және қазынды жатысының гипсометриялық планынан алуды қарастыру керек; Нүктелер арасындағы вертикаль арақашықтық осы нүктелер арасындағы белгілер айырмасына тең.

И қосымшасында Жер бөлігінің бетінің, төбесінің, топырақтың қазынды жатысының және изоқуаттылықтың планын тұрғызу мысалы келтірілген.

6  ТҮСІРІС НЕГІЗДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

6.1 Бастапқы мәліметтер. Түсіріс негіздері дегеніміз түсірісті толық жасау үшін карьердің жұмысшы горизонтында қажетті және жеткілікті мөлшерде құрастырылатын, нақты жеткілікті анықталынған геодезиялық пунктер жүйесін атайды.

"Техникалық инструкция..." түсіріс негіздерінің келесі түрлерін қабылдауды ұсынады: аналитикалық торлар, геодезиялық қилыстыру, теодолиттік жүріс, тікбұрышты торлар, профильді сызық.

Түсіріс негіздерінің типтері (мәні және оны құру тәсілі) жергілікті жердің жер бедеріне, жұмысшы горизонтының жер бетінің негізгі горизонтына салыстырмалы орналасуы, карьердің өлшемі мен конфигурациясы және тау-кен өңдеу жұмыстарын жүргізу жүйелеріне тәуелді болады.

Жоғарыда аталғандардың ішінде үнемі жиі қолданылатын әмбебап тәсілдің бірі геодезиялық қилыстыру болып табылады: яғни тура және кері қилыстыру.

Бастапқы мәліметтер:

Жергілікті жердегі координаттары белгілі тірек торларының пункті:

- А (X = 0,000 м,   У = 0,000 м)

- В (X = 0,000 м,   У = 50,000 м)

УВ  35, 000 тен 50, 000м дейін өзгереді.  ч-з 1м нұсқаларға байланысты алынады.

- С (X =43,302 м, У =25,000 м).

Талап етіледі:

1) Геодезиялық торлар пунктін түсіріс негіздерінен геодезиялық тура және кері қилыстырулармен жиілету;

2) Д пунктінің координатасын екі тәсілмен анықтау.

6.2 Тура геодезиялық қилыстыру, сызықтық өлшеуді жүргізуге қолайсыз болатын жергілікті жерде координатасы белгілі екі бастапқы пункт негізінде қосымша нүктелердің координатасын анықтау үшін пайдаланылады. бұл тәсілде үшбұрыштың барлық үшбұрышы  (А, В, Д) өлшенеді. Анықталынатын пункте бұрыштар 30° кіші және 120° үлкен болмауы керек. Үшбұрыштағы бұрыштардың қилыспаушылығы 45"- 60" аспауы тиіс.

Есепті шешу келесі ретпен орындалады:

6.2.1 Қағазға масштабы 1:500 А және В нүктелерінің координатасы бойынша салу тор салу. Д, пунктерінің жағдайын еркін түрде салу, АВД үшбұрышында бұрыштық қилыспаушылықты тауып, оны барлық өлшенген бұрыштарға кері таңбамен бірдей етіп таратады да, түзетілген бұрышты /А, /В, /Д  алады.

f = (А, В, Д) – 1800 ,  /А  = А  +              (6.1)

/В = В + ,   /Д = Д +                            (6.2)

6.2.2 АВ(АВ) қабырғасының дирекционды бұрышын және оның горизонталь арақашықтығын dAB анықтайды.

Д

А

В

βД

βА

βВ

# Сурет  6.1- Тура геодезиялық қилыстыру

(6.3)

(6.4)

6.2.3 Синустар теориясы бойынша үшбұрыштың басқа қабырғаларының ұзындығын белгілі АВ қабырға ұзындығы арқылы және өлшенген бұрыш арқылы есептейді:

(6.5)

(6.6)

6.2.4  АД   және ВД қабырғаларының дирекционды бұрышын табады:

АД=АВ -  /А   ВД =  ВА + /В                                             (6.7)

Мұндағы ВА= АВ 1800

6.2.5 Д нүктесінің координатасын А және В нүктелеріне салыстырмалы есептейді.

ХАД=dАДcosАД

УАД=dАДsinАД                                                    (6.8)

ХВД=dВДcosВД

УВД=dВДsinВД                                                                                  (6.9)

6.2.6 Д нүктесінің координатасын екі рет есептейді:

А  нүктесіне салыстырмалы есептегенде

# ХД=ХА+ХАД

# УД=УА+УАД                                                                                        (6.10)

# В  нүктесіне салыстырмалы есептегенде

ХД=ХВ+ХВД

# УД=УВ+УВД                                                         (6.11)

Д нүктесінің координатасының екі мәні есептеудің бақылауы болып табылады.

6.3 Кері геодезиялық қилыстыру, қосымша Д нүктесінің координатасын осы нүктеде белгілі координатттарымен үш бастапқы пункттер (А, В, С) бағыттары арасындағы бұрыштарды (, ) анықтауды қамтиды.

Есепті шешу келесі реттік тәртіппен орындалады:

6.3.1 А пунктінің белгілі координатасы бойынша (ХА = 150,0+0.12*n, м; УА = 120,0+0.12*n, м); B (ХВ = 150,0+0.12*n, м; УВ = 160,0+0.12*n, м); C (ХС = 140,0+0.12*n, м; УС = 190,0+0.12*n, м), мұндағы  n – нұсқа нөмері, АВ  және ВС қабырғаларының дирекционды бұрышын және олардың горизонталь ұзындығын табады:

Е

А

В

С

Д

с

а

S2

S1

SВД

φ1

φ2

δ

β

α

ψ

# Сурет 6.2- Кері геодезиялық қилыстыру

(6.12)

(6.13)

6.3.2  ABC бұрышының мәнін есептейді:

АВС =  +  = ВА-ВС                                      (6.14)

6.3.3  А және С бастапқы пунктері арқылы 1 және 2 горизонталь бұрыштарын анықтайды, ол үшін:

6.3.3.1  1 және  2  бұрыштарының қосындысын табады.

1 + 2 = 3600 – ( + )-( + )                            (6.15)

6.3.3.2. 1 және  2 бұрыштарының айырмашылығын анықтайды.

Бұл үшін АВД   және   СВД үшбұрышынан қатынастар құрастырылады:

(6.16)

Введя обозначения  мәнін енгізе отырып, көмекші  бұрышының мәнін табады, формуладан шығатыны:

(6.17)

Бұрыштардың жартылай мәнін анықтайды   1 - 2/2.

6.3.3.3  бұрыштардың жартылай қосындысы мен жартылай айырмашылығын тапқаннан кейін, 1 және 2 бұрыштарының мәні анықталады:

(6.18)

6.3.4  ВАД және ВСД үшбұрышынан  және  бұрыштары анықталынады:

=1800-1- ;   = 1800- 2 -                              (6.19)

Бақылау:

+  = ABC                                                       (6.20)

6.3.5  дирекционды бұрыштар АД ,  СД және осы қабырғалардың ұзындығы анықталынады:

АД= АВ + 1 , СД= СВ - 2                              (6.21)

S1=c∙sinγsinα                                                              (6.22)

S2=a∙sinδsinβ                                                            (6.23)

S3=c∙sinφsinα                                                                      (6.24)

6.3.6  Д нүктесінің координата өсімшесін анықтайды:

А нүктесіне салыстырмалы есептегенде:

ХАД=S1cosАД

УАД=S1sinАД                                                                                  (6.25)

С нүктесіне салыстырмалы есептегенде:

ХСД=S2cosCД

YСД= S2sinCД                                                                                 (6.26)

6.3.7  Д нүктесінің координатасы екі рет есептелінеді:

А нүктесіне салыстырмалы есептегенде:

# ХД = ХА + ХАД

УД = УА + УАД                                                     (6.27)

С нүктесіне салыстырмалы есептегенде:

# ХД = ХС + ХСД

УД = УС + УСД                                                     (6.28)

Д нүктесінің екі рет табылған координата мәні есептеуді бақылауға мүмкіндік береді.

Жоғарыда жазылғандардан кері қилыстыруда, егер үш бастапқы пункт және анықталынатын нүкте бір шеңберде жатса, есептеу мүмкін болмайтындығын байқауға болады. Бұл жағдайда кері қилыстыру үш пункт емес, төрт пункт арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

Потеноттың классикалық тәсілінен басқа, кері қилыстырудың көптеген түрлі әдістері бар екендігін айтуға болады, мысалы Кнейссл,  Коллинс, И.Ю.Пранис-Праневич, Ф.Ф.Павлов, Ансермет және тағы  басқалардың формулаларын атап өтуге болады.

7 Шығу траншеясының трассасын жобалау

  - Бастапқы мәліметтер

Траншеяның трассасын бөлу, карьер құрылысының басталуы кезінде келесі материалдар негізінде жүргізіледі: Траншея салынған аумақтың жер бетінің планын масштабы 1:1000 кіші емес масштабта траншеяның шекарасын (борт және табаны) көрсете отырып салу және планда оның өсін, бұрылыс бұрыштарын, шеңберленудің радиусын, бастапқы бағытқа жанасатын нүктелердің координатасын және жанасқан бағыттың дирекционды бұрыштарын көрсету;  траншеяның өсі бойынша жер бетінің профильімен бойлық қима кесіндісін траншея табанының жобалық профильін жобалық еңістікпен табанының жобалық белгілерін көрсетіп салу; көлденең қима кесіндісін жер бетінің профильімен, борттың құлама сызығын және траншеяның табанының жағдайын жер бетінің көрсетілген белгілерімен, табанның жобалық белгілерімен және құламаның бұрыштарын көрсетіп салу.

Траншея трассасының негізгі нүктелерін нақтыға шығару үшін, бөлінетін элементтер мәні есептелінеді-яғни жанасатын бұрыш және геодезиялық тірек торлары пунктінен арақашықтық есептеу қажет.

Тау-кен өңдеудің (траншея, ашу кемері ) үстіңгі өткелі барысында топырақ қабаты жеке отвалға жиналады және келесі рекультивациялауда (жерді қайта қалпына келтіруге) пайдаланылады.

Есептеуге қажетті мәліметтер:

7.1 Суретінде жер бетінің жер бедері планы 1:1000 масштабымен келтірілген. Онда геодезиялық тірек торының пункті П келесі координаттармен берілген:

ХП = 94,805 м ,	УП = 67,910 м.

Бастапқы бағыттың дирекционды бұрышы П-Т (Т пункті 7.1 суретінде көрсетілмеген)  ПТ =  281°18′ 00″ тең.

Жобада шығу траншеясының келесі конструктивтік элементтер мәні қарастырылған: нүктелердің координаталары  А (X = 16,375м +1м х N ,    У = 30,625м + 1м х N ) – траншеяның басталуы,   В (X =16,350м + 1м х N, У = 87,875м + 1м х N ) – траншея өсінің бұрылысы, бұрылыс бұрышы    = 70° + 1° х N , В нүктесінен траншеяның ұзындығы   В - 130 м, траншея өсінің шеңберленуінің  радиусы  -R  - 25 м, табанының ені -8м, табанының еңістігі     i - 0,040, борт құламасының бұрышы -40° (  N – тізімдік бойынша студенттің нөмері, тапсырма нұсқасы), Z – А нүктесіндегі траншея түбінің белгісі.

Шығару керек:

1)  А және В нүктелерін нақтыға шығару үшін, бөлу элементтерін есептеу;

2)  Траншеяның жер беті өсін, табанын және борт шекарасын оның шеңберленуін есепке ала отырып планға салу;

3)  Траншея өсі бойынша бойлық қима кесіндісін салу.

В

α

п

Д

420

420

420

410

410

410

200

100

А

# Сурет - 7.1- Жергілікті жердің жер бедері планы

7.2 Есепті шығарудың әдістемелік нұсқауы

7.2.1  А (ХА , УА)   және   П (ХП, УП)  бастапқы мәліметті бойынша координаттар өсімшесі есептелінеді:

Х = ХА – ХП  , У = УА – УП                           (7.1)

7.2.2  АП сызығының  румбысы есептелінеді:

(7.2)

7.2.3  Координаттар өсімшесінің таңбаларына байланысты дирекционды бұрыштар анықталады.

7.2.4  Шектеу. 0 ге бөлуден алшақ болу үшін, яғни қабылданған X = 0 егер X  0,0001, онда   RПА= 90°.

7.2.5  Бөлінетін бұрыш П (ТПА) және арақашықтық DПТ дәлдігі  1 дейін келесі формуламен анықталады:

П = ПТ- ПА                                                          (7.3)

# DПТ =                                                 (7.4)

# Мұндағы  ∆X = Хп – Хт; ∆У = Ут – Уп.

7.2.6 Планға траншеяның өсін салу В нүктесінен басталып, берілген  бұрылыс бұрышымен ұзындығы 130 метр етіп салынады.

7.2.7 Өстің шеңберленуін салу үшін В нүктесінде, қисықтың (ҚБ және ҚС) жанасу нүктелерін келесі формуламен анықтайды:

(7.5)

Мұндағы Т – қисық тангенсі (Бұрылыс нүктесінен ҚБ және ҚС дейінгі арақашықтық).

7.2.8  Өстің түзу бөлігін В нүктесінен Т мәнімен салып, өсте осы нүктелерді олардың индексімен белгілейді де, доғаны  R= 25 м жүргізеді және оның ұзындығын l, м келесі формуламен анықтайды:

(7.6)

Осыдан кейін, траншея өсін штрих үзік қызыл түсті сызықпен планда жүргізеді.

7.2.9  Өске параллель тұтас қызыл түсті сызықпен траншеяның түбінің (табанының) шекарасын оның барлық жобалық ұзындығы бойынша жүргізеді.

7.2.10  А нүктесінен әрбір 30 метр сайын траншея өсі бойынша пикеттік нүктелерді салады және оларды нөмерлейді де (1, 2, ..., n ), әрбір пикеттің жанына қызыл түспен оның нөмерін, биіктік белгісін келесі формуламен анықтап жазады:

# Zn = Z + d  i                                                            (7.7)

Мұндағы d – траншеяның басталуынан п нүктессіне дейінгі арақашықтық (т. А); i – траншея еңістігі (-0,040).

7.2.10 Пикеттер бойынша Жер бедерін есепке ала отырып, план масштабында траншея өсі бойынша А нүктесінің белгісін шартты горизонт ретінде қабылдап бойлық қима кесіндісін салады. Әрбір пикет үшін траншея түбінің жатыс тереңдігі жер беті белгісімен траншея түбінің белгісі арасындағы айырмасы ретінде анықталынып, оны профильде жазып көрсетеді.

7.2.11 Планда пикетаждық нүктелер сайын,  қима кесіндісінің сызығы  траншея өсіне перпендикуляр жүргізіледі және осы сызық бойынша милиметрлік қағазда жеке бетте, план масштабында шартты горизонт шамасына А нүктесінің биіктік белгісін қабылдай отырып, жер бетінің вертикаль қимасы салынады.

7.2.12 Жобаланатын траншеяның көлденең қимасын, шартты горизонт сызығы бойынша жер бетінің қимасында салу үшін, онда белгіленген пикеттік нүктелерде  траншея табанының шекаралары борт құламасының бұрышына тең бұрышпен белгіленіп, Жер беті сызығының қилысына дейін түзу сызық жүргізіледі. Алынған пішін (фигура) ізделініп отырған қиманы береді.

7.2.13 Траншея бортының үстіңгі бетке шығу нүктесі (құлама сызығының жер бедері профильімен қилысы) планға кесінді сызығы бойынша көшіріліп, оларды түзу сызықпен жалғастыру арқылы жобаланатын траншеяның борт шекарасын салады.

Траншея борты планда сәйкесті шартты белгі қызыл сызықпен белгіленеді.

7.2.14 Планиметр немесе нүктелік палеткамен 7.2.12 пунктінде алынған көлденең кесіндінің ауданын (SП) анықтайды және жер жұмыстарының жалпы көлемін Vжалпы  келесі формуламен анықтайды:

Планиметром или точечной палеткой определяют величины площадей поперечных сечений ( SП), полученных в п. 7.2.12, и вычисляют общий объем земляных работ  Vобщ  no формуле:

# Vжалпы = Vn                                                            (7.8)

Мұндағы      егер SП және  SП-1 бірі бірінен 40% аспайтындай айырмашылықта болса пайдаланылады, ал қалған жағдайларда:

(7.9)

Мұндағы   L – көршілес қималар арасындағы арақашықтық,  м;

SП, SП-1 – көршілес қималардың ауданы.

7.3 Шығу траншеясының  трассасын жобалау

7.3.1 Бастапқы мәліметтер.  Төменгі негізінің ауданы жоғарғы негізінен екі есеге үлкен тікбұрышты қималы  пирамида пішіндес топырақ отвалының биіктігі   4,0м + 0,2м ∙ N тең.

Траншея шегіндегі топырақ қабатының қуаттылығын тұрақты және 0,7 метрге тең деп қабылдайды.

Талап етіледі:

1) Топырақ отвалының (VП) көлемін траншея өткізу барысындағы кесіліп алынатын топырақ қабатының көлеміне тең деп қабылдап анықтау;

2) Топырақ отвалы алатын аудан көлемін анықтау және планда отвал шекарасын Д нүктесі аумағына салу;

3) Отвал негізін пландау барысындағы жер жұмыстарының көлемін анықтау;

4) А және Д нүктелерінің арасында трассаны i = 0,060 + 0,0015 ∙ N еңістігімен жобалау.

Есептеуге арналған әдістемелік нұсқаулар:

7.3.2 Траншея қимасындағы топырақ қабатының көлемін анықтау үшін, оның қуаттылығына сәйкес, топырақ шекарасын жер бетіне параллель жүргізеді, оның ауданын қима және суммалық көлемі Vп бойынша анықтайды.

7.3.3 Отвал негізінің берілген шектеуді ескергендегі ауданы келесі формуламен анықталады:

(7.10)

SQCH мәні бойынша топырақ отвалы орналасатын ауданның қабырға ұзындықтары таңдалады ( қабырғаларының біреуінің ұзындығын 5,10 м қысқа етіп таңдау ұсынылады).

Отвал негізі болып табылатын тікбұрыштың шекарасын, планда Д нүктесінің аумағында, оны осы бөліктің төменгі жағына орналастыра отырып салады.

7.3.4  Соболевсктің көлемдік палетка көмегімен отвал контурының шегінде жер бетінің орташа белгілерін келесі формуламен анықтайды:

(7.11)

Мұндағы   ZK – палетка нүктесінің белгісі,

п – палеткадағы нүктелер саны.

Zорташа шамасы отвалдың төменгі жобалық ауданының белгісі ретінде қабылданады (палетка орындалған жұмысқа қосылады).

7.3.5 Отвал алатын ауданның шегінде, интерполяция әдісімен жобалық ауданның белгісін жер бедерінің бетінен санап, жер бедерінің жартылай горизонтын, қимасы әрбір 1 метр сайын жүргізеді де, үйінді, қазынды және нолдік жұмыс нүктелерінің мәнін алады, осы сипаттық нүктелер бойынша изосызық жүргізіледі және оларды белгілеуде үйінді үшін қызыл, қазынды үшін қара, нөлдік жұмыс үшін көк түсті сызық пайдаланылады.

7.3.6  Көлемді палетка көмегімен изосызықтар бойынша отвал астындағы ауданды пландау барысындағы жер жұмыстарының көлемін анықтайды:

(7.12)

Мұндағы    - палетка негізінің ауданы (м2);

h – палетка нүктесіндегі үйіндінің (қазындының) биіктігі, м.

7.3.7  Траншеяның басынан (А нүктесінен) топырақ отвалы шекарасына дейін (Д нүктесіне) автомобиль трассасын төсеу үшін, сәйкесті берілген еңістікпен iT жер бедерінің h қимасы арқылы салынымды  lсалыным   келесі формуламен анықтайды:

(7.13)

Осыдан кейін циркуль ашасымен тең есептелінген салынымды жер бедерінің горизонталы бойынша ең қысқа және қолайлы орында таңдайды да, оны планда топырақ жолы үшін қабылданған шартты белгімен белгілейді.

# 8 әРТҮРЛІ ӘДІСТЕРМЕН ҚИСЫҚты бөлшекті БӨЛУ

Тәжірибелік жұмыста үшбұрышты координаттар әдісі қарастырылған.

8.1 Бастапқы мәліметтер. Берілген жұмыстың нақты мақсаты шеңберлі қисықтың негізгі және аралық  нүктелерінің координаттарын анықтау,  жоспарды құру және оларды нақтыға шығару болып табылады.

Тапсырманы шешуге берілген мәліметтер:

Кесте 8.1

Трассаның бұрылу бұрышы °

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 29 | 30 | 32 |

# Кесте 8.2 Шеңберлі қисықтың радиусы R

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R,m | 70 | 80 | 90 | 100 | 95 | 85 | 75 | 87 | 77 | 97 | 92 | 82 |

# Кесте 8.3

Қисық басының (ҚБ) нүктесінің координатасы және трассаның  дирекциондық бұрышы  АС

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАМ | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 975 | 1050 | 1015 | 1120 | 1080 | 1100 | 1000 | 950 |
| УАМ | 1100 | 1250 | 1100 | 1175 | 1100 | 1190 | 1210 | 1090 | 975 | 950 | 950 | 1000 |
| АС, град | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 | 27 | 28 |

Х және У  тікбұрышты координаталары қисық бөліктің әрбір 5 метрі сайын анықталынады.

8.2  Әдістемелік нұсқау:

8.2.1 Шеңберлі қисықтың келесі элементтерін төмендегі формулалармен анықтау қажет:

# Тангенс – жанасу ұзындығы                                                (8.1)

Биссектриса              Б = СО – R = Rsec                (8.2)

Қисық ұзындығы                                                                 (8.3)

# Домер                                       Д = 2Т – К                                          (8.4)

С

θ

θ

δ

В

Т

ҚО

R

Т

Қ

О

(ҚС)

БТ

θ

2

# Сурет 8.1- Шеңберлі қисықтың элементтері

8.2.2  Қисықтың орта және соңғы нүктелерінің координаталарын,  бұрылыс бұрышының төбесін, сонымен қатар О нүктесінің анықтау. Шеңберлі қисықтың бөлу планын 1: 1000 масштабында құру.

8.3  Горизонталды қисықты бөлшектік бөлуді орындау, ол үшін:

8.3.1θ бұрыш шамасын анықтау, берілген доғаға сәйкесті  Қгор:

θ=180KгорπR = Қгор ∙ 0,017453/ R                             (8.5)

Мұндағы  = 3,14.

8.3.2 ҚБ нүктесінде қисық басының  координатасын қабылдап,     ҚБ – БТ жанасуын абсцисс өсі үшін,  ал  ҚБ – О сызығын ордината өсі үшін қабылдап,  қисық нүктесінің координатасын оның ортасына дейін (ҚО) келесі формуламен анықтайды:

x1=Rsinθ         y1=2Rsin2θ2                              (8.6)

x2=Rsin2θ     y2=2Rsin22θ2                             (8.7)

x3=Rsin3θ     y3=2Rsin23θ2                             (8.8)

т.с.с.

8.3.3 Есептелінген есептеулердің дұрыстығын бақылау үшін, осыған ұқсас қисық нүктелерінің координаттарын есептеу, қисық соңын (ҚС) координата басы деп қабылдап, қисық соңынан басталып жүргізіледі.

8.3.4 Есеп нәтижелері кесте түрінде көрсетілуі тиіс.

8.3.5 Шеңберлі қисықтың масштабы 1: 1000 бөлу планында  шеңберлі қисықтың нүктелерін сәйкесті координаталарымен салу.

8.3.6  Шеңберлі қисықтың негізгі элементтері мен оның бөлшектеп бөлінуін жергілікті жерде нақтыға шығаруды орындау.

8.3.6 Шеңберлі қисықтың бөлшектеп бөлінуін, жалғасқан хорда, хорда және бұрыш тәсілін пайдаланып дербес өзбетімен орындау.

Жалғасқан хорда тәсілі (Сурет 8.2). Қисықтағы В  нүктесін А және В' нүктесінен сызықтық қилыстыру арқылы анықтайды, ол үшін А нүктесінен лентамен d  хордасын және В'  нүктесінен рулеткамен  у кесіндісін  салады. В'  нүктесінде абсцисс өсі бойынша жалғастыру жолымен d хордасын анықтайды.  АВ бағыты бойынша (хорда жалғасы) d хордасын салады да, С' нүктесін алады.  В нүктесінен d  хордасын және С' ден сызықтық өилыстыру кесіндісін салып, С нүктесін және т.с.с. алады. ОВС және ВС'С ұқсас үшбұрышынан алынады:

kd=dR , k=d2R                                                         (8.9)

АВ'В үшбұрышында В'АВ  бұрышы φ/2 тең болғандықтан у = к/2 деп санауға болады.

# Сурет 8.2 – Жалғасқан хорда әдісі

Бұрыш және хорда әдісі шеңберлі қисықтың қандайда бір нүктесінде жанасу және қиу арқылы тең доға құрайтын сәйкесті орталық бұрыштың жартысына тең болатын  төбе бұрышымен негізделеді (сурет 8.3).

Қисықты бұрыш және хорда көмегімен бөлу үшін, хордаға s сүйенетін орталық φ бұрышты есептейді:

sinφ2=s2R                                                             (8.10)

Жанасатын және анықталынатын нүкте бағыты φі арасындағы бұрышты есептейді.

φi=i∙φ2,  (і=1,2,3,….n)                                      (8.11)

Ең алдымен қисықты бөлуді оның басынан ШҚБ ортасына дейін ШҚО дейін орындайды. Осыдан кейін алидаданы босатып, қисық қабырғасына тангенс бұрышын φi=φ2  салады және визирлік сәуле бағыты бойынша лентамен  берілген арақашықтықты s өлшейді. Осылайша 1 нүктесін табады. Осыдан кейін φ2=φ бұрышын салады, ал лентамен оны нақтыға шығарып 1 нүктесінің нөлімен біріктіреді. Саусақпен s тең бөлікті алып, лентаны 1 нүктесінің маңында, қисық қабырғасы жағына бөлік визирлік сәулеге бірдей келгенше айландырады. Осы орында 2 нүктені белгілейді. Осы ретпен орындауды жалғастырады. Аталған әдіске ұқсас қисықты бөлуді оның соңынан ШҚС ортасына дейін ШҚО орындайды.

R

ШҚБ

М

φ

2

φ

3φ

2

2

3

1

s

s

s

A

3φ

2φ

φ

# Сурет 8.3 – Бұрыш және хорда тәсілі

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Шануров Г.А., Мельников С.Р. Геотроника. Наземные и спутниковые радиоэлектронные средства и методы выполнения геодезических работ: Учебное пособие – М.; УПП «Репрография» МИИГАиК, 2001. – 136 с.

2 И.И. Попов., Т. Калыбеков. Маркшейдерские дело/ Учебник для ВУЗов. Алматы. 2000-167.

3 И.И. Попов, Б.М. Жаркимбаев.  Маркшейдерское дело. Алматы, 2000 – с.ил.

4 И.И. Попов., Ф.К. Низаметдинов., Р.П. Окатов., В.Н.Долгоносов. Природные  и техногенные основы управления устойчивостью уступов и бортов карьеров. – Алматы: Ғылым, 1997.-216 с.

5 Технология и комплексная механизация добычи нерудного сырья для производства строительных материалов, Шпанский О.В., Буянов Ю.Д., М., Недра, 1996.

6 Маркшейдерское дело. Учебник для вузов. Под ред. И.Н. Ушакова. – М., «Недра», 1989, части 1 и 2.

7 Справочник по маркшейдерскому делу. Под ред. проф. А.М. Омельченко.- М., «Недра», 1989.

8 Д.Н. Оглоблин. Маркшейдерское дело.  М.- Недра, 1972.

9 М.П.Пятлин. Профессор Бахурин Иван Михайлович // И.М.Бахурин.  курс маркшейдерского дела. Москва  Высшая школа 1962. С.6-13.

# А  Қосымшасы

Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттар өсімшесін анықтауға тапсырма нұсқалары

| Нұсқа | αм (86-1) | αсоңғы (79-990) | Х86 | Y86 | Х990 | Y990 | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239°11' 06" | 178° 15' 15" | 9639,96 | -2474,406 | 9100,2370 | -2531,5490 |  |
| 2 | 241°23' 11" | 180° 27' 20" |  |  | 9102,8280 | -2552,2370 |  |
| 3 | 243°35' 16" | 182° 39' 25" |  |  | 9106,2120 | -2572,8110 |  |
| 4 | 245°47' 21" | 184° 51' 30" |  |  | 9110,3840 | -2593,2390 |  |
| 5 | 247°59' 26" | 187° 03' 35" |  |  | 9115,3520 | -2613,4410 |  |
| 6 | 250°11' 31" | 189° 15' 40" |  |  | 9121,0800 | -2633,4880 |  |
| 7 | 252°23' 36" | 191° 27' 45" |  |  | 9127,5730 | -2653,3020 |  |
| 8 | 254°35' 41" | 193° 39' 50" |  |  | 9134,8230 | -2672,8510 |  |
| 9 | 256°47' 46" | 195° 51' 55" |  |  | 9142,8190 | -2692,1070 |  |
| 10 | 258°59' 51" | 198° 04' 00" |  |  | 9151,5480 | -2711,0410 |  |
| 11 | 261°11' 56" | 200° 16' 05" |  |  | 9160,9980 | -2729,6270 |  |
| 12 | 263°24' 01" | 202° 28' 10" |  |  | 9171,1540 | -2747,8360 |  |
| 13 | 265°36' 06" | 204° 40' 15" |  |  | 9182,0030 | -2765,6410 |  |
| 14 | 267°48' 11" | 206° 52' 20" |  |  | 9193,5280 | -2783,0160 |  |
| 15 | 270°00' 16" | 209° 04' 25" |  |  | 9205,7120 | -2799,9360 |  |
| 16 | 272°12' 21" | 211° 16' 30" |  |  | 9218,5360 | -2816,3750 |  |
| 17 | 274°24' 26" | 213° 28' 35" |  |  | 9231,9830 | -2832,3100 |  |
| 18 | 276°36' 31" | 215° 40' 40" |  |  | 9246,0320 | -2847,7160 |  |
| 19 | 236°59' 01" | 176°03' 10" |  |  | 9098,4580 | -2510,7250 |  |
| 20 | 234°46' 56" | 173°51' 05" |  |  | 9097,4620 | -2489,8980 |  |
| 21 | 232°34' 51" | 171°39' 00" |  |  | 9097,2680 | -2469,0490 |  |
| 22 | 230°22' 46" | 169° 26' 55" |  |  | 9097,9640 | -2448,2080 |  |
| 23 | 228°10' 41" | 167° 14' 50" |  |  | 9099,2800 | -2427,4050 |  |
| 24 | 225°58' 36" | 165° 02' 45" |  |  | 9101,4850 | -2406,6720 |  |
| 25 | 223°46' 31" | 162° 50' 40" |  |  | 9104,4840 | -2386,0390 |  |
| 26 | 221°34' 26" | 160° 38' 35" |  |  | 9108,2740 | -2365,5360 |  |
| 27 | 219°22' 21" | 158° 26' 30" |  |  | 9112,8480 | -2345,1940 |  |
| 28 | 217°10' 16" | 156° 14' 25" |  |  | 9118,2010 | -2325,0430 |  |
| 29 | 214°58' 11" | 154° 02' 20" |  |  | 9124,3230 | -2305,1120 |  |
| 30 | 212°46' 06" | 151° 50' 15" |  |  | 9131,2070 | -2285,4310 |  |

Б Қосымшасы

Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттарын есептеу ведомосты

| Нүктелер |  | Өлшенген Ұзындық L | Өсімше | Полигонның өлшенген бұрышы (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | sin A | Өсімше | Y | Х | Z | Пункт № | Өңдеу мөлшері |  |  |  |  | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұру | Бақылау | Еңістік бұрышы |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔY |  |  |  |  | Солға |  | Жоғары |  | Оңға |  |
|  |  | Горизонталь арақашықтық | метр | ° | ' | " | ° | ' | " | cos A | ΔX |  |  |  |  |  |  | Төмен |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Б қосымшасысының жалғасы

| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |

# В қосымшасы

Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттарын есептеу ведомосты (мысал)

| Нүктелер |  | Өлшенген ұзындық, L | Өсімше | Полигонның өлшенген бұрышы (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | sin A | Өсімше | Y | Х | Z | Пункт № | Кен мөлшері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұру | Бақылау | Еңістік бұрышы |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Y |  |  |  |  | солға | жоғары |  |  | оңға | Эскиз |
|  |  | Горизонталь арақашықтық | метр | ° | ' | " | ° | ' | " | cos A | Δ X |  |  |  |  |  | төмен |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 239 (59 | 11 11 | 6 06) | 0.858826 | -6,3587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474.406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  | 0.512268 | -3,793 | -2480,765 | 9636,166 | 525,308 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 | 245 (65 | 58 58 | 19 19) | 0.913346 | -62,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.407183 | -27,946 | -543,457 | 608,216 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 | 179 (0 | 28 31 | 57 03) | 0.009032 | 0,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999959 | -96,475 | -542,595 | 511,735 |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 | 178 (1 | 29 30 | 39 21) | 0.026279 | 3,104 -118,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999655 |  |  | 393,658 |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# В қосымшасысының жалғасы

| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 | 177 (2 | 53 6 | 52 08) | 0.036682 | 2,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999327 | -66,771 | -537,057 | 326,883 |  | 77 |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 | 178 (1 | 55 4 | 27 33) | 0.018776 | 2,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999824 | -117,759 | -534,857 | 209,117 |  | 79 |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 | 178 (1 | 15 44 | 15 45) | 0.030466 | 3,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.999536 | -108,873 | -32531,549 | 9100,237 |  | 990 |  |  |  |  |

# Г қосымшасы

# 1  НҰСҚА

D′

C′

a′

B

a

в′

А

C

D

с′

с

′

1)  Бастапқы  мәліметтер:

αcd  = 65˚17΄43″, Хс=  3128,450,                                                                                                            Yс=  2984,340

2)Өлшенген:

Жер бетінде           Шахтада

а  = 9,345м               a΄ =3,388

в =  6,056                 в΄ =6,675

с =  3.290                 c΄ = 3,289

γ =   0˚ 25΄10″     γ΄  =  1˚ 01΄ 30″

DCB = 111˚10΄15″  BC΄D΄ = 176˚52΄10″

CD    = 16,035         C΄D΄  =  10,321

D′

С

D

A

B

в

а

с

с′

′

а′

в′

# 2 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 176˚41΄03” , Хс=  2045,543

Yс=  4176,416

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 8,325м               a΄ =6,327

в =  4,983                 в΄ =9,664

с =  3.340                 c΄ = 3,338

γ =   0˚ 30΄10”     γ΄  =  1˚ 02΄25”

DCB = 110˚10΄12”  AC΄D΄ = 167˚10΄14”

CD    = 20,543         C΄D΄  =  18,351

3 НҰСҚА

D

C

B

A

а

в

c

D΄

C΄

а΄

в΄

γ

c′

1) Бастапқы мәліметтер:

γ ΄

αcd  = 315˚46΄28” , Хс= 26416,843

Yс=  17814,615

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,245м            a΄ =5,675

в =  4,389              в΄ =8,533

с =  2.857                 c΄ = 2,859

γ =   1˚ 01΄30”     γ΄  =  1˚ 10΄40”

DCB = 179˚35΄15”  D΄C΄A = 50˚10΄20”

CD    = 25,799         C΄D΄  =  10,946

4 НҰСҚА

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 356˚17΄43” , Хс=  2984,340

Yс=  872,235

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,675м               a΄ =9,675

в =  8,533                 в΄ =6,818

с =  2.859                 c΄ = 2,858

γ =   1˚ 10΄40”     γ΄  =  0˚ 50΄10”

DCA = 49˚59΄36”  AC΄D΄ = 179˚34΄35”

CD    = 17,356         C΄D΄  =  9,394

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

5 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 17˚46΄15” , Хс=  1237,845

Yс=  1542,821

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,248м               a΄ =5,780

в =  4,709                 в΄ =8,318

с =  2.540                 c΄ = 2,539

γ =   1˚ 01΄15”     γ΄  =  0˚ 55΄43”

DCB = 68˚32΄10”  D΄C΄A = 181˚12΄15”

CD    = 19,543         C΄D΄  =  18,370

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

6 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 248˚15΄16” , Хс=  594,820

Yс=  605,308

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 11,245м            a΄ =9,386

в =  7,118                 в΄ =13,512

с =  4.128                 c΄ = 4,126

γ =   1˚ 07΄15”     γ΄  =  0˚ 30΄10”

DCB = 74˚04΄55”  BC΄D΄ = 178˚48΄10”

CD    = 35,114         C΄D΄  =  17,899

7 НҰСҚА

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 168˚30΄10” , Хс=  1345,285

Yс=  1049,520

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,285м               a΄ =6,315

в =  4,306                 в΄ =9,292

с =  2.980                 c΄ = 2,978

γ =   1˚ 10΄15”     γ΄  =  0˚ 49΄15”

DCB = 135˚18΄10”  AC΄D΄ = 177˚44΄40”

D

С

в′

В

С′

а

с

с′

а′

в

А

′

D′

CD    = 20,743         C΄D΄  =  18,321

8 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 185˚24΄15”, Хс=  1237,845

Yс=  542,821

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 9,830м               a΄ =5,933

в =  6,827                 в΄ =8,935

с =  3.005                 c΄ = 3,003

γ =   1˚ 15΄15”         γ΄  =  0˚ 49΄10”

DCB = 224˚09΄10”  AC΄D΄ = 177˚18΄20”

CD    = 11,435         C΄D΄  =  20,343

D

С

В

С′

а

с

с′

а′

в

А

′

D′

в′

9  НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 38˚16΄10” , Хс=  644,840

Yс= 17404,305

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 11,745м              a΄ =8,320

в =  8,222                  в΄ =11,843

с =  3.525                 c΄ = 3,524

γ =   0˚ 32΄10”     γ΄  =  0˚ 45΄15”

DCB = 220˚17΄34”  AC΄D΄ = 178˚11΄20”

CD    = 35,617         C΄D΄  =  11,445

10 НҰСҚА

D

С

В

С′

а

с

с′

а′

в

А

′

D′

в′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 145˚14΄05” , Хс= 2417,646

Yс= 1895,744

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 9,320м               a΄ =5,549

в =  6,106                  в΄ =8,760

с =  3.215                 c΄ = 3,213

γ =   0˚ 37΄40”     γ΄  =  1˚ 43΄15”

DCB = 223˚13΄40”  AC΄D΄ = 179˚37΄50”

CD    = 21,352         C΄D΄  =  10,420

С′

А

D

D′

C

a

в

с

с′

a′

в′

′

В

11 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 269˚43΄33” , Хс=  2401,735

Yс=  34588,535

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,465м               a΄ =4,567

в =  3,064                 в΄ =6,968

с =  2.402                 c΄ = 2,402

γ =   1˚ 37΄52”     γ΄  =  0˚ 48΄22”

ACD = 197˚52΄11”  BC΄D΄ = 175˚50΄00”

CD    = 27,543         C΄D΄  =  38,132

С′

А

D

D′

C

a

в

с

с′

a′

в′

′

В

12 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 77˚46΄03” , Хс=  7465,146

Yс=  1543,714

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 13,375               a΄ =4,672

в =  10,257               в΄ =7,789

с =  3.120                 c΄ = 3,117

γ =   0˚ 27΄30”     γ΄  =  0˚ 52΄15”

DCB = 118˚15΄16”  AC΄D΄ = 92˚13΄48”

CD    = 31,716         C΄D΄  =  18,541

13 НҰСҚА

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

а

в

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 143˚15΄09” , Хс= 1941,703

Yс=  7127,785

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 4,246м               a΄ =4,857

в =  8,548                  в΄ =5,046

с =  4.342                 c΄ = 4,341

γ =   5˚ 31΄26”     γ΄  =  1˚ 57΄45”

DCA = 87˚23΄45”  D΄C΄B = 157˚44΄33”

CD    = 35,715         C΄D΄  =  37,642

14  НҰСҚА

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

а

в

а′

в′

′

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

а

в

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 251˚44΄16” , Хс= 74160,841

Yс=  24161,715

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 10,192м            a΄ =11,154

в =  16,809              в΄ =4,526

с =  6.620                 c΄ = 6,625

γ =   0˚ 15΄51”     γ΄  =  0˚ 08΄04”

DCB = 102˚44΄12”  BC΄D΄ = 358˚36΄02”

CD    = 19,645         C΄D΄  =  14,043

15 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 65˚44΄18” , Хс= 76841,615

Yс= 17448,722

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 6,295м               a΄ =3,298

в =  2,758                 в΄ =6,830

с =  3,536                 c΄ = 3,534

γ =   0˚ 16΄07”     γ΄  =  0˚ 46΄54”

DCA = 174˚18΄54”  D΄C΄A = 101˚46΄16"

CD    = 18,532         C΄D΄  = 14,844

# 16 НҰСҚА

D′

С′

D

В

А

С

в

в′

а

а′

с′

с

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 17˚48΄34” , Хс= 48469,715

Yс=  9718,541

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,139м               a΄ =7,357

в =  2,509                 в΄ =2,726

с =  4.630                 c΄ = 4,632

γ =   0˚ 06΄18”     γ΄  =  0˚ 30΄21”

DCB = 148˚16΄34”  D΄C΄A = 175˚44΄32”

CD    = 16,540         C΄D΄  =  19,535

17 НҰСҚА

D

С

С′

D′

А

В

в′

а′

а

в

с′

с

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =246˚16΄34” , Хс= 11446,715                                                                            Yс= 5458,541

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,164м               a΄ =9,425

в =  5,016                 в΄ =6,747

с =  2,683                 c΄ = 2,683

γ =   15˚ 23΄37”     γ΄  =  1˚ 30΄54”

ACD = 138˚19΄27”  D΄C΄B = 107˚17΄22”

CD    = 19,895         C΄D΄  = 25,636

а

D

С

А

В

D′

С′

с′

с

а′

в

в′

′

18 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 161˚17΄28” , Хс= 44615,741

Yс=  3472,752

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 8,012м               a΄ =5,814

в =  5,989                 в΄ =7,842

с =  2.024                 c΄ = 2,027

γ =   0˚ 45΄15”     γ΄  =  0˚ 43΄34”

DCB = 247˚55΄20”  AC΄D΄ = 180˚24΄34”

CD    = 16,543         C΄D΄  =  10,580

19 НҰСҚА

D

D′

C′

C

A

В

а

в

с

с′

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =154˚16΄43” , Хс= 145416,843

Yс = 17817,460

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,568м               a΄ =2,583

в =  10,028               в΄ =7,048

с =  4,460                c΄ = 4,462

γ =   0˚ 34΄28”       γ΄  =  0˚ 09΄36”

ACD = 34˚31΄46”  AC΄D΄ = 176˚43΄16”

CD    = 21,316         C΄D΄  = 15,666

20 НҰСҚА

а

D

D′

С′

С

А

В

в

с′

с

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 15˚46΄18” , Хс= 1465,675

Yс=  2416,782

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 9,610м               a΄ =9,176

в = 12,690                в΄ =12,254

с =  3.079                 c΄ = 3,083

γ =   0˚ 15΄19”     γ΄  =  0˚ 43΄58”

DCA = 182˚19΄39”  D΄C΄B = 359˚23΄56”

CD    = 19,743         C΄D΄  =  25,351

D

D′

C′

C

A

В

а

в

с

с′

а′

в′

′

21 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =68˚17΄18”,    Хс= 46844,761                                                                                        Yс = 4741,816

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,568м               a΄ =2,587

в =  7,800                в΄ =4,816

с =  2,230                c΄ = 2,230

γ =   1˚ 05΄58”       γ΄  =  0˚ 01΄27”

BCD = 33˚57΄30”  AC΄D΄ = 174˚16΄22”

CD    = 17,432         C΄D΄  = 15,342

D

С

С′

D′

В

А

с′

с

а′

в′

в

а

′

22 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 17˚45΄18” , Хс= 46813,741

Yс=  5541,859

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 14,164м             a΄ =2,204

в = 9,238                  в΄ =7,125

с =  4.925                 c΄ = 4,925

γ =   0˚ 40΄27”     γ΄  =  2˚ 01΄20”

DCB = 43˚25΄00”  AC΄D΄ = 1˚46΄51”

CD    = 20,352         C΄D΄  =  16,540

23 НҰСҚА

D

D′

C′

C

A

В

а

в

с

с′

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =192˚16΄34”,    Хс= 17465,891

Yс = 7651,345

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада                                                                                             а΄

а  = 7,800м              a΄ =4,814

в =  10,028              в΄ =7,046

с =  2,228                c΄ = 2,231

γ =   0˚ 28΄11”       γ΄  =  0˚ 20΄08”

BCD = 34˚05΄33”  AC΄D΄ = 154˚16΄37”

CD    = 20,352         C΄D΄  = 35,142

24 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

в

а

в′

а′

′

αcd  = 16˚45΄14” , Хс= 46844,716                                                                               Yс=  8175,446

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,142м               a΄ =9,398

в =  5,026                 в΄ =6,747

с =  2.661                 c΄ = 2,660

γ =   15˚ 30΄19”     γ΄  =  1˚ 43΄21”

ACD =138˚17΄41”  D΄C΄B = 107˚13΄55”

CD    = 18,351         C΄D΄  =  17,543

25 НҰСҚА

D

D′

С′

С

А

В

в

а

в′

а′

с

с′

′

- Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 182˚55΄04”, Хс= 110485,370

Yс=  29188,830

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,848м             a΄ =2,782

в = 4,377                в΄ =4,377

с =  1.468                 c΄ = 1,468

γ =   0˚ 40΄27”     γ΄  =  2˚ 01΄20”

DCA = 16˚29΄00”  D΄C΄B = 103˚38΄05”

CD    = 25,164         C΄D΄  =  45,616

Д қосымшасы

00<α<20º және β>1600 бұрыштарымен жалғастырылатын үшбұрыштарды шешу

«_____»______________201__ ж.

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ)∙ m γ)2+ (tg α∙ρ''∙mα/ а)2+(tg α∙ρ''∙mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а |  | 12 | α |  | 22 | tg α |  |
| 3 | b |  | 11 | ß |  | 23 | tg α /tg γ |  |
| 4 | с |  | 5 | γ |  | 24 | (tg α /tg γ) m γ |  |
| 5 |  |  | 13 | ∑ |  | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 |  |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' |  |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а |  |
|  |  |  | 18 | mα/α |  | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 |  |
| 6 | sin γ |  | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c |  |
| 7 | sin γ /c |  | 19 | mb/b |  | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 |  |
| 8 | sin α |  | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α |  |
| 9 | sin ß1 |  | 20 | mc/c |  | 32 | mα |  |
| 10 | ß1 |  | 21 | tg γ |  |  | mα доп | 20'' |

с қабырғасының ұзындығын есептеу формуласы

c2есептелген = a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ |  | 8 | a2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ |  | 9 | b2 |  |
| 3 | а |  | 10 | c2 есептелген |  |
| 4 | b |  | 11 | c есептелген |  |
| 5 | аb |  | 12 | Сөлшенген |  |
| 6 | 2аb |  | 13 | c есептелген – сөлшенген |  |
| 7 | -2аb*соs γ |  |  |  |  |

Е қосымшасы

00<α<20º және β>1600 бұрыштарымен жалғастырылатын үшбұрыштарды шешудің мысалы

«_____»______________201__ ж.

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ) ∙ mγ)2+(tg α ∙ ρ'' ∙ mα/ а)2+(tg α ∙ ρ'' ∙ mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а | 5,814 | 12 | α | +01'' | 22 | tg α | 0,03637 |
|  |  |  |  |  | 2004'59'' |  |  |  |
| 3 | b | 7,842 | 11 | ß | +02'' | 23 | tg α /tg γ | 2,871 |
|  |  |  |  |  | 177011'24'' |  |  |  |
| 4 | с | 2,027 | 5 | γ | 0043'34'' | 24 | (tg α /tg γ) m γ | 6,889 |
| 5 |  |  | 13 | ∑ | 180000'00'' | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 | 47,46 |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' | 7501,86 |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а | 0,37419 |
|  |  |  | 18 | mα/α | 1/20048 | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 | 0,14002 |
| 6 | sinγ | 0,01141 | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c | 0,85123 |
| 7 | sinγ/c | 0,00563 | 19 | mb/b | 1/26140 | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 | 0,72459 |
| 8 | sin α | 0,03271 | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α | 48,32 |
| 9 | sin ß1 | 0,04415 | 20 | mc/c | 1/8813 | 32 | mα | 6,''9 |
| 10 | ß1 | 2048'36'' | 21 | tg γ | 0,01267 |  | mα рұқсатты | 20'' |

с қабырғасының ұзындығын есептеу формуласы

c2есептелген = a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ | 0043'34'' | 8 | a2 | 33,802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ | 0,999919698 | 9 | b2 | 61,497 |
| 3 | а | 5,814 | 10 | c2 есептелген | 4,129 |
| 4 | b | 7,842 | 11 | c есептелген | 2,032 |
| 5 | аb | 45,59 | 12 | Сөлшенген | 2,027 |
| 6 | 2аb | 91,18 | 13 | c есептелген – сөлшенген | 0,005 |
| 7 | -2аb*соs γ | 91,17 |  |  |  |

# Ж қосымшасы

1 нұсқа

| Ұңғыма № | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 21,00 | 930,00 | 107,32 | 319,32 | 335,80 |
| 2 | 226,00 | 934,00 | 115,46 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 384,00 | 929,00 | 119,85 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 125,00 | 822,00 | 110,90 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 308,00 | 824,00 | 116,57 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 30,00 | 715,00 | 107,29 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 174,00 | 731,00 | 116,83 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 374,00 | 729,00 | 123,34 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 136,00 | 630,00 | 117,31 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 296,00 | 648,00 | 118,91 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 40,00 | 564,00 | 114,75 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 237,00 | 520,00 | 121,05 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 383,00 | 524,00 | 127,23 | 322,23 | 325,23 |

2 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 30,00 | 939,00 | 135,00 | 319,02 | 335,80 |
| 2 | 235,00 | 943,00 | 143,14 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 393,00 | 938,00 | 147,53 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 134,00 | 831,00 | 138,58 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 317,00 | 833,00 | 144,25 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 39,00 | 724,00 | 134,97 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 183,00 | 740,00 | 144,51 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 383,00 | 738,00 | 151,02 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 145,00 | 639,00 | 144,99 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 305,00 | 657,00 | 146,59 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 49,00 | 573,00 | 142,43 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 246,00 | 529,00 | 148,73 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 392,00 | 533,00 | 154,91 | 322,23 | 325,23 |

3 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 16,00 | 925,00 | 138,26 | 319,03 | 335,80 |
| 2 | 221,00 | 929,00 | 146,40 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 379,00 | 924,00 | 150,79 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 120,00 | 817,00 | 141,84 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 303,00 | 819,00 | 147,51 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 25,00 | 710,00 | 138,23 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 169,00 | 726,00 | 147,77 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 369,00 | 724,00 | 154,28 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 131,00 | 625,00 | 148,25 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 291,00 | 643,00 | 149,85 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 35,00 | 559,00 | 145,69 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 232,00 | 515,00 | 151,99 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 378,00 | 519,00 | 158,17 | 322,23 | 325,23 |

4 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 26,00 | 935,00 | 132,63 | 319,04 | 335,80 |
| 2 | 231,00 | 939,00 | 140,77 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 389,00 | 934,00 | 145,16 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 130,00 | 827,00 | 136,21 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 313,00 | 829,00 | 141,88 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 35,00 | 720,00 | 132,60 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 179,00 | 736,00 | 142,14 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 379,00 | 734,00 | 148,65 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 141,00 | 635,00 | 142,62 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 301,00 | 653,00 | 144,22 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 45,00 | 569,00 | 140,06 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 242,00 | 525,00 | 146,36 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 388,00 | 529,00 | 152,54 | 322,23 | 325,23 |

5 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 28,00 | 937,00 | 132,13 | 319,05 | 335,80 |
| 2 | 233,00 | 941,00 | 140,27 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 391,00 | 936,00 | 144,66 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 132,00 | 829,00 | 135,71 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 315,00 | 831,00 | 141,38 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 37,00 | 722,00 | 132,10 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 181,00 | 738,00 | 141,64 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 381,00 | 736,00 | 148,15 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 143,00 | 637,00 | 142,12 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 303,00 | 655,00 | 143,72 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 47,00 | 571,00 | 139,56 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 244,00 | 527,00 | 145,86 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 390,00 | 531,00 | 152,04 | 322,23 | 325,23 |

6 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 24,00 | 933,00 | 139,52 | 319,06 | 335,80 |
| 2 | 229,00 | 937,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 387,00 | 932,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 128,00 | 825,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 311,00 | 827,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 33,00 | 718,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 177,00 | 734,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 377,00 | 732,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 139,00 | 633,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 299,00 | 651,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 43,00 | 567,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 240,00 | 523,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 386,00 | 527,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

7 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 18,00 | 927,00 | 133,02 | 319,07 | 335,80 |
| 2 | 223,00 | 931,00 | 141,16 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 381,00 | 926,00 | 145,55 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 122,00 | 819,00 | 136,60 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 305,00 | 821,00 | 142,27 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 27,00 | 712,00 | 132,99 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 171,00 | 728,00 | 142,53 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 371,00 | 726,00 | 149,04 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 133,00 | 627,00 | 143,01 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 293,00 | 645,00 | 144,61 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 37,00 | 561,00 | 140,45 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 234,00 | 517,00 | 146,75 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 380,00 | 521,00 | 152,93 | 322,23 | 325,23 |

8 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 14,00 | 923,00 | 139,52 | 319,08 | 335,80 |
| 2 | 219,00 | 927,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 377,00 | 922,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 118,00 | 815,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 301,00 | 817,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 23,00 | 708,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 167,00 | 724,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 367,00 | 722,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 129,00 | 623,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 289,00 | 641,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 33,00 | 557,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 230,00 | 513,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 376,00 | 517,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

9 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 12,00 | 921,00 | 138,92 | 319,09 | 335,80 |
| 2 | 217,00 | 925,00 | 147,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 375,00 | 920,00 | 151,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 116,00 | 813,00 | 142,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 299,00 | 815,00 | 148,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 21,00 | 706,00 | 138,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 165,00 | 722,00 | 148,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 365,00 | 720,00 | 154,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 127,00 | 621,00 | 148,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 287,00 | 639,00 | 150,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 31,00 | 555,00 | 146,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 228,00 | 511,00 | 152,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 374,00 | 515,00 | 158,83 | 322,23 | 325,23 |

10 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 32,00 | 941,00 | 132,12 | 319,10 | 335,80 |
| 2 | 237,00 | 945,00 | 140,26 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 395,00 | 940,00 | 144,65 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 136,00 | 833,00 | 135,70 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 319,00 | 835,00 | 141,37 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 41,00 | 726,00 | 132,09 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 185,00 | 742,00 | 141,63 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 385,00 | 740,00 | 148,14 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 147,00 | 641,00 | 142,11 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 307,00 | 659,00 | 143,71 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 51,00 | 575,00 | 139,55 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 248,00 | 531,00 | 145,85 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 394,00 | 535,00 | 152,03 | 322,23 | 325,23 |

11 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 10,00 | 919,00 | 135,92 | 319,11 | 335,80 |
| 2 | 215,00 | 923,00 | 144,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 373,00 | 918,00 | 148,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 114,00 | 811,00 | 139,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 297,00 | 813,00 | 145,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 19,00 | 704,00 | 135,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 163,00 | 720,00 | 145,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 363,00 | 718,00 | 151,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 125,00 | 619,00 | 145,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 285,00 | 637,00 | 147,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 29,00 | 553,00 | 143,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 226,00 | 509,00 | 149,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 372,00 | 513,00 | 155,83 | 322,23 | 325,23 |

12 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 36,00 | 945,00 | 137,52 | 319,12 | 335,80 |
| 2 | 241,00 | 949,00 | 145,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 399,00 | 944,00 | 150,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 140,00 | 837,00 | 141,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 323,00 | 839,00 | 146,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 45,00 | 730,00 | 137,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 189,00 | 746,00 | 147,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 389,00 | 744,00 | 153,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 151,00 | 645,00 | 147,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 311,00 | 663,00 | 149,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 55,00 | 579,00 | 144,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 252,00 | 535,00 | 151,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 398,00 | 539,00 | 157,43 | 322,23 | 325,23 |

13 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 6,00 | 915,00 | 134,12 | 319,13 | 335,80 |
| 2 | 211,00 | 919,00 | 142,26 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 369,00 | 914,00 | 146,65 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 110,00 | 807,00 | 137,70 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 293,00 | 809,00 | 143,37 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 15,00 | 700,00 | 134,09 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 159,00 | 716,00 | 143,63 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 359,00 | 714,00 | 150,14 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 121,00 | 615,00 | 144,11 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 281,00 | 633,00 | 145,71 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 25,00 | 549,00 | 141,55 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 222,00 | 505,00 | 147,85 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 368,00 | 509,00 | 154,03 | 322,23 | 325,23 |

14 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Топырақ |
| 1 | 41,00 | 950,00 | 128,62 | 319,14 | 335,80 |
| 2 | 246,00 | 954,00 | 140,27 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 404,00 | 949,00 | 144,66 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 145,00 | 842,00 | 135,71 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 328,00 | 844,00 | 141,38 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 50,00 | 735,00 | 132,10 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 194,00 | 751,00 | 141,64 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 394,00 | 749,00 | 148,15 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 156,00 | 650,00 | 142,12 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 316,00 | 668,00 | 143,72 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 60,00 | 584,00 | 139,56 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 257,00 | 540,00 | 145,86 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 403,00 | 544,00 | 152,04 | 322,23 | 325,23 |

15 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 46,00 | 955,00 | 129,92 | 319,15 | 335,80 |
| 2 | 251,00 | 959,00 | 138,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 409,00 | 954,00 | 142,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 150,00 | 847,00 | 133,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 333,00 | 849,00 | 139,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 55,00 | 740,00 | 129,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 199,00 | 756,00 | 139,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 399,00 | 754,00 | 145,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 161,00 | 655,00 | 139,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 321,00 | 673,00 | 141,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 65,00 | 589,00 | 137,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 262,00 | 545,00 | 143,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 408,00 | 549,00 | 149,83 | 322,23 | 325,23 |

16 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 51,00 | 960,00 | 136,02 | 319,16 | 335,80 |
| 2 | 256,00 | 964,00 | 144,16 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 414,00 | 959,00 | 148,55 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 155,00 | 852,00 | 139,60 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 338,00 | 854,00 | 145,27 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 60,00 | 745,00 | 135,99 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 204,00 | 761,00 | 145,53 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 404,00 | 759,00 | 152,04 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 166,00 | 660,00 | 146,01 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 326,00 | 678,00 | 147,61 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 70,00 | 594,00 | 143,45 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 267,00 | 550,00 | 149,75 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 413,00 | 554,00 | 155,93 | 322,23 | 325,23 |

17 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 56,00 | 965,00 | 137,43 | 319,17 | 335,80 |
| 2 | 261,00 | 969,00 | 145,57 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 419,00 | 964,00 | 149,96 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 160,00 | 857,00 | 141,01 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 343,00 | 859,00 | 146,68 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 65,00 | 750,00 | 137,40 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 209,00 | 766,00 | 146,94 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 409,00 | 764,00 | 153,45 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 171,00 | 665,00 | 147,42 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 331,00 | 683,00 | 149,02 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 75,00 | 599,00 | 144,86 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 272,00 | 555,00 | 151,16 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 418,00 | 559,00 | 157,34 | 322,23 | 325,23 |

18 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 61,00 | 970,00 | 128,18 | 319,18 | 335,80 |
| 2 | 266,00 | 974,00 | 136,32 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 424,00 | 969,00 | 140,71 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 165,00 | 862,00 | 131,76 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 348,00 | 864,00 | 137,43 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 70,00 | 755,00 | 128,15 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 214,00 | 771,00 | 137,69 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 414,00 | 769,00 | 144,20 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 176,00 | 670,00 | 138,17 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 336,00 | 688,00 | 139,77 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 80,00 | 604,00 | 135,61 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 277,00 | 560,00 | 141,91 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 423,00 | 564,00 | 148,09 | 322,23 | 325,23 |

19 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 66,00 | 975,00 | 128,64 | 319,19 | 335,80 |
| 2 | 271,00 | 979,00 | 136,78 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 429,00 | 974,00 | 141,17 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 170,00 | 867,00 | 132,22 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 353,00 | 869,00 | 137,89 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 75,00 | 760,00 | 128,61 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 219,00 | 776,00 | 138,15 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 419,00 | 774,00 | 144,66 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 181,00 | 675,00 | 138,63 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 341,00 | 693,00 | 140,23 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 85,00 | 609,00 | 136,07 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 282,00 | 565,00 | 142,37 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 428,00 | 569,00 | 148,55 | 322,23 | 325,23 |

20 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 71,00 | 980,00 | 130,18 | 319,20 | 335,80 |
| 2 | 276,00 | 984,00 | 138,32 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 434,00 | 979,00 | 142,71 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 175,00 | 872,00 | 133,76 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 358,00 | 874,00 | 139,43 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 80,00 | 765,00 | 130,15 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 224,00 | 781,00 | 139,69 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 424,00 | 779,00 | 146,20 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 186,00 | 680,00 | 140,17 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 346,00 | 698,00 | 141,77 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 90,00 | 614,00 | 137,61 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 287,00 | 570,00 | 143,91 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 433,00 | 574,00 | 150,09 | 322,23 | 325,23 |

21 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 76,00 | 985,00 | 132,06 | 319,21 | 335,80 |
| 2 | 281,00 | 989,00 | 140,20 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 439,00 | 984,00 | 144,59 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 180,00 | 877,00 | 135,64 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 363,00 | 879,00 | 141,31 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 85,00 | 770,00 | 132,03 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 229,00 | 786,00 | 141,57 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 429,00 | 784,00 | 148,08 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 191,00 | 685,00 | 142,05 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 351,00 | 703,00 | 143,65 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 95,00 | 619,00 | 139,49 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 292,00 | 575,00 | 145,79 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 438,00 | 579,00 | 151,97 | 322,23 | 325,23 |

22 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 81,00 | 990,00 | 133,52 | 319,22 | 335,80 |
| 2 | 286,00 | 994,00 | 141,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 444,00 | 989,00 | 146,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 185,00 | 882,00 | 137,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 368,00 | 884,00 | 142,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 90,00 | 775,00 | 133,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 234,00 | 791,00 | 143,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 434,00 | 789,00 | 149,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 196,00 | 690,00 | 143,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 356,00 | 708,00 | 145,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 100,00 | 624,00 | 140,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 297,00 | 580,00 | 147,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 443,00 | 584,00 | 153,43 | 322,23 | 325,23 |

23 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 86,00 | 995,00 | 135,50 | 319,23 | 335,80 |
| 2 | 291,00 | 999,00 | 143,64 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 449,00 | 994,00 | 148,03 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 190,00 | 887,00 | 139,08 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 373,00 | 889,00 | 144,75 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 95,00 | 780,00 | 135,47 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 239,00 | 796,00 | 145,01 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 439,00 | 794,00 | 151,52 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 201,00 | 695,00 | 145,49 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 361,00 | 713,00 | 147,09 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 105,00 | 629,00 | 142,93 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 302,00 | 585,00 | 149,23 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 448,00 | 589,00 | 155,41 | 322,23 | 325,23 |

24 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 91,00 | 1000,00 | 137,56 | 319,24 | 335,80 |
| 2 | 296,00 | 1004,00 | 145,70 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 454,00 | 999,00 | 150,09 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 195,00 | 892,00 | 141,14 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 378,00 | 894,00 | 146,81 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 100,00 | 785,00 | 137,53 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 244,00 | 801,00 | 147,07 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 444,00 | 799,00 | 153,58 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 206,00 | 700,00 | 147,55 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 366,00 | 718,00 | 149,15 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 110,00 | 634,00 | 144,99 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 307,00 | 590,00 | 151,29 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 453,00 | 594,00 | 157,47 | 322,23 | 325,23 |

25 нұсқа

| № Ұңғыма | Ұңғыма аузының координаталары |  |  | Тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Төбесі | Табаны |
| 1 | 96,00 | 1005,00 | 138,50 | 319,25 | 335,80 |
| 2 | 301,00 | 1009,00 | 146,64 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 459,00 | 1004,00 | 151,03 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 200,00 | 897,00 | 142,08 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 383,00 | 899,00 | 147,75 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 105,00 | 790,00 | 138,47 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 249,00 | 806,00 | 148,01 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 449,00 | 804,00 | 154,52 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 211,00 | 705,00 | 148,49 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 371,00 | 723,00 | 150,09 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 115,00 | 639,00 | 145,93 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 312,00 | 595,00 | 152,23 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 458,00 | 599,00 | 158,41 | 322,23 | 325,23 |

# И қосымшасы

а) Руда шыққан орындағы барлау жүргізілген бөліктің жер беті планы          M  l:2000, қимасы 1,0 метр

200

150

800

1000

400

1

132,06

2

140,20

3

144,59

5

141,31

4

135,64

7

141,57

6

132,03

11

139,49

9

142,05

12

145,79

10

143,65

8

148,08

13

151,97

145

140

135

И қосымшасының жалғасы

б) Кен рудасының жатыс төбесінің гипсометриялық планы M l:2000,

қимасы 1,0м

400

600

800

1000

200

1

177,00

2

167,04

3

160,95

8

159,16

13

156,07

5

161,43

10

159,39

12

159,95

7

162,87

4

168,90

11

165,54

9

166,70

6

170,211

160,0

165,0

170,0

175,0

И қосымшасының жалғасы

в) Кен рудасының жатысы топырағының  гипсометриялық планы M l:2000, қимасы 1,0м

600

1000

200

400

1

-193,80

2

-183,74

3

-178,15

8

-179,36

13

-159,00

12

-167,75

9

-183,50

7

-187,97

10

-173,79

4

-189,20

5

-186,13

6

-194,00

11

-176,59

165

170

175

180

185

190

160

800

И қосымшасының жалғасы

г) Кен рудасының жатысының изоқуттылық  планы M l :2000,                 қимасы 1,0м

600

800

1000

1

16,59

4

20,30

200

400

2

16,70

3

17,20

5

24,70

8

20,20

13

3,00

10

14,40

7

25,10

6

24,00

11

11,00

9

16,80

12

7,80

5,0

10,0

15,0

20,0