5 ҮЗДІКСІЗ ШАМАЛАРДЫҢ ДИСКРЕТТІ ШАМАҒА ҚАЙТА ТҮРЛЕНУ ТҮРЛЕРІ

Кез-келген Х шамасы в шамасына турленуіне болады;

уақыт   интервалы, Y—;

қысқа импульстердің жүру жиілігі, У = f ;

тұрақты токтың электрлік напряжениясы,Y=U ;

бүрыштық немесе сызықтық ауысуY=a или У = l.

Xті Y түрлендірудің және схемалық шешімдерінің көптеген түрлері бар

Өлшеу аспаптарының құрлымдық сұлбалары әр турлі,бірақ өлшеу аспабында жасалған өлшеу тәсәліне қарай негізгі екі құрлымдық сұлбаларға бөлінеді:тікелей қайта түрлендіру және компенсациялы кайта түрлендіру (компенсационного).Құрлымдары бойынша бұл сұлбалар қателік нәтижелері бойынша және жеке қайта түрлендірушілердің қателігіне карай ажыратылады.

ҚАЙТА ТУРЛЕНДІРУ ӘДІСТЕРІ

ТІКЕЛЕЙ ҚАЙТА ТУРЛЕНДІРУ

КОМПЕНСАЦИЯЛЫ ҚАЙТА ТУРЛЕНДІРУ

АУМАҚТЫҚ

САНДЫИМПУЛЬСТІ

УАҚЫТ-ИМПУЛЬСТІ

ЖИІЛІКТІК ИМПУЛЬСТІ

АМПЛИТУДАЛЫҚ

КОДТЫИМПУЛЬСТЫҚ

5.2 сурет - Түрлендіргіштін структуралық схемасы

Тікелей түрлендергіштен негзгі айырмашылыгы,ол кірістен шыгыска карай түрлендіру тікелей бағытта жүреді.кері бағытта түрлену жүрмейді

5.3 сурет - Түрлендіргіштін структуралық схемасы

Келтірілген негізгі айырмашылығы, У шығысы кері бағыттағы  XY түрленеді. Х кірісі оны толығымен тенестіреді.сонын нәтежиесінде ΔX кірісінін тек азғантай болігі гана тиесілі болады.ягни кері байланыс колданылады.

Негізгі тенестірудін касиетіне негізгі кері байланыстын бар болуын жаткызады

5.3 сурет - Аспаптың тепе- теңдік түрленуінің(компенсациондық)  структуралық схемасы

Сандық импульсті түрлендірудін барысында өлшенетін электрлік шама импульстерге түрленеді,импульс саны берілген әр мәнге цифрлы есептеуішпен есептелінеді.

Сандық импульсті түрлендірудін барысында өлшенетін электрлік шама  электрлі сигналдардын жиынына түрленеді.олардың жиілігі белгілі бір уакыт интервалымен берілген шамамен цифрлы есептеушпен есептеледі.

Уақыт импульсті түрлендіруде өлшенетін электрлік шама уақыт интервалына түрленеді.онын ұзақтығы интервалды белгілі периодта тіректік  жиіліктік импульстармен және сол импульстарды санаумен анықталады.

Амплитудалық түрлендіруде өлшенетін электрлік шама амплитуда электрлік сигналға түрленеді.оның мәні бір мезетте тіректік электрлік шамаларды терумен анықталады.