Лекция 3.  Классификация и конструкция волоконно-оптических кабелей

Цель лекции: изучить маркировку и основные элементы волоконно-оптического кабеля.

Оптическим кабелем (ОК) называется кабельное соединение, содержащее одно или несколько оптических волокон, объединенных в единую конструкцию, обеспечивающую их работоспособность в заданных условиях эксплуатации [5]. Оптические волокна, модули или жгуты заключают в общую оболочку, поверх которой в зависимости от условий эксплуатации может быть наложен защитный покров.

По назначению оптические кабели делятся на магистральные, зоновые, городские, станционные (внутриобъектовые и монтажные).

Магистральные ОК предназначены для передачи информации  на большие расстояния,  и поэтому они должны обладать малым затуханием, дисперсией и большой широкополосностью.

Зоновые кабели предназначены для связи областного центра  с районами и городами области. Дальность связи, как правило,  составляет порядка сотни километров.

Городские оптические кабели используются в качестве соединительных линий между районными АТС и узлами  связи. Они  рассчитаны на  короткие расстояния (5...10 км) и большое число каналов. Эти линии, как правило, работают без промежуточных линейных регенераторов.

Сельские ОК предназначены  для организации сельской телефонной связи, имеют преимущественно четырех волоконную  конструкцию и прокладываются в грунт или подвешиваются по опорам.

Объектовые кабели служат для передачи различного рода информации внутри объекта. Сюда относятся кабели для информационных систем отдельных объектов (самолет, корабль и др.), а также для организации различных видов учрежденческой связи.

Монтажные ОК предназначены для внутри- и межблочного монтажа аппаратуры.

По условию прокладки кабели делятся на воздушные, подземные, подводные.

Кабели воздушной подвески (см. рисунок 3.1) подвешиваются на опорах различного типа и делятся на:

-          самонесущие – с несущим тросом или без него, подвешиваемые на опорах ЛЭП и контактной сети железных дорог;

-          прикрепляемые – крепятся к несущему поводу с помощью диэлектрических шнуров или ленты, или же с помощью специальных зажимов, или спиралевидных отрезков металлической проволоки;

-          навиваемые – навиваются вокруг существующего, например, фазового провода или провода заземления (грозотроса);

-          встраиваемые в грозотрос.

Кабели подземной прокладки делятся на:

-          кабели, прокладываемые в кабельной канализации и туннелях;

-          кабели, закапываемые в грунт;

-          кабели автоматической прокладки в специальных полиэтиленовых трубах.

1 – оптическое волокно;

2 – гидрофобный заполнитель;

3 – полимерная трубка;

4 – центральный силовой элемент;

5 – полимерная трубка;

6 – гидрофобный заполнитель;

7 – скрепляющая лента;

8 – синтетическая нить.

Рисунок 3.1 - Подвесной оптический кабель

Подводные кабели делятся на:

-          кабели, укладываемые на дно несудоходных рек, неглубоких озер и болот (используются при прохождении водных преград небольшой длины);

-   кабели, укладываемые на дно морей и океанов (что может означать не только укладку на дно, но и закрепление на определенной глубине, или закапывание в донный грунт на определенную глубину).

Основным элементом ОК является оптический волновод – круглый стержень из оптически прозрачного диэлектрика (направляющая среда, структура которой обеспечивает распространение оптического излучения вдоль нее [5]). Оптические волноводы из-за малых размеров поперечного сечения обычно называют волоконными световодами или оптическими волокнами (ОВ). Для изготовления ОВ используют однородные стекла высоких чистоты и качества. При этом в зависимости от назначения кабеля в конструкцию закладываются одномодовые (магистральные), многомодовые градиентные (зоновые и городские) или многомодовые ступенчатые волокна (городские и объектовые кабели).

Стеклянное двухслойное волокно для защиты от механических и атмосферных воздействий и усиления конструкции снаружи имеет полимерное покрытие (см. рисунок 3.2).

1 – сердцевина;

2 – оболочка;

3 – защитное покрытие.

Рисунок 3.2 - Структура оптического волокна

В некоторых конструкциях волокно свободно расположено в трубке из фторопласта – оптического модуля (см. рисунок 3.3). Пространство между волокном и модулем иногда заполняется синтетическими нитями.

1 – оптоволокно;

2 – трубка.

Рисунок 3.3 - Модуль оптический

Кроме оптических волокон  (модулей), ОК может состоять из следующих элементов:

-       силовых (упрочняющих) стержней, принимающих на себя продольное усиление;

-       заполнителей в виде сплошных пластмассовых нитей;

-       армирующих элементов, повышающих стойкость кабеля к механическим воздействиям;

-       наружных защитных оболочек, предохраняющих от проникновения влаги и внешних механических воздействий.

В зависимости от конструкции сердечника наибольшее распространение получили 3 группы конструкций ОК: кабели повивной скрутки (модульная конструкция), с фигурным (профилированным) сердечником, ленточного типа (плоская конструкция) .

Кабели первого типа имеют повивную скрутку сердечника по аналогии с электрическими кабелями (см. рисунок 3.4).

Рисунок 3.4- Модульная конструкция оптического кабеля

ОК второй группы (см. рисунок 3.5) имеют в центре армированный силовыми элементами фигурный пластмассовый сердечник с пазами, в которых размещены оптические волокна. Пазы и соответственно волокна расположены по геликоиде, и поэтому волокна не испытывают продольного усиления на разрыв. Такие кабели содержат обычно 4, 6, 8, 10 волокон. Если необходим кабель большей емкости, то в сердечник закладывают несколько таких модулей.

1 – профилированный сердечник;

2 – оптическое волокно;

3 – центральный силовой элемент из стеклопластикового стержня;

4 – внутренняя пластмассовая обмотка;

5 – стеклопластиковые стержни;

6 – наружная полиэтиленовая оболочка.

Рисунок 3.5- Магистральный оптический кабель

а)

1 – ОВ;

2 – демпфирующая оболочка;

3 – внешняя защитная оболочка;

4 – лентаю.

б)

в)

а – структура кабеля;

б – лента с волокнами;

в – вид кабеля сбоку.

Рисунок 3.6- Кабель ленточного типа

Кабель ленточного типа (см. рисунок  3.6) состоит из набора плоских пластмассовых лент, в которые вмонтировано определенное число (чаще всего 12) оптических волокон. В стопке расположено 6, 8 или 12 лент.

Маркировка оптических кабелей

Оптические кабели связи (ОКС) выпускаются многими компаниями, как зарубежными (Alcatel, AMP, BICC Cables Company/BICC KWO Kabel GmbH, Focas, Fujikura, Hellukabel, Lucent Technologies, Mohawk/CDT, NC Сables, Philips, Pirelli, Samsung, Siemens, Sumitomo), так и Российскими («Москабельмет», Москва (теперь «Москабель-Фуджикура»); «Оптен», Санкт-Петербург; «Оптика-кабель», Москва (теперь «Москабель-Фуджикура»); «Самарская оптическая кабельная компания (СОКК)», Самара. Российские компании, как правило, используют импортное оборудование и волокно (например, волокна фирмы Corning, Alcatel, Fujikura), их продукция соответствует мировому уровню качества и подтверждена соответствующими сертификатами, что позволяет использовать ее с выгодой для отечественного потребителя [6].

Как показывает практика, разные фирмы-производители используют различные обозначения для оптических кабелей, поэтому маркировка иногда различается.

| Пример маркировки кабеля |  |
| --- | --- |
| СКО-ДПС-024 Е 06-06-М2 |  |
| Расшифровка |  |
|  | СКО — сокращённое название производителя (СКО — Севкабель-Оптик). |
|  | ДПС — кодовое обозначение центрального силового элемента и оболочек кабеля. |
|  | 024 — общее количество оптических волокон в кабеле. |
|  | Е — тип оптического волокна. |
|  | 06 — максимальное количество оптических волокон в модуле или пучке. |
|  | 06 — число элементов в повиве сердечника. |
|  | М2 — число медных жил. |
| Пояснения |  |
|  | ДПС - кодовое обозначение центрального силового элемента и оболочек кабеля: Первая буква — тип центрального силового элемента: Д — модульный, с диэлектрическим центральным силовым элементом Пр: СКО-ДПС-024Е... О — трубчатый (центральный модуль). Пр: СКО-ОПС-... Вторая буква — тип оболочки: А — алюмополиэтиленовая ( Пр: СКО-ДАО-...) ; П — полиэтиленовая ( Пр: СКО-ДПС-...) ; Н — нераспространяющая горения ( Пр: СКО-ДНО-...) . Третья буква — тип дополнительных внешних покровов: О — без дополнительных внешних покровов ( Пр: СКО-ДАО-...); Л — с гофрированной продольно наложенной стальной лентой и ПЭ оболочкой ( Пр: СКО-ДПЛ-...); Н — с гофрированной продольно наложенной стальной лентой и оболочкой из пластмассы, не распространяющей горение ( Пр: СКО-ДПН-...); С — с однослойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой ( Пр: СКО-ДПС-... или СКО-ОПС-...); У — с усиленной однослойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой ( Пр: СКО-ДПУ-...) ; 2 — с двухслойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой ( Пр: СКО-ДП2-... или СКО-ДА2-... ) ; М — с однослойной броней из стеклопластиковых стержней и ПЭ оболочкой ( Пр: СКО-ДПМ-...) ; Т — с периферийными диэлектрическими силовыми элементами и ПЭ оболочкой . |
|  | 024 — в кабеле 24 волокна (СКО-ДПС-024 Е 06-06-М2), в кабеле может быть от 2 до 216 волокон. |
|  | Е — тип оптического волокна: Е — одномодовое стандартное; С — одномодовое со смещённой дисперсией; Н — одномодовое со ненулевой смещенной дисперсией; М — многомодовое; (СКО-ДПС-024 Е 06-06-М2); |
|  | 06 - максимальное количество оптических волокон в модуле или пучке: в модуле может быть от 4-х до 12-ти оптических волокон (СКО-ДПС-024 Е 06-06-М2); |
|  | 06 - суммарное количество модулей и корделей в повиве сердечника: сердечник может состоять из 4-12 элементов (СКО-ДПС-024 Е 06-06-М2) |
|  | M2 - количество медных жил: кабель может содержать 2, 4 или 8 медных жил (СКО-ДПС-024 Е 06-06-М2). |

Лекция 4. Электродинамика направляющих систем

Цель лекции: изучить основные уравнения электромагнитного поля, уравнения Максвелла, теорема Умова-Пойнтинга.

Основные уравнения электромагнитного поля, называемые уравнениями Максвелла, обобщают два основных закона электротехники: закон полного тока и закон электромагнитной индукции.

Согласно закону полного тока линейный интеграл напряженности магнитного поля по любому замкнутому контуру равен полному току, протекающему через поверхность, ограниченную этим контуром. Полный ток складывается из токов смещения и токов проводимости:

.                                    (4.1)

Уравнение (4.1) называется первым уравнением Максвелла.

В соответствии с законом электромагнитной индукции, открытым Фарадеем, электродвижущая сила, возникающая в контуре при изменении магнитного потока Ф, пронизывающего поверхность, ограниченную контуром, равна скорости изменения этого потока со знаком минус:

.                                (4.2)

Это уравнение называют вторым уравнением Максвелла. Уравнения (4.1) и (4.2) представлены в интегральной форме. Для решения практических задач чаще используются уравнения Максвелла в дифференциальной форме:

rot H = σE + εa (дЕ/дt) = σE + jωεaE,                                 (4.3)

rot Е = – μа(дН/дt) = – j ωμаH.                                         (4.4)

Здесь σ, εa, μа — соответственно проводимость, абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости среды;

σE – плотность тока проводимости (т.е. тока в металлических массах);      jωεaE – плотность тока смещения (т.е. тока в диэлектрике).

С физической точки зрения уравнение (4.3) показывает, что изменяющееся электрическое поле создает вокруг себя магнитное поле (вихрь Н), а уравнение (4.4) – что всякое изменение магнитного поля сопровождается появлением электрического поля (вихрь Е). В целом изменение одного поля приводит к появлению другого поля, в результате действует и распространяется комплексное электромагнитное поле, переносящее электромагнитную энергию в пространстве и направляющих системах.

Среды могут существенно отличаться друг от друга по величине удельной проводимости σ. Чем больше удельная проводимость, тем больше плотность тока проводимости. Часто для упрощения анализа используются понятия идеального проводника и идеального диэлектрика. Идеальный проводник – это среда с бесконечно большой удельной проводимостью, а идеальный диэлектрик – среда, не обладающая проводимостью. В идеальном проводнике может существовать только ток проводимости Iпр=σE, а в идеальном диэлектрике – только токи смещения  Iсм=jωεаE.

При рассмотрении процессов в проводниках током смещения можно пренебречь и расчетные формулы приобретут вид:

.                                            (4.5)

В диэлектрических направляющих системах (диэлектрические волноводы, световоды), а также в атмосфере преобладают токи смещения и для их анализа пользуются уравнениями:

.                                             (4.6)

Так как направляющие системы имеют цилиндрическую конструкцию, то наиболее часто записывают уравнения Максвелла в цилиндрической системе координат (оси z, r, φ), при этом ось z совмещают с осью направляющей системы (см. рисунок 4.1).

Рисунок 4.1- Компоненты электромагнитного поля

в цилиндрической системе координат

В цилиндрической системе координат уравнения Максвелла для проводников имеют вид:

1/r (дEz/дφ) = – j ω μаHr ,

дEz/дr = j ω μаHφ ,                         .                                         (4.7)

(дHφ/дr) + (Hφ/r) – 1/r (дHr/дφ) = σEz

После дифференцирования Hr по φ и Hφ по r и подстановки полученных производных в указанные уравнения получим:

д2Еz/дr2 + 1    /r (дEz/дr) + 1/r2 (дHr/дφ) = jk2Ez                                 (4.8)

где k = – коэффициент вихревых токов (по модулю).

Решая данное уравнение, находим Ez, величина Hφ определяется из уравнения

Hφ = [1/(jωμа)]·[дEz/дr].                                  (4.9)

Зная компоненты электромагнитного поля E и Н, можно определить энергию, распространяющуюся вдоль проводника, а также энергию, поглощаемую или излучаемую им.

Теорема Умова-Пойнтинга

Теорема Умова-Пойнтинга характеризует баланс энергии электромагнитного поля. Запас электромагнитной энергии в объеме V составляет

(4.10)

где  – энергия электрического поля в единице объема;

– энергия магнитного поля в единице объема.

Используя уравнение Максвелла, получаем

(4.11)

где dS – элемент поверхности S, ограничивающий объем V.

Данное выражение носит название теоремы Умова-Пойнтинга. Левая часть выражения характеризует расход электромагнитной энергии за единицу времени, правая часть показывает, на что расходуется за единицу времени заключенная в объеме энергия.

Первый член правой части выражения (4.11) представляет собой поток энергии, за единицу времени через замкнутую поверхность объема V в окружающее пространство или в объем V от внешних источников.

Количество энергии, распространяющейся в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению потока энергии, выражается векторной величиной

,

называемой вектором Умова-Пойнтинга (вектором Пойнтинга).

Второй член в соответствии с законом Джоуля-Ленца характеризует энергию внутри объема V, преобразованную в тепло за единицу времени.

Направление движения электромагнитной энергии в пространстве показывает направление вектора Пойнтинга. Теорема Пойнтинга позволяет установить связь между напряженностями полей Е и Н на поверхности какого-либо объема с потоком энергии, входящей в этот объем либо выходящей из него.

Уравнения Максвелла дают  возможность точно решить практически любую электродинамическую задачу, включая передачу сигналов связи по различным направляющим системам в разных диапазонах частот.

Лекция 5. Расчет параметров передачи двухпроводных направляющих систем

Цель лекции: дать основные понятия первичных и вторичных характеристик кабеля.

Количественно потери в проводниках можно определить нахождением составляющей вектора Пойнтинга, проникающей в толщу проводников через их поверхность:

.                                          (5.1)

Для единицы длины цилиндрического проводника при синусоидальном изменении поля радиальная составляющая вектора Пойнтинга составляет

.                                         (5.2)

Полное внутреннее сопротивление проводника Z, представляющее собой сумму активной (R) и реактивной (jωLвнутр) составляющих, определяется выражением

(5.3)

где R – активное сопротивление проводника;

Lвнутр – внутренняя индуктивность (jωLвнутр – реактивное сопротивление индуктивности);

Ez – продольная составляющая вектора E на поверхности проводника;

Н* – комплексно–сопряженная величина тангенциальной составляющей вектора Н на поверхности проводника;

r – радиус проводника.

Следовательно, величины R и L могут быть определены из уравнения (5.2), если известны Еz и Н. Величины Еz и Н находят путем решения уравнений Максвелла (4.8) и (4.9) для конкретной направляющей системы.

Полное сопротивление проводника определяется путем решения уравнений Максвелла и проведения соответствующих преобразований:

(5.4)

где R и L – соответственно активное сопротивление и индуктивность проводника;

I0 – видоизмененная функция Бесселя нулевого порядка первого рода;

I1 – функция Бесселя первого порядка первого рода.

Обычно пользуются заранее рассчитанными таблицами [9], где бесселевы функции и их соотношения сведены в таблицу в виде соответствующих коэффициентов F(kr), G(kr), H(kr), Q(kr).

В симметричном кабеле проводники расположены в непосредственной близости друг к другу, поэтому при расчете приходится считаться с эффектом близости.

Таким образом, активное сопротивление симметричных кабелей (СК) состоит из сопротивления постоянному току (R0), сопротивления за счет поверхностного эффекта (RП), сопротивления за счет эффекта близости (RБ) и сопротивления потерь в окружающих металлических массах (RМ) (соседние проводники, экран, оболочка, броня):

(5.5)

где R0 – сопротивление цепи постоянному току, Ом/км:

(5.6)

ρ=1/σ – удельное сопротивление материала жил, Ом·мм2/м;

d0 – диаметр жил, мм;

RП, RБ, RМ – дополнительное сопротивление, соответственно за счет поверхностного эффекта, эффекта близости и потерь в окружающих металлических массах;

χ – коэффициент укрутки, учитывающий увеличение длины цепи за счет скрутки, принимается равным 1,02…1,07;

р – коэффициент, учитывающий потери на вихревые токи в жилах второй цепи элементарной группы, для звездной скрутки р=5; для парной скрутки р=1;

а – расстояние между центрами жил цепи, мм.

При звездной скрутке , при парной скрутке а=d1, где диаметр изолированной жилы, мм, для кордельной изоляции определяется по формуле:

где d0 – диаметр токопроводящей жилы, мм;

dк – диаметр корделя, мм, обычно принимаем 0,6…0,8 диаметра жилы;

Δ – общая толщина лент, наложенных поверх корделя, мм,

Δ=n∙tл,

n – число лент;

tл – толщина ленты.

диаметр изолированной жилы со сплошной или пористой изоляцией определяется:

где ∆ – радиальная толщина изоляционного слоя, мм;

r0 – радиус токоподводящей жилы, мм;

k – коэффициент вихревых токов, 1/мм:

;

μа – абсолютная магнитная проницаемость,

μа=μ0·μ, Гн/м;  μ0=4π·10-7, Гн/м;

μ – относительная магнитная проницаемость;

Индуктивность симметричной кабельной цепи

(5.7)

где Q(kr) – коэффициент функции Бесселя, учитывающий явление поверхностного эффекта.

Коаксиальные кабели используются для высокочастотных систем передачи, поэтому их параметры рассчитывают для частот выше 60 кГц. В этом случае активное сопротивление (Ом/км) состоит из суммы сопротивлений внутреннего (Rа) и внешнего (Rb) проводников с учетом поверхностного эффекта и эффекта близости:

(5.8)

где Ra, Rb – активное сопротивление соответственно внутреннего и внешнего проводников, Ом/км;

ra, rb – диаметры соответственно внутреннего и внешнего проводников, мм;

f – частота, Гц.

Для медных проводников формула примет вид:

Для алюминиевых проводников:

Индуктивность коаксиальной цепи, Гн/км, состоит из суммы внешней индуктивности между проводами Lвнеш и внутренней индуктивности проводников LA+LB. Индуктивность медных проводников составляет:

(5.9)

Для алюминиевых проводников формула примет вид:

(5.10)

На рисунке 5.1 представлена частотная зависимость первичных параметров.

Рисунок 5.1- Частотная зависимость первичных параметров

Емкость направляющих систем, Ф/км, может быть рассчитана как емкость конденсатора (плоский для воздушных линий связи и симметричных кабелей и цилиндрический для коаксиальных кабелей), образованного определенной длины отрезком воздушной линии связи:

для симметричного кабеля

(5.11)

где εэкв – эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции жил;

ψ – коэффициент, учитывающий близость соседних проводников и металлической оболочки;

– коэффициент укрутки.

для коаксиального кабеля

(5.12)

Проводимость изоляции G, См/км, зависит от проводимости материала изоляции и диэлектрических потерь:

G = G0+Gпер.                                               (5.13)

Проводимость изоляции, обусловленная диэлектрическими потерями при переменном токе, определяется выражением:

Gпер= ωC·tgδ.                                              (5.14)

Вторичные параметры направляющих систем

Вторичными параметрами направляющей системы часто пользуются на практике как наиболее просто поддающимися измерению. В свою очередь Z и γ полностью определяются первичными параметрами цепи R, L, C, G.

Волновое сопротивление – это сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения.

.                                 (5.15)

В диапазоне относительно низких (тональных) частот волновое сопротивление, Ом, составляет

.                                                  (5.16)

В диапазоне высоких частот  волновое сопротивление, Ом, равно

(5.17)

Коэффициент распространения (1/км) является комплексной величиной и может быть представлен в виде суммы ее действительной и мнимой частей:

.                               (5.18)

Действительная часть α и мнимая часть β характеризуют соответственно затухание и изменение фаз тока и напряжения, а также мощности на участке цепи длиной 1 км и называются коэффициентом затухания и коэффициентом фазы.

В диапазоне высоких частот, когда ωL>>R, ωC>>G, формулы для расчета коэффициентов затухания и фазы примут вид:

дБ/км,

рад/км                                       (5.19)

где  характеризует потери в металле, а  – потери в диэлектрике.

Характер частотной зависимости коэффициентов α и β приведен на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2-Частотная зависимость коэффициента затухания, коэффициента фазы и скорости распространения электромагнитной волны

Скорость распространения электромагнитной энергии по цепи связи. Скорость передачи зависит от параметров цепи и частоты тока. Она определяется выражением:

.                                                 (5.20)

На рисунке 5.2 показана частотная зависимость скорости распространения электромагнитной волны по кабельной линии.

Лекция 6. Передача электромагнитной энергии по оптическим кабелям

Цель лекции: дать основные сведения О ВОЛС, типах световодов.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) – это вид системы передачи, при котором информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, называемым «оптическое волокно».

Волоконно-оптическая сеть – это информационная сеть, связующими элементами между узлами которой  являются волоконно-оптические линии связи. Передача информации по ВОЛС имеет целый ряд достоинств перед передачей по медному кабелю.

Достоинства ВОЛС:

1)     широкая полоса пропускания  обусловлена высокой частотой несущей 1014 Гц. Это дает потенциальную возможность передачи по одному оптическому волокну потока информации в несколько терабит в секунду;

2)     низкий уровень шумов  в волоконно-оптическом кабеле позволяет увеличить полосу пропускания путем передачи различной модуляции сигналов с малой избыточностью кода;

3)     высокая помехозащищенность объясняется тем, что волокно изготовлено из диэлектрического материала, оно невосприимчиво к электромагнитным помехам со стороны окружающих медных кабельных систем и электрического оборудования. В многоволоконных кабелях также не возникает проблемы перекрестного влияния электромагнитного излучения;

4)     малое затухание светового сигнала в волокне позволяет строить участки линий без ретрансляции протяженностью до   100 километров и более;

5)     малый вес и объем – внешний диаметр оптического кабеля (1,5 см) в несколько раз меньше медного телефонного кабеля с такой же пропускной способностью;

6)     высокая защищенность от несанкционированного доступа обусловлена тем, что ВОК практически не излучает в радиодиапазоне, передаваемую по нему информацию трудно подслушать, не нарушая приемо-передачи. Системы мониторинга (непрерывного контроля) целостности ВОЛС могут мгновенно отключить «взламываемый» канал связи и подать сигнал тревоги;

7)     гальваническая развязка элементов сети – данное преимущество оптического волокна заключается в его изолирующем свойстве. Волокно позволяет избежать электрических «земельных» петель;

8)     взрыво- и пожаробезопасность – из-за отсутствия искрообразования оптическое волокно повышает безопасность сети на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях;

9)     экономичность – волокно изготавливают из кварца, более распространенного, в отличие от меди, материала. При этом ВОК позволяет передавать сигналы на значительно большие расстояния без ретрансляции (уменьшается количество повторителей на протяженных линиях);

10)длительный срок эксплуатации – срок службы ВОК составляет 25 лет, за это время может смениться несколько поколений/стандартов приемо-передающей аппаратуры.

Наряду с преимуществами, волоконно-оптические системы имеют ряд недостатков, обусловленных главным образом дороговизной прецизионного монтажного оборудования и надежностью лазерных источников излучения. Высока стоимость интерфейсного оборудования (оптические приемники и передатчики, пассивное коммутационное оборудование, оптические соединители и разветвители). Стоимость работ по монтажу, тестированию и поддержке ВОЛС также остается высокой.

Несмотря на перечисленные недостатки, преимущества от применения ВОЛС значительны, поэтому дальнейшее развитие технологии ВОЛС в информационных сетях является перспективным.

Типы световодов

Простейший световод представляет собой круглый диэлектрический стержень, называемый сердцевиной, окруженный диэлектрической оболочкой. Показатель преломления материала сердцевины , а оболочки , где ε1 и ε2 – относительная диэлектрическая проницаемость. Показатель преломления оболочки обычно постоянен, а сердцевины (в общем случае) является функцией поперечной координаты. Эту функцию называют профилем показателя преломления.

Если сердцевина световода имеет постоянное по радиусу значение показателя преломления, то такие световоды называются световодами со ступенчатым профилем показателя преломления (см. рисунок 6.1 а) (есть ступенька п на границе сердцевина-оболочка).

Если показатель преломления от центра к краю изменяется не ступенчато, а плавно, то такие световоды называются световодами с градиентным профилем показателя преломления, или градиентными световодами (см. рисунок 6.1, б).

Наибольшее распространение получили градиентные световоды с параболическим профилем показателя преломления:

(6.1)

где n1 – показатель преломления в центре сердцевины (≈1,5);

r – текущий радиус;

d – диаметр сердцевины;

= 0,003 ... 0,01 .                                       (6.2)

Рисунок 6.1- Ход лучей в ступенчатом (а), градиентном (б) и одномодовом (в) оптическом волокне

Для передачи электромагнитной энергии по световоду используется известное явление полного внутреннего отражения на границе раздела двух диэлектрических сред. Лучи распространяются в оптически более плотной среде, окруженной менее плотной, поэтому необходимо n1>n2. В зависимости от угла Θкр, который образуют с осью лучи, выходящие из точечного источника в центре торца световода (см. рисунок 6.2), имеют место волны излучения, волны оболочки (вытекающие лучи) и сердцевины (направляемые лучи).

Рисунок 6.2- Распространение излучения по оптическому волокну

Если угол падения меньше некоторого критического угла, который определяется соотношением

,                                             (6.3)

то луч полностью отражается на границе сердцевина – оболочка и остается внутри сердцевины (луч 3). Этот угол соответствует углу полного внутреннего отражения φп.

Режим полного внутреннего отражения зависит от диаграммы направленности источника излучения. Величину Θкр называют апертурным углом.

Апертурой называется максимальный угол между оптической осью и световым лучом, падающим на торец многомодового волоконного световода, при этом выполняются условия полного внутреннего отражения в сердцевине (луч 3 на рисунке 6.2). Величина апертурного угла зависит от абсолютного значения показателя преломления сердцевины и разности показателей преломления сердцевины и оболочки.  Световод пропускает лишь лучи, заключенные в конусе с углом Θкр, соответствующим φп – углу полного внутреннего отражения.

Наряду с понятием апертура принято использовать также понятие числовая апертура (от англ. Numerical Aperture):

(6.4)

где n0 – показатель преломления наружной среды (равен 1, если торец световода граничит с воздухом).

Как видно из рисунка 6.2, между предельным углом полного внутреннего отражения φп и апертурным углом падения луча имеется взаимосвязь. Чем больше угол φп, тем меньше апертурный  угол волокна Θкр.

Луч в торец световода следует вводить под углом, меньшим апертурного угла волокна Θкр. До тех пор, пока угол падения луча меньше, чем Θкр, луч будет испытывать полное внутреннее отражение на границе сердцевина - оболочка и передача будет проходить эффективно.

В зависимости от условий распространения световой волны в сердцевине и числа распространяющихся мод оптические волокна делятся на две группы: одномодовые (SMF – Single Mode Fiber, (см. рисунок 6.3) и многомодовые (ММF – Multi Mode Fiber).

Рисунок 6.3-Типы световодов

Число мод в световоде связано с числовой апертурой следующими простыми соотношениями:

для ступенчатого световода

;                             (6.4)

для градиентного световода

(6.5)

где а – радиус сердцевины волокна,

λ – длина волны.

Критическая частота и длина волны  волоконного световода

При передаче электромагнитной энергии по волокну основная ее часть распространяется внутри сердцевины, часть же проникает в оболочку, где экспоненциально затухает. Степень уменьшения напряженности поля определяется волновым числом оболочки g2. При больших значениях волнового числа (высоких частотах) поле концентрируется внутри сердцевины. С уменьшением g2 поле перераспределяется в пространстве вне сердцевины и при g2=0 выходит из волокна (излучается). Частота, при которой это происходит, называется частотой отсечки, или критической частотой.

Критическая частота определяется при g2=0 и имеет вид:

(6.6)

где V – нормированная (характеристическая) частота волокна.

Характеристическая частота представляет собой обобщенный параметр, включающий диаметр сердцевины, длину волны и коэффициенты преломления сердцевины и оболочки:

.                                                (6.7)

Таким образом, каждая мода имеет характеристическую частоту, которая определяет ее область существования. Тип мод определяется также параметром V = Ртп (п характеризует число изменений поля по периметру световода, а т – по диаметру).

В таблице 6.1 приведены значения V для некоторых типов волн.

Т а б л и ц а  6.1-Типы волн в оптическом волокне

| n | Значение V=Pmn, при m, равном |  |  | Тип волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 0 | 2,405 | 5,520 | 8,654 | Е0m, H0m |
| 1 | 0,000 | 3,832 | 7,016 | HEnm |
| 1 | 3,832 | 7,016 | 10,173 | EHnm |

Из таблицы 6.1 видно, что только одна несимметричная мода НЕ11 имеет V=0, а следовательно, эта волна не имеет критической частоты и может распространяться при любой частоте и диаметре сердцевины.

Выбирая параметры световода (λ, d, n1, n2) таким образом, чтобы следующие высшие моды с более высокими частотами отсечки не могли распространяться, можно получить режим распространения только одной (основной) моды НЕ11.

Таким образом, при 0<V<2,405 наблюдается одномодовый режим распространения.

Рабочая частота и диаметр сердцевины световода при одномодовом режиме выбираются из условий:

;                                                 (6.8)

.                                           (6.9)

Практически одномодовый режим достигается при применении волокон с d≈λ. Для увеличения d надо стремиться к уменьшению разницы между показателями преломления сердцевины и оболочки (n1≈n2).

С увеличением диаметра сердцевины и уменьшением длины волны число мод возрастает и устанавливается многомодовый режим передачи.

Лекция 7. Затухание сигнала и дисперсия в волоконных световодах

Цель лекции: изучить причины возникновения затухания и дисперсии в волоконных световодах.

Затухание в световодных трактах  характеризуется собственными потерями (αсоб) и дополнительными потерями, обусловленными деформацией и изгибами световодов при наложении покрытий и защитной оболочки при изготовлении кабеля (αдоп).

Собственные потери волоконных световодов состоят в первую очередь из потерь поглощения αп и потерь рассеяния αр.

αсоб=αп+αр+αпр.                                                    (7.1)

Потери на поглощение существенно зависят от чистоты материала и при наличии посторонних примесей (αпр) могут быть значительными.

Затухание в результате поглощения αп, дБ/км, связано с потерями на диэлектрическую поляризацию, линейно растет с частотой, существенно зависит от свойств материала световода (tg δ) и определяется по формуле

(7.2)

где п1 - показатель преломления сердцевины;

λ – длина волны, мкм;

tg – тангенс угла диэлектрических потерь световода (для кварца составляет 10–10).

Рассеяние обусловлено неоднородностями материала волоконного световода, размеры которых меньше длины волны, и тепловой флуктуацией показателя преломления. Потери на рассеяние, дБ/км, рассчитывают по формуле

(7.3)

где Кр – коэффициент рассеяния (для кварца (1…1,5)дБ/км·мкм4);

 – длина волны, мкм.

Окна прозрачности [8]

Связь по волоконно-оптическим кабелям эффективна не на всех длинах волн, а только в определенных участках спектра, где достигаются минимальные потери. Области минимальных потерь получили название окон прозрачности (см. рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 - Собственные потери в оптическом волокне

Для кварцевых световодов практический интерес представляют три окна прозрачности, перечисленные в таблице 7.1. Характеристики полупроводниковых излучателей и фотоприемников оптимизированы для работы в этих окнах.

Т а б л и ц а  7.1-Окна прозрачности

| Окно прозрачности | Длина волны, мкм | Затухание, дБ/км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,85 | 3…2 |
| 2 | 1,3 | 0,3…1 |
| 3 | 1,55 | 0,2…0,3 |

Из таблицы 7.1  видно, что переход из первого во второе окно прозрачности дает существенный выигрыш по величине затухания, тогда как работа в третьем окне большого выигрыша в величине потерь не приносит. С другой стороны, по мере увеличения рабочей длины волны начинает быстро расти стоимость активных оптоэлектронных компонентов. Исходя из этих двух обстоятельств, в технике локальных сетей, где из-за сравнительно малой протяженности кабельных трасс стоимость оконечной аппаратуры относительно велика, в подавляющем большинстве случаев используют первое и второе окна прозрачности. Линии дальней связи, стоимость которых определяется в первую очередь длиной участка регенерации, работают в основном во втором и третьем окнах прозрачности, где кроме низкого затухания,достигается также малая величина дисперсии.

Дисперсия и пропускная способность световодов

Наряду с затуханием α важнейшим параметром волоконно-оптических систем передачи является полоса частот ΔF, пропускаемая световодом. Она определяет объем информации, который можно передавать по оптическому кабелю (ОК). Ограничение ΔF применительно к цифровым системам передачи обусловлено тем, что импульс на приеме приходит размытым, искаженным вследствие различия скоростей распространения в световоде отдельных его частотных составляющих. Данное явление носит название дисперсии.

Дисперсия (уширение импульсов) – рассеяние во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Импульсный сигнал на вход приемного устройства приходит тем искаженнее, чем длиннее линия. Дисперсия приводит к  появлению межсимвольных помех и ограничению пропускной способности кабеля. Чем меньше дисперсия, тем больший поток информации можно передать по волокну.

Уширение импульса возникает также при прохождении импульса через соединители, модуляторы, демодуляторы и другие устройства.

Величина дисперсии может быть рассчитана по формуле:

.                                        (7.4)

Основными причинами возникновения дисперсии являются, с одной стороны, большое число мод в световоде (межмодовая или модовая дисперсия), а с другой стороны – некогерентность источников излучения, реально работающих в спектре длин волн Δλ (хроматическая дисперсия).

Межмодовая дисперсия. В многомодовых оптических волокнах основной вклад в уширение импульса вносит межмодовая дисперсия. Процесс возникновения межмодовой дисперсии следует отдельно рассматривать в ступенчатом и градиентном волокне из-за зависимости скорости распространения всех лучей от показателя преломления (v=c/n1).

Для ступенчатого оптического волокна:

,   при l<lc;

,  при l>lc                               (7.5)

где lс – длина связи мод, для ступенчатого оптического волокна составляет 5…7 км.

Для градиентного оптического волокна:

,  при  l<lc;

,  при l>lc  .                                  (7.6)

Длина связи мод градиентного световода 10…15 км.

Модовая дисперсия градиентных ОВ, как правило, на порядок ниже, чем у ступенчатых волокон (см. рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 - Межмодовая дисперсия оптических волокон

На практике расчет полосы пропускания многомодового волокна выполняют по формуле

.                                            (7.7)

Полоса пропускания измеряется в МГц·км. Физический смысл параметра – это максимальная частота передаваемого сигнала при длине линии 1 км. Если дисперсия растет с увеличением длины линии, то полоса пропускания зависит от расстояния обратно пропорционально.

Хроматическая (частотная) дисперсия. Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Данная дисперсия вызвана наличием спектра частот у источника излучения, определяется его характером диаграммы направленности и некогерентностью.

Материальная дисперсия объясняется тем, что коэффициент преломления стекла изменяется с длиной волны n=f(). Практически любой источник генерирует не на одной длине волны, а в определенном спектральном диапазоне ∆. В результате различные спектральные составляющие сигнала имеют различную скорость распространения, что приводит к различной задержке на выходе волокна. У лазерных источников спектр узкий, поэтому данная дисперсия незначительна.

В выражение для материальной дисперсии входит дифференциальная зависимость показателя преломления от длины волны:

(7.8)

где Δ – ширина спектральной линии источника излучения;

 – длина передаваемой волны;

с – скорость света;

l – длина линии.

Для идеального ступенчатого профиля

(7.9)

где ∆ – ширина спектральной линии источника излучения (для лазера 1…3 нм, для светодиода 20…40 нм);

М(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км) – пикосекунд на нанометр ширины спектра и километр длины световода.

С увеличением длины волны значение материальной дисперсии уменьшается, затем проходит через ноль и приобретает отрицательное значение.

Волноводная (внутримодовая) дисперсия обусловлена процессами внутри моды. Она характеризует зависимость коэффициента распространения моды от длины волны γ=ψ(λ) и зависит от ширины передаваемого спектра частот.

(7.10)

где В(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км).

Удельная хроматическая дисперсия является алгебраической суммой удельных материальной и волноводной дисперсий:

D(λ)= М(λ)+ В(λ).                                            (7.12)

Хроматическая дисперсия связана с удельной хроматической дисперсией соотношением:

, с/км                                      (7.13)

где D(λ) – удельная хроматическая дисперсия, с/(нм·км);

Δλ – ширина спектра излучения источника, нм.

Профильная дисперсия. Данный вид дисперсии проявляется в реальных ОВ, которые могут быть регулярными (с регулярной, геликоидальной скруткой), нерегулярными (с нерегулярным изменением границы раздела профиля показателя преломления), неоднородными (наличие инородных частиц).

К причинам появления данной дисперсии относятся:

-        поперечные и продольные флуктуации геометрических размеров и формы волокна (эллиптичность поперечного сечения и т.п.);

-        изменения границы профиля показателя преломления;

-        осевые и внеосевые провалы профиля показателя преломления, вызванные особенностями технологии изготовления ОВ.

Величина уширения импульсов из-за профильной дисперсии в ООВ находится из выражения:

(7.14)

где n – эффективный показатель преломления;

b – нормированная постоянная распространения;

m1 – групповой показатель преломления сердцевины;

Г – коэффициент локализации по мощности;

ν – нормированная частота.

Упрощенная формула:

,                                                 (7.15)

где П(λ) – удельная профильная дисперсия, пс/(нм·км).

Результирующее значение дисперсии:

.                          (7.16)

Поляризационная модовая дисперсия. Поляризационная модовая дисперсия τпмд возникает вследствие различной скорости распространения двух мод. Главной причиной возникновения поляризационной модовой дисперсии является нециркулярность (овальность) профиля сердцевины одномодового волокна, возникающая в процессе изготовления или эксплуатации волокна. При изготовлении волокна только строгий контроль позволяет достичь низких значений этого параметра.

Коэффициент удельной дисперсии Т нормируется в расчете на 1 км и имеет размерность (пс/√км), а τпмд растет с ростом расстояния по закону .

Из-за небольшой величины τпмд может проявляться исключительно в одномодовом волокне, причем когда используется передача широкополосного сигнала (полоса пропускания 2,4 Гбит/с и выше) с очень узкой спектральной полосой излучения 0,1 нм и меньше. В этом случае хроматическая дисперсия становится сравнимой с поляризационной модовой дисперсией.

При передаче цифрового сигнала высокой полосы (>2,4 Гбит/с) из-за наличия τпмд может возрастать битовая скорость появления ошибок.

Таким образом, результирующее значение дисперсии в одномодовом оптическом волокне определяется выражением

.                                           (7.17)

Явление дисперсии приводит как к ограничению пропускной способности кабелей, так и к снижению дальности передачи по ним, так как чем длиннее линия, тем больше проявляется дисперсия и больше уширение импульса. Таким образом, полоса частот ∆F дальность передачи l взаимосвязаны. Соотношение между ними выражается формулой

(7.18)

где значения с индексом х – искомые, а без индекса х – заданные.

Соответственно

.                                 (7.19)

Пропускная способность и дальность передачи по ОК ограничиваются не только дисперсией, но и затуханием световодов. В многомодовых световодах ограничивающим фактором является дисперсия, а в градиентных и одномодовых световодах с хорошими дисперсионными характеристиками, дальность связи может лимитироваться затуханием световодного тракта.

Лекция 8. Определение длины регенерационных участков волоконно-оптических систем передачи

Цель лекции: изучить причины, влияющие на длину регенерационного участка.

Длина регенерационного участка определяется суммарным затуханием регенерационного участка и дисперсией оптического кабеля. Суммарное затухание состоит из потерь мощности непосредственно в оптическом волокне и из потерь в разъемных и неразъемных соединениях.

Суммарные потери регенерационного участка, дБ, можно рассчитать по формуле

(8.1)

где  – количество разъемных соединителей;

– потери в разъемных соединениях ;

– количество неразъемных соединений;

– потери в неразъемных соединениях ;

аt – допуск на температурные изменения затухания ОВ (1 дБ);

ав – допуск на изменение характеристик со временем (5 дБ);

α – коэффициент затухания ОВ .

Рисунок 4.9- Скелетная схема волоконно-оптического тракта

Длину регенерационного участка, км, с учетом потерь мощности можно определить по формуле

(8.2)

где ЭП=(Рпер–Рпр) – энергетический потенциал волоконно-оптической системы передачи;

Рпер – уровень мощности оптического излучателя, дБм;

Рпр мин – чувствительность приемника, дБм.

С учетом энергетического потенциала системы допустимые потери в волоконно-оптическом тракте составят

адоп = ЭП – аΣ .                                                        (8.3)

Тогда длина регенерационного участка будет  составлять

.                                                      (8.4)

На длину регенерационного участка накладывают ограничения дисперсионные характеристики волокна.

С учетом дисперсии оптического волокна длина регенерационного участка составит

(8.5)

где В – требуемая скорость передачи информации, бит/с;

τ – значение хроматической дисперсии одномодового оптического волокна, с/км .

В результате расчета и уточнения длин регенерационных участков по секциям между обслуживаемыми регенерационными пунктами (ОРП), определяется число необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП) на каждой секции и составляется скелетная схема кабельной линии, на которой указываются ОРП и НРП, длины участков и секций, тип кабеля и нумерация НРП. Как правило, нумерация НРП приводится дробью: в числителе указывается порядковый номер НРП, а в знаменателе – номер предыдущего ОРП (см. рисунок 8.2).

Рисунок 8.2 - Структура оптического линейного тракта на проектируемом участке

Количество НРП можно определить по формуле

(8.6)

где LОРП – расстояние между ОРП, км.

Как правило, при применении одномодового оптического волокна на зоновых линиях связи установки регенерационных пунктов не требуется.

Лекция 9. Защита сооружений связи ГТС от внешних электромагнитных влияний

Цель лекции: изучить источники опасных и мешающих влияний.

На соединительные и абонентские линии ГТС могут оказывать влияние следующие посторонние источники: высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП); электрифицированный железнодорожный транспорт (эл. ж. д.); передающие радиостанции; промышленные установки различного назначения.

По интенсивности и характеру воздействия внешних источников на линии связи влияния разделяют на опасные и мешающие.

Опасными влияниями называют такие влияния, при которых напряжения и токи, возникающие в цепях связи, могут создать опасность для здоровья и жизни абонентов и работников эксплуатации, а также вызвать повреждение аппаратуры, приборов, кабеля связи.

Мешающие влияния проявляются в телефонных цепях и каналах связи в виде шумов, тресков, нарушения или ухудшения качества связи.

Наибольшее воздействие на линии ГТС оказывают высоковольтные линии электропередачи и электрифицированные железные дороги, которые вместе принято называть линиями высокого напряжения (ЛВН). Вокруг провода ЛВН создается интенсивное электромагнитное поле, которое вследствие электромагнитной индукции вызывает в линии связи посторонние напряжения и токи.

Электрическому влиянию, обусловленному наличием в ЛВН переменного электрического напряжения, подвержены в основном цепи воздушных линий связи. Подземные и подвесные кабели связи не подвержены электрическому влиянию, так как силовые линии электрического поля экранируются поверхностью земли и металлической оболочкой (экраном) кабеля.

Магнитному влиянию, обусловленному протекающими по проводам ЛВН токами, подвержены как воздушные, так и кабельные линии связи. Высоковольтные линии передачи бывают воздушные и кабельные. Кабельные ЛЭП оказывают меньшее влияние, так как сказывается экранирующее действие кабельных оболочек. В зависимости от режима работы ЛЭП делятся на симметричные и несимметричные. Симметричные ЛЭП характеризуются одинаковыми напряжениями и токами в проводах. Такие линии не имеют остаточных напряжений и токов в земле. К симметричным линиям относятся трехфазные ЛЭП с заземленной (нейтральная точка линейных трансформаторов заземлена) и изолированной нейтралью, а также двухпроводные линии.

В несимметричных линиях передачи в качестве одного из рабочих проводов используется земля. К таким линиям относятся:

- ЛЭП напряжением более 35 кВ, работающие в неполнофазном режиме по схеме «два провода – земля»;

- электрифицированные железные дороги (эл. ж. д.), работающие на переменном токе промышленной частоты 50 Гц;

- контактные сети эл. ж. д. и городского электротранспорта (трамвай, метро), питающиеся от постоянного тока.

На контактных сетях городского электротранспорта питающее, напряжение достигает 600... 800 В, на эл. ж. д. постоянного тока – 3,3...3,7 кВ, на эл.ж.д. переменного тока – 25 кВ.

При рассмотрении влияния на линии связи различают следующие режимы работы ЛВН: нормальный, вынужденный, аварийный.

Нормальный режим работы характеризуется условиями, при которых ЛВН работает постоянно.

Вынужденный режим – это режим, при котором ЛВН работает ограниченное время (как правило, не более 2 ч) в несимметричном режиме (например, неполнофазный режим трехфазной ЛЭП или одностороннее питание контактной сети эл. ж. д. при временном отключении одной из смежных тяговых подстанций).

Аварийный режим имеет место при обрыве фазового провода трехфазной ЛЭП или контактного провода эл. ж. д. При этом в ЛЭП возникают либо высокое напряжение относительно земли (ЛЭП с изолированной нейтралью), вызывающее большое электрическое влияние, либо токи короткого замыкания (ЛЭП с заземленной нейтралью), вызывающие магнитное влияние.

Наибольшее влияние на линии связи оказывают несимметричные ЛВН, так как напряженность электромагнитного поля около несимметричной линии существенно больше, чем у симметричной. В нормальном режиме работы несимметричные ЛВН могут оказывать как мешающие, так и опасные влияния; при этом опасные напряжения незначительны. В случае вынужденного и особенно аварийного режимов работы влияние на линии связи резко возрастает.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что кабельные линии ГТС могут быть подвержены опасному и мешающему магнитным влияниям, которые и следует учитывать при проведении расчетов.

Расчет опасных магнитных влиянии

Одним из основных факторов, определяющих степень влияния ЛВН на линии связи, является характер сближения. Под сближением понимается взаимное расположение линии связи и ЛВН, при котором в линии связи могут возникать опасные и. мешающие напряжения и токи.

Сближение может быть параллельным, косым и сложным (см. рисунок 9.1). Участок сближения считается параллельным, если кратчайшее расстояние между линиями (ширина сближения) а изменяется по длине сближения не более чем на 10% от среднего значения. Если это условие не выполняется, то участок сближения называется косым.

Рисунок 9.1- Схема сближения линии связи с ЛВН

При расчете косое сближение заменяется ступенчатым параллельным, выбирая длину параллельных эквивалентных участков так, чтобы отношение максимального значения ширины сближения к минимальному на концах участка было  (см. рисунок 9.1). При этом условии эквивалентная ширина сближения аэкв определяется соотношением .

Опасное магнитное влияние может возникнуть при обрыве и заземлении фазового провода ЛЭП или контактного провода эл.ж.д. Большая величина тока короткого замыкания создает интенсивное магнитное поле. В результате в жилах кабеля индуцируется ЭДС, которая может превышать допустимые значения. Эта ЭДС называется продольной, так как индуцированное электрическое поле направлено вдоль провода связи.

Продольная ЭДС — это разность потенциалов между началом и концом провода связи на длине гальванически неразделенного участка. Гальванически неразделенным участком считается участок линии связи, не содержащий усилителей, трансформаторов, фильтров. На ГТС низкочастотные абонентские и соединительные линии являются гальванически неразделенными. Для протяженных межстанционных соединительных линий, на которых используются системы передачи, за длину гальванически неразделенного участка принимается длина усилительного (регенерационного) участка.

Абсолютное значение продольной ЭДС (В), наведенной в проводе связи от магнитного влияния ЛВН, на сложном участке сближения (см. рисунок 9.1) рассчитывается, на частоте 50 Гц по формуле

(9.1)

где п — число участков сближения;

I1 – влияющий ток, А;

m12 i – коэффициент взаимной индукции между однопроводными цепями ЛВН и линии связи на i-том участке сближения, Гн/км;

li – длина i-того участка сближения, км;

Si – результирующий коэффициент экранирования между ЛВН и линией связи на i-том участке сближения.

За величину влияющего тока I1 при коротком замыкании фазового провода ЛЭП принимается ток короткого замыкания При работе ЛЭП в неполнофазном режиме влияющий ток равен фазовому току. Аналогично определяется влияющий ток и при влиянии эл. ж. д. переменного тока в аварийном режиме.

При вынужденном режиме работы эл. ж. д., когда питание электровозов осуществляется от одной тяговой подстанции, за величину влияющего тока принимается эквивалентный влияющий ток Iэкв. Эквивалентный влияющий ток – это ток частотой   50 Гц, одинаковый по величине на всем участке сближения и оказывающий на цепи связи такое же магнитное влияние, как при реальном распределении тока.

Коэффициент взаимной индукции (Гн/км) можно определить  по приближенной формуле, которая справедлива в диапазоне тональных частот:

(9.2)

где а – ширина сближения, м;

f – частота влияющего тока, Гц;

σЗ – проводимость земли, См/м.

Результирующий коэффициент экранирования (на низких частотах его называют коэффициентом защитного действия — КЗД) учитывает уменьшение наведенной ЭДС за счет защитного действия металлических экранов, размещенных между ЛВН и линией связи. В общем виде коэффициент защитного действия

(9.3)

где Sоб, STP, Sр, Sм – коэффициенты защитного действия соответственно оболочки кабеля связи, заземленных тросов, подвешенных на опорах ЛЭП, рельсов железнодорожных путей, проложенных рядом с кабелем связи, металлических сооружений (соседних кабелей связи, трубопроводов, газопроводов и т. д.).

Отметим, что при эксплуатации линейных сооружений связи необходимо знать не величину продольной ЭДС, а величину напряжения провода связи относительно земли, зависящего от этой ЭДС, так как обслуживающий персонал, работая на линии связи, может попасть именно под это напряжение. Величина напряжения провода относительно земли зависят от состояния линии. На рисунке 9.2. показан характер продольного изменения напряжения проводов линии связи относительно земли при изолированных и заземленных концах проводов.

а)                                       б)                                      в)

а – изолированный;

б – заземленный  по обоим концам;

в – заземленный с одного конца.

Рисунок 9.2-Изменение относительно земли напряжения провода связи:

Наибольшее напряжение провода относительно земли возникает на изолированном конце линии связи при заземлении противоположного конца. Поэтому расчет опасного магнитного влияния проводится именно для этого случая, так как при этом действует полная индуцированная ЭДС (при сопротивлении заземления, равном нулю).

Расчет мешающих влияний

Псофометрическое напряжение (от греческого слова «псофос» – шум), или просто напряжение шума, – это такое напряжение с частотой 800 Гц, которое оказывает на телефонную передачу такое же мешающее воздействие, как и индуцированные напряжения с различными частотами. Результирующие псофометрические значения напряжения и тока определяют, используя закон квадратичного суммирования

(9.4)

где Ui,, Ii – соответственно действующие значения индуцированного напряжения и тока на частоте i-той гармоники;

Рi – коэффициент акустического воздействия на частоте i-той гармоники.

Метод расчета шумов по гармоническим составляющим требует знания индуцированных напряжений и токов каждой гармоники для конкретных ЛВН, что на практике вызывает затруднение. Поэтому для количественной оценки мешающего влияния ЛВН можно определить эквивалентные значения напряжения или тока во влияющей линии частотой 800 Гц:

(9.5)

где U1, I1 — действующие значения соответственно напряжения и тока влияющей ЛВН;

FU, FI  – телефонный формфактор напряжения и тока соответственно;

kП  – поправочный коэффициент, учитывающий состав гармоник и условия сближения линии связи и ЛВН.

Телефонный формфактор — это отношение псофометрического значения напряжения (тока) к его действующему значению:

.                                 (9.6)

Псофометрические значения токов и напряжений в ЛВН можно определить путем измерения с помощью измерительного прибора (псофометра), включенного во влияющую линию по соответствующей схеме.

Интенсивность мешающих влияний зависит от величины асимметрии проводов цепи связи. При влиянии ЛВН различают поперечную и продольную асимметрии. Поперечная асимметрия обусловлена различием расстояний от проводов цепи связи до ЛВН. Продольная асимметрия обусловлена неравенством параметров проводов цепи связи относительно земли, вызываемым неизбежными конструктивными неоднородностями.

Результирующее напряжение шума в двухпроводной телефонной цепи, индуцируемое линией высокого напряжения, равно

(9.7)

где U1М, U2М – напряжение, обусловленное соответственно продольной и поперечной асимметрией при магнитном влиянии;

U1Э, U2Э – то же, при электрическом влиянии.

При влиянии ЛВН на кабельные линии ГТС электрическим влиянием можно пренебречь. Составляющей влияния U2М также можно пренебречь, так как расстояние между жилами рабочей пары кабеля много меньше ширины сближения. Таким образом, при влиянии на кабельные линии ГТС определяющим является магнитное влияние, обусловленное продольной асимметрией цепей связи.

Мешающее напряжение в двухпроводной цепи зависит от величины асимметрии проводов относительно земли. Симметрию проводов двухпроводной цепи относительно земли принято оценивать коэффициентом чувствительности телефонной цепи к помехам

где Uдв – индуцированное напряжение помех на зажимах нагрузки двухпроводной цепи;

Uодн – индуцированное напряжение в однопроводной цепи. Коэффициент чувствительности расчетным путем определить весьма сложно, поэтому на практике его чаще всего определяют путем измерения. Для кабельных цепей η=(1,4 – 2)∙10 – 3.

В конце изолированного от земли провода Uодн=E/2. Поэтому напряжение шума в двухпроводной цепи кабеля ГТС от влияния ЛВН можно определить на частоте 800 Гц по формуле

.                                                 (9.8)